Лекции МДК 01.01  11 Основные виды дефектов обработки, их причины и способы устранения

Для профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" (повышения квалификации на 4 разряд)

## 1. Классификация дефектов обработки

Дефект обработки — любое отклонение параметров обработанной детали от заданных на чертеже. Дефекты классифицируются по: характеру (геометрические, физико-механические, внешние), причинам (станочные, инструментальные, заготовительные, организационные), степени исправимости (исправимые, неисправимые). Оператор 4 разряда должен самостоятельно определять причины дефектов и принимать меры по их устранению.

## Специфика обучения на 4 разряд

Данная лекция предназначена для повышения квалификации операторов автоматических и полуавтоматических станков и линий станков до 4 разряда. В отличие от подготовки на 2-3 разряды, программа 4 разряда предполагает углублённое изучение оборудования и технологий. Оператор 4 разряда должен уметь обслуживать автоматические линии из нескольких станков, выполнять комплексную подналадку, обрабатывать сложные детали по 8-10 квалитетам с шероховатостью Ra 3,2 и ниже, самостоятельно определять причины дефектов и принимать решения по их устранению, работать с микрометрическим и индикаторным инструментом, осуществлять контроль качества на всех стадиях обработки. Объём учебного времени по данной теме составляет 2 академических часов.

Геометрические дефекты: отклонения размеров (превышение допуска), отклонения формы (овальность, конусообразность), отклонения расположения (биение, несоосность), шероховатость выше заданной. Физико-механические дефекты: наклёп поверхности, внутренние напряжения, прижоги. Внешние дефекты: риски, царапины, вмятины, заусенцы.

| Вид дефекта | Причина | Способ обнаружения | Способ устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| Превышение допуска Ø | Износ резца, температурная деформация | Измерение микрометром | Подналадка, замена резца |
| Овальность | Биение шпинделя, дисбаланс | Индикатор в центрах | Ремонт шпинделя, балансировка |
| Конусообразность | Смещение центра, износ направляющих | Измерение по длине | Регулировка центров |
| Волнистость | Вибрации, недостаточная жёсткость | Визуально, профилометр | Изменение режимов, виброгашение |
| Задиры, риски | Стружка, налипание на резец | Визуально | СОЖ, заточка резца |

## 2. Причины возникновения дефектов и их диагностика

Основные причины дефектов при работе на автоматах: 1) Износ и затупление режущего инструмента (40% дефектов) — приводит к изменению размеров и ухудшению шероховатости; 2) Температурные деформации станка (20%) — вызывают систематическое смещение размеров; 3) Вибрации (15%) — вызывают волнистость и вибрационные следы; 4) Погрешности базирования (10%) — приводят к отклонениям расположения; 5) Неисправности станка (10%) — биение шпинделя, люфты; 6) Качество заготовок (5%) — разнотолщинность, твёрдость.

Диагностика дефектов: при появлении брака оператор должен остановить станок, проверить размеры нескольких деталей, осмотреть режущий инструмент, проверить крепление резца и заготовки, измерить температуру узлов. При систематическом характере дефекта необходимо сообщить мастеру и вызвать наладчика.

| Причина дефекта | Доля (%) | Характерный дефект | Метод диагностики | Время до обнаружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Износ инструмента | 40 | Отклонение размера, Ra | Измерение, осмотр резца | 10–30 мин |
| Температурные деформации | 20 | Систематический уход размера | Измерение серии деталей | 20–60 мин |
| Вибрации | 15 | Волнистость, следы | Визуально, на ощупь | Немедленно |
| Погрешности базирования | 10 | Биение, несоосность | Индикатор | 5–10 мин |
| Неисправности станка | 10 | Различные | Осмотр, измерение | 10–30 мин |
| Качество заготовок | 5 | Разнотолщинность | Измерение заготовок | 5–10 мин |

## 3. Предупреждение и устранение дефектов

Профилактика дефектов: своевременная замена инструмента, контроль температуры станка, правильная заточка резцов, обеспечение жёсткости закрепления, подача достаточного количества СОЖ, регулярный контроль размеров. Система статистического контроля (SSK) позволяет обнаружить тенденцию к появлению брака до его возникновения. Контрольные карты Шухарта — основной инструмент SSK.

## Дополнительные сведения для 4 разряда

Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования.