Лекции ОП.03. Основы материаловедения (металлы, сплавы, их свойства)

Для профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" (повышения квалификации на 4 разряд)

## 1. Классификация металлов и сплавов

Все металлы и сплавы, применяемые в машиностроении, подразделяются на две основные группы: чёрные и цветные. К чёрным металлам относятся железо и сплавы на его основе — стали и чугуны, которые составляют около 90% всех металлических материалов, обрабатываемых на станках. К цветным относятся медь, алюминий, цинк, олово и их сплавы — бронзы, латуни, дюралюмины.

## Специфика обучения на 4 разряд

Данная лекция предназначена для повышения квалификации операторов автоматических и полуавтоматических станков и линий станков до 4 разряда. В отличие от подготовки на 2-3 разряды, программа 4 разряда предполагает углублённое изучение оборудования и технологий. Оператор 4 разряда должен уметь обслуживать автоматические линии из нескольких станков, выполнять комплексную подналадку, обрабатывать сложные детали по 8-10 квалитетам с шероховатостью Ra 3,2 и ниже, самостоятельно определять причины дефектов и принимать решения по их устранению, работать с микрометрическим и индикаторным инструментом, осуществлять контроль качества на всех стадиях обработки. Объём учебного времени по данной теме составляет 1 академических часов.

Для оператора станков важно знать свойства обрабатываемого материала, так как от этого зависят режимы резания, выбор инструмента и качество обработанной поверхности. Твёрдость материала напрямую влияет на скорость резания и стойкость режущего инструмента. Хрупкие материалы (чугуны, бронзы) дают стружку надлома, вязкие (мягкие стали, медь) — сливную стружку, средние — стружку скалывания.

| Группа материалов | Представители | Твёрдость HB | Обрабатываемость резанием |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеродистые стали | Ст3, Ст45, Ст65 | 130–250 | Хорошая |
| Легированные стали | 40Х, 30ХГСА, 12Х18Н10Т | 180–350 | Удовлетворительная |
| Серый чугун | СЧ15, СЧ20, СЧ25 | 140–250 | Хорошая (хрупкая стружка) |
| Медные сплавы | Л63, БрАЖ9-4, БрОЦС5-5-5 | 60–120 | Отличная |
| Алюминиевые сплавы | Д16, АК7, АМг6 | 50–130 | Отличная (налипание) |

## 2. Стали: классификация и свойства

Сталь — сплав железа с углеродом (содержание углерода до 2,14%). По содержанию углерода стали делятся на низкоуглеродистые (до 0,25% С), среднеуглеродистые (0,25–0,6% С) и высокоуглеродистые (0,6–2,14% С). С ростом содержания углерода увеличиваются твёрдость и прочность, но снижаются пластичность и вязкость. Это直接影响 на режимы резания при обработке.

Легированные стали содержат дополнительные элементы: хром (повышает твёрдость и коррозионную стойкость), никель (повышает прочность и вязкость), марганец (повышает износостойкость), вольфрам и молибден (повышают теплостойкость). Нержавеющие стали (12Х18Н10Т, 20Х13) обрабатываются значительно труднее из-за склонности к наклёпу и налипанию на инструмент.

| Марка стали | Содержание С, % | Твёрдость HB | Применение деталей | Режим резания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст3 | 0,14–0,22 | 130 | Кронштейны, планки | Высокие скорости |
| Ст45 | 0,42–0,50 | 200 | Валы, шестерни | Средние скорости |
| Ст65 | 0,62–0,70 | 250 | Пружины, рессоры | Пониженные скорости |
| 40Х | 0,36–0,44 | 220 | Оси, штоки | Средние скорости |
| 12Х18Н10Т | ≤0,12 | 180 | Детали хим. аппаратуры | Низкие скорости |

## 3. Чугуны и их обработка

Чугун — сплав железа с углеродом (более 2,14% С). Наиболее распространён серый чугун (СЧ), в котором углерод находится в виде графитовых включений. Серый чугун хрупкий, хорошо обрабатывается резанием, даёт мелкодисперсную стружку. Ковкий чугун (КЧ) получают отжигом белого чугуна, он более вязкий и прочный. Высокопрочный чугун (ВЧ) содержит шаровидный графит, обладает высокой прочностью и некоторой пластичностью.

При обработке чугуна следует учитывать его абразивное действие на режущий инструмент из-за графитовых включений. Рекомендуется использовать твёрдосплавные пластины группы ВК (ВК6, ВК8). Скорости резания при обработке чугуна на 20–30% ниже, чем при обработке стали аналогичной твёрдости.

## Дополнительные сведения для 4 разряда

Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования.