Лекции ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения

Для профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" (повышения квалификации на 4 разряд)

## 1. Основные понятия о допусках и посадках

Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. Посадка — характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в ней зазоров или натягов. Система допусков и посадок регламентируется ГОСТ 25346-2013 (ISO). Основные термины: номинальный размер, действительный размер, предельные размеры, верхнее и нижнее отклонения, допуск, квалитет.

## Специфика обучения на 4 разряд

Данная лекция предназначена для повышения квалификации операторов автоматических и полуавтоматических станков и линий станков до 4 разряда. В отличие от подготовки на 2-3 разряды, программа 4 разряда предполагает углублённое изучение оборудования и технологий. Оператор 4 разряда должен уметь обслуживать автоматические линии из нескольких станков, выполнять комплексную подналадку, обрабатывать сложные детали по 8-10 квалитетам с шероховатостью Ra 3,2 и ниже, самостоятельно определять причины дефектов и принимать решения по их устранению, работать с микрометрическим и индикаторным инструментом, осуществлять контроль качества на всех стадиях обработки. Объём учебного времени по данной теме составляет 1 академических часов.

Квалитет (степень точности) определяет величину допуска. В машиностроении применяются квалитеты с 01 по 18. Для оператора 4 разряда характерна работа по 8–10 квалитетам (чистовая обработка). Допуск по 12 квалитету для размера 50 мм составляет 250 мкм, по 10 квалитету — 100 мкм, по 8 квалитету — 39 мкм.

| Квалитет | Допуск Ø50 мм (мкм) | Вид обработки | Разряд оператора |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 250 | Черновое точение | 2 |
| 11 | 160 | Получистовое точение | 2–3 |
| 10 | 100 | Чистовое точение | 3–4 |
| 9 | 62 | Чистовое точение, развёртывание | 4 |
| 8 | 39 | Тонкое точение, шлифование | 4–5 |
| 7 | 25 | Шлифование, хонингование | 5–6 |

## 2. Система отверстия и система вала

В системе отверстия основное отверстие имеет нижнее отклонение, равное нулю (H), а различные посадки получают изменением предельных отклонений вала. В системе вала основной вал имеет верхнее отклонение, равное нулю (h), а различные посадки получают изменением отклонений отверстия. В машиностроении предпочтение отдаётся системе отверстия, так как изготовление точного отверстия сложнее и дороже, чем изготовление вала соответствующей точности.

Посадки с зазором: H7/f7, H8/e8, H11/d11 — обеспечивают гарантированный зазор при сборке. Переходные посадки: H7/k6, H7/m6, H7/n6 — могут давать как зазор, так и натяг. Посадки с натягом: H7/p6, H7/r6, H7/s6 — обеспечивают гарантированный натяг, соединение без дополнительных крепёжных деталей.

| Обозначение посадки | Система | Тип посадки | Применение в станках |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø50 H7/f7 | Отверстия | С зазором | Подшипники скольжения |
| Ø50 H7/k6 | Отверстия | Переходная | Шкивы на валах |
| Ø50 H7/s6 | Отверстия | С натягом | Зубчатые колёса на валах |
| Ø50 F8/h6 | Вала | С зазором | Направляющие втулки |
| Ø50 K7/h6 | Вала | Переходная | Маховики на валах |

## 3. Средства измерения в станочном производстве

Для контроля размеров обработанных деталей применяются различные измерительные средства: штангенциркули (цена деления 0,1 и 0,05 мм), микрометры (цена деления 0,01 мм), индикаторы часового типа (0,01 мм), нутромеры, глубиномеры, калибры-пробки и калибры-скобы. Выбор средства измерения зависит от требуемой точности: для 11–12 квалитетов достаточно штангенциркуля, для 8–10 квалитетов необходим микрометр.

## Дополнительные сведения для 4 разряда

Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования.