Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

Программа

профессионального обучения (повышения квалификации)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

г. Волгодонск

2026 г.

| Председатель педагогического совета _______________ / Бастрюкова Г.А./ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» _______________ Бастрюкова Г.А. «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |

| Профессия: | Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
| --- | --- |
| Квалификация: | 4 разряд |
| Код рабочей профессии по ОКПДТР: | 15474 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 3 |
| Планируемые результаты обучения | 5 |
| Учебный план | 12 |
| Календарный учебный график | 14 |
| Содержание программы | 16 |
| Организационно-педагогические условия | 22 |
| Формы аттестации. Оценочные материалы | 28 |
| Фонд оценочных средств | 35 |
| Экспертное заключение | 60 |

Паспорт

15474 Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков

(повышения квалификации на 4 разряд)

| Нормативно-правовая основа | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 14.04.2015 №241н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий»; Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 №513; ЕТКС выпуск 2, §10–12 |
| --- | --- |
| Объем программы | 72 академических часов, включая аудиторную нагрузку и самостоятельную работу |
| Срок реализации программы | Две недели (10 учебных дней) |
| Форма обучения | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) |
| Режим занятий | При любой форме обучения учебная нагрузка составляет 36 академических часов в неделю. Академический час — 45 минут. |
| Язык обучения | Русский |
| Профессиональный стандарт | Профессиональный стандарт «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий», утверждённый приказом Минтруда России от 14.04.2015 №241н |
| Разряд по ЕТКС | 4 разряд (§12 ЕТКС выпуск 2) |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен включает в себя теоретическую часть (тестирование) и практическую часть (выполнение практической квалификационной работы) |
| Документы об обучении | Удостоверение о повышении квалификации |

Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков», необходимых для осуществления профессиональной деятельности в рамках квалификационных требований соответствующего разряда.

Таблица 1. Планируемые результаты освоения программы

| Наименование выбранного профессионального модуля | Необходимые умения/ необходимые знания | Уровень квалификации (согласно ЕТКС) |
| --- | --- | --- |

4 разряд

| 4 разряд Профессиональный стандарт: «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий» Трудовые функции: 3.3.1–3.3.3 | 3.3.1–3.3.3 Необходимые знания: Кинематические и гидравлические схемы автоматических станков и линий. Правила сложной подналадки. Обработка сложных деталей по 7-8 квалитетам. Система ЧПУ. Причины дефектов обработки и способы их устранения. | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): §12 Характеристика работ: Обработка сложных деталей по 7-8 квалитетам. Сложная подналадка автоматических станков и линий. |
| --- | --- | --- |
| 3.3.1 Трудовая функция Обработка сложных деталей | Необходимые умения: Обрабатывать сложные детали по 7-8 квалитетам. Работать на автоматических линиях. Настраивать станки с ЧПУ по программе. | Характеристика работ. Обработка сложных деталей на автоматических и полуавтоматических станках по 7-8 квалитетам. |
| 3.3.2 Трудовая функция Сложная подналадка станков и линий | Необходимые умения: Производить сложную подналадку. Настраивать кинематические цепи. Регулировать гидравлические и пневматические системы. Устранять неисправности. | Характеристика работ. Сложная подналадка автоматических и полуавтоматических станков и линий. |
| 3.3.3 Трудовая функция Устранение неисправностей в работе станков | Необходимые умения: Выявлять неисправности в работе станков и линий. Определять причины дефектов обработки. Принимать меры по устранению неполадок. | Характеристика работ. Выявление и устранение неисправностей в работе автоматических станков и линий. |

Учебный план

|  | Наименование разделов, тем | Всего часов | теоретич. занятия | практич. занятия | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.00 Общепрофессиональный цикл (12 часов) |  | 12 | 12 | 0 |  |  |
| 1. | ОП.01. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность | 2 | 2 | - | Контрольное задание |  |
| 2. | ОП.02. Основы технического черчения и чтение чертежей | 1 | 1 | - | Контрольное задание |  |
| 3. | ОП.03. Основы материаловедения (металлы, сплавы, их свойства) | 2 | 2 | - | Контрольное задание |  |
| 4. | ОП.04. Основы технической механики | 1 | 1 | - | Контрольное задание |  |
| 5. | ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения | 2 | 2 | - | Контрольное задание |  |
| 6. | ОП.06. Основы технологии механической обработки | 1 | 1 | - | Контрольное задание |  |
| 7. | ОП.07. Электротехника и промышленная безопасность (II гр. электробезопасности) | 2 | 2 | - | Контрольное задание |  |
| 8. | ОП.08. Основы автоматизации производства | 1 | 1 | - | Контрольное задание |  |
| П.00 Профессиональный цикл (54 часов) |  | 54 |  |  |  |  |
| ПМ.01 Эксплуатация и подналадка автоматических и полуавтоматических станков и линий |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология работы на автоматических и полуавтоматических станках и линиях (16 часов) |  | 16 | 5 | 11 |  |  |
|  | Введение в профессию. Основы металлообработки | 1 | 0 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Устройство и принцип работы автоматических и полуавтоматических станков и линий | 2 | 1 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Чтение рабочих и технологических чертежей. Система допусков и посадок | 2 | 1 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Технологическая документация (технологические карты, маршрутные карты) | 1 | 0 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Основы теории резания. Режущий инструмент | 2 | 1 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Обработка заготовок простых деталей по 11-12 квалитетам (Ra 12,5) | 2 | 1 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Обработка заготовок простых деталей по 8-10 квалитетам (Ra 3,2) | 2 | 1 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Обработка заготовок сложных деталей по 11-12 квалитетам | 1 | 0 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Контроль размеров, формы и шероховатости. КИ инструмент | 1 | 0 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Подналадка станков и линий в процессе работы. Замена режущего инструмента | 1 | 0 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Основные виды дефектов обработки, их причины и способы устранения | 1 | 0 | 1 | Контрольное задание |  |
|  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 | 0 | 0 | 0 | Контрольное задание |  |
|  | ПП.01 Производственная практика (38 часов) | 38 | - | 38 | Характеристика |  |
|  | Итоговая аттестация (6 часов) | 6 | 1 | 5 |  |  |
| Итого: |  | 72 | 18 | 54 |  |  |

Календарный учебный график

| № п/п | Наименование разделов, тем | Виды занятий | 1-я | 2-я |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП.01. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность | ТЗ | 2 |  |
| 2 | ОП.02. Основы технического черчения и чтение чертежей | ТЗ | 1 |  |
| 3 | ОП.03. Основы материаловедения (металлы, сплавы, их свойства) | ТЗ | 2 |  |
| 4 | ОП.04. Основы технической механики | ТЗ | 1 |  |
| 5 | ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения | ТЗ | 2 |  |
| 6 | ОП.06. Основы технологии механической обработки | ТЗ | 1 |  |
| 7 | ОП.07. Электротехника и промышленная безопасность (II гр. электробезопасности) | ТЗ | 2 |  |
| 8 | ОП.08. Основы автоматизации производства | ТЗ | 1 |  |
| 9 | МДК 01.01 Технология работы на автоматических и полуавтоматических станках и линиях | ТЗ/ПЗ | 16 |  |
| 10 | ПП.01 Производственная практика | ПЗ | 8 | 30 |
| 11 | Итоговая аттестация | ИА |  | 6 |
| Итого в учебной неделе: |  |  | 36 | 36 |
| Итого за курс обучения: |  |  | 72 | 72 |

Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий:

ТЗ – теоретические занятия, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа, ПА – промежуточная аттестация, ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен)

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно. Учебная нагрузка составляет 36 академических часов в неделю.

Содержание программы

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность

Охрана труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Режимы и организация работ на автоматических и полуавтоматических станках. Вредные и опасные производственные факторы при работе на станках: движущиеся части механизмов, отлетающая стружка, шум, вибрация, пыль. Требования безопасности перед началом, во время и по окончании работы. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Пожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Промышленная безопасность при эксплуатации станочного оборудования. Экологическая безопасность. Обращение с отходами производства: стружка, СОЖ, отработанные масла.

.

ОП.02 Основы технического черчения и чтение чертежей

Основные положения ЕСКД. Виды конструкторских документов. Форматы, масштабы, линии, шрифты чертёжные. Изображения — виды, разрезы, сечения. Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначение шероховатости поверхностей. Чтение рабочих чертежей деталей. Чтение сборочных чертежей. Эскизирование деталей. Обозначение допусков формы и расположения поверхностей на чертежах.

.

ОП.03 Основы материаловедения (металлы, сплавы, их свойства)

Строение и свойства металлов и сплавов. Кристаллизация и структура металлов. Пластическая деформация и рекристаллизация. Железоуглеродистые сплавы (стали, чугуны). Цветные металлы и сплавы: медь, алюминий, латунь, бронза, дюралюминий. Термическая обработка стали (отжиг, закалка, отпуск, нормализация). Химико-термическая обработка (цементация, азотирование). Коррозия металлов и методы защиты. Неметаллические материалы (пластмассы, резина, текстолит, гетинакс).

.

ОП.04 Основы технической механики

Основы статики. Силы, реакции связей. Момент силы относительно точки. Основы кинематики. Скорость и ускорение при поступательном и вращательном движении. Основы динамики. Силы инерции. Работа и мощность. Передачи (зубчатые, ремённые, цепные, червячные). Опоры валов и осей. Подшипники скольжения и качения. Муфты. Соединения деталей (резьбовые, шпоночные, шлицевые, заклёпочные, сварные). Кинематические схемы станков.

.

ОП.05 Допуски, посадки и технические измерения

Основные понятия о допусках и посадках. Система отверстия и система вала. Квалитеты точности (01–18). Основные отклонения. Посадки с зазором, натягом, переходные. Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости (Ra, Rz). Допуски формы и расположения поверхностей. Средства измерений: штангенциркуль, микрометр, нутромер, индикатор часового типа, угломер. Калибры: пробки, скобы. Измерительные приборы и их поверка.

.

ОП.06 Основы технологии механической обработки

Понятие о технологическом процессе механической обработки. Заготовки: виды, припуски, напуски. Базирование заготовок. Установка и закрепление заготовок. Порядок обработки поверхностей. Принципы выбора баз. Маршрутная технология. Операционная технология. Обработка на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках. Припуски и режимы резания. Система СПИД (станок–приспособление–инструмент–деталь).

.

ОП.07 Электротехника и промышленная безопасность (II гр. электробезопасности)

Электрический ток, напряжение, сопротивление. Закон Ома. Электрические цепи: последовательное и параллельное соединение. Электрическая мощность и энергия. Переменный ток. Трёхфазные цепи. Электродвигатели: асинхронные, синхронные. Аппаратура управления и защиты. Электробезопасность. Группы по электробезопасности. II группа электробезопасности: права и обязанности. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Заземление и зануление.

.

ОП.08 Основы автоматизации производства

Понятие автоматизации производства. Виды автоматизации. Автоматические и полуавтоматические станки. Автоматические линии. Системы ЧПУ. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Датчики и исполнительные механизмы. Обратная связь в системах автоматического управления. Основы программирования станков с ЧПУ. Промышленные роботы и манипуляторы. Релейно-контактные схемы управления. Гидравлические и пневматические системы автоматизации.

.

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Эксплуатация и подналадка автоматических и полуавтоматических станков и линий

МДК 01.01 Технология работы на автоматических и полуавтоматических станках и линиях

Введение в профессию. Основы металлообработки

Устройство и принцип работы автоматических и полуавтоматических станков и линий

Чтение рабочих и технологических чертежей. Система допусков и посадок

Технологическая документация (технологические карты, маршрутные карты)

Основы теории резания. Режущий инструмент

Обработка заготовок простых деталей по 11-12 квалитетам (Ra 12,5)

Обработка заготовок простых деталей по 8-10 квалитетам (Ra 3,2)

Обработка заготовок сложных деталей по 11-12 квалитетам

Контроль размеров, формы и шероховатости. КИ инструмент

Подналадка станков и линий в процессе работы. Замена режущего инструмента

Основные виды дефектов обработки, их причины и способы устранения

Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01

ПП.01 Производственная практика

Работа на автоматическом станке с выполнением обработки по 7-8 квалитетам: Настройка станка, установка инструмента, обработка сложных деталей.

Подналадка автоматических и полуавтоматических станков: Регулировка кинематических цепей, настройка кулачков, упоров, копиров.

Обработка сложных деталей: Детали с несколькими обрабатываемыми поверхностями, ступенчатые валы, фасонные поверхности.

Подналадка автоматической линии: Синхронизация работы станков в линии, регулировка транспортных устройств.

Замена и настройка режущего инструмента: Установка резцов, свёрл, метчиков, фрез. Настройка на размер по эталону.

Контроль качества обработки: Использование универсальных средств измерения, калибров. Определение причин брака.

Устранение неисправностей в работе станка: Диагностика и устранение отклонений в работе механизмов.

Работа с технологической документацией: Чтение технологических карт, маршрутных карт, карт эскизов.

Соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности: СИЗ, электробезопасность, пожарная безопасность.

Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов, учёт обработки, фиксация простоев и брака.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием ЭО, ДОТ производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обучение проводится в закрытой части сайта https://эос.профстройобучение.рф//login/index.php

На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны:

— расписание занятий с указанием дат и времени проведения занятий;

— методические материалы, тестовые учебные и справочные материалы, доступные для скачивания;

— видеоматериалы;

— тесты и иные контрольные задания по промежуточной и итоговой аттестации, которые открываются по мере прохождения образовательной программы.

При реализации программы исключительно с применением ЭО и ДОТ полностью отсутствуют аудиторные занятия.

Проведение занятий осуществляется в следующих формах:

• on-line, которая предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле-конференции, вебинары, чаты и т.п.);

• off-line, которая предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (электронная почта, форумы и т.п.).

6.2. Требования к квалификации педагогических кадров

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность которого соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования или высшего образования — программы повышения квалификации.

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования.

Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области профессиональной деятельности не менее 3 лет |
| --- | --- |
| Особые условия допуска к работе: | Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью |

Материально-технические условия

Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

| № п/п | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для преподавателя | 1 |
|  | Стул для преподавателя | 1 |
|  | Стол для обучающихся | 6 |
|  | Стул для обучающихся | 12 |
|  | Компьютер преподавателя с доступом в Интернет | 1 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Доска магнитно-маркерная | 1 |
|  | ЖК телевизор | 1 |

Описание электронной образовательной системы

Дистанционное обучение организовано с использованием электронной образовательной web-платформы (системы дистанционного обучения — СДО), разработанной на базе программного обеспечения LMS Moodle.

Для слушателей в личном кабинете предоставляется доступ к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для самостоятельной подготовки.

Учебники, учебные и справочные пособия

Основные источники:

1. Багдасарова Т. А. Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий: учебник. — М.: Академия, 2020. — 320 с.

2. Черпаков Б. И. Металлорежущие станки: учебник для СПО. — М.: Академия, 2021. — 368 с.

Дополнительные источники:

3. Дальский А. М. Технология машиностроения: справочник. — М.: Машиностроение, 2019.

4. Маталин А. А. Технология механической обработки: учебник. — М.: Лань, 2020.

5. Косилова А. Г. Справочник технолога-машиностроителя. Т. 1-2. — М.: Машиностроение, 2018.

Нормативные правовые акты

| № п/п | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 2 | Приказ Минтруда России от 14.04.2015 №241н |
| 3 | ПОТ Р М-006-97 «Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов» |
| 4 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) |
| 5 | ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» |

Ссылки на информационные ресурсы

| № | Ресурс | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портал электронного образования | https://edu.gov.ru/ |
| 2 | Портал ФИПИ | https://fipi.ru/ |
| 3 | Справочник станочника | https://stanki.info/ |

Видео-уроки

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Устройство токарно-револьверного автомата |
| 2 | Работа на автоматической линии |
| 3 | Подналадка станка. Замена инструмента |

Таблицы, схемы, инструкции

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Кинематические схемы автоматических станков |
| 2 | Система допусков и посадок (ЕСДП) |

Технологии обучения

Информационно-коммуникационные технологии. Позволяют разнообразить формы работы, осуществлять поиск информации, планирование и анализ результатов.

Игровые технологии. Деловые игры, которые помогают решить практические задачи.

Проблемное обучение. Решение проблемных ситуаций, предложенных педагогом.

Кейс-технологии. Метод ситуационного упражнения.

Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей.

Дистанционные технологии обучения.

Формы аттестации. Оценочные материалы.

Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения.

Текущая аттестация может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, тестов, размещённых в электронной образовательной системе.

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и зависит от индивидуальных особенностей слушателя.

Промежуточная аттестация проводится по окончании общепрофессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными в личном кабинете после прохождения всех учебных тем цикла.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится дистанционно в онлайн формате в личном кабинете слушателя в форме тестирования. Итоговое тестирование состоит из вопросов, отражённых в экзаменационных билетах.

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Для прохождения теста обучающемуся отводится 2 попытки, каждая по одному академическому часу (45 минут).

По результатам тестирования выставляются отметки по четырехбалльной шкале.

Отметка «отлично» ставится за тест, в котором 91–100% заданий выполнены правильно.

Отметка «хорошо» ставится за тест, в котором 80–89% заданий выполнены правильно.

Отметка «удовлетворительно» ставится за тест, в котором 70–79% заданий выполнены правильно.

Отметка «неудовлетворительно» ставится если при выполнении теста количество правильных ответов — менее 70%.

Также оценка «неудовлетворительно» ставится в случае отказа слушателя от выполнения теста, а также если работа не выполнена.

Практическая квалификационная работа проводится по окончании профессионального обучения на производстве путем самостоятельного выполнения слушателем отдельных работ, соответствующих квалификационной характеристике.

Квалификационная (аттестационная) комиссия на основании результатов итогового тестирования и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении квалификации.

Типовые задания

Какой квалитет точности соответствует обработке сложных деталей оператором 4-го разряда?
а) 11-12
б) 9-10
в) 7-8
г) 5-6

Что такое подналадка автоматического станка?
а) капитальный ремонт станка
б) совокупность настроек для восстановления точности обработки в процессе работы
в) замена электродвигателя
г) смазка направляющих

Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

Какой документ определяет порядок обработки детали?
а) чертёж детали
б) технологическая карта
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

Что означает обозначение «Н7/g6»?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость

Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

Какой прибор используется для контроля внутреннего диаметра отверстия с точностью 0,01 мм?
а) штангенциркуль
б) микрометр
в) нутромер индикаторный
г) линейка

Какой вид стружки образуется при обработке чугуна?
а) сливная
б) суставчатая
в) элементная (стружка надлома)
г) ленточная

Какой способ крепления применяется при обработке длинного вала?
а) в патроне
б) в центрах с хомутиком
в) в тисках
г) на магнитной плите

Что является причиной вибрации при точении?
а) правильная заточка
б) излишний вылет резца из резцедержателя
в) достаточная жёсткость
г) малая глубина

Какое действие необходимо перед подналадкой станка?
а) увеличить скорость
б) остановить станок и отключить питание
в) заменить все резцы
г) увеличить подачу

Какой фактор НЕ влияет на шероховатость обработанной поверхности?
а) скорость резания
б) подача
в) цвет заготовки
г) радиус при вершине

Какой материал применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь Р6М5
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь У8А
г) латунь

Что такое «цикловая подача» на автомате?
а) подача за оборот шпинделя
б) подача, автоматически повторяющаяся в каждом рабочем цикле
в) скорость вращения
г) глубина резания

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой параметр режима резания наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Что такое «система СПИД»?
а) система охлаждения
б) станок–приспособление–инструмент–деталь
в) система программного управления
г) система автоматики

Какой дефект возникает при затуплении инструмента?
а) уменьшение шероховатости
б) увеличение шероховатости и изменение размеров
в) улучшение точности
г) снижение температуры

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | в |
| 8 | в |
| 9 | в |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | в |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | в |
| 17 | б |
| 18 | в |
| 19 | б |
| 20 | б |

Фонд оценочных средств

Билет №1

Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Какой материал режущей части резца применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь
г) латунь

Что такое подналадка автоматического станка?
а) капитальный ремонт станка
б) совокупность настроек для восстановления точности обработки в процессе работы
в) замена электродвигателя
г) смазка направляющих

Какой параметр режима резания наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Что такое «торцовое биение»?
а) отклонение профиля продольного сечения
б) отклонение торцевой поверхности от плоскостности при вращении детали
в) отклонение от цилиндричности
г) отклонение от соосности

Какой вид брака является неисправимым при токарной обработке?
а) завышенный размер вала
б) заниженный размер вала
в) грубая шероховатость
г) конусность

Какой вид обработки относится к отделочной?
а) черновое точение
б) шлифование
в) сверление
г) строгание

Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления?
а) вибрация и ухудшение шероховатости
б) улучшение точности
в) уменьшение стружки
г) снижение температуры

Какой фактор НЕ влияет на шероховатость обработанной поверхности?
а) скорость резания
б) подача
в) цвет заготовки
г) радиус при вершине

Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Какой вид стружки образуется при обработке чугуна?
а) сливная
б) суставчатая
в) элементная (стружка надлома)
г) ленточная

Что такое «кинематическая цепь» станка?
а) цепь для подъёма заготовок
б) система передач, связывающая электродвигатель с рабочим органом
в) система смазки
г) система охлаждения

Какой способ крепления применяется при обработке длинного вала?
а) в патроне
б) в центрах с хомутиком
в) в тисках
г) на магнитной плите

Какой вид стружки образуется при обработке бронзы?
а) сливная
б) элементная
в) ленточная
г) суставчатая

Какой элемент линии перемещает заготовки между станками?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой тип передачи применяется для передачи вращения между параллельными валами?
а) червячная
б) коническая
в) цилиндрическая зубчатая
г) карданная

Билет №2

Какой вид брака является неисправимым при токарной обработке?
а) завышенный размер вала
б) заниженный размер вала
в) грубая шероховатость
г) конусность

Какой вид стружки образуется при обработке чугуна?
а) сливная
б) суставчатая
в) элементная (стружка надлома)
г) ленточная

Какой квалитет точности соответствует обработке сложных деталей оператором 4-го разряда?
а) 11-12
б) 9-10
в) 7-8
г) 5-6

Что такое «цикловая подача» на автомате?
а) подача за оборот шпинделя
б) подача, автоматически повторяющаяся в каждом рабочем цикле
в) скорость вращения
г) глубина резания

Какой элемент ЧПУ управляет перемещениями рабочих органов?
а) монитор
б) контроллер (УЧПУ)
в) клавиатура
г) принтер

Какой тип передачи применяется для передачи вращения между параллельными валами?
а) червячная
б) коническая
в) цилиндрическая зубчатая
г) карданная

Какой прибор применяется для контроля соосности отверстий?
а) микрометр
б) индикатор часового типа на стойке
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой элемент станка обеспечивает подачу прутка в шпиндель автомата?
а) кулачок подачи
б) пруткоподающий механизм
в) резцедержатель
г) планшайба

Какой параметр режима резания наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какой резец применяется для нарезания наружной резьбы?
а) подрезной
б) проходной
в) резьбовой
г) отрезной

Какой тип станка применяется для обработки конических поверхностей?
а) фрезерный
б) токарный с поворотной верхней кареткой или копиром
в) сверлильный
г) шлифовальный

Что является причиной вибрации при точении?
а) правильная заточка
б) излишний вылет резца из резцедержателя
в) достаточная жёсткость
г) малая глубина

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Какой параметр шероховатости измеряется в микрометрах?
а) Ra
б) квалитет
в) допуск
г) припуск

Какой вид контроля проводится при приёмке готовой детали?
а) входной
б) операционный
в) приёмочный
г) статистический

Какой вид соединения деталей относится к неразъёмным?
а) резьбовое
б) шпоночное
в) сварное
г) шлицевое

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Какое действие при обнаружении брака в партии деталей?
а) продолжить обработку
б) остановить станок, выявить причину, устранить и проверить пробную деталь
в) увеличить скорость
г) заменить станок

Какой прибор измеряет глубину паза?
а) штангенциркуль с глубиномером
б) микрометр
в) нутромер
г) угломер

Что такое «кинематическая цепь» станка?
а) цепь для подъёма заготовок
б) система передач, связывающая электродвигатель с рабочим органом
в) система смазки
г) система охлаждения

Билет №3

Что такое «припуск» на обработку?
а) готовый размер
б) слой материала, удаляемый при обработке
в) допуск на размер
г) шероховатость

Какой документ определяет порядок обработки детали?
а) чертёж детали
б) технологическая карта
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Какой смазочный материал применяется для направляющих станков?
а) вода
б) индустриальное масло
в) бензин
г) керосин

Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

Какой тип станка применяется для обработки конических поверхностей?
а) фрезерный
б) токарный с поворотной верхней кареткой или копиром
в) сверлильный
г) шлифовальный

Какова основная причина конусности при точении длинного вала?
а) правильная заточка
б) отжатие резца из-за недостаточной жёсткости заготовки
в) малая глубина резания
г) высокая скорость

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Какой способ крепления применяется при обработке длинного вала?
а) в патроне
б) в центрах с хомутиком
в) в тисках
г) на магнитной плите

Какой прибор применяется для контроля шероховатости поверхности?
а) микрометр
б) профилометр
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления?
а) вибрация и ухудшение шероховатости
б) улучшение точности
в) уменьшение стружки
г) снижение температуры

Какой вид обработки применяется для получения отверстий высокой точности?
а) сверление
б) развёртывание
в) черновое растачивание
г) зенкерование

Какой метод контроля применяется для проверки диаметра в серийном производстве?
а) микрометр
б) калибр-скоба
в) штангенциркуль
г) линейка

Какой прибор измеряет глубину паза?
а) штангенциркуль с глубиномером
б) микрометр
в) нутромер
г) угломер

Какой прибор применяется для контроля соосности отверстий?
а) микрометр
б) индикатор часового типа на стойке
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой элемент ЧПУ управляет перемещениями рабочих органов?
а) монитор
б) контроллер (УЧПУ)
в) клавиатура
г) принтер

Какой вид контроля проводится при приёмке готовой детали?
а) входной
б) операционный
в) приёмочный
г) статистический

Что такое «торцовое биение»?
а) отклонение профиля продольного сечения
б) отклонение торцевой поверхности от плоскостности при вращении детали
в) отклонение от цилиндричности
г) отклонение от соосности

Какой вид обработки позволяет получить наименьшую шероховатость?
а) черновое точение
б) суперфиниш
в) фрезерование
г) строгание

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Билет №4

Какой вид брака возникает при неверной подналадке кулачков?
а) улучшение качества
б) получение деталей с неправильной формой или размерами
в) уменьшение вибрации
г) снижение температуры

Какой материал применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь Р6М5
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь У8А
г) латунь

Какой смазочный материал применяется для направляющих станков?
а) вода
б) индустриальное масло
в) бензин
г) керосин

Что является причиной получения размеров вне поля допуска на автомате?
а) своевременная замена инструмента
б) износ режущего инструмента или смещение наладки
в) достаточная жёсткость
г) правильный выбор режима

Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

Какой параметр контролируется при подналадке автоматической линии?
а) только внешний вид деталей
б) размеры обработанных деталей, шероховатость, время цикла
в) только температура станка
г) только уровень масла

Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

Какой прибор измеряет глубину паза?
а) штангенциркуль с глубиномером
б) микрометр
в) нутромер
г) угломер

Какой прибор используется для контроля внутреннего диаметра отверстия с точностью 0,01 мм?
а) штангенциркуль
б) микрометр
в) нутромер индикаторный
г) линейка

Какой параметр наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какой вид обработки относится к отделочной?
а) черновое точение
б) шлифование
в) сверление
г) строгание

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Какой вид обработки применяется для получения отверстий высокой точности?
а) сверление
б) развёртывание
в) черновое растачивание
г) зенкерование

Что означает обозначение «Н7/g6»?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость

Какой параметр шероховатости измеряется в микрометрах?
а) Ra
б) квалитет
в) допуск
г) припуск

Что такое «кулачок» в автоматическом станке?
а) зажимное устройство
б) профилированный элемент, задающий движение рабочих органов по циклу
в) режущий инструмент
г) охлаждающее устройство

Какова основная причина конусности при точении длинного вала?
а) правильная заточка
б) отжатие резца из-за недостаточной жёсткости заготовки
в) малая глубина резания
г) высокая скорость

Какой метод контроля применяется для проверки диаметра в серийном производстве?
а) микрометр
б) калибр-скоба
в) штангенциркуль
г) линейка

Билет №5

Какой прибор применяется для контроля соосности отверстий?
а) микрометр
б) индикатор часового типа на стойке
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

Какой элемент ЧПУ управляет перемещениями рабочих органов?
а) монитор
б) контроллер (УЧПУ)
в) клавиатура
г) принтер

Какой прибор измеряет глубину паза?
а) штангенциркуль с глубиномером
б) микрометр
в) нутромер
г) угломер

Какой вид соединения деталей относится к неразъёмным?
а) резьбовое
б) шпоночное
в) сварное
г) шлицевое

Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

Какой дефект возникает при затуплении инструмента?
а) уменьшение шероховатости
б) увеличение шероховатости и изменение размеров
в) улучшение точности
г) снижение температуры

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой дефект возникает при неправильной заточке резца?
а) улучшение шероховатости
б) появление рисок, задиров, изменение геометрии
в) повышение производительности
г) уменьшение стружкообразования

Какой параметр контролируется при подналадке автоматической линии?
а) только внешний вид деталей
б) размеры обработанных деталей, шероховатость, время цикла
в) только температура станка
г) только уровень масла

Что такое «припуск» на обработку?
а) готовый размер
б) слой материала, удаляемый при обработке
в) допуск на размер
г) шероховатость

Что такое подналадка автоматического станка?
а) капитальный ремонт станка
б) совокупность настроек для восстановления точности обработки в процессе работы
в) замена электродвигателя
г) смазка направляющих

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления?
а) вибрация и ухудшение шероховатости
б) улучшение точности
в) уменьшение стружки
г) снижение температуры

Какой резец применяется для нарезания наружной резьбы?
а) подрезной
б) проходной
в) резьбовой
г) отрезной

Какой квалитет точности соответствует обработке сложных деталей оператором 4-го разряда?
а) 11-12
б) 9-10
в) 7-8
г) 5-6

Какой вид брака является неисправимым при токарной обработке?
а) завышенный размер вала
б) заниженный размер вала
в) грубая шероховатость
г) конусность

Какой элемент линии перемещает заготовки между станками?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой документ определяет порядок обработки детали?
а) чертёж детали
б) технологическая карта
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Что является причиной вибрации при точении?
а) правильная заточка
б) излишний вылет резца из резцедержателя
в) достаточная жёсткость
г) малая глубина

Билет №6

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Что такое «торцовое биение»?
а) отклонение профиля продольного сечения
б) отклонение торцевой поверхности от плоскостности при вращении детали
в) отклонение от цилиндричности
г) отклонение от соосности

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Какой вид обработки позволяет получить наименьшую шероховатость?
а) черновое точение
б) суперфиниш
в) фрезерование
г) строгание

Какой резец применяется для нарезания наружной резьбы?
а) подрезной
б) проходной
в) резьбовой
г) отрезной

Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

Какое действие необходимо перед подналадкой станка?
а) увеличить скорость
б) остановить станок и отключить питание
в) заменить все резцы
г) увеличить подачу

Что означает обозначение «Н7/g6»?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость

Какой вид обработки применяется для получения отверстий высокой точности?
а) сверление
б) развёртывание
в) черновое растачивание
г) зенкерование

Какой вид стружки образуется при обработке бронзы?
а) сливная
б) элементная
в) ленточная
г) суставчатая

Какой метод контроля применяется для проверки диаметра в серийном производстве?
а) микрометр
б) калибр-скоба
в) штангенциркуль
г) линейка

Какой параметр контролируется при подналадке автоматической линии?
а) только внешний вид деталей
б) размеры обработанных деталей, шероховатость, время цикла
в) только температура станка
г) только уровень масла

Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Какой материал режущей части резца применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь
г) латунь

Какой дефект возникает при неправильной заточке резца?
а) улучшение шероховатости
б) появление рисок, задиров, изменение геометрии
в) повышение производительности
г) уменьшение стружкообразования

Какое действие при обнаружении брака в партии деталей?
а) продолжить обработку
б) остановить станок, выявить причину, устранить и проверить пробную деталь
в) увеличить скорость
г) заменить станок

Какой вид брака является неисправимым при токарной обработке?
а) завышенный размер вала
б) заниженный размер вала
в) грубая шероховатость
г) конусность

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Что такое «наладка» станка?
а) ремонт станка
б) подготовка станка к выполнению операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) уборка станка
г) замена двигателя

Билет №7

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Какой дефект возникает при неправильной заточке резца?
а) улучшение шероховатости
б) появление рисок, задиров, изменение геометрии
в) повышение производительности
г) уменьшение стружкообразования

Что означает посадка с натягом?
а) соединение с гарантированным зазором
б) соединение, при котором размер вала больше размера отверстия до сборки
в) подвижное соединение
г) резьбовое соединение

Какой метод контроля применяется для проверки диаметра в серийном производстве?
а) микрометр
б) калибр-скоба
в) штангенциркуль
г) линейка

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Что такое «цикловая подача» на автомате?
а) подача за оборот шпинделя
б) подача, автоматически повторяющаяся в каждом рабочем цикле
в) скорость вращения
г) глубина резания

Какое действие при обнаружении брака в партии деталей?
а) продолжить обработку
б) остановить станок, выявить причину, устранить и проверить пробную деталь
в) увеличить скорость
г) заменить станок

Какой вид обработки позволяет получить наименьшую шероховатость?
а) черновое точение
б) суперфиниш
в) фрезерование
г) строгание

Что такое «система СПИД»?
а) система охлаждения
б) станок–приспособление–инструмент–деталь
в) система программного управления
г) система автоматики

Какой вид обработки относится к отделочной?
а) черновое точение
б) шлифование
в) сверление
г) строгание

Что является причиной вибрации при точении?
а) правильная заточка
б) излишний вылет резца из резцедержателя
в) достаточная жёсткость
г) малая глубина

Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

Какой параметр контролируется при подналадке автоматической линии?
а) только внешний вид деталей
б) размеры обработанных деталей, шероховатость, время цикла
в) только температура станка
г) только уровень масла

Какой параметр шероховатости измеряется в микрометрах?
а) Ra
б) квалитет
в) допуск
г) припуск

Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Что такое «кулачок» в автоматическом станке?
а) зажимное устройство
б) профилированный элемент, задающий движение рабочих органов по циклу
в) режущий инструмент
г) охлаждающее устройство

Что означает обозначение «Ø80Н7/g6» на чертеже?
а) диаметр 80 с посадкой с натягом
б) диаметр 80 с посадкой с зазором (отверстие Н7, вал g6)
в) радиус 80
г) длину 80

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

Что является причиной получения размеров вне поля допуска на автомате?
а) своевременная замена инструмента
б) износ режущего инструмента или смещение наладки
в) достаточная жёсткость
г) правильный выбор режима

Билет №8

Какой прибор измеряет глубину паза?
а) штангенциркуль с глубиномером
б) микрометр
в) нутромер
г) угломер

Какой документ определяет порядок обработки детали?
а) чертёж детали
б) технологическая карта
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Что такое «кулачок» в автоматическом станке?
а) зажимное устройство
б) профилированный элемент, задающий движение рабочих органов по циклу
в) режущий инструмент
г) охлаждающее устройство

Что такое «цикловая подача» на автомате?
а) подача за оборот шпинделя
б) подача, автоматически повторяющаяся в каждом рабочем цикле
в) скорость вращения
г) глубина резания

Какой вид контроля проводится при приёмке готовой детали?
а) входной
б) операционный
в) приёмочный
г) статистический

Какова основная причина конусности при точении длинного вала?
а) правильная заточка
б) отжатие резца из-за недостаточной жёсткости заготовки
в) малая глубина резания
г) высокая скорость

Что такое подналадка автоматического станка?
а) капитальный ремонт станка
б) совокупность настроек для восстановления точности обработки в процессе работы
в) замена электродвигателя
г) смазка направляющих

Какой вид обработки относится к отделочной?
а) черновое точение
б) шлифование
в) сверление
г) строгание

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Какой тип передачи применяется для передачи вращения между параллельными валами?
а) червячная
б) коническая
в) цилиндрическая зубчатая
г) карданная

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Что такое «кинематическая цепь» станка?
а) цепь для подъёма заготовок
б) система передач, связывающая электродвигатель с рабочим органом
в) система смазки
г) система охлаждения

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления?
а) вибрация и ухудшение шероховатости
б) улучшение точности
в) уменьшение стружки
г) снижение температуры

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Что является причиной получения размеров вне поля допуска на автомате?
а) своевременная замена инструмента
б) износ режущего инструмента или смещение наладки
в) достаточная жёсткость
г) правильный выбор режима

Какой тип станка применяется для обработки конических поверхностей?
а) фрезерный
б) токарный с поворотной верхней кареткой или копиром
в) сверлильный
г) шлифовальный

Какой вид брака возникает при неверной подналадке кулачков?
а) улучшение качества
б) получение деталей с неправильной формой или размерами
в) уменьшение вибрации
г) снижение температуры

Какой вид соединения деталей относится к неразъёмным?
а) резьбовое
б) шпоночное
в) сварное
г) шлицевое

Какой резец применяется для нарезания наружной резьбы?
а) подрезной
б) проходной
в) резьбовой
г) отрезной

Какое действие необходимо перед подналадкой станка?
а) увеличить скорость
б) остановить станок и отключить питание
в) заменить все резцы
г) увеличить подачу

Билет №9

Что означает обозначение «Н7/g6»?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

Какой прибор измеряет глубину паза?
а) штангенциркуль с глубиномером
б) микрометр
в) нутромер
г) угломер

Какой параметр контролируется при подналадке автоматической линии?
а) только внешний вид деталей
б) размеры обработанных деталей, шероховатость, время цикла
в) только температура станка
г) только уровень масла

Какой дефект возникает при затуплении инструмента?
а) уменьшение шероховатости
б) увеличение шероховатости и изменение размеров
в) улучшение точности
г) снижение температуры

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Какой вид брака является неисправимым при токарной обработке?
а) завышенный размер вала
б) заниженный размер вала
в) грубая шероховатость
г) конусность

Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Какой документ определяет порядок обработки детали?
а) чертёж детали
б) технологическая карта
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Какой материал режущей части резца применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь
г) латунь

Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

Какой вид брака возникает при перегреве детали в процессе обработки?
а) изменение размеров из-за температурного расширения
б) улучшение шероховатости
в) повышение прочности
г) увеличение твёрдости

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления?
а) вибрация и ухудшение шероховатости
б) улучшение точности
в) уменьшение стружки
г) снижение температуры

Что такое «кулачок» в автоматическом станке?
а) зажимное устройство
б) профилированный элемент, задающий движение рабочих органов по циклу
в) режущий инструмент
г) охлаждающее устройство

Какой резец применяется для подрезки торца?
а) проходной отогнутый
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Какой прибор применяется для контроля соосности отверстий?
а) микрометр
б) индикатор часового типа на стойке
в) штангенциркуль
г) угломер

Что такое «припуск» на обработку?
а) готовый размер
б) слой материала, удаляемый при обработке
в) допуск на размер
г) шероховатость

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой квалитет точности соответствует обработке сложных деталей оператором 4-го разряда?
а) 11-12
б) 9-10
в) 7-8
г) 5-6

Билет №10

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления?
а) вибрация и ухудшение шероховатости
б) улучшение точности
в) уменьшение стружки
г) снижение температуры

Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

Какой прибор применяется для контроля соосности отверстий?
а) микрометр
б) индикатор часового типа на стойке
в) штангенциркуль
г) угломер

Какова основная причина конусности при точении длинного вала?
а) правильная заточка
б) отжатие резца из-за недостаточной жёсткости заготовки
в) малая глубина резания
г) высокая скорость

Какой прибор применяется для контроля шероховатости поверхности?
а) микрометр
б) профилометр
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой параметр контролируется при подналадке автоматической линии?
а) только внешний вид деталей
б) размеры обработанных деталей, шероховатость, время цикла
в) только температура станка
г) только уровень масла

Что является причиной вибрации при точении?
а) правильная заточка
б) излишний вылет резца из резцедержателя
в) достаточная жёсткость
г) малая глубина

Какой метод контроля применяется для проверки диаметра в серийном производстве?
а) микрометр
б) калибр-скоба
в) штангенциркуль
г) линейка

Что означает обозначение «Н7/g6»?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость

Какой параметр шероховатости измеряется в микрометрах?
а) Ra
б) квалитет
в) допуск
г) припуск

Какой тип станка применяется для обработки конических поверхностей?
а) фрезерный
б) токарный с поворотной верхней кареткой или копиром
в) сверлильный
г) шлифовальный

Какой материал применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь Р6М5
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь У8А
г) латунь

Что такое «кинематическая цепь» станка?
а) цепь для подъёма заготовок
б) система передач, связывающая электродвигатель с рабочим органом
в) система смазки
г) система охлаждения

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Какой вид обработки позволяет получить наименьшую шероховатость?
а) черновое точение
б) суперфиниш
в) фрезерование
г) строгание

Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

Какое действие при обнаружении брака в партии деталей?
а) продолжить обработку
б) остановить станок, выявить причину, устранить и проверить пробную деталь
в) увеличить скорость
г) заменить станок

Что такое «наладка» станка?
а) ремонт станка
б) подготовка станка к выполнению операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) уборка станка
г) замена двигателя

Какой прибор используется для контроля внутреннего диаметра отверстия с точностью 0,01 мм?
а) штангенциркуль
б) микрометр
в) нутромер индикаторный
г) линейка

Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

Билет №11

Какой параметр шероховатости измеряется в микрометрах?
а) Ra
б) квалитет
в) допуск
г) припуск

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Какой вид брака возникает при неверной подналадке кулачков?
а) улучшение качества
б) получение деталей с неправильной формой или размерами
в) уменьшение вибрации
г) снижение температуры

Что означает обозначение «Ø80Н7/g6» на чертеже?
а) диаметр 80 с посадкой с натягом
б) диаметр 80 с посадкой с зазором (отверстие Н7, вал g6)
в) радиус 80
г) длину 80

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Что такое «кулачок» в автоматическом станке?
а) зажимное устройство
б) профилированный элемент, задающий движение рабочих органов по циклу
в) режущий инструмент
г) охлаждающее устройство

Что такое «система СПИД»?
а) система охлаждения
б) станок–приспособление–инструмент–деталь
в) система программного управления
г) система автоматики

Какой резец применяется для нарезания наружной резьбы?
а) подрезной
б) проходной
в) резьбовой
г) отрезной

Какой вид обработки применяется для получения отверстий высокой точности?
а) сверление
б) развёртывание
в) черновое растачивание
г) зенкерование

Что означает обозначение «Н7/g6»?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость

Какой документ определяет порядок обработки детали?
а) чертёж детали
б) технологическая карта
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Что такое «торцовое биение»?
а) отклонение профиля продольного сечения
б) отклонение торцевой поверхности от плоскостности при вращении детали
в) отклонение от цилиндричности
г) отклонение от соосности

Какой вид брака является неисправимым при токарной обработке?
а) завышенный размер вала
б) заниженный размер вала
в) грубая шероховатость
г) конусность

Какой прибор измеряет глубину паза?
а) штангенциркуль с глубиномером
б) микрометр
в) нутромер
г) угломер

Какой вид брака возникает при перегреве детали в процессе обработки?
а) изменение размеров из-за температурного расширения
б) улучшение шероховатости
в) повышение прочности
г) увеличение твёрдости

Какой параметр режима резания наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой вид контроля проводится при приёмке готовой детали?
а) входной
б) операционный
в) приёмочный
г) статистический

Какой элемент станка обеспечивает подачу прутка в шпиндель автомата?
а) кулачок подачи
б) пруткоподающий механизм
в) резцедержатель
г) планшайба

Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Билет №12

Какой резец применяется для подрезки торца?
а) проходной отогнутый
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Какой прибор применяется для контроля соосности отверстий?
а) микрометр
б) индикатор часового типа на стойке
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой дефект возникает при неправильной заточке резца?
а) улучшение шероховатости
б) появление рисок, задиров, изменение геометрии
в) повышение производительности
г) уменьшение стружкообразования

Какой материал применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь Р6М5
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь У8А
г) латунь

Какой элемент ЧПУ управляет перемещениями рабочих органов?
а) монитор
б) контроллер (УЧПУ)
в) клавиатура
г) принтер

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Что такое «система СПИД»?
а) система охлаждения
б) станок–приспособление–инструмент–деталь
в) система программного управления
г) система автоматики

Какое действие необходимо перед подналадкой станка?
а) увеличить скорость
б) остановить станок и отключить питание
в) заменить все резцы
г) увеличить подачу

Какой параметр контролируется при подналадке автоматической линии?
а) только внешний вид деталей
б) размеры обработанных деталей, шероховатость, время цикла
в) только температура станка
г) только уровень масла

Какой тип станка применяется для обработки конических поверхностей?
а) фрезерный
б) токарный с поворотной верхней кареткой или копиром
в) сверлильный
г) шлифовальный

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой метод контроля применяется для проверки диаметра в серийном производстве?
а) микрометр
б) калибр-скоба
в) штангенциркуль
г) линейка

Что такое «торцовое биение»?
а) отклонение профиля продольного сечения
б) отклонение торцевой поверхности от плоскостности при вращении детали
в) отклонение от цилиндричности
г) отклонение от соосности

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления?
а) вибрация и ухудшение шероховатости
б) улучшение точности
в) уменьшение стружки
г) снижение температуры

Какой вид стружки образуется при обработке бронзы?
а) сливная
б) элементная
в) ленточная
г) суставчатая

Какой смазочный материал применяется для направляющих станков?
а) вода
б) индустриальное масло
в) бензин
г) керосин

Какой материал режущей части резца применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь
г) латунь

Что такое «наладка» станка?
а) ремонт станка
б) подготовка станка к выполнению операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) уборка станка
г) замена двигателя

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Что означает обозначение «Ø80Н7/g6» на чертеже?
а) диаметр 80 с посадкой с натягом
б) диаметр 80 с посадкой с зазором (отверстие Н7, вал g6)
в) радиус 80
г) длину 80

Билет №13

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Какое действие необходимо перед подналадкой станка?
а) увеличить скорость
б) остановить станок и отключить питание
в) заменить все резцы
г) увеличить подачу

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Какой параметр наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какой вид брака возникает при перегреве детали в процессе обработки?
а) изменение размеров из-за температурного расширения
б) улучшение шероховатости
в) повышение прочности
г) увеличение твёрдости

Что означает обозначение «Н7/g6»?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость

Какой прибор применяется для контроля шероховатости поверхности?
а) микрометр
б) профилометр
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

Какой вид обработки позволяет получить наименьшую шероховатость?
а) черновое точение
б) суперфиниш
в) фрезерование
г) строгание

Какой способ крепления применяется при обработке длинного вала?
а) в патроне
б) в центрах с хомутиком
в) в тисках
г) на магнитной плите

Какой тип станка применяется для обработки конических поверхностей?
а) фрезерный
б) токарный с поворотной верхней кареткой или копиром
в) сверлильный
г) шлифовальный

Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Какой элемент станка обеспечивает подачу прутка в шпиндель автомата?
а) кулачок подачи
б) пруткоподающий механизм
в) резцедержатель
г) планшайба

Какой параметр шероховатости измеряется в микрометрах?
а) Ra
б) квалитет
в) допуск
г) припуск

Какой вид обработки применяется для получения отверстий высокой точности?
а) сверление
б) развёртывание
в) черновое растачивание
г) зенкерование

Какой резец применяется для нарезания наружной резьбы?
а) подрезной
б) проходной
в) резьбовой
г) отрезной

Какой вид брака является неисправимым при токарной обработке?
а) завышенный размер вала
б) заниженный размер вала
в) грубая шероховатость
г) конусность

Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

Билет №14

Что означает посадка с натягом?
а) соединение с гарантированным зазором
б) соединение, при котором размер вала больше размера отверстия до сборки
в) подвижное соединение
г) резьбовое соединение

Какой вид соединения деталей относится к неразъёмным?
а) резьбовое
б) шпоночное
в) сварное
г) шлицевое

Какой материал режущей части резца применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь
г) латунь

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Какой способ крепления применяется при обработке длинного вала?
а) в патроне
б) в центрах с хомутиком
в) в тисках
г) на магнитной плите

Какой дефект возникает при затуплении инструмента?
а) уменьшение шероховатости
б) увеличение шероховатости и изменение размеров
в) улучшение точности
г) снижение температуры

Какой прибор применяется для контроля соосности отверстий?
а) микрометр
б) индикатор часового типа на стойке
в) штангенциркуль
г) угломер

Что является причиной получения размеров вне поля допуска на автомате?
а) своевременная замена инструмента
б) износ режущего инструмента или смещение наладки
в) достаточная жёсткость
г) правильный выбор режима

Какой параметр контролируется при подналадке автоматической линии?
а) только внешний вид деталей
б) размеры обработанных деталей, шероховатость, время цикла
в) только температура станка
г) только уровень масла

Что такое «торцовое биение»?
а) отклонение профиля продольного сечения
б) отклонение торцевой поверхности от плоскостности при вращении детали
в) отклонение от цилиндричности
г) отклонение от соосности

Какое действие необходимо перед подналадкой станка?
а) увеличить скорость
б) остановить станок и отключить питание
в) заменить все резцы
г) увеличить подачу

Что такое «цикловая подача» на автомате?
а) подача за оборот шпинделя
б) подача, автоматически повторяющаяся в каждом рабочем цикле
в) скорость вращения
г) глубина резания

Что такое «кинематическая цепь» станка?
а) цепь для подъёма заготовок
б) система передач, связывающая электродвигатель с рабочим органом
в) система смазки
г) система охлаждения

Что является причиной вибрации при точении?
а) правильная заточка
б) излишний вылет резца из резцедержателя
в) достаточная жёсткость
г) малая глубина

Какой вид обработки применяется для получения отверстий высокой точности?
а) сверление
б) развёртывание
в) черновое растачивание
г) зенкерование

Какой параметр обрабатываемой детали является главным при выборе режима резания?
а) цвет заготовки
б) материал заготовки и требуемая точность обработки
в) масса заготовки
г) температура в цехе

Какой материал применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь Р6М5
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь У8А
г) латунь

Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Какой вид брака является неисправимым при токарной обработке?
а) завышенный размер вала
б) заниженный размер вала
в) грубая шероховатость
г) конусность

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Билет №15

Что такое «торцовое биение»?
а) отклонение профиля продольного сечения
б) отклонение торцевой поверхности от плоскостности при вращении детали
в) отклонение от цилиндричности
г) отклонение от соосности

Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

Какой тип передачи применяется для передачи вращения между параллельными валами?
а) червячная
б) коническая
в) цилиндрическая зубчатая
г) карданная

Какой материал режущей части резца применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь
г) латунь

Что означает обозначение «Н7/g6»?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость

Какой квалитет точности соответствует обработке сложных деталей оператором 4-го разряда?
а) 11-12
б) 9-10
в) 7-8
г) 5-6

Что означает обозначение «Ø80Н7/g6» на чертеже?
а) диаметр 80 с посадкой с натягом
б) диаметр 80 с посадкой с зазором (отверстие Н7, вал g6)
в) радиус 80
г) длину 80

Что такое «наладка» станка?
а) ремонт станка
б) подготовка станка к выполнению операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) уборка станка
г) замена двигателя

Какой резец применяется для нарезания наружной резьбы?
а) подрезной
б) проходной
в) резьбовой
г) отрезной

Какой элемент станка обеспечивает подачу прутка в шпиндель автомата?
а) кулачок подачи
б) пруткоподающий механизм
в) резцедержатель
г) планшайба

Какой прибор применяется для контроля шероховатости поверхности?
а) микрометр
б) профилометр
в) штангенциркуль
г) угломер

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Какой параметр наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какой документ определяет порядок обработки детали?
а) чертёж детали
б) технологическая карта
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение без дополнительного крепления?
а) с зазором
б) переходная
в) с натягом
г) скользящая

Что такое «кулачок» в автоматическом станке?
а) зажимное устройство
б) профилированный элемент, задающий движение рабочих органов по циклу
в) режущий инструмент
г) охлаждающее устройство

Какой элемент ЧПУ управляет перемещениями рабочих органов?
а) монитор
б) контроллер (УЧПУ)
в) клавиатура
г) принтер

Какой вид стружки образуется при обработке бронзы?
а) сливная
б) элементная
в) ленточная
г) суставчатая

Какова основная причина конусности при точении длинного вала?
а) правильная заточка
б) отжатие резца из-за недостаточной жёсткости заготовки
в) малая глубина резания
г) высокая скорость

Какой элемент линии перемещает заготовки между станками?
а) шпиндель
б) транспортное устройство
в) резцедержатель
г) кулачок

Матрица ответов билетов

| Билет | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | б | в | б | б | в | б | б | б | б | б | в | в | б | б | в | б | б | б | б | б |
| 2 | б | в | в | б | б | б | б | б | в | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б |
| 3 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в |
| 4 | б | б | б | б | б | б | в | б | в | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 5 | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | в | б |
| 6 | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 7 | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 8 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б |
| 9 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в |
| 10 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | в | б |
| 11 | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б |
| 12 | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 13 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в |
| 14 | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 15 | б | в | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б |

Экспертное заключение