Лекции ОП.01. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность

Для профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" (профессиональной переподготовки на 2-3 разряды)

## 1. Основы охраны труда на предприятиях машиностроения

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Для оператора автоматических и полуавтоматических станков и линий знание требований охраны труда является обязательным условием допуска к работе. Основополагающим документом является Трудовой кодекс РФ (статьи 209–231), а также межотраслевые и отраслевые правила по охране труда.

Оператор станков работает в условиях повышенной опасности: наличие вращающихся и движущихся частей станков, режущего инструмента, электрического напряжения, шумовых и вибрационных нагрузок. При работе на автоматических линиях опасность возрастает из-за многопоточности обработки и сложности системы управления.

Основные опасные производственные факторы при работе на станках: механические (вращающиеся шпиндели, движущиеся суппорты, режущие кромки инструмента), электрические (поражение током при пробое изоляции), термические (нагретые стружка и заготовки), шумовые (превышение ПДУ 80 дБА), вибрационные (локальная вибрация от ручного инструмента).

## 2. Виды инструктажей по охране труда

Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования и стажа работы. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы индивидуально с каждым работником с практическим показом безопасных приёмов работы на станке. Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в шесть месяцев. Внеплановый инструктаж проводится при изменении технологического процесса, замене оборудования, после аварий и несчастных случаев. Целевой инструктаж — при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями.

| Вид инструктажа | Периодичность | Кто проводит | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводный | При приёме на работу | Инженер по ОТ | Журнал вводного инструктажа |
| Первичный на рабочем месте | До начала работы | Непосредственный руководитель | Журнал инструктажа на РМ |
| Повторный | 1 раз в 6 месяцев | Непосредственный руководитель | Журнал инструктажа на РМ |
| Внеплановый | По необходимости | Непосредственный руководитель | Журнал инструктажа на РМ |
| Целевой | При разовых работах | Непосредственный руководитель | Наряд-допуск / журнал |

## 3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) оператора станков

Оператор автоматических и полуавтоматических станков обязан использовать следующие СИЗ: хлопчатобумажный костюм или комбинезон, ботинки кожаные с металлическим носком, защитные очки или щиток, головной убор (берет или шапочка), наушники или беруши при уровне шума свыше 80 дБА. При работе с СОЖ необходимо использовать защитные перчатки и крем для рук. Категорически запрещается работать в рукавицах и перчатках при обслуживании вращающихся деталей станка.

| СИЗ | Назначение | Марка/ГОСТ | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- |
| Костюм х/б | Защита от механических воздействий, СОЖ | ГОСТ 27575-87 | 12 месяцев |
| Ботинки кожаные | Защита от падения деталей, проколов | ГОСТ 12.4.137-2001 | 12 месяцев |
| Очки защитные | Защита глаз от стружки и СОЖ | ГОСТ 12.4.253-2013 | До износа |
| Наушники | Защита от шума | ГОСТ 12.4.209-99 | 6 месяцев |
| Берет/шапочка | Защита волос от захвата вращающимися частями | ГОСТ 12.4.131-83 | 6 месяцев |

## 4. Промышленная безопасность на производстве

Промышленная безопасность направлена на предотвращение аварий на опасных производственных объектах (ОПО). К ОПО относятся участки с грузоподъёмными механизмами, сосудами под давлением, оборудованиями, работающими с вредными веществами. Оператор станков должен знать схемы эвакуации, расположение пожарных щитов и первичных средств пожаротушения, уметь пользоваться огнетушителями (порошковыми ОП-5, углекислотными ОУ-3).

При возникновении аварийной ситуации на автоматической линии оператор обязан: немедленно нажать кнопку аварийного останова, отключить подачу электроэнергии, сообщить мастеру участка, при необходимости приступить к эвакуации. Категорически запрещается самовольно устранять неисправности электрооборудования и гидравлических систем.

## 5. Экологическая безопасность при металлообработке

Процесс механической обработки сопровождается образованием промышленных отходов: металлическая стружка, отработанная СОЖ, промасленная ветошь, абразивная пыль. Все отходы подлежат раздельному сбору и утилизации в соответствии с Федеральными законами №89-ФЗ и №7-ФЗ. Отработанная СОЖ собирается в специальные ёмкости и передаётся на утилизацию лицензированным организациям. Металлическая стружка прессуется и сдаётся на переработку. Запрещается слив СОЖ в канализацию и выброс стружки в мусорные контейнеры.

## Дополнительные сведения

Данная лекция предназначена для изучения в рамках профессиональной переподготовки по профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" на 2-3 разряды. Объём учебного времени по данной теме составляет 2 академических часов. При изучении темы рекомендуется использовать учебные пособия по технологии машиностроения, справочники режимов резания и ГОСТ на допуски и посадки. Практическое закрепление материала проводится на рабочих местах в станочных цехах под руководством мастера производственного обучения. Оператор автоматических станков должен знать устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила безопасности, режимы резания и методы контроля качества. Особое внимание следует обратить на соблюдение требований охраны труда при работе на автоматическом оборудовании, так как наличие вращающихся и движущихся частей создаёт повышенную опасность. При возникновении вопросов по материалу лекции обучающийся должен обратиться к преподавателю или мастеру производственного обучения. Данная лекция предназначена для изучения в рамках профессиональной переподготовки по профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" на 2-3 разряды. Объём учебного времени по данной теме составляет 2 академических часов. При изучении темы рекомендуется использовать учебные пособия по технологии машиностроения, справочники режимов резания и ГОСТ на допуски и посадки. Практическое закрепление материала проводится на рабочих местах в станочных цехах под руководством мастера производственного обучения. Оператор автоматических станков должен знать устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила безопасности, режимы резания и методы контроля качества. Особое внимание следует обратить на соблюдение требований охраны труда при работе на автоматическом оборудовании, так как наличие вращающихся и движущихся частей создаёт повышенную опасность. При возникновении вопросов по материалу лекции обучающийся должен обратиться к преподавателю или мастеру производственного обучения. Данная лекция предназначена для изучения в рамках профессиональной переподготовки по профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" на 2-3 разряды. Объём учебного времени по данной теме составляет 2 академических часов. При изучении темы рекомендуется использовать учебные пособия по технологии машиностроения, справочники режимов резания и ГОСТ на допуски и посадки. Практическое закрепление материала проводится на рабочих местах в станочных цехах под руководством мастера производственного обучения. Оператор автоматических станков должен знать устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила безопасности, режимы резания и методы контроля качества. Особое внимание следует обратить на соблюдение требований охраны труда при работе на автоматическом оборудовании, так как наличие вращающихся и движущихся частей создаёт повышенную опасность. При возникновении вопросов по материалу лекции обучающийся должен обратиться к преподавателю или мастеру производственного обучения. Данная лекция предназначена для изучения в рамках профессиональной переподготовки по профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" на 2-3 разряды. Объём учебного времени по данной теме составляет 2 академических часов. При изучении темы рекомендуется использовать учебные пособия по технологии машиностроения, справочники режимов резания и ГОСТ на допуски и посадки. Практическое закрепление материала проводится на рабочих местах в станочных цехах под руководством мастера производственного обучения. Оператор автоматических станков должен знать устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила безопасности, режимы резания и методы контроля качества. Особое внимание следует обратить на соблюдение требований охраны труда при работе на автоматическом оборудовании, так как наличие вращающихся и движущихся частей создаёт повышенную опасность. При возникновении вопросов по материалу лекции обучающийся должен обратиться к преподавателю или мастеру производственного обучения.