| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педагогического совета |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ 'ПрофСтрой' ___________ |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

итоговой аттестации (часть 4 из 5)

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии 'Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков'

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов, часть 4 из 5)

Таблица 2. Ключи к тестовым заданиям

| No | Текст вопроса | Ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Какой вид обработки выполняется на токарном станке? | B |
| 2 | Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия? | B |
| 3 | Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке? | B |
| 4 | Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6? | A |
| 5 | Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке? | C |
| 6 | Для чего предназначена коробка скоростей станка? | B |
| 7 | Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)? | B |
| 8 | Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке? | B |
| 9 | Что такое СОЖ и для чего она применяется? | A |
| 10 | Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве? | B |
| 11 | Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке? | B |
| 12 | Какой вид брака возникает при затуплении резца? | B |
| 13 | Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя? | B |
| 14 | Какой вид станка предназначен для обработки отверстий? | B |
| 15 | Что такое наладка станка? | B |
| 16 | Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали? | B |
| 17 | Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью? | B |
| 18 | Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом? | B |
| 19 | Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке? | B |
| 20 | Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента? | B |

Билет No 10

1. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

A) IT5;

B) IT8;

C) IT14;

D) IT3.

2. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?

A) Неправильный выбор подачи;

B) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента;

C) Избыток СОЖ;

D) Низкая температура в цеху.

3. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

A) Сельскохозяйственное;

B) Машиностроительное (металлообрабатывающее);

C) Пищевое;

D) Строительное.

4. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

A) Фрезерование;

B) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

C) Сверление только;

D) Шлифование плоскостей.

5. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

A) Стружка надлома;

B) Сливная стружка;

C) Элементная стружка;

D) Пыль.

6. Что такое подналадка станка?

A) Капитальный ремонт станка;

B) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы;

C) Замена электродвигателя;

D) Установка нового станка.

7. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?

A) Сборочный;

B) Габаритный;

C) Рабочий чертёж детали;

D) Кинематическая схема.

8. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?

A) Литьё;

B) Штамповка;

C) Точение;

D) Сварка.

9. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

A) Механизм подачи;

B) Шпиндельный узел с коробкой скоростей;

C) Механизм ускоренного перемещения;

D) Система охлаждения.

10. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?

A) Инструкция по охране труда;

B) Договор аренды;

C) План эвакуации;

D) Технологическая карта.

11. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

A) Титан;

B) Тантал;

C) Торф;

D) Теллур.

12. Какая группа по электробезопасности необходима оператору станка для самостоятельной работы с электрооборудованием?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа.

13. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?

A) Сразу включить станок и начать работу;

B) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств;

C) Сообщить мастеру о начале работы;

D) Протереть станок влажной тряпкой.

14. Что такое наладка станка?

A) Ремонт станка;

B) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

C) Очистка станка;

D) Перемещение станка.

15. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?

A) Скорость вращения шпинделя;

B) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

C) Глубина резания;

D) Ширина срезаемого слоя.

16. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

A) Измерение микрометром каждой детали;

B) Контроль калибром-скобой;

C) Визуальный осмотр;

D) Взвешивание.

17. Что такое люнет и для чего он применяется?

A) Приспособление для заточки резцов;

B) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

C) Устройство для охлаждения;

D) Приспособление для нарезания резьбы.

18. Что такое допуск размера?

A) Разрешение на выполнение работы;

B) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

C) Номинальный размер детали;

D) Отклонение формы детали.

19. Что такое ЧПУ в станкостроении?

A) Частотное преобразующее устройство;

B) Числовое программное управление;

C) Центральный пульт управления;

D) Чувствительный пьезоэлемент управления.

20. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

A) Шпиндель;

B) Ходовой вал и ходовой винт;

C) Патрон;

D) Задняя бабка.

Билет No 11

1. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?

A) 1:2;

B) 2:1;

C) 1:1;

D) 5:1.

2. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

A) Измерение микрометром каждой детали;

B) Контроль калибром-скобой;

C) Визуальный осмотр;

D) Взвешивание.

3. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?

A) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком;

B) Солнцезащитные очки и перчатки;

C) Каска и респиратор только;

D) Наушники и перчатки хлопчатобумажные.

4. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

A) Готовая деталь;

B) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

C) Режущий инструмент;

D) Приспособление для закрепления.

5. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

A) Стружка надлома;

B) Сливная стружка;

C) Элементная стружка;

D) Пыль.

6. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

A) Углеродистая сталь;

B) Быстрорежущая сталь;

C) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

D) Чугун.

7. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?

A) Штангенциркуль;

B) Угломер;

C) Микрометр;

D) Нутромер.

8. Что такое шпиндель станка?

A) Электродвигатель станка;

B) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента;

C) Неподвижная опора;

D) Устройство для охлаждения.

9. Какой металл является основным компонентом стали?

A) Медь;

B) Алюминий;

C) Железо;

D) Цинк.

10. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?

A) Ремённая передача;

B) Гидравлический цилиндр;

C) Пружинный механизм;

D) Электромагнитная муфта.

11. Что такое допуск размера?

A) Разрешение на выполнение работы;

B) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

C) Номинальный размер детали;

D) Отклонение формы детали.

12. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

A) Вольтметр;

B) Омметр;

C) Амперметр;

D) Ваттметр.

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

A) Скорость резания;

B) Подача и глубина резания;

C) Угол резца;

D) Материал заготовки.

14. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?

A) Конвейер (транспортёр);

B) Редуктор;

C) Гидроцилиндр;

D) Энкодер.

15. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

A) Штангенциркулем;

B) Профилометром;

C) Микрометром;

D) Индикатором часового типа.

16. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

A) Титан;

B) Тантал;

C) Торф;

D) Теллур.

17. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?

A) Шум в редукторе;

B) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных;

C) Повышение температуры в цеху;

D) Изменение цвета эмали станка.

18. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

A) Чертёж детали;

B) Маршрутная карта;

C) Спецификация;

D) Паспорт станка.

19. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?

A) Приказ директора;

B) Рабочий чертёж и технологический процесс;

C) Журнал учёта;

D) Паспорт станка.

20. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

A) Фрезерование;

B) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

C) Сверление только;

D) Шлифование плоскостей.

Билет No 12

1. Что такое твёрдость материала?

A) Способность материала выдерживать растяжение;

B) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;

C) Способность материала восстанавливать форму после деформации;

D) Способность материала проводить тепло.

2. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?

A) Водный;

B) Пенный;

C) Углекислотный;

D) Порошковый с водой.

3. Что такое припуск на обработку?

A) Расстояние между станками в цеху;

B) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали;

C) Допустимая погрешность измерения;

D) Время, затрачиваемое на обработку.

4. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

A) Диаметр 50 мм, номинальный размер;

B) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету;

C) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

D) Отверстие 50 мм, 7-й сорт.

5. Какая информация указывается в операционной карте?

A) Только название детали;

B) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

C) Только материал заготовки;

D) Только нормы времени.

6. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?

A) Штангенциркуль;

B) Угломер;

C) Микрометр;

D) Нутромер.

7. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?

A) Сплошная толстая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Волнистая.

8. Что такое люнет и для чего он применяется?

A) Приспособление для заточки резцов;

B) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

C) Устройство для охлаждения;

D) Приспособление для нарезания резьбы.

9. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца?

A) Трещины в детали;

B) Неправильная форма обработанной поверхности;

C) Коррозия;

D) Коробление.

10. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

A) Вольтметр;

B) Омметр;

C) Амперметр;

D) Ваттметр.

11. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

A) IT5;

B) IT8;

C) IT14;

D) IT3.

12. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

A) Автомат работает быстрее;

B) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

C) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

D) Автомат не требует обслуживания.

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

A) Скорость резания;

B) Подача и глубина резания;

C) Угол резца;

D) Материал заготовки.

14. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?

A) Скорость вращения шпинделя;

B) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

C) Глубина резания;

D) Ширина срезаемого слоя.

15. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?

A) Нарезание резьбы;

B) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

C) Точение;

D) Протягивание.

16. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

A) Измерение микрометром каждой детали;

B) Контроль калибром-скобой;

C) Визуальный осмотр;

D) Взвешивание.

17. Какой измерительный инструмент применяется для контроля наружных размеров с точностью 0,01 мм?

A) Линейка металлическая;

B) Штангенциркуль ШЦ-I;

C) Микрометр гладкий;

D) Угломер.

18. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

A) Штангенциркуль;

B) Нутромер;

C) Микрометр;

D) Линейка.

19. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

A) Стружка надлома;

B) Сливная стружка;

C) Элементная стружка;

D) Пыль.

20. Что такое крутящий момент?

A) Сила, действующая вдоль оси;

B) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение;

C) Скорость вращения вала;

D) Мощность электродвигателя.

Матрица ответов

| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | B | B | B | B | B | B | C | C | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 11 | C | B | A | B | B | C | B | B | C | A | B | C | B | A | B | A | B | B | B | B |
| 12 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | C | B | B | B |