| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___ |
| --- | --- | --- |

Приложение 4.2

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации (МДК01.01) по профессиональному циклу

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

A) Сельскохозяйственное производство продукции;

B) Машиностроительное (металлообрабатывающее);

C) Пищевое производство готовой продукции;

D) Строительство зданий и промышленных сооружений.

Правильный ответ под номером: B

2. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

A) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

B) Готовая деталь, прошедшая все этапы механической обработки;

C) Режущий инструмент для формообразования поверхности детали;

D) Приспособление для закрепления заготовки на станке.

Правильный ответ под номером: A

3. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

A) Автомат работает с более высокой скоростью обработки деталей;

B) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

C) Полуавтомат имеет значительно меньшие габариты и массу;

D) Автомат полностью не требует технического обслуживания.

Правильный ответ под номером: B

4. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

A) Механизм подачи инструмента к заготовке;

B) Механизм ускоренного перемещения суппорта;

C) Система охлаждения зоны резания;

D) Шпиндельный узел с коробкой скоростей.

Правильный ответ под номером: D

5. Что такое шпиндель станка?

A) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента;

B) Электродвигатель привода главного движения станка;

C) Неподвижная опорная стойка станины;

D) Система подачи охлаждающей жидкости в зону резания.

Правильный ответ под номером: A

6. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

A) Диаметр 50 мм, номинальный размер без указания допуска;

B) Диаметр 50 мм, твёрдость поверхности по шкале HRC;

C) Отверстие диаметром 50 мм, седьмой сорт стали;

D) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету.

Правильный ответ под номером: D

7. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12;

D) IT3.

Правильный ответ под номером: C

8. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

A) Маршрутная карта;

B) Чертёж детали с указанием размеров и допусков;

C) Спецификация сборочной единицы с перечнем деталей;

D) Паспорт станка с техническими характеристиками.

Правильный ответ под номером: A

9. Какая информация указывается в операционной карте?

A) Только наименование детали и номер рабочего чертежа;

B) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

C) Только марка материала и габаритные размеры заготовки;

D) Только нормы времени и расценки для данной операции.

Правильный ответ под номером: B

10. Какой угол резца называется главным углом в плане?

A) Угол между главной режущей кромкой и обработанной поверхностью;

B) Угол при вершине резца, образованный главной и вспомогательной кромками;

C) Угол наклона передней поверхности резца к основной плоскости;

D) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи.

Правильный ответ под номером: D

11. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

A) Углеродистая инструментальная сталь общего назначения;

B) Быстрорежущая сталь для режущих инструментов;

C) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

D) Серый чугун для отливки корпусных деталей.

Правильный ответ под номером: C

12. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?

A) Перемещение инструмента относительно заготовки за один оборот;

B) Скорость вращения шпинделя станка, об/мин;

C) Глубина резания, равная толщине срезаемого слоя;

D) Ширина срезаемого слоя при фрезеровании поверхности.

Правильный ответ под номером: A

13. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?

A) Нарезание резьбы резьбовым резцом на подготовленной поверхности;

B) Черновое точение с удалением основного припуска;

C) Шлифование для достижения заданной точности и шероховатости;

D) Полирование поверхности для улучшения внешнего вида.

Правильный ответ под номером: B

14. Какой инструмент применяется для получения отверстий на токарном станке?

A) Проходной резец для обработки наружной поверхности детали;

B) Сверло спиральное для образования отверстия в заготовке;

C) Фреза торцевая для обработки плоских поверхностей;

D) Развертка для калибровки и чистовой обработки отверстия.

Правильный ответ под номером: B

15. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

A) IT8;

B) IT5;

C) IT14;

D) IT3.

Правильный ответ под номером: A

16. Для чего применяется протачивание канавки на валу?

A) Для украшения наружной поверхности детали и улучшения внешнего вида;

B) Для снижения массы вала и уменьшения материалоёмкости изделия;

C) Для нанесения маркировки и идентификационного номера детали;

D) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга при обработке.

Правильный ответ под номером: D

17. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?

A) Закрепление только в трёхкулачковом патроне станка;

B) Установка заготовки на магнитной плите с точной базировкой;

C) Установка в центрах с применением подвижного или неподвижного люнета;

D) Закрепление в машинных тисках на рабочем столе станка.

Правильный ответ под номером: C

18. Что такое люнет и для чего он применяется?

A) Приспособление для заточки и правки режущих инструментов;

B) Устройство подачи охлаждающей жидкости к зоне резания;

C) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

D) Приспособление для нарезания резьбы метчиком или плашкой.

Правильный ответ под номером: C

19. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

A) Штангенциркуль для измерения размеров независимо от шероховатости;

B) Микрометр для определения точных линейных размеров детали;

C) Индикатор часового типа для измерения отклонений формы;

D) Профилометр для измерения параметров шероховатости.

Правильный ответ под номером: D

20. Какой калибр применяется для контроля внутренних цилиндрических поверхностей детали?

A) Калибр-скоба для проверки размеров наружных поверхностей;

B) Резьбовой калибр-кольцо для контроля резьбового вала;

C) Калибр-пробка для проверки внутренних размеров отверстия;

D) Угловой калибр для измерения внутренних угловых размеров деталей.

Правильный ответ под номером: C