Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной переподготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

а) Фрезерование;

б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

в) Сверление только;

г) Шлифование плоскостей.

2. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

а) Штангенциркуль;

б) Нутромер;

в) Микрометр;

г) Линейка.

3. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

а) Работать без защитных очков;

б) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

в) Останавливать станок руками;

г) Работать в свободной одежде.

4. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

а) Титан;

б) Тантал;

в) Торф;

г) Теллур.

5. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

а) IT5;

б) IT7;

в) IT12-IT14;

г) IT3.

6. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

а) Для изменения направления подачи;

б) Для изменения частоты вращения шпинделя;

в) Для охлаждения заготовки;

г) Для подачи СОЖ.

7. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

а) Стружка надлома;

б) Сливная стружка;

в) Элементная стружка;

г) Пыль.

8. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?

а) Патрон;

б) Тиски станочные;

в) Центры;

г) Люнет.

9. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

б) Средство очистки деталей;

в) Специальная обработка детали;

г) Система оповещения опасности.

10. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

а) Измерение микрометром каждой детали;

б) Контроль калибром-скобой;

в) Визуальный осмотр;

г) Взвешивание.

11. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?

а) Проходной отрезной;

б) Подрезной торцевой;

в) Расточной;

г) Резьбовой.

12. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

а) Уменьшение размеров;

б) Повышенная шероховатость и изменение размеров;

в) Трещины;

г) Коррозия.

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

а) Скорость резания;

б) Подача и глубина резания;

в) Угол резца;

г) Материал заготовки.

14. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

а) Токарный;

б) Сверлильный;

в) Фрезерный;

г) Протяжной.

15. Что такое наладка станка?

а) Ремонт станка;

б) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

в) Очистка станка;

г) Перемещение станка.

16. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?

а) Штангенциркуль;

б) Угломер;

в) Микрометр;

г) Нутромер.

17. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

а) Черновое точение;

б) Шлифование;

в) Сверление;

г) Строгание.

18. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

а) Шпиндель;

б) Ходовой вал и ходовой винт;

в) Патрон;

г) Задняя бабка.

19. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?

а) Нарезание резьбы;

б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

в) Точение;

г) Протягивание.

20. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?

а) Низкая скорость резания;

б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;

в) Малая глубина резания;

г) Малая подача.

Ключи ответов

| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C | Вариант D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 3 4 | б | б | б | а |
| 56 7 8 | в | б | б | б |
| 910 11 12 | а | б | б | б |
| 1314 15 16 | б | б | б | б |
| 1718 19 20 | б | б | б | б |

Билет №7

1. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?

а) Ремённая передача;

б) Гидравлический цилиндр;

в) Пружинный механизм;

г) Электромагнитная муфта.

2. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

а) Автомат работает быстрее;

б) Автомат не требует обслуживания;

в) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

г) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие.

3. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?

а) Повышенная шероховатость;

б) Трещины;

в) Смещение оси обрабатываемой поверхности;

г) Ржавчина.

4. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

а) Вольтметр;

б) Омметр;

в) Амперметр;

г) Ваттметр.

5. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?

а) Конвейер (транспортёр);

б) Редуктор;

в) Гидроцилиндр;

г) Энкодер.

6. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

а) Уменьшение размеров;

б) Коррозия;

в) Трещины;

г) Повышенная шероховатость и изменение размеров.

7. Что такое припуск на обработку?

а) Расстояние между станками в цеху;

б) Время, затрачиваемое на обработку;

в) Допустимая погрешность измерения;

г) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали.

8. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

а) Для изменения направления подачи;

б) Для подачи СОЖ;

в) Для охлаждения заготовки;

г) Для изменения частоты вращения шпинделя.

9. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

а) Диаметр 50 мм, номинальный размер;

б) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

в) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету;

г) Отверстие 50 мм, 7-й сорт.

10. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?

а) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком;

б) Солнцезащитные очки и перчатки;

в) Каска и респиратор только;

г) Наушники и перчатки хлопчатобумажные.

11. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

б) Средство очистки деталей;

в) Специальная обработка детали;

г) Система оповещения опасности.

12. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

а) Работать без защитных очков;

б) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

в) Останавливать станок руками;

г) Работать в свободной одежде.

13. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?

а) 1:2;

б) 2:1;

в) 1:1;

г) 5:1.

14. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца?

а) Трещины в детали;

б) Коробление;

в) Коррозия;

г) Неправильная форма обработанной поверхности.

15. Какая информация указывается в операционной карте?

а) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

б) Только название детали;

в) Только материал заготовки;

г) Только нормы времени.

16. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?

а) Только в патроне;

б) В центрах с использованием люнета;

в) На магнитной плите;

г) В тисках.

17. Какой калибр применяется для контроля отверстия?

а) Калибр-скоба;

б) Калибр-пробка;

в) Резьбовой калибр-кольцо;

г) Угловой калибр.

18. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

а) Черновое точение;

б) Шлифование;

в) Сверление;

г) Строгание.

19. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?

а) Низкая скорость резания;

б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;

в) Малая глубина резания;

г) Малая подача.

20. Какой металл является основным компонентом стали?

а) Медь;

б) Алюминий;

в) Железо;

г) Цинк.

Билет №8

1. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

а) Работать без защитных очков;

б) Работать в свободной одежде;

в) Останавливать станок руками;

г) Не производить измерения и уборку при работающем станке.

2. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

а) Для изменения частоты вращения шпинделя;

б) Для изменения направления подачи;

в) Для охлаждения заготовки;

г) Для подачи СОЖ.

3. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

а) Шпиндель;

б) Ходовой вал и ходовой винт;

в) Патрон;

г) Задняя бабка.

4. Что такое крутящий момент?

а) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение;

б) Сила, действующая вдоль оси;

в) Скорость вращения вала;

г) Мощность электродвигателя.

5. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?

а) IT5;

б) IT7;

в) IT12;

г) IT3.

6. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

а) Шпиндельный узел с коробкой скоростей;

б) Механизм подачи;

в) Механизм ускоренного перемещения;

г) Система охлаждения.

7. Что такое припуск на обработку?

а) Расстояние между станками в цеху;

б) Время, затрачиваемое на обработку;

в) Допустимая погрешность измерения;

г) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали.

8. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?

а) Водный;

б) Пенный;

в) Углекислотный;

г) Порошковый с водой.

9. Что такое твёрдость материала?

а) Способность материала выдерживать растяжение;

б) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;

в) Способность материала восстанавливать форму после деформации;

г) Способность материала проводить тепло.

10. Какой измерительный инструмент применяется для контроля наружных размеров с точностью 0,01 мм?

а) Линейка металлическая;

б) Штангенциркуль ШЦ-I;

в) Микрометр гладкий;

г) Угломер.

11. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

а) Уменьшение размеров;

б) Коррозия;

в) Трещины;

г) Повышенная шероховатость и изменение размеров.

12. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

б) Средство очистки деталей;

в) Специальная обработка детали;

г) Система оповещения опасности.

13. Какой угол резца называется главным углом в плане?

а) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью;

б) Угол при вершине резца;

в) Угол наклона передней поверхности;

г) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи.

14. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?

а) Датчик температуры;

б) Датчик давления;

в) Концевой выключатель;

г) Датчик влажности.

15. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?

а) Неправильный выбор подачи;

б) Избыток СОЖ;

в) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента;

г) Низкая температура в цеху.

16. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?

а) Сплошная толстая;

б) Штриховая;

в) Штрихпунктирная;

г) Волнистая.

17. Что такое наладка станка?

а) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

б) Ремонт станка;

в) Очистка станка;

г) Перемещение станка.

18. Для чего применяется протачивание канавки на валу?

а) Для украшения детали;

б) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга;

в) Для уменьшения массы детали;

г) Для маркировки.

19. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

а) Сельскохозяйственное;

б) Строительное;

в) Пищевое;

г) Машиностроительное (металлообрабатывающее).

20. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?

а) Нарезание резьбы;

б) Черновое точение;

в) Шлифование;

г) Полирование.

Билет №9

1. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь обычного качества?

а) Ст3;

б) У8;

в) 45;

г) Р6М5.

2. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

а) Уменьшение размеров;

б) Повышенная шероховатость и изменение размеров;

в) Трещины;

г) Коррозия.

3. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

а) Углеродистая сталь;

б) Быстрорежущая сталь;

в) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

г) Чугун.

4. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

а) Чертёж детали;

б) Маршрутная карта;

в) Спецификация;

г) Паспорт станка.

5. Что такое наладка станка?

а) Ремонт станка;

б) Перемещение станка;

в) Очистка станка;

г) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов.

6. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?

а) Датчик температуры;

б) Датчик давления;

в) Концевой выключатель;

г) Датчик влажности.

7. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?

а) Только в патроне;

б) В центрах с использованием люнета;

в) На магнитной плите;

г) В тисках.

8. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?

а) Фрезерование;

б) Строгание;

в) Шлифование;

г) Сверление.

9. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

а) Ходовой вал и ходовой винт;

б) Шпиндель;

в) Патрон;

г) Задняя бабка.

10. Какая посадка обеспечивает натяг между деталями?

а) Скользящая;

б) Переходная;

в) С натягом;

г) Свободная.

11. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

а) Титан;

б) Тантал;

в) Торф;

г) Теллур.

12. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?

а) Радиальный шариковый;

б) Радиально-упорный;

в) Упорный;

г) Сферический.

13. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?

а) Сразу начать искусственное дыхание;

б) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь;

в) Дать пострадавшему воду;

г) Отвести пострадавшего в медпункт.

14. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?

а) Смещение оси обрабатываемой поверхности;

б) Повышенная шероховатость;

в) Трещины;

г) Ржавчина.

15. Что такое шпиндель станка?

а) Электродвигатель станка;

б) Устройство для охлаждения;

в) Неподвижная опора;

г) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента.

16. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?

а) Сборочный;

б) Габаритный;

в) Рабочий чертёж детали;

г) Кинематическая схема.

17. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?

а) Резец проходной;

б) Развертка;

в) Фреза;

г) Сверло спиральное.

18. Какой калибр применяется для контроля отверстия?

а) Калибр-скоба;

б) Угловой калибр;

в) Резьбовой калибр-кольцо;

г) Калибр-пробка.

19. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

а) Фрезерование;

б) Шлифование плоскостей;

в) Сверление только;

г) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения.

20. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

б) Средство очистки деталей;

в) Специальная обработка детали;

г) Система оповещения опасности.

Матрица правильных ответов

| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | а | г | в | в | а | г | г | г | в | а | а | б | в | г | а | б | б | б | б | в |
| 8 | г | а | б | а | в | а | г | в | б | в | г | а | г | в | в | б | а | б | г | б |
| 9 | а | б | в | б | г | в | б | в | а | в | а | в | б | а | г | в | г | г | г | а |