| ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __ №__ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов, часть 5 из 5)

1. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?
A) Фрезерование;
B) Сверление только;
C) Шлифование плоскостей;
D) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения.

2. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
A) Штангенциркуль;
B) Микрометр;
C) Линейка;
D) Нутромер.

3. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?
A) Работать без защитных очков;
B) Не производить измерения и уборку при работающем станке;
C) Останавливать станок руками;
D) Работать в свободной одежде.

4. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?
A) Титан;
B) Тантал;
C) Торф;
D) Теллур.

5. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
A) IT5;
B) IT7;
C) IT12-IT14;
D) IT3.

6. Для чего предназначена коробка скоростей станка?
A) Для изменения направления подачи;
B) Для изменения частоты вращения шпинделя;
C) Для охлаждения заготовки;
D) Для подачи СОЖ.

7. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?
A) Сливная стружка;
B) Стружка надлома;
C) Элементная стружка;
D) Пыль.

8. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки при фрезерной обработке?
A) Патрон;
B) Центры;
C) Люнет;
D) Тиски станочные.

9. Что такое СОЖ и для чего она применяется?
A) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;
B) Средство очистки деталей;
C) Специальная обработка детали;
D) Система оповещения опасности.

10. Какой метод проверки применяется для наружного диаметра вала в серийном производстве?
A) Контроль калибром-скобой;
B) Измерение микрометром каждой детали;
C) Визуальный осмотр;
D) Взвешивание.

11. Какой резец применяется для обработки перпендикулярной к оси поверхности на токарном станке?
A) Проходной отрезной;
B) Расточной;
C) Резьбовой;
D) Подрезной торцевой.

12. Какой вид брака возникает при затуплении резца?
A) Уменьшение размеров;
B) Повышенная шероховатость и изменение размеров;
C) Трещины;
D) Коррозия.

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
A) Скорость резания;
B) Угол резца;
C) Материал заготовки;
D) Подача и глубина резания.

14. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
A) Сверлильный;
B) Токарный;
C) Фрезерный;
D) Протяжной.

15. Что такое наладка станка?
A) Ремонт станка;
B) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;
C) Очистка станка;
D) Перемещение станка.

16. Какой измерительный инструмент применяется для определения величины наклона поверхностей детали?
A) Штангенциркуль;
B) Микрометр;
C) Нутромер;
D) Угломер.

17. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?
A) Черновое точение;
B) Шлифование;
C) Сверление;
D) Строгание.

18. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?
A) Шпиндель;
B) Ходовой вал и ходовой винт;
C) Патрон;
D) Задняя бабка.

19. Какой вид обработки заготовки выполняется на станке с вращающимся многолезвийным инструментом?
A) Нарезание резьбы;
B) Точение;
C) Протягивание;
D) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей.

20. Что является основной причиной быстрого износа режущего инструмента?
A) Низкая скорость резания;
B) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;
C) Малая глубина резания;
D) Малая подача.

Ключ ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | D |
| 2 | D |
| 3 | B |
| 4 | A |
| 5 | C |
| 6 | B |
| 7 | A |
| 8 | D |
| 9 | A |
| 10 | A |
| 11 | D |
| 12 | B |
| 13 | D |
| 14 | A |
| 15 | B |
| 16 | D |
| 17 | B |
| 18 | B |
| 19 | D |
| 20 | B |

Билет №13

1. Какой вид обработки заготовки выполняется на станке с вращающимся многолезвийным инструментом?
A) Нарезание резьбы;
B) Точение;
C) Протягивание;
D) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей.

2. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
A) Скорость резания;
B) Подача и глубина резания;
C) Материал заготовки;
D) Угол резца.

3. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей?
A) Скользящая;
B) Переходная;
C) С натягом;
D) Свободная.

4. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?
A) Водный;
B) Пенный;
C) Углекислотный;
D) Порошковый с водой.

5. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
A) IT5;
B) IT7;
C) IT12;
D) IT3.

6. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
A) IT5;
B) IT7;
C) IT12-IT14;
D) IT3.

7. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?
A) Датчик температуры;
B) Датчик давления;
C) Концевой выключатель;
D) Датчик влажности.

8. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?
A) Штангенциркулем;
B) Микрометром;
C) Индикатором часового типа;
D) Профилометром.

9. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?
A) Сразу начать искусственное дыхание;
B) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь;
C) Дать пострадавшему воду;
D) Отвести пострадавшего в медпункт.

10. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?
A) Фрезерование;
B) Строгание;
C) Шлифование;
D) Сверление.

11. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?
A) Радиальный шариковый;
B) Радиально-упорный;
C) Упорный;
D) Сферический.

12. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?
A) Нарезание резьбы;
B) Шлифование;
C) Полирование;
D) Черновое точение.

13. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь по ГОСТ 380?
A) Ст3;
B) У8;
C) 45;
D) Р6М5.

14. Какой параметр резца характеризует угол между направлением движения подачи и расположением режущей кромки?
A) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью;
B) Угол наклона передней поверхности;
C) Угол при вершине резца;
D) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи.

15. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?
A) Приказ директора;
B) Журнал учёта;
C) Паспорт станка;
D) Рабочий чертёж и технологический процесс.

16. Какой измерительный инструмент применяется для определения величины наклона поверхностей детали?
A) Штангенциркуль;
B) Микрометр;
C) Нутромер;
D) Угломер.

17. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки при фрезерной обработке?
A) Патрон;
B) Центры;
C) Люнет;
D) Тиски станочные.

18. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?
A) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных;
B) Шум в редукторе;
C) Повышение температуры в цеху;
D) Изменение цвета эмали станка.

19. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
A) Штангенциркуль;
B) Микрометр;
C) Линейка;
D) Нутромер.

20. Для чего применяется протачивание канавки на цилиндрической поверхности?
A) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга;
B) Для украшения детали;
C) Для уменьшения массы детали;
D) Для маркировки.

Билет №14

1. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
A) Штангенциркуль;
B) Микрометр;
C) Линейка;
D) Нутромер.

2. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?
A) Сразу включить станок и начать работу;
B) Сообщить мастеру о начале работы;
C) Протереть станок влажной тряпкой;
D) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств.

3. Какой вид конструкторской документации показывает форму и размеры отдельного изделия?
A) Сборочный;
B) Габаритный;
C) Рабочий чертёж детали;
D) Кинематическая схема.

4. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
A) IT5;
B) IT7;
C) IT12-IT14;
D) IT3.

5. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки при фрезерной обработке?
A) Патрон;
B) Центры;
C) Люнет;
D) Тиски станочные.

6. Какой документ регламентирует требования безопасности на рабочем месте оператора станка?
A) Инструкция по охране труда;
B) Договор аренды;
C) План эвакуации;
D) Технологическая карта.

7. Какой калибр применяется для контроля отверстия?
A) Калибр-скоба;
B) Калибр-пробка;
C) Резьбовой калибр-кольцо;
D) Угловой калибр.

8. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?
A) Литьё;
B) Штамповка;
C) Точение;
D) Сварка.

9. Какой тип шлифовального круга применяется для обработки твёрдых сплавов?
A) Керамический связкой;
B) На бакелитовой связке;
C) Алмазный;
D) Корундовый.

10. Что такое ЧПУ в станкостроении?
A) Частотное преобразующее устройство;
B) Центральный пульт управления;
C) Чувствительный пьезоэлемент управления;
D) Числовое программное управление.

11. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?
A) Диаметр 50 мм, номинальный размер;
B) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету;
C) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;
D) Отверстие 50 мм, 7-й сорт.

12. Какой вид обработки заготовки выполняется на станке с вращающимся многолезвийным инструментом?
A) Нарезание резьбы;
B) Точение;
C) Протягивание;
D) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей.

13. Какой резец применяется для обработки перпендикулярной к оси поверхности на токарном станке?
A) Проходной отрезной;
B) Расточной;
C) Резьбовой;
D) Подрезной торцевой.

14. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?
A) Автомат работает быстрее;
B) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;
C) Полуавтомат имеет меньшие габариты;
D) Автомат не требует обслуживания.

15. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?
A) Повышенная шероховатость;
B) Смещение оси обрабатываемой поверхности;
C) Трещины;
D) Ржавчина.

16. Какой метод закрепления применяется при обработке длинного вала?
A) Только в патроне;
B) В центрах с использованием люнета;
C) На магнитной плите;
D) В тисках.

17. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь по ГОСТ 380?
A) Ст3;
B) У8;
C) 45;
D) Р6М5.

18. Какой инструмент применяется для образования отверстий на токарном станке?
A) Резец проходной;
B) Сверло спиральное;
C) Фреза;
D) Развертка.

19. Какой вид брака возникает при ошибочной заточке резца?
A) Трещины в детали;
B) Неправильная форма обработанной поверхности;
C) Коррозия;
D) Коробление.

20. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
A) Сверлильный;
B) Токарный;
C) Фрезерный;
D) Протяжной.

Билет №15

1. Что является основной причиной быстрого износа режущего инструмента?
A) Низкая скорость резания;
B) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;
C) Малая глубина резания;
D) Малая подача.

2. Что такое подналадка станка?
A) Капитальный ремонт станка;
B) Замена электродвигателя;
C) Установка нового станка;
D) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы.

3. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?
A) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком;
B) Солнцезащитные очки и перчатки;
C) Каска и респиратор только;
D) Наушники и перчатки хлопчатобумажные.

4. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?
A) Черновое точение;
B) Шлифование;
C) Сверление;
D) Строгание.

5. Какой металл является основным компонентом стали?
A) Медь;
B) Алюминий;
C) Железо;
D) Цинк.

6. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?
A) Конвейер (транспортёр);
B) Редуктор;
C) Гидроцилиндр;
D) Энкодер.

7. Что такое допуск размера?
A) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;
B) Разрешение на выполнение работы;
C) Номинальный размер детали;
D) Отклонение формы детали.

8. Какой резец применяется для обработки перпендикулярной к оси поверхности на токарном станке?
A) Проходной отрезной;
B) Расточной;
C) Резьбовой;
D) Подрезной торцевой.

9. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?
A) 1:2;
B) 2:1;
C) 1:1;
D) 5:1.

10. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?
A) Сельскохозяйственное;
B) Пищевое;
C) Строительное;
D) Машиностроительное (металлообрабатывающее).

11. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?
A) Литьё;
B) Штамповка;
C) Точение;
D) Сварка.

12. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?
A) Неправильный выбор подачи;
B) Избыток СОЖ;
C) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента;
D) Низкая температура в цеху.

13. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?
A) Нарезание резьбы;
B) Шлифование;
C) Полирование;
D) Черновое точение.

14. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки при фрезерной обработке?
A) Патрон;
B) Центры;
C) Люнет;
D) Тиски станочные.

15. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?
A) Шпиндельный узел с коробкой скоростей;
B) Механизм подачи;
C) Механизм ускоренного перемещения;
D) Система охлаждения.

16. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
A) IT5;
B) IT7;
C) IT12;
D) IT3.

17. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
A) IT5;
B) IT7;
C) IT12-IT14;
D) IT3.

18. Какой параметр резца характеризует угол между направлением движения подачи и расположением режущей кромки?
A) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью;
B) Угол наклона передней поверхности;
C) Угол при вершине резца;
D) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи.

19. Какой вид механического привода применяется для изменения частоты вращения в станках?
A) Ремённая передача;
B) Гидравлический цилиндр;
C) Пружинный механизм;
D) Электромагнитная муфта.

20. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
A) Сверлильный;
B) Токарный;
C) Фрезерный;
D) Протяжной.

Матрица ответов

| Билет | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | D | B | C | C | C | C | C | D | B | C | C | D | A | D | D | D | D | A | D | A |
| 14 | D | D | C | C | D | A | B | C | C | D | B | D | D | B | B | B | A | B | B | A |
| 15 | B | D | A | B | C | A | A | D | C | D | C | C | D | D | A | C | C | D | A | A |