| Приложение 4.2 к основной программе ПО (П) по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__; УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___. |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации по общепрофессиональному циклу (ОП.0.0)

по основной программе профессионального обучения

(повышения квалификации)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой класс точности соответствует образцовому манометру, используемому для поверки рабочих манометров класса 1,0?
а) 0,15
б) 0,5
в) 1,0
г) 2,5

2. Для чего используется цифровой протокол HART в двухпроводной линии 4–20 мА?
а) Для передачи только аналогового сигнала
б) Для передачи дополнительной цифровой информации (диагностика, настройка) без прерывания аналогового сигнала
в) Для питания датчика
в) Для гальванической развязки

3. Какое минимальное сопротивление изоляции между цепями 220 В и цепями КИПиА допускается согласно ПТЭЭП?
а) 0,5 МОм
б) 1 МОм
в) 5 МОм
г) 10 МОм

4. Какой параметр ПИД-регулятора отвечает за устранение статической ошибки?
а) Пропорциональный коэффициент (Kp)
б) Время интегрирования (Ti)
в) Время дифференцирования (Td)
г) Период квантования

5. Какой тип взрывозащиты обозначается маркировкой Ex i?
а) Взрывонепроницаемая оболочка
б) Искробезопасная электрическая цепь
в) Заполнение оболочки кварцевым песком
г) Масляное заполнение

6. При наладке пневматического позиционера на мембранном исполнительном механизме необходимо установить:
а) Только давление питания
б) Нуль и диапазон (соответствие входного сигнала ходу штока)
в) Только демпфирование
г) Только чувствительность

7. Что означает термин «гистерезис» применительно к датчику давления?
а) Разность между показаниями при прямом и обратном ходе измерения
б) Время отклика датчика
в) Максимальная перегрузка
г) Температурная погрешность

8. Какой метод используется для юстировки оптико-механических приборов (теодолитов, нивелиров)?
а) Калибровка по эталонной мере
б) Поверка на коллиматоре или автоколлиматоре
в) Настройка по встроенному эталону
г) Механическая регулировка винтов

9. Какой сплав чаще всего применяется для изготовления чувствительных элементов датчиков давления, работающих в агрессивных средах?
а) Алюминий
б) Хастелой (Hastelloy)
в) Латунь
г) Углеродистая сталь

10. Для чего служит функция «демпфирование» (damping) в смарт-датчике давления?
а) Для защиты от гидроударов
б) Для сглаживания быстрых колебаний выходного сигнала
в) Для увеличения точности
г) Для изменения единиц измерения

11. Какой тип термопары используется для измерения температур до 1600 °С в окислительной среде?
а) ТХА (K)
б) ТПП (S) или ТПР (B)
в) ТХК (L)
г) ТМК (T)

12. Что проверяют при техническом обслуживании электромагнитного расходомера?
а) Состояние электродов и наличие заполнения трубы
б) Целостность катушек возбуждения
в) Изоляцию цепей
г) Всё перечисленное

13. Какое сообщение может выдать смарт-трансмиттер давления при засорении импульсной линии (при наличии диагностики)?
а) «Sensor error»
б) «Output saturated»
в) «Line blockage»
г) «Communication error»

14. Какой элемент в системе автоматизации выполняет функцию гальванической развязки и преобразования сигнала 4–20 мА?
а) Повторитель сигнала (изолирующий преобразователь)
б) Реле напряжения
в) Барьер искрозащиты
г) Обычный шунт

15. При капитальном ремонте сложного электронного прибора (например, автоматического потенциометра) после замены усилителя необходимо:
а) Провести полную настройку и калибровку по эталонному сигналу
б) Только включить питание
в) Заменить все элементы
г) Отрегулировать механическую часть

16. Какой протокол связи используется для передачи данных между ПЛК и удалёнными датчиками по двухпроводной линии в промышленных сетях?
а) Modbus RTU
б) USB
в) HDMI
г) Bluetooth

17. Что такое «мертвая зона» регулятора?
а) Диапазон изменения входного сигнала, при котором выходной сигнал не изменяется
б) Время задержки срабатывания
в) Область максимальной погрешности
г) Диапазон рабочих температур

18. Какой материал уплотнения рекомендуется для фланцевых соединений в среде перегретого пара?
а) Резина
б) Фторопласт
в) Графит
г) Паронит (при допустимой температуре)

19. Для чего предназначен обратный клапан в импульсной линии дифференциального манометра?
а) Для предотвращения утечки среды при разрыве линии
б) Для отсечки давления при проверке нуля
в) Для создания перепада давления
г) Для фильтрации импульсной среды

20. Какой параметр характеризует точность измерения оптического пирометра?
а) Класс точности
б) Коэффициент излучения (излучательная способность) объекта
в) Длина волны
г) Время выхода на режим

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | а |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | а |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | г |
| 13 | в |
| 14 | а |
| 15 | а |
| 16 | а |
| 17 | а |
| 18 | в |
| 19 | а |
| 20 | б |