| Приложение 4.3 к основной программе ПО (П) по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» ПРИНЯТО и рекомендовано к утверждению решением педсовета Протокол от __№__; УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» ________________ Бастрюкова Г.А. Приказ от «__» _______20__ № ___. |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной переподготовки)

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

Ключ ответов

| Билет | Вопрос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | A | B | B | B | A | C | B | B | B | A | C | A | B | A | C | B | C | C | B | B |
| 2 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | A | B | A | A | C | B | B | A | B | B |
| 3 | B | C | B | B | B | D | A | B | A | B | B | B | C | B | B | B | A | B | B | B |
| 4 | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B |
| 5 | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 6 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 7 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B |
| 8 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B |
| 9 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 10 | B | B | B | A | B | C | B | B | B | D | C | B | A | B | B | B | B | C | B | C |
| 11 | A | B | C | A | B | B | A | A | B | C | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 12 | B | A | B | B | C | C | B | B | A | B | B | B | A | A | B | B | A | B | C | B |
| 13 | B | A | A | A | B | C | A | A | B | B | B | B | B | B | A | B | A | A | B | B |
| 14 | B | B | A | A | B | B | B | A | B | B | A | B | A | A | B | C | A | B | C | A |
| 15 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | C | B | B | A | B | B | B | A | A | B | B |

БИЛЕТ № 1

- Что такое КИПиА?

  - A) Контрольно-измерительные приборы и автоматика

  - B) Компьютерные и информационные приборы автоматики

  - C) Контрольные измерения приборов автоматизации

  - D) Конструкторские и иные приборы артификации

- Какие основные требования охраны труда при работе с электрооборудованием?

  - A) Использование только исправного оборудования

  - B) Соблюдение правил электробезопасности и использование СИЗ

  - C) Работа только при наличии сертификата

  - D) Отсутствие требований при наличии опыта

- Что обозначает класс точности прибора?

  - A) Вид электротехнического материала

  - B) Допустимую погрешность измерений в процентах

  - C) Максимальную нагрузку на прибор

  - D) Температурный диапазон использования

- Какие средства индивидуальной защиты необходимы при выполнении слесарных работ?

  - A) Только перчатки

  - B) Очки защитные, перчатки, спецодежда, при необходимости респиратор

  - C) Каска и жилет

  - D) Работа без средств защиты с опытом

- Что такое электробезопасность?

  - A) Система мер по предотвращению поражения электрическим током

  - B) Качество электроэнергии

  - C) Правильное подключение приборов

  - D) Использование только новых кабелей

- Какой материал НЕ является проводником электрического тока?

  - A) Медь

  - B) Алюминий

  - C) Фарфор

  - D) Железо

- Укажите правильный порядок демонтажа прибора:

  - A) От центра к краям

  - B) Согласно технической документации в обратном порядке сборки

  - C) В любом порядке

  - D) От краев к центру

- Что означает маркировка провода ПВ?

  - A) Провод виниловый для влажных помещений

  - B) Провод виниловый изолированный

  - C) Провод высокого напряжения

  - D) Провод вспомогательный

- Какой инструмент используется для зачистки проводов от изоляции?

  - A) Плоскогубцы

  - B) Кусачки или специальный инструмент для зачистки проводов

  - C) Пила

  - D) Напильник

- Что такое паяние?

  - A) Соединение металлических деталей с помощью припоя

  - B) Разъединение деталей

  - C) Покрытие поверхности краской

  - D) Механическое крепление деталей

- При какой температуре плавится оловянно-свинцовый припой?

  - A) 100-150°C

  - B) 200-250°C

  - C) 230-270°C

  - D) 400-500°C

- Что обозначает символ "⊥" на чертежах электрических схем?

  - A) Земля (заземление)

  - B) Перекрестие проводов без соединения

  - C) Выключатель

  - D) Разрыв цепи

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции проводов?

  - A) Амперметр

  - B) Омметр или мегомметр

  - C) Вольтметр

  - D) Частотомер

- Что такое дефектация?

  - A) Проверка исправности прибора и выявление неисправностей

  - B) Разборка прибора

  - C) Окраска прибора

  - D) Сборка прибора

- Какое напряжение считается повышенной опасности?

  - A) 12 В

  - B) 36 В

  - C) 110 В и выше

  - D) 5 В

- Что такое магнитоэлектрическая система измерительного прибора?

  - A) Прибор для измерения электромагнитных полей

  - B) Система, в которой подвижная катушка находится в поле постоянного магнита

  - C) Система для магнитной фильтрации сигналов

  - D) Установка для создания магнитного поля

- Какой допуск обозначает наиболее высокую точность при обработке деталей?

  - A) IT16

  - B) IT10

  - C) IT5

  - D) IT18

- Что означает ГОСТ в названии технического стандарта?

  - A) Государственная система стандартизации

  - B) Главный образец стандартного типа

  - C) Государственный стандарт

  - D) Главный остаток технологического стандарта

- Какой вид клеммника используется при монтаже электрических схем?

  - A) Только пайка

  - B) Клеммы для винтового подключения проводов

  - C) Только скрутка проводов

  - D) Механическое сжатие в скобе

- Какие работы входят в техническое обслуживание КИПиА?

  - A) Полная замена прибора

  - B) Проверка состояния, смазка, регулировка согласно регламенту

  - C) Только визуальный осмотр

  - D) Ремонт только при выходе из строя

БИЛЕТ № 2

- Укажите основные функции КИПиА на производстве:

  - A) Украшение приборной панели

  - B) Контроль технологических параметров, управление процессами, защита оборудования

  - C) Создание электромагнитных полей

  - D) Только отображение информации

- Какой стандарт определяет безопасность при работе с приборами?

  - A) ГОСТ 3.1127-88

  - B) ГОСТ 12.0.001-90 и ГОСТ 12.1.030-81

  - C) ГОСТ 2.301-68

  - D) ГОСТ 8.383-73

- Что такое шероховатость поверхности?

  - A) Размер дефекта обработки

  - B) Высота микронеровностей поверхности

  - C) Цвет поверхности

  - D) Твердость материала

- Какой документ содержит информацию о структуре и устройстве прибора?

  - A) Технологическая карта

  - B) Паспорт прибора

  - C) Конструкторский чертеж

  - D) Журнал ремонта

- Какие материалы используются как диэлектрики?

  - A) Медь и алюминий

  - B) Резина, керамика, пластмасса, фарфор

  - C) Железо и сталь

  - D) Все металлы

- Что обозначает маркировка VDE на приборе?

  - A) Внешнее де-экранирование

  - B) Соответствие немецким стандартам безопасности электротехники

  - C) Виниловое диэлектрическое экранирование

  - D) Вспомогательное электрическое устройство

- Какая последовательность сборки прибора обычно используется?

  - A) От центра к краям в любом порядке

  - B) Согласно чертежам и технологической документации в установленной последовательности

  - C) От краев к центру

  - D) Это не имеет значения при наличии опыта

- Как правильно прокладывать кабели в приборе?

  - A) В любом направлении

  - B) Параллельно с достаточным расстоянием от силовых сетей, с креплением и маркировкой

  - C) Перекрещивая друг друга

  - D) Без любого крепления

- Какой инструмент используется для опиливания отверстий в деталях?

  - A) Пила

  - B) Напильник нужной формы (круглый, плоский, треугольный)

  - C) Буравчик

  - D) Точильный круг

- Что такое холодная пайка?

  - A) Пайка при комнатной температуре без нагрева

  - B) Пайка при минимальной температуре припоя

  - C) Использование специального клея вместо припоя

  - D) Механическое соединение без припоя

- Какой припой используется для паяния радиоэлектронных компонентов?

  - A) Оловянно-свинцовый (63/37)

  - B) Медный припой

  - C) Алюминиевый припой

  - D) Железный припой

- Что означает конденсатор на электрической схеме, обозначенный как C?

  - A) Источник тока

  - B) Элемент для накопления электрического заряда

  - C) Переменный резистор

  - D) Катушка индуктивности

- Как проверить целостность электрической цепи при помощи мегомметра?

  - A) Сопротивление должно быть минимальным (близко к нулю)

  - B) Сопротивление изоляции должно быть максимальным (мегаомы)

  - C) Равно 50 Ом

  - D) Это не проверяется мегомметром

- Что обозначает акт дефектации при ремонте прибора?

  - A) Документ, в котором описаны выявленные дефекты и неисправности

  - B) Договор на ремонт

  - C) Договор о покупке запчастей

  - D) Расписание работ

- Какое напряжение считается безопасным в условиях высокой влажности?

  - A) 220 В

  - B) 110 В

  - C) 42 В и ниже

  - D) 50 В

- Что такое электромагнитная система в приборе?

  - A) Использование постоянных магнитов

  - B) Система, где подвижная часть приводится в движение электромагнитом

  - C) Система защиты от электромагнитных помех

  - D) Преобразование света в электричество

- Как обозначается резьба M12x1.5 на чертежах?

  - A) Резьба диаметром 12 мм с любым шагом

  - B) Резьба диаметром 12 мм с шагом 1.5 мм

  - C) Резьба диаметром 1.5 мм

  - D) Метрическая резьба без параметров

- Что такое сертификат соответствия продукции?

  - A) Документ подтверждающий соответствие изделия установленным стандартам и требованиям

  - B) Договор с поставщиком

  - C) Гарантийный талон

  - D) Счет-фактура

- Какой размер провода выбирается в зависимости от:

  - A) Только цвета изоляции

  - B) Силы тока в цепи и длины провода

  - C) Только длины провода

  - D) Только количества жил

- Какие виды защиты используются в системах автоматики?

  - A) Только электрическая защита

  - B) Тепловая защита, токовая защита, защита от перенапряжения

  - C) Только механическая защита

  - D) Защита не требуется

БИЛЕТ № 3

- Какие основные этапы технического обслуживания прибора?

  - A) Только визуальный осмотр

  - B) Проверка функционирования, смазка, регулировка, техническое диагностирование

  - C) Полная разборка

  - D) Замена всех деталей

- Какой нормативный документ регулирует требования к охране труда при монтажных работах?

  - A) ГОСТ 3.1102-81

  - B) ГОСТ 12.3.002-75 "Электросварка. Требования безопасности"

  - C) Инструкции по охране труда для конкретного предприятия

  - D) Любой внутренний документ

- Как определить допуск на размер детали по ГОСТ?

  - A) На глаз

  - B) По предельным отклонениям верхнего и нижнего значений

  - C) Только по чертежу без расчета

  - D) Это определяется произвольно

- Какой вид документации необходим для проведения ремонта КИПиА?

  - A) Только паспорт прибора

  - B) Конструкторская, технологическая документация, схемы, чертежи

  - C) Только фотография прибора

  - D) Документация не требуется при наличии опыта

- Что такое диэлектрическая проницаемость материала?

  - A) Способность материала проводить электрический ток

  - B) Способность материала поляризоваться под воздействием электрического поля

  - C) Цвет материала

  - D) Температурный коэффициент

- Какое обозначение используется для провода с двойной изоляцией?

  - A) ПВ

  - B) ПВД или ПВС

  - C) Символ ⊕ на схеме

  - D) Символ II на проводе

- Какой принцип правильной разборки электрической схемы?

  - A) Обесточить цепь перед началом работ

  - B) Провести все работы только под напряжением

  - C) Это не имеет значения

  - D) Разборка проводится в любых условиях

- На что следует обратить внимание при прокладке проводов в электрической схеме?

  - A) Только на визуальный вид

  - B) На отсутствие перекрестий, правильное экранирование, маркировку

  - C) На длину провода без внимания к остальному

  - D) На цвет изоляции без функциональных признаков

- Какой инструмент применяется для развертывания отверстия под установку подшипника?

  - A) Развертка нужного диаметра и класса точности

  - B) Любое сверло

  - C) Напильник

  - D) Точильный круг

- Что означает маркировка припоя ПОС-61?

  - A) Припой оловянно-свинцовый с 61% свинца

  - B) Припой оловянно-свинцовый с 61% олова

  - C) Припой оловянно-серебряный

  - D) Припой оловянно-стальной

- Какая температура плавления используется при пайке для радиоэлектронных компонентов обычно?

  - A) 50-100°C

  - B) 230-270°C

  - C) 400-600°C

  - D) 800-1000°C

- Как обозначается трансформатор на электрической схеме?

  - A) Символом T

  - B) Двумя катушками, связанными магнитным полем

  - C) Символом преобразователя V

  - D) Просто буквой Тр

- Какой параметр измеряется омметром?

  - A) Напряжение в вольтах

  - B) Силу тока в амперах

  - C) Электрическое сопротивление в омах

  - D) Мощность в ваттах

- Что должно содержаться в технической карте ремонта?

  - A) Только стоимость работ

  - B) Описание работ, используемый инструмент, материалы, нормативные требования безопасности

  - C) Только время выполнения

  - D) Ничего конкретного

- Какой класс защиты обеспечивает полное разделение между токопроводящими частями?

  - A) Класс I

  - B) Класс II (двойная или усиленная изоляция)

  - C) Класс III

  - D) Класс IV

- Что такое гальванометр?

  - A) Прибор для измерения напряжения

  - B) Чувствительный прибор для измерения малых токов и напряжений

  - C) Прибор для создания электромагнитного поля

  - D) Прибор для контроля температуры

- Какой вид резьбы обозначается как M?

  - A) Метрическая резьба

  - B) Дюймовая резьба

  - C) Трапецеидальная резьба

  - D) Квадратная резьба

- Что такое маркировка IP в электротехнических устройствах?

  - A) Индекс производителя

  - B) Индекс защиты от пыли и влаги (International Protection)

  - C) Интегральный потенциал

  - D) Информационный протокол

- Как выбирается сечение провода для электрической цепи?

  - A) Произвольно

  - B) По таблице допустимого тока для данного материала и условий укладки

  - C) Только по длине провода

  - D) По цвету изоляции

- Какие основные причины выхода из строя КИПиА?

  - A) Только механические повреждения

  - B) Электрические перегрузки, влага, грязь, механические воздействия, старение материалов

  - C) Только старение

  - D) Причины не установлены

БИЛЕТ № 4

- Какой порядок проведения промежуточной аттестации при обучении?

  - A) Без контроля знаний

  - B) По модулям или разделам в форме тестирования или практических работ согласно программе

  - C) Один раз в конце обучения

  - D) По желанию студента

- Какие основные требования к рабочему месту при слесарных работах?

  - A) Просторное помещение без требований к оборудованию

  - B) Хорошее освещение, удобная высота верстака, вентиляция, необходимый инструмент

  - C) Только стол и стул

  - D) Любое помещение подходит

- Как обозначается квалитет допуска на чертежах?

  - A) Буквами (h, p, e и т.д.)

  - B) Буквами и числами (6H, 7p9 и т.д.)

  - C) Только цифрами

  - D) Символом ±

- Какие типы документов входят в техническую базу приборостроения?

  - A) Только паспорта

  - B) Конструкторские чертежи, схемы, технологические карты, инструкции

  - C) Только инструкции

  - D) Нет необходимости в документах

- Что такое проводимость материала?

  - A) Способность пропускать свет

  - B) Способность пропускать электрический ток

  - C) Механическая прочность

  - D) Цветовые характеристики

- Какой провод обычно используется для заземляющих проводников?

  - A) Провод желто-зеленый с продольной полосой

  - B) Провод любого цвета

  - C) Провод только коричневый

  - D) Провод белый

- Какая основная техника разборки сложных приборов?

  - A) Начинать с внешних деталей и двигаться внутрь

  - B) Следовать технической документации, фотографировать процесс, маркировать детали

  - C) В любом порядке

  - D) Это не важно при разборке

- На какие параметры следует обратить внимание при выборе электромонтажного инструмента?

  - A) Только на размер

  - B) На материал, изоляцию, соответствие напряжению, удобство использования

  - C) На цвет

  - D) На производителя

- Какой напильник используется для обработки внутренних поверхностей?

  - A) Только плоский напильник

  - B) Круглый или игольчатый напильник нужного размера

  - C) Только треугольный напильник

  - D) Любой напильник одинаково подходит

- Какой материал припоя считается безопаснее для здоровья при работе?

  - A) Оловянно-свинцовый припой

  - B) Припой без свинца (Lead-free припой)

  - C) Медный припой

  - D) Все припои одинаково опасны

- Какой процесс в пайке называется "смачиванием"?

  - A) Попадание влаги на припой

  - B) Распределение расплавленного припоя по соединяемым поверхностям

  - C) Охлаждение припоя

  - D) Нагревание припоя

- Как обозначается резистор на электрической схеме?

  - A) Символом R

  - B) Прямоугольником с буквой R и номиналом

  - C) Волнистой линией

  - D) Любым символом

- Какой прибор используется для измерения магнитного поля?

  - A) Амперметр

  - B) Гауссметр или тесламетр

  - C) Вольтметр

  - D) Частотомер

- Что должен содержать паспорт отремонтированного прибора?

  - A) Только дату ремонта

  - B) Описание проведённых работ, технические параметры, дату, подпись мастера, результаты испытаний

  - C) Только стоимость

  - D) Информация о производителе

- Какой тип защиты используется для оборудования класса II?

  - A) Только заземление

  - B) Двойная или усиленная изоляция без заземления

  - C) Только защитное заземление

  - D) Никакая защита не требуется

- Что такое мультиметр?

  - A) Прибор для измерения только напряжения

  - B) Универсальный прибор для измерения напряжения, тока, сопротивления

  - C) Прибор для контроля только сопротивления

  - D) Устройство для генерирования сигналов

- Как обозначается болт М10х1.5х20 на чертежах?

  - A) Просто название болта

  - B) Диаметр 10 мм, шаг 1.5 мм, длина 20 мм

  - C) Болт диаметром 20 мм

  - D) Это не болт

- Что такое ATEX сертификация для электрооборудования?

  - A) Сертификация европейской безопасности для взрывоопасных зон

  - B) Американская система сертификации

  - C) Российская система сертификации

  - D) Только для экспорта

- Какой цвет провода обычно используется для нейтрального проводника (нуля)?

  - A) Коричневый

  - B) Синий или голубой

  - C) Черный

  - D) Красный

- Какие параметры указываются в технической документации для электромонтажных работ?

  - A) Только количество проводов

  - B) Марка провода, сечение, способ укладки, допускаемая нагрузка, монтажная схема

  - C) Только стоимость материалов

  - D) Параметры не указываются

БИЛЕТ № 5

- Какие основные качества, которыми должен обладать слесарь по КИПиА?

  - A) Красивая внешность и общительность

  - B) Внимательность, ответственность, точность, знание безопасности, умение работать с инструментом

  - C) Только скорость работы

  - D) Физическая сила

- Какой нормативный документ определяет правила проведения электрических испытаний?

  - A) ГОСТ 3.1201-85

  - B) ГОСТ 3.1127-88

  - C) Нормы испытаний согласно техническим условиям и ГОСТ

  - D) Любая инструкция

- Что такое предельные отклонения размера?

  - A) Погрешность измерительного инструмента

  - B) Максимально допустимые отклонения от номинального размера

  - C) Разница между двумя деталями

  - D) Это не определяется

- Какой документ содержит подробное описание технологии выполнения работ?

  - A) Конструкторский чертеж

  - B) Технологическая карта или инструкция

  - C) Паспорт изделия

  - D) Договор на услуги

- Что означает удельное сопротивление материала?

  - A) Полное сопротивление всего проводника

  - B) Сопротивление единицы длины единицы сечения материала

  - C) Проводимость материала

  - D) Температурный коэффициент

- Как обозначается провод, содержащий несколько жил (многожильный)?

  - A) ПВ

  - B) ПВС или ПВСГ

  - C) ПВД

  - D) Просто П

- Какой способ монтажа электрических схем считается наиболее надежным?

  - A) Скрутка проводов

  - B) Паяние с предварительной подготовкой (зачистка, флюс)

  - C) Механическое сжатие без изоляции

  - D) Любой способ одинаково надежен

- Какой параметр кабеля влияет на его электропроводность?

  - A) Только длина

  - B) Сечение провода, материал, количество жил

  - C) Только цвет изоляции

  - D) Только количество слоев изоляции

- Какой инструмент используется для изготовления резьбы в отверстии?

  - A) Резцы на токарном станке

  - B) Метчик нужного размера и класса точности

  - C) Только напильник

  - D) Сверло

- Что такое горячая пайка и каковы её условия?

  - A) Пайка при температуре выше 300°C

  - B) Пайка с нагревом припоя выше температуры его плавления до установленной

  - C) Пайка только днем

  - D) Пайка с использованием горячей воды

- Какие материалы используются как флюсы при пайке?

  - A) Вода

  - B) Канифоль, паяльный жир, специальные химические флюсы

  - C) Только масло

  - D) Спирт

- Какое обозначение используется для катушки индуктивности на схеме?

  - A) Символом L

  - B) Витками проволоки (спиралью)

  - C) Буквой K

  - D) Просто линией

- Какой максимальный ток может измерять стандартный амперметр переменного тока?

  - A) От 1 до 5 мА

  - B) От 0 до нескольких ампер (в зависимости от типа)

  - C) Неограниченный ток

  - D) От 10 до 100 А только

- Что означает испытание и сдача прибора после ремонта?

  - A) Просто визуальный осмотр

  - B) Проверка всех функций согласно техническим условиям, выявление неисправностей

  - C) Взвешивание прибора

  - D) Только документирование работ

- Какой тип защитного оборудования используется в системах с повышенным риском?

  - A) Никакие

  - B) УЗО (устройство защитного отключения), автоматические выключатели

  - C) Только предохранители

  - D) Защита не требуется

- Что такое электромагнит и как он используется в приборах?

  - A) Постоянный магнит

  - B) Катушка с проводом, создающая магнитное поле при прохождении тока

  - C) Прибор для измерения магнитного поля

  - D) Специальный минерал

- Какой вид крепежа используется для соединения деталей в электротехнических устройствах?

  - A) Только болты с гайками

  - B) Болты, винты, шурупы, в зависимости от назначения и материала

  - C) Только винты

  - D) Только клей

- Что означает маркировка CE на приборе?

  - A) Сертификат производителя

  - B) Соответствие требованиям европейской директивы (European Conformity)

  - C) Только для экспорта в ЕС

  - D) Это не обязательная маркировка

- Какой провод используется для заземления оборудования класса I?

  - A) Любой провод подходит

  - B) Проводник заземления желто-зеленого цвета с достаточным сечением

  - C) Только тонкий провод

  - D) Заземление не требуется

- Какие основные требования к условиям хранения КИПиА?

  - A) Условия хранения не важны

  - B) Защита от влаги, грязи, механических повреждений, поддерживание нормальной температуры

  - C) Только защита от света

  - D) Любые условия подходят

БИЛЕТ № 6

- Какие обязанности имеет слесарь по КИПиА согласно профессиональному стандарту?

  - A) Только выполнение работ

  - B) Выполнение работ по ремонту, контроль качества, соблюдение требований безопасности

  - C) Только подсчет материалов

  - D) Только составление отчетов

- Какой документ определяет требования к квалификации мастера-инструктора?

  - A) Любой внутренний документ

  - B) Профессиональный стандарт и требования к образованию согласно ГОСТ

  - C) Только опыт работы

  - D) Образование не требуется

- Как определяется класс точности резьбы?

  - A) По внешнему виду

  - B) По допускам внутренних и наружных диаметров согласно ГОСТ

  - C) По длине нарезанной резьбы

  - D) По материалу детали

- Какие основные разделы включает техническая документация прибора?

  - A) Только описание

  - B) Конструкция, принцип работы, технические характеристики, инструкции, схемы

  - C) Только стоимость

  - D) Информация не включается

- Что такое коэффициент температурного расширения материала?

  - A) Способность менять цвет при нагревании

  - B) Относительное изменение размера материала при изменении температуры на 1°C

  - C) Теплопроводность материала

  - D) Температура плавления

- Какой провод используется для питания переносных приборов?

  - A) Провод с жесткой изоляцией

  - B) Гибкий провод (ПВС, ПВГ) с защитой от механических повреждений

  - C) Провод в стальной трубе

  - D) Любой провод подходит

- Какой порядок сборки изделия обычно обратен порядку:

  - A) Хранения

  - B) Разборки (согласно обратной последовательности с противоположных операций)

  - C) Проверки

  - D) Это значения не имеет

- На что следует обратить внимание при монтаже электрических соединений?

  - A) Только на цвет проводов

  - B) На надежность соединения, герметичность, изоляцию, правильность подключения

  - C) На количество проводов

  - D) На стоимость материалов

- Какой режущий инструмент используется для нарезания наружной резьбы?

  - A) Только метчик

  - B) Плашка нужного размера и класса точности

  - C) Сверло

  - D) Развертка

- Какой должна быть мощность паяльника для работы с электронными компонентами?

  - А) 1000 Вт

  - B) 25-50 Вт в зависимости от размера компонентов

  - C) 200 Вт

  - D) Мощность не имеет значения

- Какой процесс называется "лужением" в пайке?

  - A) Охлаждение припоя

  - B) Предварительное покрытие поверхности припоем для облегчения пайки

  - C) Промывка припоя

  - D) Нагревание до определенной температуры

- Как обозначается диод на электрической схеме?

  - A) Просто линия

  - B) Треугольником со смещенной линией (анод и катод)

  - C) Квадратом

  - D) Любым символом

- Какой параметр измеряется вольтметром?

  - A) Сопротивление

  - B) Электрическое напряжение между двумя точками цепи

  - C) Силу тока

  - D) Мощность

- Какие данные должны быть указаны в спецификации отремонтированного прибора?

  - A) Только название

  - B) Номер прибора, дата ремонта, перечень замененных деталей, контрольные точки, подпись

  - C) Только стоимость

  - D) Информация не требуется

- Какой тип автоматического выключателя выбирается для защиты осветительных цепей?

  - A) Только класс A

  - B) Класс B или C в зависимости от нагрузки

  - C) Только класс D

  - D) Тип не важен

- Что такое амперметр электромагнитной системы?

  - A) Прибор с постоянными магнитами

  - B) Прибор с подвижной железной пластиной в электромагнитном поле

  - C) Гальванометр

  - D) Прибор для напряжения

- Как правильно выбрать размер гайки для болта?

  - A) Произвольно

  - B) По резьбе болта (M10 = гайка M10)

  - C) Большей, чем нужно

  - D) Это не имеет значения

- Что означает маркировка RoHS на электротехническом изделии?

  - A) Только для Великобритании

  - B) Соответствие ограничению опасных веществ (Restriction of Hazardous Substances)

  - C) Русский стандарт

  - D) Только для переработки

- Какой материал используется для изоляции проводов в сложных условиях?

- A) Только ПВХ

- B) Силикон, резина, фторопласт в зависимости от требований

- C) Только ткань

- D) Изоляция не требуется

- Какой допустимый ток может проводить провод сечением 2.5 мм2?

  - A) Неограниченный

  - B) Приблизительно 20-25 А при определенных условиях укладки

  - C) Только 5 А

  - D) Зависит только от цвета

БИЛЕТ № 7

- Какой разряд квалификации присваивается слесарю по КИПиА согласно профстандарту?

  - A) Только высший

  - B) 2-й или 3-й разряд в зависимости от опыта и знаний

  - C) Только 1-й разряд

  - D) Разряды не присваиваются

- Какой документ должен быть на рабочем месте при выполнении монтажных работ?

  - A) Только расписание смен

  - B) Инструкция по охране труда, технологическая документация, смета работ

  - C) Только журнал учета

  - D) Документы не требуются

- Что обозначает обозначение 7H7 на чертежах?

  - A) Просто цифры и буквы

  - B) Отверстие с допуском 7-го квалитета, основное отклонение H (шахта)

  - C) Болт размером 7x7

  - D) Это не информирует об определении

- Какой порядок разработки технической документации на новый прибор?

  - A) Приборы разрабатываются без документации

  - B) Разработка концепции, эскизный проект, технический проект, чертежи, инструкции

  - C) Только быстрое изготовление без планирования

  - D) Документация не требуется

- Что такое коэффициент линейного расширения для материала?

  - A) Скорость изменения размера при движении

  - B) Отношение изменения линейного размера к первоначальному размеру при изменении температуры

  - C) Вес материала

  - D) Цвет материала

- Какой цвет провода обычно используется для фазного проводника в однофазной сети?

  - A) Желто-зеленый

  - B) Коричневый, черный или красный (в зависимости от стандарта)

  - C) Только синий

  - D) Цвет не важен

- Какой документ служит основой для проведения сборки изделия?

  - A) Паспорт товара

  - B) Сборочный чертеж и технологическая документация

  - C) Реклама товара

  - D) Только устная инструкция

- Какие параметры проверяются при тестировании электромонтажных соединений?

  - A) Только визуальная проверка

  - B) Электрическое сопротивление, герметичность, механическая прочность

  - C) Только измерение размеров

  - D) Параметры не проверяются

- Какой инструмент используется для сверления отверстий в металле?

  - A) Только сверло в ручную

  - B) Сверло нужного размера с использованием сверлильного станка или дрели

  - C) Только напильник

  - D) Резак

- Какая последовательность выполнения пайки при соединении деталей?

  - A) Случайная последовательность

  - B) Подготовка поверхностей, нанесение флюса, нагрев, внесение припоя, охлаждение

  - C) Только охлаждение

  - D) Только внесение припоя

- Как правильно очищать соединяемые поверхности перед пайкой?

  - A) Ничем не очищать

  - B) Механически (щеткой, наждаком) или химически (травлением) до блеска

  - C) Только водой

  - D) Влагостойкой тканью

- Как обозначается выключатель на электрической схеме?

  - A) Просто буква S

  - B) Малым кругом с отходящей стрелкой

  - C) Квадратом

  - D) Крестиком

- Какой вольтметр используется для измерения переменного напряжения?

  - A) Только прибор магнитоэлектрической системы

  - B) Вольтметр электромагнитной или электродинамической системы

  - C) Галванометр

  - D) Электронный ваттметр

- Что должен содержать журнал ремонта и обслуживания прибора?

  - A) Только стоимость услуг

  - B) Дату, описание работ, замену деталей, результаты тестирования, подпись мастера

  - C) Только количество часов работ

  - D) Информация не требуется

- Какой тип предохранителя выбирается для цепей электроснабжения?

  - A) Любой предохранитель подходит

  - B) Плавкий предохранитель с номиналом, соответствующим максимальному рабочему току цепи

  - C) Только один предохранитель в цепь

  - D) Предохранители не требуются

- Как работает гальванометр?

  - A) С помощью постоянных магнитов и подвижной катушки

  - B) С помощью электромагнита и стрелки

  - C) С помощью нагревания проводника

  - D) С помощью механического усиления

- Какой вид крепежа используется для временного соединения деталей?

  - A) Только болты с гайками

  - B) Болты с возможностью разборки

  - C) Заклепки

  - D) Только клей

- Что означает сертификат качества ISO 9001?

  - A) Просто документ

  - B) Соответствие системе управления качеством в организации (International Organization for Standardization)

  - C) Только для экспорта

  - D) Не требуется для работы

- Какие требования к изоляции для уличного электрооборудования?

  - A) Обычная изоляция подходит

  - B) Усиленная изоляция, влагостойкие материалы, защита от ультрафиолета

  - C) Никакая изоляция не требуется

  - D) Только минимальная защита

- Какой должен быть минимальный диаметр провода для безопасного использования в сети 220В?

  - A) 0.5 кв.мм

  - B) Минимум 1.0 кв.мм в зависимости от тока нагрузки

  - C) Любой диаметр

  - D) Не важен диаметр

БИЛЕТ № 8

- Какой порядок получения квалификации слесаря по КИПиА?

  - A) Без обучения и квалификационного экзамена

  - B) Прохождение программы обучения, практического обучения, сдача экзамена

  - C) Только теоретическое обучение

  - D) Только практическое обучение

- Какие правила безопасности при работе с диэлектрическими материалами?

  - A) Диэлектрики полностью безопасны

  - B) Использование изолирующих перчаток, избегание высокого напряжения, проверка целостности

  - C) Без каких-либо требований безопасности

  - D) Правила не существуют

- Как определяется полнота размерного обозначения на чертежах?

  - A) Без определения размеров

  - B) Все размеры должны быть обозначены с допусками для функциональности

  - C) Только критические размеры

  - D) Размеры не требуются

- Какой порядок ведения технической документации при ремонте изделия?

  - A) Документация не ведется

  - B) Запись всех операций, использованных материалов, времени, результатов тестирования

  - C) Только итоговая информация

  - D) Устный отчет достаточен

- Что обозначает модуль упругости материала?

  - A) Способность менять цвет

  - B) Мера жесткости материала при деформации (соотношение напряжения к деформации)

  - C) Вес материала

  - D) Температура плавления

- Какой провод предпочтительнее использовать для стационарной проводки?

  - A) Только гибкий провод

  - B) Жесткий провод в трубах или коробах для защиты от механических повреждений

  - C) Любой провод без защиты

  - D) Разницы нет

- Какой порядок проверки соответствия сборки изделия технической документации?

  - A) Проверка не требуется

  - B) Поэтапная проверка на каждом этапе сборки согласно чертежам и инструкциям

  - C) Только финальная проверка

  - D) Проверка проводится случайно

- Какие параметры влияют на выбор сечения провода для электрической цепи?

  - A) Только на цвет провода

  - B) На силу тока, материал провода, способ укладки, условия окружающей среды

  - C) Только на длину провода

  - D) На эстетический внешний вид

- Какой инструмент используется для полирования поверхностей деталей?

  - A) Только наждачная бумага

  - B) Полировочный материал (пемза, войлок с полировочной пастой)

  - C) Напильник

  - D) Сверло

- Какой процесс называется "растворением" в контексте пайки?

  - A) Добавление воды в припой

  - B) Размягчение припоя при нагревании для улучшения адгезии к поверхностям

  - C) Охлаждение припоя

  - D) Только химический процесс

- Что означает качество паяного соединения?

  - A) Только внешний вид

  - B) Надежность соединения, отсутствие пор и холодных паек, электрическое сопротивление

  - C) Только блеск припоя

  - D) Качество не определяется

- Как обозначается полупроводниковый диод на электрической схеме?

  - A) Просто линия

  - B) Треугольником со смещенной горизонтальной линией и полоской

  - C) Двумя кругами

  - D) Буквой D

- Какая допустимая погрешность при измерении напряжения аналоговым вольтметром?

  - A) Только 0%

  - B) 0.5% - 2.5% в зависимости от класса точности прибора

  - C) 50%

  - D) Погрешность не ограничена

- Какой формат должен иметь акт о выполнении ремонта?

  - A) Произвольный формат

  - B) Установленный формат с обязательными реквизитами (дата, номер акта, подписи, печать)

  - C) Только устная информация

  - D) Акт не требуется

- Какие основные типы электрических защит в промышленности?

  - A) Только предохранители

  - B) УЗО, автоматические выключатели, дифференциальные реле, тепловые реле

  - C) Только трансформаторы

  - D) Защиты не требуются

- Как работает магнитоэлектрический вольтметр?

  - A) На принципе теплового расширения

  - B) На взаимодействии магнитного поля постоянного магнита и подвижной катушки

  - C) На зависимости от частоты

  - D) На принципе усиления сигнала

- Какие материалы являются оптимальными для осей и валов в приборах?

  - A) Только пластмасса

  - B) Сталь, легированная сталь в зависимости от требуемых свойств (жесткость, износостойкость)

  - C) Только алюминий

  - D) Медь

- Что означает маркировка "Made in..." на приборе?

  - А) Только информационная маркировка о стране происхождения

  - B) Требуемая маркировка согласно международным стандартам

  - C) Необязательная маркировка

  - D) Значения не имеет

- Какой способ крепления кабелей внутри прибора является правильным?

  - A) Никакое крепление не требуется

  - B) Использование хомутов, клипс с интервалом 20-30 см, избегание перегибов

  - C) Только одно крепление в начале кабеля

  - D) Крепление не влияет на функцию

- Какая максимальная температура изоляции провода при стандартном использовании?

  - A) Неограниченная

  - B) 60-90°C в зависимости от материала изоляции

  - C) Только 20°C

  - D) Температура не влияет на работу

БИЛЕТ № 9

- Какой период действия свидетельства о квалификации слесаря по КИПиА?

  - A) Без ограничений по времени

  - B) Бессрочное при условии соблюдения требований безопасности и переквалификации

  - C) Только 1 год

  - D) Без документирования

- Какой порядок проведения инструктажа по охране труда для новых рабочих?

  - A) Инструктаж не требуется

  - B) Вводный, первичный на рабочем месте и периодические инструктажи с документированием

  - C) Только один раз

  - D) По желанию руководителя

- Как обозначается допуск расположения оси на чертежах?

  - A) Произвольно с буквой D

  - B) Символом с указанием вида допуска (параллельность, перпендикулярность и т.д.)

  - C) Только числом

  - D) Это не обозначается

- Какой документ определяет окончательный результат выполнения работ при ремонте?

  - A) Только смета стоимости

  - B) Акт сдачи-приемки работ и испытательный протокол

  - C) Только договор

  - D) Документирование не требуется

- Что означает пластичность материала?

  - A) Способность проводить электрический ток

  - B) Способность материала деформироваться без разрушения при нагрузке

  - C) Прозрачность материала

  - D) Вес материала

- Какой тип кабеля рекомендуется для подвижной техники?

  - A) Жесткий кабель

  - B) Особо гибкий кабель (КГНМ, ПРА) с усиленной защитой оболочки

  - C) Любой провод подходит

  - D) Кабель не требуется

- Какой порядок проведения финальной проверки сборочной единицы?

  - A) Проверка не требуется

  - B) Проверка соответствия чертежам, функциональные испытания, проверка безопасности

  - C) Только размеры проверяются

  - D) Проверка выполняется случайно

- Какие параметры проверяются при тестировании электромонтажных соединений?

  - A) Только визуальный осмотр

  - B) Электрическое сопротивление, герметичность, механическая прочность, изоляция

  - C) Только внешний вид

  - D) Параметры не проверяются

- Какой инструмент используется для внутреннего расширения отверстия (растачивания)?

  - A) Развертка

  - B) Расточной резец или расширитель внутреннего диаметра

  - C) Только сверло

  - D) Напильник

- Какая температура плавления должна быть для припоя, используемого в электронике?

  - A) 50-100°C

  - B) 230-270°C (низкоплавкий припой для снижения теплового воздействия на компоненты)

  - C) 500-600°C

  - D) Температура не важна

- Как обозначается флюс, используемый при пайке?

  - A) Не обозначается

  - B) На производстве указывается тип и марка флюса в документации

  - C) Произвольно

  - D) Флюс не требуется

- Как обозначается конденсатор на электрической схеме?

  - A) Просто буква C

  - B) Двумя параллельными линиями разной длины или одинаковой длины

  - C) Кружком

  - D) Просто полосой

- Какой прибор используется для измерения малых напряжений (микровольты)?

  - A) Обычный вольтметр

  - B) Чувствительный гальванометр или цифровой микровольтметр

  - C) Амперметр

  - D) Омметр

- Какой формат отчета о проведённом техническом обслуживании?

  - A) Произвольный

  - B) Установленный формат с описанием проведённых работ, дате, подписях, печати

  - C) Только устно

  - D) Отчет не требуется

- Какой класс защиты используется для портативных приборов в сырых помещениях?

  - A) Класс I

  - B) Класс II (двойная изоляция) для безопасности при влажности

  - C) Никакая защита не требуется

  - D) Только визуальная защита

- Что такое электродинамический прибор?

  - A) Прибор с постоянным магнитом

  - B) Прибор с двумя катушками (неподвижной и подвижной) в магнитном поле

  - C) Гальванометр

  - D) Трансформатор

- Какой материал предпочтителен для изготовления направляющих в приборах?

  - A) Только мягкая сталь

  - B) Закаленная и отполированная сталь для минимизации трения

  - C) Только пластмасса

  - D) Медь

- Что означает маркировка "3~AC 400V" на приборе?

  - A) Постоянный ток 400В

  - B) Трёхфазный переменный ток 400В (3 фазы, переменный ток, 400 вольт)

  - C) Только одна фаза

  - D) Это не указывает на напряжение

- Какие требования к электрической безопасности при использовании переносных светильников?

  - A) Никакие требования

  - B) Низкое напряжение (12-36В), защита от влаги, прочный корпус, исправный провод

  - C) Высокое напряжение подходит

  - D) Требования не существуют

- Какие документы должны сохраняться после выполнения работ по ремонту и обслуживанию?

  - A) Документы не требуются

  - B) Копии всех технических документов, акты выполнения работ, протоколы испытаний, акты сдачи-приемки

  - C) Только договор

  - D) Документирование не требуется

БИЛЕТ № 10

- Что обозначает класс точности прибора?

  - A) Вид электротехнического материала

  - B) Допустимую погрешность измерений в процентах

  - C) Максимальную нагрузку на прибор

  - D) Температурный диапазон использования

- Какие основные требования охраны труда при работе с электрооборудованием?

  - A) Использование только исправного оборудования

  - B) Соблюдение правил электробезопасности и использование СИЗ

  - C) Работа только при наличии сертификата

  - D) Отсутствие требований при наличии опыта

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции проводов?

  - A) Амперметр

  - B) Омметр или мегомметр

  - C) Вольтметр

  - D) Частотомер

- Что такое дефектация?

  - A) Проверка исправности прибора и выявление неисправностей

  - B) Разборка прибора

  - C) Окраска прибора

  - D) Сборка прибора

- Какой инструмент используется для зачистки проводов от изоляции?

  - A) Плоскогубцы

  - B) Кусачки или специальный инструмент для зачистки проводов

  - C) Пила

  - D) Напильник

- Какой материал НЕ является проводником электрического тока?

  - A) Медь

  - B) Алюминий

  - C) Фарфор

  - D) Железо

- Для чего предназначен регулятор давления?

  - A) Для измерения температуры

  - B) Для поддержания постоянного давления

  - C) Для измерения расхода

  - D) Для контроля уровня жидкости

- Что такое ПИД-регулятор?

  - A) Прибор для измерения давления

  - B) Устройство для регулирования технологических параметров

  - C) Датчик температуры

  - D) Измеритель расхода

- Какой цвет провода обычно используется для нейтрального проводника (нуля)?

  - A) Коричневый

  - B) Синий или голубой

  - C) Черный

  - D) Красный

- Что такое холодная пайка?

  - A) Пайка при комнатной температуре без нагрева

  - B) Пайка при минимальной температуре припоя

  - C) Использование специального клея вместо припоя

  - D) Механическое соединение без припоя

- Какой параметр контролирует датчик Холла?

  - A) Температуру

  - B) Давление

  - C) Магнитное поле

  - D) Уровень жидкости

- Какой инструмент применяется для проверки соосности валов?

  - A) Штангенциркуль

  - B) Индикатор часового типа

  - C) Микрометр

  - D) Линейка

- Что такое электробезопасность?

  - A) Система мер по предотвращению поражения электрическим током

  - B) Качество электроэнергии

  - C) Правильное подключение приборов

  - D) Использование только новых кабелей

- Как обозначается допуск расположения оси на чертежах?

  - A) Произвольно с буквой D

  - B) Символом с указанием вида допуска (параллельность, перпендикулярность и т.д.)

  - C) Только числом

  - D) Это не обозначается

- Какой документ должен быть на рабочем месте при выполнении монтажных работ?

  - A) Только расписание смен

  - B) Инструкция по охране труда, технологическая документация, смета работ

  - C) Только журнал учета

  - D) Документы не требуются

- Какая температура плавления используется при пайке для радиоэлектронных компонентов обычно?

  - A) 50-100°C

  - B) 230-270°C

  - C) 400-600°C

  - D) 800-1000°C

- Что такое гальванометр?

  - A) Прибор для измерения напряжения

  - B) Чувствительный прибор для измерения малых токов и напряжений

  - C) Прибор для создания электромагнитного поля

  - D) Прибор для контроля температуры

- Что означает ГОСТ в названии технического стандарта?

  - A) Государственная система стандартизации

  - B) Главный образец стандартного типа

  - C) Государственный стандарт

  - D) Главный остаток технологического стандарта

- Какой вид защиты используется для оборудования класса II?

  - A) Только заземление

  - B) Двойная или усиленная изоляция без заземления

  - C) Только защитное заземление

  - D) Никакая защита не требуется

- Что измеряет тензодатчик?

  - A) Температуру

  - B) Давление

  - C) Деформацию

  - D) Уровень жидкости

БИЛЕТ № 11

- Что такое КИПиА?

  - A) Контрольно-измерительные приборы и автоматика

  - B) Компьютерные и информационные приборы автоматики

  - C) Контрольные измерения приборов автоматизации

  - D) Конструкторские и иные приборы артификации

- Укажите правильный порядок демонтажа прибора:

  - A) От центра к краям

  - B) Согласно технической документации в обратном порядке сборки

  - C) В любом порядке

  - D) От краев к центру

- Какое напряжение считается повышенной опасности?

  - A) 12 В

  - B) 36 В

  - C) 110 В и выше

  - D) 5 В

- Какой прибор используется для измерения давления в трубопроводе?

  - A) Манометр

  - B) Термометр

  - C) Амперметр

  - D) Омметр

- Какие материалы используются как диэлектрики?

  - A) Медь и алюминий

  - B) Резина, керамика, пластмасса, фарфор

  - C) Железо и сталь

  - D) Все металлы

- Что такое шероховатость поверхности?

  - A) Размер дефекта обработки

  - B) Высота микронеровностей поверхности

  - C) Цвет поверхности

  - D) Твердость материала

- Какой тип датчика используется для измерения температуры?

  - A) Термопара

  - B) Тензодатчик

  - C) Датчик давления

  - D) Фотоэлемент

- Какой инструмент используется для проверки точности манометров?

  - A) Эталонный манометр

  - B) Штангенциркуль

  - C) Микрометр

  - D) Линейка

- Что означает маркировка VDE на приборе?

  - A) Внешнее де-экранирование

  - B) Соответствие немецким стандартам безопасности электротехники

  - C) Виниловое диэлектрическое экранирование

  - D) Вспомогательное электрическое устройство

- При какой температуре плавится оловянно-свинцовый припой?

  - A) 100-150°C

  - B) 200-250°C

  - C) 230-270°C

  - D) 400-500°C

- Какой документ содержит информацию о структуре и устройстве прибора?

  - A) Технологическая карта

  - B) Паспорт прибора

  - C) Конструкторский чертеж

  - D) Журнал ремонта

- Что обозначает символ "⊥" на чертежах электрических схем?

  - A) Земля (заземление)

  - B) Перекрестие проводов без соединения

  - C) Выключатель

  - D) Разрыв цепи

- Какие основные причины выхода из строя КИПиА?

  - A) Только механические повреждения

  - B) Электрические перегрузки, влага, грязь, механические воздействия, старение материалов

  - C) Только старение

  - D) Причины не установлены

- Какой прибор используется для измерения уровня жидкости в резервуаре?

  - A) Манометр

  - B) Уровнемер

  - C) Расходомер

  - D) Термометр

- Какой должна быть мощность паяльника для работы с электронными компонентами?

  - A) 1000 Вт

  - B) 25-50 Вт в зависимости от размера компонентов

  - C) 200 Вт

  - D) Мощность не имеет значения

- Как обозначается резьба M12x1.5 на чертежах?

  - A) Резьба диаметром 12 мм с любым шагом

  - B) Резьба диаметром 12 мм с шагом 1.5 мм

  - C) Резьба диаметром 1.5 мм

  - D) Метрическая резьба без параметров

- Какой стандарт определяет безопасность при работе с приборами?

  - A) ГОСТ 3.1127-88

  - B) ГОСТ 12.0.001-90 и ГОСТ 12.1.030-81

  - C) ГОСТ 2.301-68

  - D) ГОСТ 8.383-73

- Какой провод предпочтительнее использовать для стационарной проводки?

  - A) Только гибкий провод

  - B) Жесткий провод в трубах или коробах для защиты от механических повреждений

  - C) Любой провод без защиты

  - D) Разницы нет

- Что такое магнитоэлектрическая система измерительного прибора?

  - A) Прибор для измерения электромагнитных полей

  - B) Система, в которой подвижная катушка находится в поле постоянного магнита

  - C) Система для магнитной фильтрации сигналов

  - D) Установка для создания магнитного поля

- Что измеряет датчик потока ультразвукового типа?

  - A) Температуру

  - B) Скорость потока жидкости

  - C) Давление

  - D) Уровень

БИЛЕТ № 12

- Какие средства индивидуальной защиты необходимы при выполнении слесарных работ?

  - A) Только перчатки

  - B) Очки защитные, перчатки, спецодежда, при необходимости респиратор

  - C) Каска и жилет

  - D) Работа без средств защиты с опытом

- Что такое паяние?

  - A) Соединение металлических деталей с помощью припоя

  - B) Разъединение деталей

  - C) Покрытие поверхности краской

  - D) Механическое крепление деталей

- Какие работы входят в техническое обслуживание КИПиА?

  - A) Полная замена прибора

  - B) Проверка состояния, смазка, регулировка согласно регламенту

  - C) Только визуальный осмотр

  - D) Ремонт только при выходе из строя

- Как правильно прокладывать кабели в приборе?

  - A) В любом направлении

  - B) Параллельно с достаточным расстоянием от силовых сетей, с креплением и маркировкой

  - C) Перекрещивая друг друга

  - D) Без любого крепления

- Что измеряет расходомер?

  - A) Температуру

  - B) Давление

  - C) Расход жидкости или газа

  - D) Уровень жидкости

- Какой инструмент используется для настройки пневматических приборов?

  - A) Гаечный ключ

  - B) Шестигранник

  - C) Регулировочная отвертка

  - D) Молоток

- Для чего предназначен преобразователь сигналов?

  - A) Для измерения температуры

  - B) Для изменения вида сигнала (например, аналоговый в цифровой)

  - C) Для измерения давления

  - D) Для контроля уровня жидкости

- Что такое допуск на размер детали по ГОСТ?

  - A) Произвольное значение

  - B) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами

  - C) Средний размер детали

  - D) Толщина стенки детали

- Какой тип датчика используется для измерения уровня сыпучих материалов?

  - A) Емкостной

  - B) Термопара

  - C) Пьезоэлектрический

  - D) Оптический

- Как обозначается конденсатор на электрической схеме, обозначенный как C?

  - A) Источник тока

  - B) Элемент для накопления электрического заряда (две параллельные линии)

  - C) Переменный резистор

  - D) Катушка индуктивности

- Что такое удельное сопротивление материала?

  - A) Полное сопротивление всего проводника

  - B) Сопротивление единицы длины единицы сечения материала

  - C) Проводимость материала

  - D) Температурный коэффициент

- Какой инструмент используется для опиливания отверстий в деталях?

  - A) Пила

  - B) Напильник нужной формы (круглый, плоский, треугольный)

  - C) Буравчик

  - D) Точильный круг

- Какой провод обычно используется для заземляющих проводников?

  - A) Провод желто-зеленый с продольной полосой

  - B) Провод любого цвета

  - C) Провод только коричневый

  - D) Провод белый

- Что такое ATEX сертификация для электрооборудования?

  - A) Сертификация европейской безопасности для взрывоопасных зон

  - B) Американская система сертификации

  - C) Российская система сертификации

  - D) Только для экспорта

- Какая последовательность сборки прибора обычно используется?

  - A) От центра к краям в любом порядке

  - B) Согласно чертежам и технологической документации в установленной последовательности

  - C) От краев к центру

  - D) Это не имеет значения при наличии опыта

- Какой материал припоя считается безопаснее для здоровья при работе?

  - A) Оловянно-свинцовый припой

  - B) Припой без свинца (Lead-free припой)

  - C) Медный припой

  - D) Все припои одинаково опасны

- Какой вид резьбы обозначается как M?

  - A) Метрическая резьба

  - B) Дюймовая резьба

  - C) Трапецеидальная резьба

  - D) Квадратная резьба

- Что такое калибровка прибора?

  - A) Проверка работоспособности

  - B) Настройка прибора по эталону

  - C) Ремонт прибора

  - D) Установка прибора на место

- Какой прибор используется для измерения электрической емкости?

  - A) Вольтметр

  - B) Амперметр

  - C) Емкостомер

  - D) Омметр

- Какой тип защиты используется в системах с повышенным риском (УЗО)?

  - A) Никакие

  - B) УЗО (устройство защитного отключения), автоматические выключатели

  - C) Только предохранители

  - D) Защита не требуется

БИЛЕТ № 13

- Какие основные этапы технического обслуживания прибора?

  - A) Только визуальный осмотр

  - B) Проверка функционирования, смазка, регулировка, техническое диагностирование

  - C) Полная разборка

  - D) Замена всех деталей

- Какой инструмент используется для развертывания отверстия под установку подшипника?

  - A) Развертка нужного диаметра и класса точности

  - B) Любое сверло

  - C) Напильник

  - D) Точильный круг

- Как проверить целостность электрической цепи при помощи мегомметра?

  - A) Сопротивление должно быть минимальным (близко к нулю)

  - B) Сопротивление изоляции должно быть максимальным (мегаомы)

  - C) Равно 50 Ом

  - D) Это не проверяется мегомметром

- Что такое сертификат соответствия продукции?

  - A) Документ подтверждающий соответствие изделия установленным стандартам и требованиям

  - B) Договор с поставщиком

  - C) Гарантийный талон

  - D) Счет-фактура

- Что такое электромагнит и как он используется в приборах?

  - A) Постоянный магнит

  - B) Катушка с проводом, создающая магнитное поле при прохождении тока

  - C) Прибор для измерения магнитного поля

  - D) Специальный минерал

- Какой параметр контролирует датчик вибрации?

  - A) Температуру

  - B) Давление

  - C) Колебания механической системы

  - D) Уровень жидкости

- Какой тип соединения используется для высокоточных датчиков давления?

  - A) Резьбовое

  - B) Фланцевое

  - C) Сварное

  - D) Обжимное

- Что такое "токовая петля" 4-20 мА?

  - A) Способ передачи аналогового сигнала

  - B) Метод измерения сопротивления

  - C) Способ калибровки приборов

  - D) Вид электрической защиты

- Какой процесс в пайке называется "смачиванием"?

  - A) Попадание влаги на припой

  - B) Распределение расплавленного припоя по соединяемым поверхностям

  - C) Охлаждение припоя

  - D) Нагревание припоя

- Какой документ должен содержать паспорт отремонтированного прибора?

  - A) Только дату ремонта

  - B) Описание проведённых работ, технические параметры, дату, подпись мастера, результаты испытаний

  - C) Только стоимость

  - D) Информация о производителе

- Что такое мультиметр?

  - A) Прибор для измерения только напряжения

  - B) Универсальный прибор для измерения напряжения, тока, сопротивления

  - C) Прибор для контроля только сопротивления

  - D) Устройство для генерирования сигналов

- Какая маркировка провода используется для питания переносных приборов?

  - A) Провод с жесткой изоляцией

  - B) Гибкий провод (ПВС, ПВГ) с защитой от механических повреждений

  - C) Провод в стальной трубе

  - D) Любой провод подходит

- Какой порядок разработки технической документации на новый прибор?

  - A) Приборы разрабатываются без документации

  - B) Разработка концепции, эскизный проект, технический проект, чертежи, инструкции

  - C) Только быстрое изготовление без планирования

  - D) Документация не требуется

- Какой режущий инструмент используется для нарезания наружной резьбы?

  - A) Только метчик

  - B) Плашка нужного размера и класса точности

  - C) Сверло

  - D) Развертка

- Что означает маркировка "Ex" на приборе?

  - A) Взрывозащищенное исполнение

  - B) Высокая точность

  - C) Водонепроницаемость

  - D) Ударопрочность

- Какой прибор используется для измерения силы тока?

  - A) Вольтметр

  - B) Амперметр

  - C) Омметр

  - D) Ваттметр

- Что такое "гистерезис" в измерительных приборах?

  - A) Разница показаний при возрастании и убывании измеряемой величины

  - B) Погрешность измерения

  - C) Время реакции прибора

  - D) Диапазон измерений

- Какой инструмент применяется для проверки заземления?

  - A) Тестер сопротивления заземления

  - B) Мультиметр

  - C) Осциллограф

  - D) Все вышеперечисленные

- Как правильно выбрать размер гайки для болта?

  - A) Произвольно

  - B) По резьбе болта (M10 = гайка M10)

  - C) Большей, чем нужно

  - D) Это не имеет значения

- Что измеряет датчик абсолютного давления?

  - A) Разность давлений

  - B) Давление относительно вакуума

  - C) Температуру

  - D) Уровень

БИЛЕТ № 14

- Что такое электромагнитная система в приборе?

  - A) Использование постоянных магнитов

  - B) Система, где подвижная часть приводится в движение электромагнитом

  - C) Система защиты от электромагнитных помех

  - D) Преобразование света в электричество

- Какой параметр влияет на выбор сечения провода для электрической цепи?

  - A) Только на цвет провода

  - B) На силу тока, материал провода, способ укладки, условия окружающей среды

  - C) Только на длину провода

  - D) На эстетический внешний вид

- Что обозначает акт дефектации при ремонте прибора?

  - A) Документ, в котором описаны выявленные дефекты и неисправности

  - B) Договор на ремонт

  - C) Договор о покупке запчастей

  - D) Расписание работ

- Какой прибор используется для измерения влажности воздуха?

  - A) Гигрометр

  - B) Манометр

  - C) Термометр

  - D) Амперметр

- Какой порядок проведения инструктажа по охране труда для новых рабочих?

  - A) Инструктаж не требуется

  - B) Вводный, первичный на рабочем месте и периодические инструктажи с документированием

  - C) Только один раз

  - D) По желанию руководителя

- Какой инструмент используется для сверления отверстий в металле?

  - A) Только сверло в ручную

  - B) Сверло нужного размера с использованием сверлильного станка или дрели

  - C) Только напильник

  - D) Резак

- Что означает маркировка IP в электротехнических устройствах?

  - A) Индекс производителя

  - B) Индекс защиты от пыли и влаги (International Protection)

  - C) Интегральный потенциал

  - D) Информационный протокол

- Что такое "погрешность линейности"?

  - A) Отклонение от прямой в характеристике датчика

  - B) Погрешность калибровки

  - C) Время реакции

  - D) Диапазон измерений

- Какой процесс называется "лужением" в пайке?

  - A) Охлаждение припоя

  - B) Предварительное покрытие поверхности припоем для облегчения пайки

  - C) Промывка припоя

  - D) Нагревание до определенной температуры

- Что обозначает обозначение 7H7 на чертежах?

  - A) Просто цифры и буквы

  - B) Отверстие с допуском 7-го квалитета, основное отклонение H

  - C) Болт размером 7x7

  - D) Это не информирует об определении

- Для чего нужен байпас в трубопроводе?

  - A) Для обхода основного оборудования

  - B) Для измерения давления

  - C) Для регулирования температуры

  - D) Для контроля уровня

- Какой материал используется для изоляции проводов в сложных условиях?

  - A) Только ПВХ

  - B) Силикон, резина, фторопласт в зависимости от требований

  - C) Только ткань

  - D) Изоляция не требуется

- Какой тип датчика используется для измерения влажности?

  - A) Гигрометрический

  - B) Термопара

  - C) Пьезоэлектрический

  - D) Оптический

- Что такое "мертвая зона" в измерительных приборах?

  - A) Диапазон, в котором прибор не реагирует на изменения

  - B) Максимальная погрешность

  - C) Время реакции прибора

  - D) Рабочий диапазон измерений

- Какой инструмент используется для полирования поверхностей деталей?

  - A) Только наждачная бумага

  - B) Полировочный материал (пемза, войлок с полировочной пастой)

  - C) Напильник

  - D) Сверло

- Какой тип сигнала используется в пневматических системах КИПиА?

  - A) 0-10 мА

  - B) 4-20 мА

  - C) 0.2-1.0 бар

  - D) 0-5 В

- Какой прибор используется для измерения частоты?

  - A) Частотомер

  - B) Вольтметр

  - C) Амперметр

  - D) Омметр

- Как обозначается диод на электрической схеме?

  - A) Просто линия

  - B) Треугольником со смещенной линией (анод и катод)

  - C) Квадратом

  - D) Любым символом

- Какое напряжение считается безопасным в условиях высокой влажности?

  - A) 220 В

  - B) 110 В

  - C) 42 В и ниже

  - D) 50 В

- Что такое "интеллектуальный датчик"?

  - A) Датчик с микропроцессором и возможностью настройки

  - B) Высокоточный датчик

  - C) Беспроводной датчик

  - D) Оптический датчик

БИЛЕТ № 15

- Какие основные обязанности слесаря по КИПиА согласно профстандарту?

  - A) Только выполнение работ

  - B) Выполнение работ по ремонту, контроль качества, соблюдение требований безопасности

  - C) Только подсчет материалов

  - D) Только составление отчетов

- Что такое диэлектрическая проницаемость материала?

  - A) Способность материала проводить электрический ток

  - B) Способность материала поляризоваться под воздействием электрического поля

  - C) Цвет материала

  - D) Температурный коэффициент

- Какой прибор используется для измерения сопротивления изоляции?

  - A) Мегаомметр

  - B) Вольтметр

  - C) Амперметр

  - D) Ваттметр

- Что такое поверка прибора?

  - A) Проверка соответствия метрологическим характеристикам

  - B) Ремонт прибора

  - C) Настройка параметров

  - D) Установка прибора

- Для чего предназначен ротаметр?

  - A) Для измерения температуры

  - B) Для измерения расхода жидкости/газа

  - C) Для измерения давления

  - D) Для контроля уровня

- Какой инструмент используется для монтажа трубных соединений?

  - A) Разводной ключ

  - B) Паяльник

  - C) Отвертка

  - D) Молоток

- Что такое класс точности прибора?

  - A) Максимально допустимая погрешность

  - B) Диапазон измерений

  - C) Время реакции

  - D) Чувствительность

- Какой инструмент применяется для монтажа кабельных линий?

  - A) Клещи кабельные

  - B) Отвертка

  - C) Паяльник

  - D) Молоток

- Что такое байпас в измерительных системах?

  - A) Обводная линия для обслуживания прибора без остановки процесса

  - B) Устройство для измерения давления

  - C) Электрическая перемычка

  - D) Дополнительный прибор

- Какой материал используется для уплотнения фланцевых соединений в агрессивных средах?

  - A) Резина

  - B) Паронит

  - C) PTFE (тефлон)

  - D) Медь

- Какой документ определяет окончательный результат выполнения работ при ремонте?

  - A) Только смета стоимости

  - B) Акт сдачи-приемки работ и испытательный протокол

  - C) Только договор

  - D) Документирование не требуется

- Какая максимальная температура изоляции провода при стандартном использовании?

  - A) Неограниченная

  - B) 60-90°C в зависимости от материала изоляции

  - C) Только 20°C

  - D) Температура не влияет на работу

- Какой параметр контролирует датчик PH?

  - A) Кислотность среды

  - B) Температуру

  - C) Давление

  - D) Уровень жидкости

- Что такое электродинамический прибор?

  - A) Прибор с постоянным магнитом

  - B) Прибор с двумя катушками (неподвижной и подвижной) в магнитном поле

  - C) Гальванометр

  - D) Трансформатор

- Какая последовательность выполнения пайки при соединении деталей?

  - A) Случайная последовательность

  - B) Подготовка поверхностей, нанесение флюса, нагрев, внесение припоя, охлаждение

  - C) Только охлаждение

  - D) Только внесение припоя

- Какой тип предохранителя выбирается для цепей электроснабжения?

  - A) Любой предохранитель подходит

  - B) Плавкий предохранитель с номиналом, соответствующим максимальному рабочему току цепи

  - C) Только один предохранитель в цепь

  - D) Предохранители не требуются

- Какой прибор используется для измерения разности давлений?

  - A) Дифманометр

  - B) Барометр

  - C) Вакуумметр

  - D) Мановакуумметр

- Что такое "сухой контакт" в релейных схемах?

  - A) Контакт без напряжения (гальваническая развязка)

  - B) Контакт с гальванической развязкой

  - C) Нормально разомкнутый контакт

  - D) Замкнутый контакт

- Как обозначается выключатель на электрической схеме?

  - A) Просто буква S

  - B) Малым кругом с отходящей стрелкой или разрывом цепи

  - C) Квадратом

  - D) Крестиком

- Что такое модуль упругости материала?

  - A) Способность менять цвет

  - B) Мера жесткости материала при деформации (соотношение напряжения к деформации)

  - C) Вес материала

  - D) Температура плавления