Комплект лекций по дисциплине «Охрана труда, электробезопасность, пожарная и экологическая безопасность»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Основы охраны труда в профессиональной деятельности слесаря КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Изучить правовые основы, организационные принципы, обязанности работников и работодателей в области охраны труда. Рассмотреть особенности организации безопасного рабочего места слесаря КИПиА.

1.1. Охрана труда: понятие, цели, основные принципы

Охрана труда (ОТ) — это система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Это неотъемлемая часть производственной культуры и социальной политики государства.

Основные цели охраны труда:

- Сохранение жизни и здоровья работников.

- Предупреждение (профилактика) несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

- Минимизация социальных и экономических последствий производственного травматизма.

- Создание комфортных и безопасных условий труда, способствующих повышению его производительности.

Принципы охраны труда:

- Приоритет жизни и здоровья работника по отношению к результатам производственной деятельности.

- Государственное управление и надзор за соблюдением требований ОТ.

- Обязательность социального страхования работников от несчастных случаев и профзаболеваний.

- Установление единых нормативных требований по ОТ для всех предприятий.

- Комплексность и системный подход, объединяющий технические, санитарные, правовые и социальные меры.

1.2. Нормативно-правовая база охраны труда в Российской Федерации

Правовое поле в сфере охраны труда строится на иерархической основе, начиная с Конституции РФ и федеральных законов.

Рисунок 1.1. Иерархическая система нормативно-правовых актов по охране труда в Российской Федерации.

Основные документы:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (Раздел X «Охрана труда»). Определяет основные права и обязанности работодателя и работника, порядок организации работы по ОТ, расследования несчастных случаев.

- Федеральный закон № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (СОУТ). Устанавливает процедуру идентификации вредных и опасных производственных факторов и оценки уровня их воздействия.

- Федеральный закон № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

- Подзаконные акты: Постановления Правительства РФ, приказы и правила Минтруда России, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

- Государственные стандарты (ГОСТы) Системы стандартов безопасности труда (ССБТ).

- Межотраслевые и отраслевые правила по охране труда (ПОТ).

- Локальные нормативные акты организации: Инструкции по охране труда для профессий и видов работ, приказы, положения.

Таблица 1.1. Ключевые нормативные документы для слесаря КИПиА

| Уровень документа | Наименование (пример) | Основная сфера регулирования |
| --- | --- | --- |
| Федеральный закон | Трудовой кодекс РФ (ст. 212–231) | Основные права, обязанности, гарантии работника и работодателя |
| Межотраслевые правила | ПОТ при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ) | Требования к работам на электроустановках всех отраслей |
| ГОСТ | ГОСТ 12.0.230-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда» | Общие требования к системам управления ОТ |
| Локальный акт | Инструкция по охране труда для слесаря КИПиА | Конкретные безопасные методы работы на конкретном предприятии |

1.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Обязанности работника и работодателя

Обязанности работодателя (ст. 212 ТК РФ):

- Обеспечить безопасные условия труда.

- Приобретать и выдавать за свой счет сертифицированные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

- Обучать безопасным методам работы, проводить инструктажи и проверку знаний.

- Не допускать к работе лиц, не прошедших обучение и инструктаж.

- Организовывать проведение медицинских осмотров.

- Расследовать и учитывать несчастные случаи.

- Обеспечивать режим труда и отдыха.

- Информировать работников об условиях и охране труда.

Обязанности работника (ст. 214 ТК РФ):

- Соблюдать требования охраны труда.

- Правильно применять СИЗ.

- Проходить обучение, инструктажи, стажировку и проверку знаний по ОТ.

- Немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью, о каждом несчастном случае, об ухудшении своего здоровья.

- Проходить обязательные медицинские осмотры.

1.4. Организация безопасного рабочего места слесаря КИПиА

Рабочее место должно соответствовать требованиям эргономики и безопасности:

- Пространственная организация: достаточная площадь, свободные проходы (не менее 0.6 м), отсутствие загромождений.

- Освещение: достаточное, равномерное, без слепящего блеска. Для точных работ (регулировка, юстировка) необходимо местное освещение.

- Микроклимат: температура, влажность, скорость движения воздуха в пределах санитарных норм (СанПиН). При работе в закрытых аппаратах — принудительная вентиляция.

- Чистота и порядок: регулярная уборка, своевременное удаление отходов (обрезков проводов, металлической стружки, промасленной ветоши).

- Оборудование и инструмент: исправное состояние, периодические проверки и испытания. Инструмент должен храниться в отведенных местах (инструментальные шкафы, чехлы).

- Средства защиты: наличие и доступность первичных средств пожаротушения (огнетушитель), аптечки первой помощи, средств для нейтрализации разлитых химикатов (при их использовании).

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Дайте определение охраны труда. Назовите её основные цели.

- Перечислите основные нормативные документы, регулирующие охрану труда в РФ. Какой из них является базовым?

- Каковы основные обязанности работника в области охраны труда согласно ТК РФ?

- Что входит в обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда?

- Опишите требования к организации безопасного рабочего места слесаря КИПиА. На что необходимо обратить особое внимание?

Лекция 2. Электробезопасность при эксплуатации и ремонте КИПиА

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: изучить опасность электрического тока, классификацию электроустановок и помещений, основные организационные и технические меры защиты. Сформировать знания о правилах безопасного производства работ в электроустановках, характерных для деятельности слесаря КИПиА.

2.1. Действие электрического тока на организм человека. Виды электротравм

Электрический ток оказывает на организм человека биологическое, тепловое, электролитическое и механическое воздействие. Опасность определяется силой тока, длительностью протекания, путем через тело («петля тока»), частотой и индивидуальными особенностями организма.

Рисунок 2.1. Примеры путей прохождения электрического тока через тело человека (петли тока).

- Пороговые значения тока:

  - 0.6–1.5 мА (переменный 50 Гц) — порог ощущения.

  - 6–10 мА — неотпускающий ток (судорожное сокращение мышц).

  - 50–100 мА — фибрилляционный ток (опасность смертельного исхода).

  - Более 5 А — немедленная остановка сердца или ожоги.

Основные виды электротравм:

- Электрический удар (поражение всего организма): судороги, паралич дыхания и сердца, клиническая смерть.

- Электрический ожог (контактный, дуговой, смешанный).

- Электрические знаки («метки тока») — уплотнения на коже.

- Металлизация кожи — проникновение частиц расплавленного металла.

- Электроофтальмия — воспаление глаз от ультрафиолетового излучения электрической дуги.

- Механические повреждения (ушибы, переломы) из-за резкого сокращения мышц.

2.2. Классификация электроустановок и производственных помещений

- По напряжению:

  - Электроустановки до 1000 В.

  - Электроустановки выше 1000 В.
Слесари КИПиА чаще всего работают с оборудованием до 1000 В (цепи питания, сигнализации, управления), но могут находиться вблизи установок высокого напряжения.

- По условиям электробезопасности (ПУЭ, гл. 1.1):

  - Помещения без повышенной опасности: отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (сухие, с нормальной температурой, с изолирующими полами).

  - Помещения с повышенной опасностью: наличие одного из условий: сырость (относительная влажность >75%), токопроводящая пыль, токопроводящие полы (металлические, земляные), высокая температура (>35°С), возможность одновременного прикосновения к заземленным конструкциям и корпусам оборудования.

  - Особо опасные помещения: наличие двух или более условий повышенной опасности либо особой среды (химически активной, с одновременным наличием сырости и токопроводящих полов).

Таблица 2.1. Характеристика помещений по степени опасности поражения током

| Категория помещения | Характерные условия | Примеры мест работы КИПиА |
| --- | --- | --- |
| Без повышенной опасности | Сухо, нет проводящей пыли, пол изолирующий, температура нормальная | Лаборатории КИП, диспетчерские, отапливаемые мастерские |
| С повышенной опасностью | Сырость, проводящая пыль, проводящие полы, жара, возможность касания заземленных конструкций | Большинство производственных цехов (машиностроение, ТЭЦ), насосные станции, подвалы |
| Особо опасные | Крайняя сырость (близко к 100%), химически активная среда, одновременное наличие двух условий из предыдущей категории | Цехи электролиза, гальванические участки, наружные установки под дождем, закрытые объемы (аппараты) |

2.3. Организационные и технические меры защиты от поражения электрическим током

Организационные мероприятия (обязательны при работе в электроустановках):

- Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем текущих работ.

- Допуск к работе.

- Надзор во время работы.

- Оформление перерывов, переводов на другое рабочее место.

- Сдача-приемка рабочего места, закрытие наряда.

Технические меры защиты:

- Защитное заземление: преднамеренное соединение нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением, с землей. Снижает напряжение прикосновения.

- Зануление: соединение нетоковедущих частей с глухозаземленной нейтралью трансформатора. При замыкании на корпус создается ток короткого замыкания, приводящий к срабатыванию защиты (автомата, предохранителя).

- Защитное отключение (УЗО — устройство защитного отключения): быстродействующая защита, отключающая установку при возникновении тока утечки.

- Применение малого (пониженного) напряжения (12, 24, 36, 42 В) для переносного электроинструмента и местного освещения в особо опасных условиях.

- Электрическое разделение сетей с помощью разделительных трансформаторов.

- Изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, двойная, усиленная).

- Ограждение и блокировка.

Средства защиты:

- Основные электрозащитные средства: изолирующие средства, которые позволяют работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением (указатели напряжения, изолирующие клещи, изолирующие штанги). Испытываются под напряжением.

- Дополнительные электрозащитные средства: изолирующие средства, которые сами по себе не обеспечивают защиту, а дополняют основные (диэлектрические перчатки, боты, ковры, изолирующие подставки).

2.4. Особенности безопасной работы слесаря КИПиА

- Работа со вторичными цепями: Перед началом работ на токовых цепях трансформаторов тока, цепях напряжения необходимо закорачивать их накоротко специальными закоротками. Запрещено размыкать вторичные цепи ТТ под нагрузкой.

- Прозвонка цепей, измерение сопротивления: Использовать только исправные приборы с неповрежденными изолированными щупами. При работе в распределительных устройствах применять диэлектрические ковры, перчатки.

- Монтаж и демонтаж приборов: Перед снятием прибора необходимо убедиться в отсутствии напряжения на его клеммах и подводящих проводах. Отключить цепи питания и управления.

- Работа в действующих электроустановках: Производится по наряду-допуску или распоряжению, только с группой по электробезопасности не ниже III (для работы до 1000 В). Работающий должен иметь при себе удостоверение установленной формы.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Какое воздействие оказывает электрический ток на организм человека? Что такое «неотпускающий ток»?

- Назовите виды электротравм. Чем характеризуется электрический удар?

- По каким признакам классифицируют помещения в отношении опасности поражения электрическим током? Приведите примеры помещений разных категорий.

- В чем разница между защитным заземлением и занулением? Для чего применяется УЗО?

- Какие организационные мероприятия предшествуют началу работ в электроустановках? Какие особые меры предосторожности должен соблюдать слесарь КИПиА при работе со вторичными цепями?

Лекция 3. Пожарная и экологическая безопасность на производстве

Продолжительность: 2 академических часа
Цель лекции: Изучить основы пожарной безопасности, причины возникновения пожаров, классификацию пожаров и средств тушения. Освоить правила поведения при пожаре. Сформировать понимание принципов экологической безопасности, видов отходов при работе КИПиА и правил их утилизации.

3.1. Основы пожарной безопасности. Причины пожаров на производстве

Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Для возникновения и развития пожара необходимы три элемента («треугольник огня»):

- Горючее вещество (материалы, оборудование, ЛВЖ).

- Окислитель (кислород воздуха).

- Источник зажигания (искра, пламя, нагретая поверхность).

Таблица 3.1. Основные причины пожаров на производстве, связанные с деятельностью КИПиА

| Группа причин | Конкретные примеры |
| --- | --- |
| Нарушение правил эксплуатации электрооборудования | Короткое замыкание, перегрузка проводов, большие переходные сопротивления в контактах, искрение электродвигателей, неисправность нагревательных приборов (паяльников) |
| Нарушение правил проведения огневых работ | Пайка, сварка без наряда-допуска, без ограждения места работ, без средств тушения |
| Неосторожное обращение с огнем | Курение в неположенных местах, использование открытого огня для освещения или обогрева |
| Нарушение правил хранения и использования ЛВЖ и ГЖ | Разлив растворителей, бензина, масел, работа с ними вблизи источников зажигания |

3.2. Классификация пожаров и средства тушения

Пожары классифицируются по виду горючего материала (классы по ГОСТ 27331):

- Класс A — горение твердых веществ (дерево, бумага, уголь, текстиль).

- Класс B — горение жидких веществ (нефтепродукты, спирты, растворители).

- Класс C — горение газообразных веществ (метан, пропан, водород).

- Класс D — горение металлов (магний, алюминий, натрий).

- Класс E — горение электроустановок, находящихся под напряжением.

- Класс F — горение пищевых продуктов (растительных и животных жиров).

Таблица 3.2. Первичные средства пожаротушения и их применение

| Средство тушения | Принцип действия | Классы пожаров | Особенности применения для КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Огнетушитель порошковый (ОП) | Изоляция очага от кислорода, ингибирование реакции горения | A, B, C, E | Основное средство. Подходит для электроустановок до 1000 В. Сильно загрязняет оборудование. |
| Огнетушитель углекислотный (ОУ) | Охлаждение очага и разбавление кислорода негорючим газом | B, E | Хорош для электроустановок, т.к. не проводит ток и не оставляет следов. Опасен в замкнутых помещениях (вытесняет кислород). |
| Огнетушитель воздушно-пенный (ОВП) | Изоляция очага пеной, охлаждение | A, B | Не применять для класса E! Проводит ток. |
| Пожарный кран (ПК), вода | Охлаждение очага | A | Категорически запрещено тушить электроустановки под напряжением! Только после полного обесточивания. |
| Покрывало (кошма) | Изоляция очага от кислорода | A, B (для малых очагов) | Для тушения горящей одежды на человеке, разлитых ЛВЖ. |

3.3. Действия при возникновении пожара

- Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Сообщить точный адрес, место пожара, свою фамилию.

- Оповестить о пожаре людей в помещении и соседних помещениях. Привести в действие систему оповещения.

- Приступить к тушению пожара первичными средствами, если это не угрожает жизни. Помнить: электроустановки под напряжением тушить только порошковыми или углекислотными огнетушителями.

- По возможности отключить электроэнергию на участке пожара.

- Организовать встречу пожарных подразделений.

- Если пожар не удалось локализовать в начальной стадии — НЕМЕДЛЕННО ПОКИНУТЬ ПОМЕЩЕНИЕ. Эвакуироваться по плану эвакуации, не пользоваться лифтами.

3.4. Основы экологической безопасности в работе слесаря КИПиА

Деятельность слесаря КИПиА связана с образованием различных видов отходов, которые могут оказывать негативное воздействие на окружающую среду.

Основные виды отходов производства:

- Отходы металлов: медная и стальная стружка, обрезки проводов, неисправные детали.

- Отходы масел и смазок: промасленная ветошь, шлам из очистных сооружений, отработанные масла из редукторов и трансформаторов.

- Химические отходы: остатки флюсов, кислот для пайки, растворителей, электролитов из старых аккумуляторов.

- Электронные отходы: неисправные платы, блоки питания, датчики, содержащие драгоценные и редкоземельные металлы, а также токсичные вещества (свинец, кадмий, ртуть).

- Упаковочные материалы: картон, пластик, пенопласт.

Принципы экологически безопасной работы:

- Соблюдение технологических регламентов, исключающее аварийные сбросы и выбросы.

- Экономия ресурсов: электроэнергии, воды, материалов.

- Сбор отходов раздельно в предназначенную для этого тару.

- Сдача отходов специализированным организациям для утилизации, обезвреживания или переработки.

- Недопущение попадания отработанных масел, растворителей, электролитов в почву, канализацию или водоемы.

- Использование, где это возможно, менее опасных материалов (свинцово-бессвинцовая пайка, водорастворимые флюсы).

Вопросы для повторения (Лекция 3):

- Назовите три необходимых условия для возникновения пожара. Каковы основные причины пожаров, связанные с работой КИПиА?

- Как классифицируются пожары по виду горючего материала? К какому классу относится горение электроустановки под напряжением?

- Какими огнетушителями можно тушить электроустановки под напряжением? Почему запрещено использовать для этого воду и воздушно-пенные огнетушители?

- Опишите порядок ваших действий при обнаружении пожара на рабочем месте.

- Какие виды отходов образуются в процессе работы слесаря КИПиА? Каковы основные правила их сбора и утилизации для обеспечения экологической безопасности?