Лекции ОП.08. Основы автоматизации производства

Для профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" (повышения квалификации на 4 разряд)

## 1. Принципы автоматизации станочного оборудования

Автоматизация производства — внедрение технических средств и систем управления, освобождающих человека от непосредственного участия в процессах управления. Автоматические станки выполняют все рабочие и холостые ходы цикла без участия оператора. Полуавтоматические станки требуют участия оператора для загрузки-выгрузки заготовки. Автоматические линии — система станков, связанных транспортными устройствами, выполняющих обработку деталей в автоматическом режиме.

## Специфика обучения на 4 разряд

Данная лекция предназначена для повышения квалификации операторов автоматических и полуавтоматических станков и линий станков до 4 разряда. В отличие от подготовки на 2-3 разряды, программа 4 разряда предполагает углублённое изучение оборудования и технологий. Оператор 4 разряда должен уметь обслуживать автоматические линии из нескольких станков, выполнять комплексную подналадку, обрабатывать сложные детали по 8-10 квалитетам с шероховатостью Ra 3,2 и ниже, самостоятельно определять причины дефектов и принимать решения по их устранению, работать с микрометрическим и индикаторным инструментом, осуществлять контроль качества на всех стадиях обработки. Объём учебного времени по данной теме составляет 3 академических часов.

Уровни автоматизации: частичная (отдельные механизмы), комплексная (станок или линия), полная (участок или цех). Оператор 4 разряда обслуживает автоматические линии, осуществляет подналадку, контроль и управление группой станков.

| Тип оборудования | Участие оператора | Производительность | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Универсальный станок | Полное управление | Низкая | 16К20, 6Р82 |
| Полуавтомат | Загрузка/выгрузка | Средняя | 1А730, 1Б265 |
| Автомат | Контроль и подналадка | Высокая | 1Б240, 1М1084 |
| Автоматическая линия | Наблюдение и управление | Очень высокая | АЛ-112, АЛ-157 |
| Станок с ЧПУ | Программирование и контроль | Высокая | 16А20Ф3, ИР500 |

## 2. Системы управления автоматическими станками

Системы управления автоматами: кулачковая (механическая) — с помощью кулачков и распределительного вала; электроконтактная — с помощью путевых переключателей и реле; пневматическая и гидравлическая — с помощью клапанов и золотников; комбинированная — электромеханическая, электрогидравлическая. Современные автоматы оснащаются микропроцессорными системами управления и ЧПУ.

Автоматический цикл работы станка состоит из: подвода инструмента, рабочей подачи, отвода инструмента, перемещения заготовки (или позиционирования), загрузки/выгрузки. Время цикла определяет производительность автомата. Коэффициент использования автомата — отношение времени рабочих ходов к общему времени цикла (обычно 0,6–0,85).

| Система управления | Точность позиционирования | Быстродействие | Гибкость | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кулачковая | 0,01–0,05 мм | Высокое | Низкая | Низкая |
| Электроконтактная | 0,02–0,1 мм | Среднее | Средняя | Средняя |
| Гидравлическая | 0,005–0,02 мм | Высокое | Средняя | Средняя |
| ЧПУ (NC) | 0,001–0,01 мм | Высокое | Высокая | Высокая |
| ЧПУ (CNC) | 0,0005–0,005 мм | Очень высокое | Очень высокая | Очень высокая |

## 3. Промышленные роботы и транспортные системы

В автоматических линиях широко применяются промышленные роботы для загрузки-выгрузки заготовок, кантователи для переворота деталей, конвейеры и транспортёры для межоперационного перемещения. Промышленный робот включает манипулятор, устройство управления и захватное устройство. Грузоподъёмность роботов для станочных линий: 5–50 кг, число степеней подвижности: 3–6.

## Дополнительные сведения для 4 разряда

Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования. Для успешной аттестации на 4 разряд оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков должен продемонстрировать уверенное владение профессиональными компетенциями. Особое внимание уделяется самостоятельности принятия решений при возникновении нештатных ситуаций на автоматических линиях. Оператор 4 разряда должен знать кинематические схемы обслуживаемых станков, уметь читать сборочные чертежи, понимать причины возникновения погрешностей обработки и способы их компенсации. Практическая подготовка включает работу на автоматических линиях с выполнением подналадки, замены инструмента и контроля качества обработки деталей сложной формы. Рекомендуется дополнительно изучить справочники режимов резания, ГОСТ на допуски и посадки, а также руководства по эксплуатации автоматического оборудования.