Тест: оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий (4-й разряд)

Вариант 1

1. Какой квалитет точности соответствует обработке сложных деталей оператором 4-го разряда?
а) 11-12
б) 9-10
в) 7-8
г) 5-6

2. Что такое подналадка автоматического станка?
а) капитальный ремонт станка
б) совокупность настроек для восстановления точности обработки в процессе работы
в) замена электродвигателя
г) смазка направляющих

3. Какой параметр шероховатости обозначается Ra?
а) высота неровностей по 10 точкам
б) среднеарифметическое отклонение профиля
в) максимальная высота
г) шаг неровностей

4. Какой документ определяет порядок обработки детали на станке?
а) чертёж детали
б) технологическая карта
в) паспорт станка
г) инструкция по охране труда

5. Что является причиной вибрации при точении?
а) правильная заточка резца
б) излишний вылет резца из резцедержателя
в) достаточная жёсткость заготовки
г) малая глубина резания

6. Какой инструмент применяется для контроля внутреннего диаметра отверстия с точностью 0,01 мм?
а) штангенциркуль
б) микрометр
в) нутромер индикаторный
г) линейка

7. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в патроне?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

8. Для чего служит система охлаждения на автоматическом станке?
а) для снижения шума
б) для охлаждения режущего инструмента и заготовки, отвода стружки
в) для смазки направляющих
г) для охлаждения электродвигателя

9. Что означает обозначение «Н7/g6» на чертеже?
а) посадку с натягом
б) посадку с зазором
в) переходную посадку
г) шероховатость поверхности

10. Какой тип передачи обеспечивает наибольшее передаточное отношение в одной ступени?
а) зубчатая цилиндрическая
б) ремённая
в) червячная
г) цепная

11. Какой прибор используется для проверки соосности отверстий?
а) микрометр
б) штангенциркуль
в) индикатор часового типа на стойке
г) угломер

12. Что является причиной получения размеров вне поля допуска при обработке на автомате?
а) своевременная замена инструмента
б) износ режущего инструмента или смещение наладки
в) достаточная жёсткость системы СПИД
г) правильный выбор режима резания

13. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?
а) сливная
б) суставчатая
в) элементная (стружка надлома)
г) ленточная

14. Какой способ крепления заготовки применяется при обработке длинного вала?
а) только в патроне
б) в центрах с хомутиком
в) в тисках
г) на магнитной плите

15. Какое действие необходимо выполнить перед подналадкой автоматического станка?
а) увеличить скорость резания
б) остановить станок и отключить электропитание
в) заменить все резцы
г) увеличить подачу

Вариант 2

1. Какой разряд по ЕТКС соответствует оператору, выполняющему сложную подналадку автоматических линий?
а) 2 разряд
б) 3 разряд
в) 4 разряд
г) 5 разряд

2. Что такое кинематическая цепь станка?
а) цепь для подъёма заготовок
б) система передач, связывающая электродвигатель с рабочим органом
в) система смазки
г) система охлаждения

3. Какой квалитет точности соответствует шероховатости Ra 3,2?
а) 12-14
б) 11-12
в) 8-10
г) 5-6

4. Какой резец применяется для подрезки торца заготовки?
а) проходной отогнутый
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

5. Какой фактор НЕ влияет на шероховатость обработанной поверхности?
а) скорость резания
б) подача
в) цвет заготовки
г) радиус при вершине резца

6. Что такое «базирование» заготовки?
а) покраска заготовки
б) придание заготовке определённого положения относительно режущего инструмента
в) взвешивание заготовки
г) нагрев заготовки

7. Какой дефект возникает при затуплении режущего инструмента?
а) уменьшение шероховатости
б) увеличение шероховатости и изменение размеров
в) улучшение точности
г) снижение температуры резания

8. Какой элемент ЧПУ отвечает за управление перемещениями рабочих органов?
а) монитор
б) контроллер (УЧПУ)
в) клавиатура
г) принтер

9. Что означает посадка с натягом?
а) соединение с гарантированным зазором
б) соединение, при котором размер вала больше размера отверстия до сборки
в) подвижное соединение
г) резьбовое соединение

10. Какой вид брака возникает при неверной подналадке кулачков?
а) улучшение качества
б) получение деталей с неправильной формой или размерами
в) уменьшение вибрации
г) снижение температуры

11. Какой метод контроля применяется для проверки диаметра отверстия в серийном производстве?
а) микрометр
б) калибр-пробка
в) нутромер
г) линейка

12. Какой смазочный материал применяется для направляющих станков?
а) вода
б) индустриальное масло
в) бензин
г) керосин

13. Что такое «наладка» станка?
а) ремонт станка
б) подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) уборка станка
г) замена электродвигателя

14. Какой документ подтверждает соответствие детали чертежу?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки (сертификат качества)
в) паспорт станка
г) технологическая карта

15. Какова основная причина появления конусности при точении длинного вала?
а) правильная заточка резца
б) отжатие резца вследствие недостаточной жёсткости заготовки
в) слишком малая глубина резания
г) слишком высокая скорость резания

Вариант 3

1. Какой квалитет точности обеспечивает обработка на автоматической линии при правильной подналадке оператором 4-го разряда?
а) 12-14
б) 11-12
в) 7-8
г) 4-5

2. Что такое кулачок в автоматическом станке?
а) зажимное устройство для заготовки
б) профилированный элемент, задающий движение рабочих органов по циклу
в) режущий инструмент
г) охлаждающее устройство

3. Какой тип резца используется для нарезания наружной резьбы на автомате?
а) подрезной
б) проходной
в) резьбовой
г) отрезной

4. Что такое «припуск» на обработку?
а) готовый размер детали
б) слой материала, удаляемый при обработке для получения заданного размера
в) допуск на размер
г) шероховатость поверхности

5. Какой дефект обработки возникает при неправильной заточке резца?
а) улучшение шероховатости
б) появление рисок, задиров, изменение геометрии детали
в) повышение производительности
г) уменьшение стружкообразования

6. Какой прибор используется для измерения глубины паза?
а) штангенциркуль с глубиномером
б) микрометр
в) нутромер
г) угломер

7. Что означает термин «цикловая подача» на автоматическом станке?
а) подача за один оборот шпинделя
б) подача, автоматически повторяющаяся в каждом рабочем цикле станка
в) скорость вращения шпинделя
г) глубина резания

8. Какой вид брака относится к неисправимому?
а) завышенный размер отверстия
б) заниженный размер вала (снять металл больше допустимого)
в) грубая шероховатость
г) биение поверхности

9. Какой материал режущей части резца применяется для обработки закалённых сталей?
а) быстрорежущая сталь Р6М5
б) твёрдый сплав Т15К6
в) углеродистая сталь У8А
г) латунь

10. Для чего предназначен копир на автоматическом станке?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля обрабатываемой детали
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения инструмента

11. Какой вид посадки обеспечивает неподвижное соединение деталей без дополнительного крепления?
а) посадка с зазором
б) переходная посадка
в) посадка с натягом
г) скользящая посадка

12. Какое действие выполняется при обнаружении брака в партии деталей?
а) продолжить обработку
б) остановить станок, выявить причину, устранить и проверить пробную деталь
в) увеличить скорость обработки
г) заменить станок

13. Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок между станками?
а) шпиндель
б) транспортное устройство (конвейер, робот-манипулятор)
в) резцедержатель
г) кулачок

14. Что такое «система СПИД» в технологии машиностроения?
а) система подачи и отвода охлаждающей жидкости
б) станок–приспособление–инструмент–деталь (технологическая система)
в) система программного управления
г) система пневмо- и гидроавтоматики

15. Какой параметр режима резания оказывает наибольшее влияние на стойкость режущего инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Ключи ответов к тесту (4-й разряд)

Вариант 1

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | в |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | в |
| 11 | в |
| 12 | б |
| 13 | в |
| 14 | б |
| 15 | б |

Вариант 2

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | в |
| 6 | б |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | б |

Вариант 3

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | в |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | а |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | в |
| 12 | б |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | в |