| Приложение 4.2 к основной программе ПО (КПК) по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков» |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации по общепрофессиональному циклу (ОП.0.0)

по основной программе профессионального обучения

(повышения квалификации)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?
а) ГОСТ на продукцию
б) Правила по охране труда при обработке металлов
в) СНиП
г) СанПиН

2. Какой класс точности станка обеспечивает обработку деталей по 6-7 квалитету?
а) Н (нормальной)
б) П (повышенной)
в) В (высокой)
г) А (особо высокой)

3. Какой метод неразрушающего контроля применяется для выявления внутренних дефектов в деталях?
а) Визуальный осмотр
б) Ультразвуковая дефектоскопия
в) Измерение микрометром
г) Капиллярный контроль

4. Какой вид посадки выбирается для установки подшипника на шпиндель станка?
а) Посадка с зазором
б) Переходная посадка
в) Посадка с натягом
г) Свободная посадка

5. Что означает обозначение «H7/g6» на чертеже?
а) Посадку с натягом в системе вала
б) Посадку с зазором в системе отверстия
в) Переходную посадку
г) Резьбовое соединение

6. Какой параметр шероховатости Ra соответствует чистовому точению?
а) Ra 12,5
б) Ra 6,3–3,2
в) Ra 0,4
г) Ra 0,1

7. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?
а) Закон Гука
б) Закон Ома
в) Закон Тейлора
г) Закон Архимеда

8. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?
а) Асинхронный короткозамкнутый
б) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением
в) Синхронный двигатель
г) Коллекторный однофазный

9. Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?
а) Овальность детали
б) Конусность детали
в) Бочкообразность
г) Многогранность

10. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?
а) Измерение штангенциркулем
б) Контроль калибром-пробкой
в) Измерение индикатором на оправке
г) Проверка визуально

11. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?
а) Отжиг
б) Нормализация
в) Закалка с отпуском
г) Старение

12. Что такое система автоматической подналадки станка?
а) Система автоматической смены инструмента
б) Система автоматического восстановления точности обработки при износе инструмента
в) Система смазки станка
г) Система автоматической загрузки заготовок

13. Какой параметр определяет жёсткость технологической системы СПИД?
а) Масса станка
б) Способность системы сопротивляться упругим деформациям под действием силы резания
в) Скорость вращения шпинделя
г) Мощность привода

14. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?
а) Риски на поверхности
б) Неправильная форма (огранка, бочкообразность)
в) Трещины
г) Расслоение материала

15. Какой документ регламентирует порядок аттестации рабочего места по условиям труда?
а) ГОСТ на продукцию
б) Трудовой кодекс РФ и приказы Минтруда
в) Технологическая карта
г) Паспорт станка

16. Какой способ базирования заготовки обеспечивает наибольшую точность при токарной обработке?
а) Базирование в трёхкулачковом патроне
б) Базирование в центрах
в) Базирование на магнитной плите
г) Базирование в тисках

17. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?
а) Сливная
б) Надлома (элементная)
в) Суставчатая
г) Спиральная

18. Какой показатель характеризует производительность автоматической линии?
а) Количество станков в линии
б) Штучная производительность (деталей в единицу времени)
в) Мощность электродвигателей
г) Масса линии

19. Какой тип электрической защиты предотвращает работу станка при перегрузке двигателя?
а) УЗО
б) Тепловое реле
в) Автоматический выключатель
г) Реле времени

20. Что такое адаптивное управление станком с ЧПУ?
а) Управление по заранее заданной программе без изменений
б) Автоматическая корректировка режимов обработки по текущим параметрам процесса резания
в) Дистанционное управление станком
г) Ручное управление с пульта

Ключи ответов

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | в |
| 3 | б |
| 4 | в |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | в |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | в |
| 11 | в |
| 12 | б |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | б |