| Приложение 4.2 к основной программе ПО (КПК) по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков» |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации (МДК01.01) по профессиональному циклу

по основной программе профессионального обучения

(повышения квалификации)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?
а) Черновое точение
б) Тонкое (алмазное) точение
в) Строгание
г) Опиливание

2. Какой вид брака возникает при износе направляющих станины токарного станка?
а) Овальность
б) Конусность и некруглость детали
в) Трещины
г) Расслоение

3. Какой метод подналадки применяется при обработке на автоматических станках с ЧПУ?
а) Ручная подналадка ключом
б) Коррекция инструментальных смещений по результатам измерения детали
в) Замена станка
г) Замена заготовки

4. Что такое такт работы автоматической линии?
а) Время наладки линии
б) Время, через которое с линии выходит готовая деталь
в) Время загрузки заготовок
г) Время ремонта

5. Какой параметр определяет выбор скорости резания при обработке нержавеющей стали?
а) Цвет заготовки
б) Механические свойства материала и материал режущего инструмента
в) Длина заготовки
г) Масса заготовки

6. Какой тип резца применяется для обработки канавок на вращающихся деталях?
а) Проходной упорный
б) Канавочный (прорезной)
в) Расточной
г) Резьбовой

7. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?
а) Измерение линейкой
б) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

8. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?
а) Повышенная твёрдость детали
б) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность)
в) Увеличение массы
г) Изменение цвета

9. Какой фактор наиболее влияет на стойкость шлифовального круга?
а) Цвет круга
б) Зернистость, твёрдость и режим правки круга
в) Масса круга
г) Диаметр посадочного отверстия

10. Что означает параметр Ra на чертеже детали?
а) Радиус скругления
б) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости
в) Размер детали
г) Расстояние между элементами

11. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?
а) Специальные приспособления
б) Универсально-сборные приспособления (УСП)
в) Тиски станочные
г) Магнитная плита

12. Какой режим правки шлифовального круга обеспечивает наилучшую шероховатость обработки?
а) Грубая правка с большой подачей
б) Тонкая правка алмазным карандашом с малой подачей
в) Правка без алмаза
г) Правка кварцевым бруском

13. Какой вид брака возникает при неправильном выборе глубины резания при чистовом точении?
а) Трещины
б) Недостаточная точность размера и завышенная шероховатость
в) Коррозия
г) Расслоение

14. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?
а) Установка на разметку
б) Установка по установочным базам с применением приспособления
в) Установка на глаз
г) Установка на магнитную плиту без выверки

15. Какой документ содержит нормы расхода инструмента на партию деталей?
а) Чертёж детали
б) Технологическая карта с нормативами
в) Паспорт станка
г) Журнал учёта

16. Какой метод контроля применяется для проверки торцевого биения детали?
а) Измерение микрометром
б) Измерение индикатором при вращении детали
в) Измерение линейкой
г) Визуальный осмотр

17. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?
а) Цвет заготовки
б) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность
в) Длина заготовки
г) Температура в цеху

18. Какой вид брака возникает при несоосности центров станка?
а) Овальность
б) Конусность по длине вала
в) Риски
г) Трещины

19. Какой параметр автоматической линии является основным для оценки её эффективности?
а) Количество станков
б) Коэффициент использования оборудования и производительность
в) Масса линии
г) Длина конвейера

20. Какой вид дефекта обработки связан с тепловыми деформациями станка?
а) Трещины
б) Изменение размеров детали при изменении температуры станка
в) Коррозия
г) Расслоение

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | б |