| Приложение 4.3 к основной программе ПО (КПК) по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков» |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(повышения квалификации)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой метод обработки обеспечивает точность по 6-му квалитету и шероховатость Ra 0,4?
а) Черновое точение
б) Шлифование или тонкое точение
в) Строгание
г) Опиливание

2. Какой вид погрешности возникает при температурных деформациях шпиндельного узла?
а) Погрешность формы
б) Систематическое смещение размеров обрабатываемых деталей
в) Случайное отклонение
г) Повышенная шероховатость

3. Какой метод подналадки автоматической линии обеспечивает минимальный простой оборудования?
а) Остановка линии и ручная подналадка
б) Статистическое регулирование с коррекцией на ходу
в) Замена всех инструментов
г) Переналадка на другую деталь

4. Какой способ закрепления обеспечивает наименьшую погрешность установки при чистовом точении?
а) В трёхкулачковом патроне
б) В центрах с поводковым устройством
в) В четырёхкулачковом патроне
г) В цанговом патроне

5. Какой фактор является определяющим при выборе скорости резания для обработки титановых сплавов?
а) Масса заготовки
б) Низкая теплопроводность материала и склонность к наростообразованию
в) Длина заготовки
г) Цвет материала

6. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в центрах?
а) Овальность
б) Несоосность обработанных поверхностей
в) Трещины
г) Ржавчина

7. Какой метод контроля применяется для комплексной проверки точности станка?
а) Измерение одной детали
б) Обработка и измерение специальной образцовой детали
в) Визуальный осмотр
г) Прослушивание

8. Какой вид оснастки применяется для обработки деталей сложной формы на фрезерном станке?
а) Универсальные тиски
б) Копировальное приспособление или станок с ЧПУ
в) Магнитная плита
г) Подкладки

9. Какой параметр определяет выбор шлифовального круга для обработки закалённой стали?
а) Только диаметр круга
б) Зернистость, твёрдость, связка и материал зёрен
в) Только цвет круга
г) Только ширина круга

10. Какой вид дефекта возникает при неравномерном износе направляющих станины?
а) Повышенная твёрдость
б) Непрямолинейность обработки и погрешности формы
в) Коррозия
г) Изменение цвета

11. Какой метод наладки многошпиндельного автомата обеспечивает минимальное время переналадки?
а) Наладка каждого шпинделя отдельно
б) Наладка с использованием установочных эталонов
в) Настройка на глаз
г) Замена всех кулачков

12. Какой вид брака возникает при недостаточном количестве проходов при нарезании резьбы?
а) Слишком глубокая резьба
б) Несоответствие профиля и шага резьбы чертежу
в) Трещины
г) Коррозия

13. Какой параметр технологического процесса определяет последовательность обработки поверхностей?
а) Материал заготовки
б) Принцип концентрации или дифференциации операций
в) Цвет заготовки
г) Масса детали

14. Какой способ контроля применяется для проверки конусности детали?
а) Измерение микрометром
б) Контроль конусным калибром по краске
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

15. Какой фактор является причиной появления вибраций при резании?
а) Низкая скорость резания при обработке нежёстких деталей
б) Недостаточная жёсткость технологической системы и режимы резания
в) Избыток СОЖ
г) Низкая температура в цеху

16. Какой вид обработки резанием обеспечивает наибольшую производительность снятия материала?
а) Точение
б) Фрезерование торцевой фрезой
в) Сверление
г) Нарезание резьбы

17. Какой метод определения износа инструмента применяется в автоматизированном производстве?
а) Визуальный осмотр
б) Контроль размера обработанной детали и расчёт по нормативам стойкости
в) Прослушивание
г) Определение на ощупь

18. Какой вид брака возникает при перегреве заготовки в процессе обработки?
а) Увеличение размеров
б) Коробление и изменение механических свойств поверхностного слоя
в) Уменьшение массы
г) Изменение цвета

19. Какой способ базирования заготовки обеспечивает постоянство базы при многооперационной обработке?
а) Базирование на разных поверхностях для каждой операции
б) Использование одних и тех же установочных баз на всех операциях
в) Базирование на необработанных поверхностях
г) Базирование без фиксации

20. Какой вид контроля применяется для приёмки партии деталей серийного производства?
а) Сплошной контроль каждой детали
б) Статистический приёмочный контроль по выборке
в) Отсутствие контроля
г) Визуальный осмотр только

Ключ ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | б |

Билет №1

1. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?
а) ГОСТ на продукцию
б) Правила по охране труда при обработке металлов
в) СНиП
г) СанПиН

2. Какой параметр технологического процесса определяет последовательность обработки поверхностей?
а) Материал заготовки
б) Принцип концентрации или дифференциации операций
в) Цвет заготовки
г) Масса детали

3. Какой способ базирования заготовки обеспечивает наибольшую точность при токарной обработке?
а) Базирование в трёхкулачковом патроне
б) Базирование в центрах
в) Базирование на магнитной плите
г) Базирование в тисках

4. Что такое такт работы автоматической линии?
а) Время наладки линии
б) Время, через которое с линии выходит готовая деталь
в) Время загрузки заготовок
г) Время ремонта

5. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?
а) Черновое точение
б) Тонкое (алмазное) точение
в) Строгание
г) Опиливание

6. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?
а) Измерение линейкой
б) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

7. Какой метод контроля применяется для комплексной проверки точности станка?
а) Измерение одной детали
б) Обработка и измерение специальной образцовой детали
в) Визуальный осмотр
г) Прослушивание

8. Какой вид дефекта возникает при неравномерном износе направляющих станины?
а) Повышенная твёрдость
б) Непрямолинейность обработки и погрешности формы
в) Коррозия
г) Изменение цвета

9. Какой метод обработки обеспечивает точность по 6-му квалитету и шероховатость Ra 0,4?
а) Черновое точение
б) Шлифование или тонкое точение
в) Строгание
г) Опиливание

10. Какой параметр автоматической линии является основным для оценки её эффективности?
а) Количество станков
б) Коэффициент использования оборудования и производительность
в) Масса линии
г) Длина конвейера

11. Какой способ закрепления обеспечивает наименьшую погрешность установки при чистовом точении?
а) В трёхкулачковом патроне
б) В центрах с поводковым устройством
в) В четырёхкулачковом патроне
г) В цанговом патроне

12. Какой параметр определяет жёсткость технологической системы СПИД?
а) Масса станка
б) Способность системы сопротивляться упругим деформациям под действием силы резания
в) Скорость вращения шпинделя
г) Мощность привода

13. Какой метод контроля применяется для проверки торцевого биения детали?
а) Измерение микрометром
б) Измерение индикатором при вращении детали
в) Измерение линейкой
г) Визуальный осмотр

14. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?
а) Измерение штангенциркулем
б) Контроль калибром-пробкой
в) Измерение индикатором на оправке
г) Проверка визуально

15. Что означает параметр Ra на чертеже детали?
а) Радиус скругления
б) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости
в) Размер детали
г) Расстояние между элементами

16. Какой вид посадки выбирается для установки подшипника на шпиндель станка?
а) Посадка с зазором
б) Переходная посадка
в) Посадка с натягом
г) Свободная посадка

17. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?
а) Закон Гука
б) Закон Ома
в) Закон Тейлора
г) Закон Архимеда

18. Какой тип электрической защиты предотвращает работу станка при перегрузке двигателя?
а) УЗО
б) Тепловое реле
в) Автоматический выключатель
г) Реле времени

19. Какой вид брака возникает при неправильном выборе глубины резания при чистовом точении?
а) Трещины
б) Недостаточная точность размера и завышенная шероховатость
в) Коррозия
г) Расслоение

20. Какой вид обработки резанием обеспечивает наибольшую производительность снятия материала?
а) Точение
б) Фрезерование торцевой фрезой
в) Сверление
г) Нарезание резьбы

Билет №2

1. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?
а) Сливная
б) Надлома (элементная)
в) Суставчатая
г) Спиральная

2. Какой способ базирования заготовки обеспечивает постоянство базы при многооперационной обработке?
а) Базирование на разных поверхностях для каждой операции
б) Использование одних и тех же установочных баз на всех операциях
в) Базирование на необработанных поверхностях
г) Базирование без фиксации

3. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?
а) Цвет заготовки
б) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность
в) Длина заготовки
г) Температура в цеху

4. Какой метод контроля применяется для комплексной проверки точности станка?
а) Измерение одной детали
б) Обработка и измерение специальной образцовой детали
в) Визуальный осмотр
г) Прослушивание

5. Какой вид обработки резанием обеспечивает наибольшую производительность снятия материала?
а) Точение
б) Фрезерование торцевой фрезой
в) Сверление
г) Нарезание резьбы

6. Какой вид погрешности возникает при температурных деформациях шпиндельного узла?
а) Погрешность формы
б) Систематическое смещение размеров обрабатываемых деталей
в) Случайное отклонение
г) Повышенная шероховатость

7. Какой параметр шероховатости Ra соответствует чистовому точению?
а) Ra 12,5
б) Ra 6,3–3,2
в) Ra 0,4
г) Ra 0,1

8. Какой вид дефекта обработки связан с тепловыми деформациями станка?
а) Трещины
б) Изменение размеров детали при изменении температуры станка
в) Коррозия
г) Расслоение

9. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?
а) Отжиг
б) Нормализация
в) Закалка с отпуском
г) Старение

10. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?
а) Асинхронный короткозамкнутый
б) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением
в) Синхронный двигатель
г) Коллекторный однофазный

11. Какой вид дефекта возникает при неравномерном износе направляющих станины?
а) Повышенная твёрдость
б) Непрямолинейность обработки и погрешности формы
в) Коррозия
г) Изменение цвета

12. Что такое адаптивное управление станком с ЧПУ?
а) Управление по заранее заданной программе без изменений
б) Автоматическая корректировка режимов обработки по текущим параметрам процесса резания
в) Дистанционное управление станком
г) Ручное управление с пульта

13. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?
а) Специальные приспособления
б) Универсально-сборные приспособления (УСП)
в) Тиски станочные
г) Магнитная плита

14. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?
а) Повышенная твёрдость детали
б) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность)
в) Увеличение массы
г) Изменение цвета

15. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?
а) Установка на разметку
б) Установка по установочным базам с применением приспособления
в) Установка на глаз
г) Установка на магнитную плиту без выверки

16. Какой параметр технологического процесса определяет последовательность обработки поверхностей?
а) Материал заготовки
б) Принцип концентрации или дифференциации операций
в) Цвет заготовки
г) Масса детали

17. Какой метод подналадки применяется при обработке на автоматических станках с ЧПУ?
а) Ручная подналадка ключом
б) Коррекция инструментальных смещений по результатам измерения детали
в) Замена станка
г) Замена заготовки

18. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?
а) Риски на поверхности
б) Неправильная форма (огранка, бочкообразность)
в) Трещины
г) Расслоение материала

19. Какой тип резца применяется для обработки канавок на вращающихся деталях?
а) Проходной упорный
б) Канавочный (прорезной)
в) Расточной
г) Резьбовой

20. Какой метод неразрушающего контроля применяется для выявления внутренних дефектов в деталях?
а) Визуальный осмотр
б) Ультразвуковая дефектоскопия
в) Измерение микрометром
г) Капиллярный контроль

Билет №3

1. Какой вид обработки резанием обеспечивает наибольшую производительность снятия материала?
а) Точение
б) Фрезерование торцевой фрезой
в) Сверление
г) Нарезание резьбы

2. Какой способ базирования заготовки обеспечивает постоянство базы при многооперационной обработке?
а) Базирование на разных поверхностях для каждой операции
б) Использование одних и тех же установочных баз на всех операциях
в) Базирование на необработанных поверхностях
г) Базирование без фиксации

3. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?
а) Закон Гука
б) Закон Ома
в) Закон Тейлора
г) Закон Архимеда

4. Какой вид погрешности возникает при температурных деформациях шпиндельного узла?
а) Погрешность формы
б) Систематическое смещение размеров обрабатываемых деталей
в) Случайное отклонение
г) Повышенная шероховатость

5. Что означает параметр Ra на чертеже детали?
а) Радиус скругления
б) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости
в) Размер детали
г) Расстояние между элементами

6. Какой параметр определяет жёсткость технологической системы СПИД?
а) Масса станка
б) Способность системы сопротивляться упругим деформациям под действием силы резания
в) Скорость вращения шпинделя
г) Мощность привода

7. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?
а) Измерение штангенциркулем
б) Контроль калибром-пробкой
в) Измерение индикатором на оправке
г) Проверка визуально

8. Какой показатель характеризует производительность автоматической линии?
а) Количество станков в линии
б) Штучная производительность (деталей в единицу времени)
в) Мощность электродвигателей
г) Масса линии

9. Какой параметр технологического процесса определяет последовательность обработки поверхностей?
а) Материал заготовки
б) Принцип концентрации или дифференциации операций
в) Цвет заготовки
г) Масса детали

10. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?
а) Измерение линейкой
б) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

11. Какой вид брака возникает при неправильном выборе глубины резания при чистовом точении?
а) Трещины
б) Недостаточная точность размера и завышенная шероховатость
в) Коррозия
г) Расслоение

12. Какой вид оснастки применяется для обработки деталей сложной формы на фрезерном станке?
а) Универсальные тиски
б) Копировальное приспособление или станок с ЧПУ
в) Магнитная плита
г) Подкладки

13. Какой вид брака возникает при несоосности центров станка?
а) Овальность
б) Конусность по длине вала
в) Риски
г) Трещины

14. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?
а) Черновое точение
б) Тонкое (алмазное) точение
в) Строгание
г) Опиливание

15. Какой документ регламентирует порядок аттестации рабочего места по условиям труда?
а) ГОСТ на продукцию
б) Трудовой кодекс РФ и приказы Минтруда
в) Технологическая карта
г) Паспорт станка

16. Что такое такт работы автоматической линии?
а) Время наладки линии
б) Время, через которое с линии выходит готовая деталь
в) Время загрузки заготовок
г) Время ремонта

17. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?
а) ГОСТ на продукцию
б) Правила по охране труда при обработке металлов
в) СНиП
г) СанПиН

18. Какой фактор является определяющим при выборе скорости резания для обработки титановых сплавов?
а) Масса заготовки
б) Низкая теплопроводность материала и склонность к наростообразованию
в) Длина заготовки
г) Цвет материала

19. Какой документ содержит нормы расхода инструмента на партию деталей?
а) Чертёж детали
б) Технологическая карта с нормативами
в) Паспорт станка
г) Журнал учёта

20. Какой вид посадки выбирается для установки подшипника на шпиндель станка?
а) Посадка с зазором
б) Переходная посадка
в) Посадка с натягом
г) Свободная посадка

Билет №4

1. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?
а) Отжиг
б) Нормализация
в) Закалка с отпуском
г) Старение

2. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?
а) Специальные приспособления
б) Универсально-сборные приспособления (УСП)
в) Тиски станочные
г) Магнитная плита

3. Какой способ базирования заготовки обеспечивает постоянство базы при многооперационной обработке?
а) Базирование на разных поверхностях для каждой операции
б) Использование одних и тех же установочных баз на всех операциях
в) Базирование на необработанных поверхностях
г) Базирование без фиксации

4. Какой фактор является определяющим при выборе скорости резания для обработки титановых сплавов?
а) Масса заготовки
б) Низкая теплопроводность материала и склонность к наростообразованию
в) Длина заготовки
г) Цвет материала

5. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?
а) Асинхронный короткозамкнутый
б) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением
в) Синхронный двигатель
г) Коллекторный однофазный

6. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?
а) Повышенная твёрдость детали
б) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность)
в) Увеличение массы
г) Изменение цвета

7. Какой вид оснастки применяется для обработки деталей сложной формы на фрезерном станке?
а) Универсальные тиски
б) Копировальное приспособление или станок с ЧПУ
в) Магнитная плита
г) Подкладки

8. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?
а) Установка на разметку
б) Установка по установочным базам с применением приспособления
в) Установка на глаз
г) Установка на магнитную плиту без выверки

9. Какой параметр определяет выбор скорости резания при обработке нержавеющей стали?
а) Цвет заготовки
б) Механические свойства материала и материал режущего инструмента
в) Длина заготовки
г) Масса заготовки

10. Какой вид дефекта обработки связан с тепловыми деформациями станка?
а) Трещины
б) Изменение размеров детали при изменении температуры станка
в) Коррозия
г) Расслоение

11. Какой вид погрешности возникает при температурных деформациях шпиндельного узла?
а) Погрешность формы
б) Систематическое смещение размеров обрабатываемых деталей
в) Случайное отклонение
г) Повышенная шероховатость

12. Какой вид брака возникает при износе направляющих станины токарного станка?
а) Овальность
б) Конусность и некруглость детали
в) Трещины
г) Расслоение

13. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?
а) Риски на поверхности
б) Неправильная форма (огранка, бочкообразность)
в) Трещины
г) Расслоение материала

14. Какой способ контроля применяется для проверки конусности детали?
а) Измерение микрометром
б) Контроль конусным калибром по краске
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

15. Какой класс точности станка обеспечивает обработку деталей по 6-7 квалитету?
а) Н (нормальной)
б) П (повышенной)
в) В (высокой)
г) А (особо высокой)

16. Какой метод наладки многошпиндельного автомата обеспечивает минимальное время переналадки?
а) Наладка каждого шпинделя отдельно
б) Наладка с использованием установочных эталонов
в) Настройка на глаз
г) Замена всех кулачков

17. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?
а) Сливная
б) Надлома (элементная)
в) Суставчатая
г) Спиральная

18. Что означает обозначение «H7/g6» на чертеже?
а) Посадку с натягом в системе вала
б) Посадку с зазором в системе отверстия
в) Переходную посадку
г) Резьбовое соединение

19. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?
а) Цвет заготовки
б) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность
в) Длина заготовки
г) Температура в цеху

20. Что такое адаптивное управление станком с ЧПУ?
а) Управление по заранее заданной программе без изменений
б) Автоматическая корректировка режимов обработки по текущим параметрам процесса резания
в) Дистанционное управление станком
г) Ручное управление с пульта

Билет №5

1. Какой вид контроля применяется для приёмки партии деталей серийного производства?
а) Сплошной контроль каждой детали
б) Статистический приёмочный контроль по выборке
в) Отсутствие контроля
г) Визуальный осмотр только

2. Что такое такт работы автоматической линии?
а) Время наладки линии
б) Время, через которое с линии выходит готовая деталь
в) Время загрузки заготовок
г) Время ремонта

3. Какой показатель характеризует производительность автоматической линии?
а) Количество станков в линии
б) Штучная производительность (деталей в единицу времени)
в) Мощность электродвигателей
г) Масса линии

4. Какой метод наладки многошпиндельного автомата обеспечивает минимальное время переналадки?
а) Наладка каждого шпинделя отдельно
б) Наладка с использованием установочных эталонов
в) Настройка на глаз
г) Замена всех кулачков

5. Какой фактор наиболее влияет на стойкость шлифовального круга?
а) Цвет круга
б) Зернистость, твёрдость и режим правки круга
в) Масса круга
г) Диаметр посадочного отверстия

6. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?
а) Закон Гука
б) Закон Ома
в) Закон Тейлора
г) Закон Архимеда

7. Какой вид оснастки применяется для обработки деталей сложной формы на фрезерном станке?
а) Универсальные тиски
б) Копировальное приспособление или станок с ЧПУ
в) Магнитная плита
г) Подкладки

8. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?
а) Черновое точение
б) Тонкое (алмазное) точение
в) Строгание
г) Опиливание

9. Какой документ регламентирует порядок аттестации рабочего места по условиям труда?
а) ГОСТ на продукцию
б) Трудовой кодекс РФ и приказы Минтруда
в) Технологическая карта
г) Паспорт станка

10. Что такое система автоматической подналадки станка?
а) Система автоматической смены инструмента
б) Система автоматического восстановления точности обработки при износе инструмента
в) Система смазки станка
г) Система автоматической загрузки заготовок

11. Какой метод определения износа инструмента применяется в автоматизированном производстве?
а) Визуальный осмотр
б) Контроль размера обработанной детали и расчёт по нормативам стойкости
в) Прослушивание
г) Определение на ощупь

12. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?
а) ГОСТ на продукцию
б) Правила по охране труда при обработке металлов
в) СНиП
г) СанПиН

13. Какой режим правки шлифовального круга обеспечивает наилучшую шероховатость обработки?
а) Грубая правка с большой подачей
б) Тонкая правка алмазным карандашом с малой подачей
в) Правка без алмаза
г) Правка кварцевым бруском

14. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?
а) Измерение линейкой
б) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

15. Какой вид брака возникает при несоосности центров станка?
а) Овальность
б) Конусность по длине вала
в) Риски
г) Трещины

16. Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?
а) Овальность детали
б) Конусность детали
в) Бочкообразность
г) Многогранность

17. Какой документ содержит нормы расхода инструмента на партию деталей?
а) Чертёж детали
б) Технологическая карта с нормативами
в) Паспорт станка
г) Журнал учёта

18. Какой способ контроля применяется для проверки конусности детали?
а) Измерение микрометром
б) Контроль конусным калибром по краске
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

19. Какой фактор является определяющим при выборе скорости резания для обработки титановых сплавов?
а) Масса заготовки
б) Низкая теплопроводность материала и склонность к наростообразованию
в) Длина заготовки
г) Цвет материала

20. Какой вид посадки выбирается для установки подшипника на шпиндель станка?
а) Посадка с зазором
б) Переходная посадка
в) Посадка с натягом
г) Свободная посадка

Билет №6

1. Какой метод наладки многошпиндельного автомата обеспечивает минимальное время переналадки?
а) Наладка каждого шпинделя отдельно
б) Наладка с использованием установочных эталонов
в) Настройка на глаз
г) Замена всех кулачков

2. Какой способ контроля применяется для проверки конусности детали?
а) Измерение микрометром
б) Контроль конусным калибром по краске
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

3. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в центрах?
а) Овальность
б) Несоосность обработанных поверхностей
в) Трещины
г) Ржавчина

4. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?
а) Асинхронный короткозамкнутый
б) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением
в) Синхронный двигатель
г) Коллекторный однофазный

5. Какой класс точности станка обеспечивает обработку деталей по 6-7 квалитету?
а) Н (нормальной)
б) П (повышенной)
в) В (высокой)
г) А (особо высокой)

6. Какой вид брака возникает при износе направляющих станины токарного станка?
а) Овальность
б) Конусность и некруглость детали
в) Трещины
г) Расслоение

7. Какой метод подналадки автоматической линии обеспечивает минимальный простой оборудования?
а) Остановка линии и ручная подналадка
б) Статистическое регулирование с коррекцией на ходу
в) Замена всех инструментов
г) Переналадка на другую деталь

8. Какой метод определения износа инструмента применяется в автоматизированном производстве?
а) Визуальный осмотр
б) Контроль размера обработанной детали и расчёт по нормативам стойкости
в) Прослушивание
г) Определение на ощупь

9. Что означает обозначение «H7/g6» на чертеже?
а) Посадку с натягом в системе вала
б) Посадку с зазором в системе отверстия
в) Переходную посадку
г) Резьбовое соединение

10. Какой вид контроля применяется для приёмки партии деталей серийного производства?
а) Сплошной контроль каждой детали
б) Статистический приёмочный контроль по выборке
в) Отсутствие контроля
г) Визуальный осмотр только

11. Какой способ базирования заготовки обеспечивает наибольшую точность при токарной обработке?
а) Базирование в трёхкулачковом патроне
б) Базирование в центрах
в) Базирование на магнитной плите
г) Базирование в тисках

12. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?
а) Риски на поверхности
б) Неправильная форма (огранка, бочкообразность)
в) Трещины
г) Расслоение материала

13. Какой тип электрической защиты предотвращает работу станка при перегрузке двигателя?
а) УЗО
б) Тепловое реле
в) Автоматический выключатель
г) Реле времени

14. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?
а) Повышенная твёрдость детали
б) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность)
в) Увеличение массы
г) Изменение цвета

15. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?
а) Специальные приспособления
б) Универсально-сборные приспособления (УСП)
в) Тиски станочные
г) Магнитная плита

16. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?
а) Отжиг
б) Нормализация
в) Закалка с отпуском
г) Старение

17. Какой параметр автоматической линии является основным для оценки её эффективности?
а) Количество станков
б) Коэффициент использования оборудования и производительность
в) Масса линии
г) Длина конвейера

18. Какой метод контроля применяется для проверки торцевого биения детали?
а) Измерение микрометром
б) Измерение индикатором при вращении детали
в) Измерение линейкой
г) Визуальный осмотр

19. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?
а) Установка на разметку
б) Установка по установочным базам с применением приспособления
в) Установка на глаз
г) Установка на магнитную плиту без выверки

20. Какой параметр определяет выбор скорости резания при обработке нержавеющей стали?
а) Цвет заготовки
б) Механические свойства материала и материал режущего инструмента
в) Длина заготовки
г) Масса заготовки

Билет №7

1. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?
а) Черновое точение
б) Тонкое (алмазное) точение
в) Строгание
г) Опиливание

2. Какой вид контроля применяется для приёмки партии деталей серийного производства?
а) Сплошной контроль каждой детали
б) Статистический приёмочный контроль по выборке
в) Отсутствие контроля
г) Визуальный осмотр только

3. Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?
а) Овальность детали
б) Конусность детали
в) Бочкообразность
г) Многогранность

4. Какой тип резца применяется для обработки канавок на вращающихся деталях?
а) Проходной упорный
б) Канавочный (прорезной)
в) Расточной
г) Резьбовой

5. Какой параметр шероховатости Ra соответствует чистовому точению?
а) Ra 12,5
б) Ra 6,3–3,2
в) Ra 0,4
г) Ra 0,1

6. Какой документ содержит нормы расхода инструмента на партию деталей?
а) Чертёж детали
б) Технологическая карта с нормативами
в) Паспорт станка
г) Журнал учёта

7. Какой метод подналадки автоматической линии обеспечивает минимальный простой оборудования?
а) Остановка линии и ручная подналадка
б) Статистическое регулирование с коррекцией на ходу
в) Замена всех инструментов
г) Переналадка на другую деталь

8. Какой метод подналадки применяется при обработке на автоматических станках с ЧПУ?
а) Ручная подналадка ключом
б) Коррекция инструментальных смещений по результатам измерения детали
в) Замена станка
г) Замена заготовки

9. Какой параметр определяет выбор шлифовального круга для обработки закалённой стали?
а) Только диаметр круга
б) Зернистость, твёрдость, связка и материал зёрен
в) Только цвет круга
г) Только ширина круга

10. Какой режим правки шлифовального круга обеспечивает наилучшую шероховатость обработки?
а) Грубая правка с большой подачей
б) Тонкая правка алмазным карандашом с малой подачей
в) Правка без алмаза
г) Правка кварцевым бруском

11. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в центрах?
а) Овальность
б) Несоосность обработанных поверхностей
в) Трещины
г) Ржавчина

12. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?
а) ГОСТ на продукцию
б) Правила по охране труда при обработке металлов
в) СНиП
г) СанПиН

13. Что такое система автоматической подналадки станка?
а) Система автоматической смены инструмента
б) Система автоматического восстановления точности обработки при износе инструмента
в) Система смазки станка
г) Система автоматической загрузки заготовок

14. Какой метод определения износа инструмента применяется в автоматизированном производстве?
а) Визуальный осмотр
б) Контроль размера обработанной детали и расчёт по нормативам стойкости
в) Прослушивание
г) Определение на ощупь

15. Какой документ регламентирует порядок аттестации рабочего места по условиям труда?
а) ГОСТ на продукцию
б) Трудовой кодекс РФ и приказы Минтруда
в) Технологическая карта
г) Паспорт станка

16. Какой метод неразрушающего контроля применяется для выявления внутренних дефектов в деталях?
а) Визуальный осмотр
б) Ультразвуковая дефектоскопия
в) Измерение микрометром
г) Капиллярный контроль

17. Какой вид брака возникает при недостаточном количестве проходов при нарезании резьбы?
а) Слишком глубокая резьба
б) Несоответствие профиля и шага резьбы чертежу
в) Трещины
г) Коррозия

18. Какой фактор наиболее влияет на стойкость шлифовального круга?
а) Цвет круга
б) Зернистость, твёрдость и режим правки круга
в) Масса круга
г) Диаметр посадочного отверстия

19. Какой показатель характеризует производительность автоматической линии?
а) Количество станков в линии
б) Штучная производительность (деталей в единицу времени)
в) Мощность электродвигателей
г) Масса линии

20. Какой вид брака возникает при несоосности центров станка?
а) Овальность
б) Конусность по длине вала
в) Риски
г) Трещины

Билет №8

1. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?
а) Асинхронный короткозамкнутый
б) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением
в) Синхронный двигатель
г) Коллекторный однофазный

2. Какой вид брака возникает при износе направляющих станины токарного станка?
а) Овальность
б) Конусность и некруглость детали
в) Трещины
г) Расслоение

3. Какой метод контроля применяется для проверки торцевого биения детали?
а) Измерение микрометром
б) Измерение индикатором при вращении детали
в) Измерение линейкой
г) Визуальный осмотр

4. Какой параметр определяет жёсткость технологической системы СПИД?
а) Масса станка
б) Способность системы сопротивляться упругим деформациям под действием силы резания
в) Скорость вращения шпинделя
г) Мощность привода

5. Какой способ базирования заготовки обеспечивает наибольшую точность при токарной обработке?
а) Базирование в трёхкулачковом патроне
б) Базирование в центрах
в) Базирование на магнитной плите
г) Базирование в тисках

6. Какой вид брака возникает при перегреве заготовки в процессе обработки?
а) Увеличение размеров
б) Коробление и изменение механических свойств поверхностного слоя
в) Уменьшение массы
г) Изменение цвета

7. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?
а) Измерение штангенциркулем
б) Контроль калибром-пробкой
в) Измерение индикатором на оправке
г) Проверка визуально

8. Какой вид брака возникает при недостаточном количестве проходов при нарезании резьбы?
а) Слишком глубокая резьба
б) Несоответствие профиля и шага резьбы чертежу
в) Трещины
г) Коррозия

9. Какой параметр определяет выбор скорости резания при обработке нержавеющей стали?
а) Цвет заготовки
б) Механические свойства материала и материал режущего инструмента
в) Длина заготовки
г) Масса заготовки

10. Какой тип электрической защиты предотвращает работу станка при перегрузке двигателя?
а) УЗО
б) Тепловое реле
в) Автоматический выключатель
г) Реле времени

11. Какой фактор является причиной появления вибраций при резании?
а) Низкая скорость резания при обработке нежёстких деталей
б) Недостаточная жёсткость технологической системы и режимы резания
в) Избыток СОЖ
г) Низкая температура в цеху

12. Какой параметр определяет выбор шлифовального круга для обработки закалённой стали?
а) Только диаметр круга
б) Зернистость, твёрдость, связка и материал зёрен
в) Только цвет круга
г) Только ширина круга

13. Какой класс точности станка обеспечивает обработку деталей по 6-7 квалитету?
а) Н (нормальной)
б) П (повышенной)
в) В (высокой)
г) А (особо высокой)

14. Какой параметр автоматической линии является основным для оценки её эффективности?
а) Количество станков
б) Коэффициент использования оборудования и производительность
в) Масса линии
г) Длина конвейера

15. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?
а) Повышенная твёрдость детали
б) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность)
в) Увеличение массы
г) Изменение цвета

16. Что означает параметр Ra на чертеже детали?
а) Радиус скругления
б) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости
в) Размер детали
г) Расстояние между элементами

17. Какой вид брака возникает при неправильном выборе глубины резания при чистовом точении?
а) Трещины
б) Недостаточная точность размера и завышенная шероховатость
в) Коррозия
г) Расслоение

18. Какой метод подналадки автоматической линии обеспечивает минимальный простой оборудования?
а) Остановка линии и ручная подналадка
б) Статистическое регулирование с коррекцией на ходу
в) Замена всех инструментов
г) Переналадка на другую деталь

19. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в центрах?
а) Овальность
б) Несоосность обработанных поверхностей
в) Трещины
г) Ржавчина

20. Что означает обозначение «H7/g6» на чертеже?
а) Посадку с натягом в системе вала
б) Посадку с зазором в системе отверстия
в) Переходную посадку
г) Резьбовое соединение

Билет №9

1. Какой метод обработки обеспечивает точность по 6-му квалитету и шероховатость Ra 0,4?
а) Черновое точение
б) Шлифование или тонкое точение
в) Строгание
г) Опиливание

2. Какой фактор является причиной появления вибраций при резании?
а) Низкая скорость резания при обработке нежёстких деталей
б) Недостаточная жёсткость технологической системы и режимы резания
в) Избыток СОЖ
г) Низкая температура в цеху

3. Что такое адаптивное управление станком с ЧПУ?
а) Управление по заранее заданной программе без изменений
б) Автоматическая корректировка режимов обработки по текущим параметрам процесса резания
в) Дистанционное управление станком
г) Ручное управление с пульта

4. Какой метод подналадки применяется при обработке на автоматических станках с ЧПУ?
а) Ручная подналадка ключом
б) Коррекция инструментальных смещений по результатам измерения детали
в) Замена станка
г) Замена заготовки

5. Какой способ закрепления обеспечивает наименьшую погрешность установки при чистовом точении?
а) В трёхкулачковом патроне
б) В центрах с поводковым устройством
в) В четырёхкулачковом патроне
г) В цанговом патроне

6. Какой тип резца применяется для обработки канавок на вращающихся деталях?
а) Проходной упорный
б) Канавочный (прорезной)
в) Расточной
г) Резьбовой

7. Какой режим правки шлифовального круга обеспечивает наилучшую шероховатость обработки?
а) Грубая правка с большой подачей
б) Тонкая правка алмазным карандашом с малой подачей
в) Правка без алмаза
г) Правка кварцевым бруском

8. Какой вид дефекта обработки связан с тепловыми деформациями станка?
а) Трещины
б) Изменение размеров детали при изменении температуры станка
в) Коррозия
г) Расслоение

9. Какой фактор наиболее влияет на стойкость шлифовального круга?
а) Цвет круга
б) Зернистость, твёрдость и режим правки круга
в) Масса круга
г) Диаметр посадочного отверстия

10. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?
а) Цвет заготовки
б) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность
в) Длина заготовки
г) Температура в цеху

11. Какой параметр шероховатости Ra соответствует чистовому точению?
а) Ra 12,5
б) Ra 6,3–3,2
в) Ra 0,4
г) Ra 0,1

12. Какой вид брака возникает при недостаточном количестве проходов при нарезании резьбы?
а) Слишком глубокая резьба
б) Несоответствие профиля и шага резьбы чертежу
в) Трещины
г) Коррозия

13. Какой документ регламентирует порядок аттестации рабочего места по условиям труда?
а) ГОСТ на продукцию
б) Трудовой кодекс РФ и приказы Минтруда
в) Технологическая карта
г) Паспорт станка

14. Какой вид брака возникает при перегреве заготовки в процессе обработки?
а) Увеличение размеров
б) Коробление и изменение механических свойств поверхностного слоя
в) Уменьшение массы
г) Изменение цвета

15. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?
а) Сливная
б) Надлома (элементная)
в) Суставчатая
г) Спиральная

16. Что такое система автоматической подналадки станка?
а) Система автоматической смены инструмента
б) Система автоматического восстановления точности обработки при износе инструмента
в) Система смазки станка
г) Система автоматической загрузки заготовок

17. Какой параметр определяет выбор шлифовального круга для обработки закалённой стали?
а) Только диаметр круга
б) Зернистость, твёрдость, связка и материал зёрен
в) Только цвет круга
г) Только ширина круга

18. Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?
а) Овальность детали
б) Конусность детали
в) Бочкообразность
г) Многогранность

19. Какой документ содержит нормы расхода инструмента на партию деталей?
а) Чертёж детали
б) Технологическая карта с нормативами
в) Паспорт станка
г) Журнал учёта

20. Какой метод неразрушающего контроля применяется для выявления внутренних дефектов в деталях?
а) Визуальный осмотр
б) Ультразвуковая дефектоскопия
в) Измерение микрометром
г) Капиллярный контроль

Билет №10

1. Какой вид дефекта возникает при неравномерном износе направляющих станины?
а) Повышенная твёрдость
б) Непрямолинейность обработки и погрешности формы
в) Коррозия
г) Изменение цвета

2. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?
а) Измерение линейкой
б) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

3. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?
а) Закон Гука
б) Закон Ома
в) Закон Тейлора
г) Закон Архимеда

4. Какой фактор является причиной появления вибраций при резании?
а) Низкая скорость резания при обработке нежёстких деталей
б) Недостаточная жёсткость технологической системы и режимы резания
в) Избыток СОЖ
г) Низкая температура в цеху

5. Какой метод обработки обеспечивает точность по 6-му квалитету и шероховатость Ra 0,4?
а) Черновое точение
б) Шлифование или тонкое точение
в) Строгание
г) Опиливание

6. Что означает параметр Ra на чертеже детали?
а) Радиус скругления
б) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости
в) Размер детали
г) Расстояние между элементами

7. Какой параметр автоматической линии является основным для оценки её эффективности?
а) Количество станков
б) Коэффициент использования оборудования и производительность
в) Масса линии
г) Длина конвейера

8. Какой способ базирования заготовки обеспечивает наибольшую точность при токарной обработке?
а) Базирование в трёхкулачковом патроне
б) Базирование в центрах
в) Базирование на магнитной плите
г) Базирование в тисках

9. Какой способ закрепления обеспечивает наименьшую погрешность установки при чистовом точении?
а) В трёхкулачковом патроне
б) В центрах с поводковым устройством
в) В четырёхкулачковом патроне
г) В цанговом патроне

10. Какой класс точности станка обеспечивает обработку деталей по 6-7 квалитету?
а) Н (нормальной)
б) П (повышенной)
в) В (высокой)
г) А (особо высокой)

11. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?
а) Измерение штангенциркулем
б) Контроль калибром-пробкой
в) Измерение индикатором на оправке
г) Проверка визуально

12. Какой метод контроля применяется для проверки торцевого биения детали?
а) Измерение микрометром
б) Измерение индикатором при вращении детали
в) Измерение линейкой
г) Визуальный осмотр

13. Что такое такт работы автоматической линии?
а) Время наладки линии
б) Время, через которое с линии выходит готовая деталь
в) Время загрузки заготовок
г) Время ремонта

14. Какой вид брака возникает при неправильном выборе глубины резания при чистовом точении?
а) Трещины
б) Недостаточная точность размера и завышенная шероховатость
в) Коррозия
г) Расслоение

15. Какой тип электрической защиты предотвращает работу станка при перегрузке двигателя?
а) УЗО
б) Тепловое реле
в) Автоматический выключатель
г) Реле времени

16. Какой метод контроля применяется для комплексной проверки точности станка?
а) Измерение одной детали
б) Обработка и измерение специальной образцовой детали
в) Визуальный осмотр
г) Прослушивание

17. Какой параметр определяет жёсткость технологической системы СПИД?
а) Масса станка
б) Способность системы сопротивляться упругим деформациям под действием силы резания
в) Скорость вращения шпинделя
г) Мощность привода

18. Какой вид брака возникает при перегреве заготовки в процессе обработки?
а) Увеличение размеров
б) Коробление и изменение механических свойств поверхностного слоя
в) Уменьшение массы
г) Изменение цвета

19. Какой вид брака возникает при износе направляющих станины токарного станка?
а) Овальность
б) Конусность и некруглость детали
в) Трещины
г) Расслоение

20. Какой вид посадки выбирается для установки подшипника на шпиндель станка?
а) Посадка с зазором
б) Переходная посадка
в) Посадка с натягом
г) Свободная посадка

Билет №11

1. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?
а) Отжиг
б) Нормализация
в) Закалка с отпуском
г) Старение

2. Какой вид дефекта обработки связан с тепловыми деформациями станка?
а) Трещины
б) Изменение размеров детали при изменении температуры станка
в) Коррозия
г) Расслоение

3. Какой метод неразрушающего контроля применяется для выявления внутренних дефектов в деталях?
а) Визуальный осмотр
б) Ультразвуковая дефектоскопия
в) Измерение микрометром
г) Капиллярный контроль

4. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?
а) Специальные приспособления
б) Универсально-сборные приспособления (УСП)
в) Тиски станочные
г) Магнитная плита

5. Какой тип резца применяется для обработки канавок на вращающихся деталях?
а) Проходной упорный
б) Канавочный (прорезной)
в) Расточной
г) Резьбовой

6. Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?
а) Овальность детали
б) Конусность детали
в) Бочкообразность
г) Многогранность

7. Какой метод контроля применяется для комплексной проверки точности станка?
а) Измерение одной детали
б) Обработка и измерение специальной образцовой детали
в) Визуальный осмотр
г) Прослушивание

8. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?
а) Сливная
б) Надлома (элементная)
в) Суставчатая
г) Спиральная

9. Какой способ закрепления обеспечивает наименьшую погрешность установки при чистовом точении?
а) В трёхкулачковом патроне
б) В центрах с поводковым устройством
в) В четырёхкулачковом патроне
г) В цанговом патроне

10. Какой фактор наиболее влияет на стойкость шлифовального круга?
а) Цвет круга
б) Зернистость, твёрдость и режим правки круга
в) Масса круга
г) Диаметр посадочного отверстия

11. Какой параметр шероховатости Ra соответствует чистовому точению?
а) Ra 12,5
б) Ra 6,3–3,2
в) Ra 0,4
г) Ra 0,1

12. Какой параметр технологического процесса определяет последовательность обработки поверхностей?
а) Материал заготовки
б) Принцип концентрации или дифференциации операций
в) Цвет заготовки
г) Масса детали

13. Какой вид обработки резанием обеспечивает наибольшую производительность снятия материала?
а) Точение
б) Фрезерование торцевой фрезой
в) Сверление
г) Нарезание резьбы

14. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?
а) Риски на поверхности
б) Неправильная форма (огранка, бочкообразность)
в) Трещины
г) Расслоение материала

15. Что такое адаптивное управление станком с ЧПУ?
а) Управление по заранее заданной программе без изменений
б) Автоматическая корректировка режимов обработки по текущим параметрам процесса резания
в) Дистанционное управление станком
г) Ручное управление с пульта

16. Какой вид дефекта возникает при неравномерном износе направляющих станины?
а) Повышенная твёрдость
б) Непрямолинейность обработки и погрешности формы
в) Коррозия
г) Изменение цвета

17. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?
а) Цвет заготовки
б) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность
в) Длина заготовки
г) Температура в цеху

18. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?
а) Установка на разметку
б) Установка по установочным базам с применением приспособления
в) Установка на глаз
г) Установка на магнитную плиту без выверки

19. Какой метод обработки обеспечивает точность по 6-му квалитету и шероховатость Ra 0,4?
а) Черновое точение
б) Шлифование или тонкое точение
в) Строгание
г) Опиливание

20. Какой метод подналадки применяется при обработке на автоматических станках с ЧПУ?
а) Ручная подналадка ключом
б) Коррекция инструментальных смещений по результатам измерения детали
в) Замена станка
г) Замена заготовки

Билет №12

1. Какой вид брака возникает при несоосности центров станка?
а) Овальность
б) Конусность по длине вала
в) Риски
г) Трещины

2. Какой параметр технологического процесса определяет последовательность обработки поверхностей?
а) Материал заготовки
б) Принцип концентрации или дифференциации операций
в) Цвет заготовки
г) Масса детали

3. Что такое такт работы автоматической линии?
а) Время наладки линии
б) Время, через которое с линии выходит готовая деталь
в) Время загрузки заготовок
г) Время ремонта

4. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?
а) Измерение штангенциркулем
б) Контроль калибром-пробкой
в) Измерение индикатором на оправке
г) Проверка визуально

5. Какой параметр определяет жёсткость технологической системы СПИД?
а) Масса станка
б) Способность системы сопротивляться упругим деформациям под действием силы резания
в) Скорость вращения шпинделя
г) Мощность привода

6. Что означает параметр Ra на чертеже детали?
а) Радиус скругления
б) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости
в) Размер детали
г) Расстояние между элементами

7. Какой показатель характеризует производительность автоматической линии?
а) Количество станков в линии
б) Штучная производительность (деталей в единицу времени)
в) Мощность электродвигателей
г) Масса линии

8. Какой метод контроля применяется для комплексной проверки точности станка?
а) Измерение одной детали
б) Обработка и измерение специальной образцовой детали
в) Визуальный осмотр
г) Прослушивание

9. Какой метод контроля применяется для проверки торцевого биения детали?
а) Измерение микрометром
б) Измерение индикатором при вращении детали
в) Измерение линейкой
г) Визуальный осмотр

10. Какой вид дефекта возникает при неравномерном износе направляющих станины?
а) Повышенная твёрдость
б) Непрямолинейность обработки и погрешности формы
в) Коррозия
г) Изменение цвета

11. Какой вид брака возникает при неправильном выборе глубины резания при чистовом точении?
а) Трещины
б) Недостаточная точность размера и завышенная шероховатость
в) Коррозия
г) Расслоение

12. Какой способ базирования заготовки обеспечивает постоянство базы при многооперационной обработке?
а) Базирование на разных поверхностях для каждой операции
б) Использование одних и тех же установочных баз на всех операциях
в) Базирование на необработанных поверхностях
г) Базирование без фиксации

13. Какой вид посадки выбирается для установки подшипника на шпиндель станка?
а) Посадка с зазором
б) Переходная посадка
в) Посадка с натягом
г) Свободная посадка

14. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?
а) ГОСТ на продукцию
б) Правила по охране труда при обработке металлов
в) СНиП
г) СанПиН

15. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?
а) Измерение линейкой
б) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

16. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?
а) Черновое точение
б) Тонкое (алмазное) точение
в) Строгание
г) Опиливание

17. Какой вид обработки резанием обеспечивает наибольшую производительность снятия материала?
а) Точение
б) Фрезерование торцевой фрезой
в) Сверление
г) Нарезание резьбы

18. Какой способ базирования заготовки обеспечивает наибольшую точность при токарной обработке?
а) Базирование в трёхкулачковом патроне
б) Базирование в центрах
в) Базирование на магнитной плите
г) Базирование в тисках

19. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?
а) Закон Гука
б) Закон Ома
в) Закон Тейлора
г) Закон Архимеда

20. Какой вид погрешности возникает при температурных деформациях шпиндельного узла?
а) Погрешность формы
б) Систематическое смещение размеров обрабатываемых деталей
в) Случайное отклонение
г) Повышенная шероховатость

Билет №13

1. Что означает обозначение «H7/g6» на чертеже?
а) Посадку с натягом в системе вала
б) Посадку с зазором в системе отверстия
в) Переходную посадку
г) Резьбовое соединение

2. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?
а) Специальные приспособления
б) Универсально-сборные приспособления (УСП)
в) Тиски станочные
г) Магнитная плита

3. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?
а) Сливная
б) Надлома (элементная)
в) Суставчатая
г) Спиральная

4. Какой вид оснастки применяется для обработки деталей сложной формы на фрезерном станке?
а) Универсальные тиски
б) Копировальное приспособление или станок с ЧПУ
в) Магнитная плита
г) Подкладки

5. Какой вид дефекта обработки связан с тепловыми деформациями станка?
а) Трещины
б) Изменение размеров детали при изменении температуры станка
в) Коррозия
г) Расслоение

6. Какой параметр технологического процесса определяет последовательность обработки поверхностей?
а) Материал заготовки
б) Принцип концентрации или дифференциации операций
в) Цвет заготовки
г) Масса детали

7. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?
а) Риски на поверхности
б) Неправильная форма (огранка, бочкообразность)
в) Трещины
г) Расслоение материала

8. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?
а) Установка на разметку
б) Установка по установочным базам с применением приспособления
в) Установка на глаз
г) Установка на магнитную плиту без выверки

9. Какой способ базирования заготовки обеспечивает постоянство базы при многооперационной обработке?
а) Базирование на разных поверхностях для каждой операции
б) Использование одних и тех же установочных баз на всех операциях
в) Базирование на необработанных поверхностях
г) Базирование без фиксации

10. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?
а) Асинхронный короткозамкнутый
б) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением
в) Синхронный двигатель
г) Коллекторный однофазный

11. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?
а) Цвет заготовки
б) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность
в) Длина заготовки
г) Температура в цеху

12. Какой вид погрешности возникает при температурных деформациях шпиндельного узла?
а) Погрешность формы
б) Систематическое смещение размеров обрабатываемых деталей
в) Случайное отклонение
г) Повышенная шероховатость

13. Какой метод неразрушающего контроля применяется для выявления внутренних дефектов в деталях?
а) Визуальный осмотр
б) Ультразвуковая дефектоскопия
в) Измерение микрометром
г) Капиллярный контроль

14. Какой фактор является определяющим при выборе скорости резания для обработки титановых сплавов?
а) Масса заготовки
б) Низкая теплопроводность материала и склонность к наростообразованию
в) Длина заготовки
г) Цвет материала

15. Какой параметр определяет выбор скорости резания при обработке нержавеющей стали?
а) Цвет заготовки
б) Механические свойства материала и материал режущего инструмента
в) Длина заготовки
г) Масса заготовки

16. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?
а) Отжиг
б) Нормализация
в) Закалка с отпуском
г) Старение

17. Какой вид обработки резанием обеспечивает наибольшую производительность снятия материала?
а) Точение
б) Фрезерование торцевой фрезой
в) Сверление
г) Нарезание резьбы

18. Какой метод подналадки применяется при обработке на автоматических станках с ЧПУ?
а) Ручная подналадка ключом
б) Коррекция инструментальных смещений по результатам измерения детали
в) Замена станка
г) Замена заготовки

19. Что такое адаптивное управление станком с ЧПУ?
а) Управление по заранее заданной программе без изменений
б) Автоматическая корректировка режимов обработки по текущим параметрам процесса резания
в) Дистанционное управление станком
г) Ручное управление с пульта

20. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?
а) Повышенная твёрдость детали
б) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность)
в) Увеличение массы
г) Изменение цвета

Билет №14

1. Какой метод наладки многошпиндельного автомата обеспечивает минимальное время переналадки?
а) Наладка каждого шпинделя отдельно
б) Наладка с использованием установочных эталонов
в) Настройка на глаз
г) Замена всех кулачков

2. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?
а) Закон Гука
б) Закон Ома
в) Закон Тейлора
г) Закон Архимеда

3. Что означает параметр Ra на чертеже детали?
а) Радиус скругления
б) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости
в) Размер детали
г) Расстояние между элементами

4. Что такое система автоматической подналадки станка?
а) Система автоматической смены инструмента
б) Система автоматического восстановления точности обработки при износе инструмента
в) Система смазки станка
г) Система автоматической загрузки заготовок

5. Какой способ контроля применяется для проверки конусности детали?
а) Измерение микрометром
б) Контроль конусным калибром по краске
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

6. Какой вид погрешности возникает при температурных деформациях шпиндельного узла?
а) Погрешность формы
б) Систематическое смещение размеров обрабатываемых деталей
в) Случайное отклонение
г) Повышенная шероховатость

7. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?
а) Черновое точение
б) Тонкое (алмазное) точение
в) Строгание
г) Опиливание

8. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?
а) Измерение штангенциркулем
б) Контроль калибром-пробкой
в) Измерение индикатором на оправке
г) Проверка визуально

9. Какой фактор является определяющим при выборе скорости резания для обработки титановых сплавов?
а) Масса заготовки
б) Низкая теплопроводность материала и склонность к наростообразованию
в) Длина заготовки
г) Цвет материала

10. Какой документ регламентирует порядок аттестации рабочего места по условиям труда?
а) ГОСТ на продукцию
б) Трудовой кодекс РФ и приказы Минтруда
в) Технологическая карта
г) Паспорт станка

11. Какой показатель характеризует производительность автоматической линии?
а) Количество станков в линии
б) Штучная производительность (деталей в единицу времени)
в) Мощность электродвигателей
г) Масса линии

12. Что такое такт работы автоматической линии?
а) Время наладки линии
б) Время, через которое с линии выходит готовая деталь
в) Время загрузки заготовок
г) Время ремонта

13. Какой документ содержит нормы расхода инструмента на партию деталей?
а) Чертёж детали
б) Технологическая карта с нормативами
в) Паспорт станка
г) Журнал учёта

14. Какой вид брака возникает при несоосности центров станка?
а) Овальность
б) Конусность по длине вала
в) Риски
г) Трещины

15. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?
а) ГОСТ на продукцию
б) Правила по охране труда при обработке металлов
в) СНиП
г) СанПиН

16. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?
а) Измерение линейкой
б) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

17. Какой вид посадки выбирается для установки подшипника на шпиндель станка?
а) Посадка с зазором
б) Переходная посадка
в) Посадка с натягом
г) Свободная посадка

18. Какой вид оснастки применяется для обработки деталей сложной формы на фрезерном станке?
а) Универсальные тиски
б) Копировальное приспособление или станок с ЧПУ
в) Магнитная плита
г) Подкладки

19. Какой способ базирования заготовки обеспечивает постоянство базы при многооперационной обработке?
а) Базирование на разных поверхностях для каждой операции
б) Использование одних и тех же установочных баз на всех операциях
в) Базирование на необработанных поверхностях
г) Базирование без фиксации

20. Какой режим правки шлифовального круга обеспечивает наилучшую шероховатость обработки?
а) Грубая правка с большой подачей
б) Тонкая правка алмазным карандашом с малой подачей
в) Правка без алмаза
г) Правка кварцевым бруском

Билет №15

1. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?
а) Цвет заготовки
б) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность
в) Длина заготовки
г) Температура в цеху

2. Какой фактор является определяющим при выборе скорости резания для обработки титановых сплавов?
а) Масса заготовки
б) Низкая теплопроводность материала и склонность к наростообразованию
в) Длина заготовки
г) Цвет материала

3. Какой вид оснастки применяется для обработки деталей сложной формы на фрезерном станке?
а) Универсальные тиски
б) Копировальное приспособление или станок с ЧПУ
в) Магнитная плита
г) Подкладки

4. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?
а) Отжиг
б) Нормализация
в) Закалка с отпуском
г) Старение

5. Какой тип электрической защиты предотвращает работу станка при перегрузке двигателя?
а) УЗО
б) Тепловое реле
в) Автоматический выключатель
г) Реле времени

6. Какой вид брака возникает при износе направляющих станины токарного станка?
а) Овальность
б) Конусность и некруглость детали
в) Трещины
г) Расслоение

7. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?
а) Риски на поверхности
б) Неправильная форма (огранка, бочкообразность)
в) Трещины
г) Расслоение материала

8. Какой вид контроля применяется для приёмки партии деталей серийного производства?
а) Сплошной контроль каждой детали
б) Статистический приёмочный контроль по выборке
в) Отсутствие контроля
г) Визуальный осмотр только

9. Какой метод наладки многошпиндельного автомата обеспечивает минимальное время переналадки?
а) Наладка каждого шпинделя отдельно
б) Наладка с использованием установочных эталонов
в) Настройка на глаз
г) Замена всех кулачков

10. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?
а) Повышенная твёрдость детали
б) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность)
в) Увеличение массы
г) Изменение цвета

11. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?
а) Установка на разметку
б) Установка по установочным базам с применением приспособления
в) Установка на глаз
г) Установка на магнитную плиту без выверки

12. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?
а) Сливная
б) Надлома (элементная)
в) Суставчатая
г) Спиральная

13. Какой метод определения износа инструмента применяется в автоматизированном производстве?
а) Визуальный осмотр
б) Контроль размера обработанной детали и расчёт по нормативам стойкости
в) Прослушивание
г) Определение на ощупь

14. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?
а) Специальные приспособления
б) Универсально-сборные приспособления (УСП)
в) Тиски станочные
г) Магнитная плита

15. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?
а) Асинхронный короткозамкнутый
б) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением
в) Синхронный двигатель
г) Коллекторный однофазный

16. Какой параметр определяет выбор скорости резания при обработке нержавеющей стали?
а) Цвет заготовки
б) Механические свойства материала и материал режущего инструмента
в) Длина заготовки
г) Масса заготовки

17. Какой параметр автоматической линии является основным для оценки её эффективности?
а) Количество станков
б) Коэффициент использования оборудования и производительность
в) Масса линии
г) Длина конвейера

18. Что означает обозначение «H7/g6» на чертеже?
а) Посадку с натягом в системе вала
б) Посадку с зазором в системе отверстия
в) Переходную посадку
г) Резьбовое соединение

19. Какой класс точности станка обеспечивает обработку деталей по 6-7 квалитету?
а) Н (нормальной)
б) П (повышенной)
в) В (высокой)
г) А (особо высокой)

20. Какой способ контроля применяется для проверки конусности детали?
а) Измерение микрометром
б) Контроль конусным калибром по краске
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

| Билет | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | в | в | б | б | б |
| 2 | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 3 | б | б | в | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в |
| 4 | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б |
| 5 | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в |
| 6 | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б |
| 7 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 8 | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б |
| 9 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 10 | б | б | в | б | б | б | б | б | б | в | в | б | б | б | б | б | б | б | б | в |
| 11 | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 12 | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | в | б |
| 13 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б |
| 14 | б | в | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б |
| 15 | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б |