Общество с ограниченной ответственностью

Учебный центр «ПрофСтрой»

(ООО УЦ «ПрофСтрой»)

Программа

профессионального обучения (профессиональной переподготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

г. Волгодонск

2026 г.

| Председатель педагогического совета _______________ / Бастрюкова Г.А./ |  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО УЦ «ПрофСтрой» _______________ Бастрюкова Г.А. «___» __________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | М.П. |

| Профессия: | Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков |
| --- | --- |
| Квалификация: | 2-3 разряд |
| Код рабочей профессии по ОКПДТР: | 15474 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Паспорт программы | 3 |
| Планируемые результаты обучения | 5 |
| Учебный план | 12 |
| Календарный учебный график | 14 |
| Содержание программы | 16 |
| Организационно-педагогические условия | 22 |
| Формы аттестации. Оценочные материалы | 28 |
| Фонд оценочных средств | 35 |
| Экспертное заключение | 60 |

Паспорт

15474 Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков

(профессиональной переподготовки на 2-3 разряды)

| Нормативно-правовая основа | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 14.04.2015 №241н «Об утверждении профессионального стандарта «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий»; Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 №513; ЕТКС выпуск 2, §10–12 |
| --- | --- |
| Объем программы | 144 академических часов, включая аудиторную нагрузку и самостоятельную работу |
| Срок реализации программы | Четыре недели (20 учебных дней) |
| Форма обучения | Очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (ДОТ и ЭО) |
| Режим занятий | При любой форме обучения учебная нагрузка составляет 36 академических часов в неделю. Академический час — 45 минут. |
| Язык обучения | Русский |
| Профессиональный стандарт | Профессиональный стандарт «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий», утверждённый приказом Минтруда России от 14.04.2015 №241н |
| Разряд по ЕТКС | 2-3 разряд (§10, §11 ЕТКС выпуск 2) |
| Итоговая аттестация | Квалификационный экзамен включает в себя теоретическую часть (тестирование) и практическую часть (выполнение практической квалификационной работы) |
| Документы об обучении | Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего |

Планируемые результаты освоения программы

Результатом освоения Программы является формирование у обучающихся ключевых компетенций по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков», необходимых для осуществления профессиональной деятельности в рамках квалификационных требований соответствующего разряда.

Таблица 1. Планируемые результаты освоения программы

| Наименование выбранного профессионального модуля | Необходимые умения/ необходимые знания | Уровень квалификации (согласно ЕТКС) |
| --- | --- | --- |

2 разряд

| 2 разряд Профессиональный стандарт: «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий» Трудовые функции: 3.1.1–3.1.3 | 3.1.1–3.1.3 Необходимые знания: Виды и назначение автоматических и полуавтоматических станков и линий. Наименование и назначение органов управления. Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов. Система допусков и посадок. Основы теории резания. Правила охраны труда. | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): §10 Обработка простых деталей по 11-12 квалитетам на автоматических и полуавтоматических станках. Установка и снятие деталей. Простейшая подналадка. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 Трудовая функция Обработка деталей на автоматических и полуавтоматических станках | Необходимые умения: Устанавливать и закреплять заготовки. Управлять станком в автоматическом и ручном режимах. Обрабатывать простые детали по 11-12 квалитетам. Контролировать размеры обработанных деталей. | Характеристика работ. Обработка простых деталей по 11-12 квалитетам на автоматических и полуавтоматических станках. |
| 3.1.2 Трудовая функция Подналадка автоматических и полуавтоматических станков | Необходимые умения: Производить подналадку станка. Заменять режущий инструмент. Регулировать положение упоров и кулачков. | Характеристика работ. Простейшая подналадка станков. Замена затупившегося режущего инструмента. |
| 3.1.3 Трудовая функция Соблюдение требований охраны труда | Необходимые умения: Применять средства индивидуальной защиты. Организовывать безопасное рабочее место. Оказывать первую помощь. | Характеристика работ. Соблюдение требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности при работе на станках. |

3 разряд

| 3 разряд Профессиональный стандарт: «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий» Трудовые функции: 3.2.1–3.2.3 | 3.2.1–3.2.3 Необходимые знания: Виды и назначение автоматических и полуавтоматических станков и линий. Наименование и назначение органов управления. Назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов. Система допусков и посадок. Основы теории резания. Правила охраны труда. | Уровень квалификации (согласно ЕТКС): §11 Обработка деталей по 8-10 квалитетам. Подналадка станков средней сложности. Работа на автоматических линиях. |
| --- | --- | --- |
| 3.2.1 Трудовая функция Обработка деталей средней сложности | Необходимые умения: Обрабатывать детали по 8-10 квалитетам. Работать на автоматических линиях. Читать технологическую документацию. | Характеристика работ. Обработка деталей по 8-10 квалитетам на автоматических и полуавтоматических станках. |
| 3.2.2 Трудовая функция Подналадка станков средней сложности | Необходимые умения: Производить подналадку станков средней сложности. Настраивать кулачки, упоры, копиры. Регулировать скорость и подачу. | Характеристика работ. Подналадка автоматических и полуавтоматических станков средней сложности. |
| 3.2.3 Трудовая функция Обслуживание автоматических линий | Необходимые умения: Обслуживать автоматические линии. Контролировать синхронность работы станков в линии. Заменять инструмент. | Характеристика работ. Работа на автоматических линиях. Контроль качества обработки. |

Учебный план

|  | Наименование разделов, тем | Всего часов | теоретич. занятия | практич. занятия | Форма контроля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОП.00 Общепрофессиональный цикл (24 часов) |  | 24 | 24 | 0 |  |  |
| 1. | ОП.01. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность | 4 | 4 | - | Контрольное задание |  |
| 2. | ОП.02. Основы технического черчения и чтение чертежей | 2 | 2 | - | Контрольное задание |  |
| 3. | ОП.03. Основы материаловедения (металлы, сплавы, их свойства) | 4 | 4 | - | Контрольное задание |  |
| 4. | ОП.04. Основы технической механики | 2 | 2 | - | Контрольное задание |  |
| 5. | ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения | 4 | 4 | - | Контрольное задание |  |
| 6. | ОП.06. Основы технологии механической обработки | 2 | 2 | - | Контрольное задание |  |
| 7. | ОП.07. Электротехника и промышленная безопасность (II гр. электробезопасности) | 4 | 4 | - | Контрольное задание |  |
| 8. | ОП.08. Основы автоматизации производства | 2 | 2 | - | Контрольное задание |  |
| П.00 Профессиональный цикл (114 часов) |  | 114 |  |  |  |  |
| ПМ.01 Эксплуатация и подналадка автоматических и полуавтоматических станков и линий |  |  |  |  |  |  |
| МДК 01.01 Технология работы на автоматических и полуавтоматических станках и линиях (36 часов) |  | 36 | 13 | 23 |  |  |
|  | Введение в профессию. Основы металлообработки | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Устройство и принцип работы автоматических и полуавтоматических станков и линий | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Чтение рабочих и технологических чертежей. Система допусков и посадок | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Технологическая документация (технологические карты, маршрутные карты) | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Основы теории резания. Режущий инструмент | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Обработка заготовок простых деталей по 11-12 квалитетам (Ra 12,5) | 4 | 2 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Обработка заготовок простых деталей по 8-10 квалитетам (Ra 3,2) | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Обработка заготовок сложных деталей по 11-12 квалитетам | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Контроль размеров, формы и шероховатости. КИ инструмент | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Подналадка станков и линий в процессе работы. Замена режущего инструмента | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Основные виды дефектов обработки, их причины и способы устранения | 3 | 1 | 2 | Контрольное задание |  |
|  | Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01 | 3 | 1 | 2 | Промежуточная аттестация |  |
|  | ПП.01 Производственная практика (78 часов) | 78 | - | 78 | Характеристика |  |
|  | Итоговая аттестация (6 часов) | 6 | 1 | 5 |  |  |
| Итого: |  | 144 | 38 | 106 |  |  |

Календарный учебный график

| № п/п | Наименование разделов, тем | Виды занятий | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОП.01. Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 2 | ОП.02. Основы технического черчения и чтение чертежей | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 3 | ОП.03. Основы материаловедения (металлы, сплавы, их свойства) | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 4 | ОП.04. Основы технической механики | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 5 | ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 6 | ОП.06. Основы технологии механической обработки | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 7 | ОП.07. Электротехника и промышленная безопасность (II гр. электробезопасности) | ТЗ | 4 |  |  |  |
| 8 | ОП.08. Основы автоматизации производства | ТЗ | 2 |  |  |  |
| 9 | МДК 01.01 Технология работы на автоматических и полуавтоматических станках и линиях | ТЗ/ПЗ | 12 | 24 |  |  |
| 10 | ПП.01 Производственная практика | ПЗ |  | 12 | 36 | 30 |
| 11 | Итоговая аттестация | ИА |  |  |  | 6 |
| Итого в учебной неделе: |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Итого за курс обучения: |  |  | 144 | 144 | 144 | 144 |

Принятые в таблице «Календарный учебный график» условные сокращения видов занятий:

ТЗ – теоретические занятия, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа, ПА – промежуточная аттестация, ИА – итоговая аттестация (квалификационный экзамен)

Расчет времени учебной нагрузки определяется по неделям. В расчете принимается во внимание, что обучение осуществляется непрерывно. Учебная нагрузка составляет 36 академических часов в неделю.

Содержание программы

ОП.00 Общепрофессиональный цикл

ОП.01 Охрана труда, промышленная и экологическая безопасность

Охрана труда на предприятии. Правила внутреннего распорядка и трудовой дисциплины. Режимы и организация работ на автоматических и полуавтоматических станках. Вредные и опасные производственные факторы при работе на станках: движущиеся части механизмов, отлетающая стружка, шум, вибрация, пыль. Требования безопасности перед началом, во время и по окончании работы. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Пожарная безопасность. Первичные средства пожаротушения. Промышленная безопасность при эксплуатации станочного оборудования. Экологическая безопасность. Обращение с отходами производства: стружка, СОЖ, отработанные масла.

.

ОП.02 Основы технического черчения и чтение чертежей

Основные положения ЕСКД. Виды конструкторских документов. Форматы, масштабы, линии, шрифты чертёжные. Изображения — виды, разрезы, сечения. Нанесение размеров и предельных отклонений. Обозначение шероховатости поверхностей. Чтение рабочих чертежей деталей. Чтение сборочных чертежей. Эскизирование деталей. Обозначение допусков формы и расположения поверхностей на чертежах.

.

ОП.03 Основы материаловедения (металлы, сплавы, их свойства)

Строение и свойства металлов и сплавов. Кристаллизация и структура металлов. Пластическая деформация и рекристаллизация. Железоуглеродистые сплавы (стали, чугуны). Цветные металлы и сплавы: медь, алюминий, латунь, бронза, дюралюминий. Термическая обработка стали (отжиг, закалка, отпуск, нормализация). Химико-термическая обработка (цементация, азотирование). Коррозия металлов и методы защиты. Неметаллические материалы (пластмассы, резина, текстолит, гетинакс).

.

ОП.04 Основы технической механики

Основы статики. Силы, реакции связей. Момент силы относительно точки. Основы кинематики. Скорость и ускорение при поступательном и вращательном движении. Основы динамики. Силы инерции. Работа и мощность. Передачи (зубчатые, ремённые, цепные, червячные). Опоры валов и осей. Подшипники скольжения и качения. Муфты. Соединения деталей (резьбовые, шпоночные, шлицевые, заклёпочные, сварные). Кинематические схемы станков.

.

ОП.05 Допуски, посадки и технические измерения

Основные понятия о допусках и посадках. Система отверстия и система вала. Квалитеты точности (01–18). Основные отклонения. Посадки с зазором, натягом, переходные. Шероховатость поверхности. Параметры шероховатости (Ra, Rz). Допуски формы и расположения поверхностей. Средства измерений: штангенциркуль, микрометр, нутромер, индикатор часового типа, угломер. Калибры: пробки, скобы. Измерительные приборы и их поверка.

.

ОП.06 Основы технологии механической обработки

Понятие о технологическом процессе механической обработки. Заготовки: виды, припуски, напуски. Базирование заготовок. Установка и закрепление заготовок. Порядок обработки поверхностей. Принципы выбора баз. Маршрутная технология. Операционная технология. Обработка на токарных, фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках. Припуски и режимы резания. Система СПИД (станок–приспособление–инструмент–деталь).

.

ОП.07 Электротехника и промышленная безопасность (II гр. электробезопасности)

Электрический ток, напряжение, сопротивление. Закон Ома. Электрические цепи: последовательное и параллельное соединение. Электрическая мощность и энергия. Переменный ток. Трёхфазные цепи. Электродвигатели: асинхронные, синхронные. Аппаратура управления и защиты. Электробезопасность. Группы по электробезопасности. II группа электробезопасности: права и обязанности. Оказание первой помощи при поражении электрическим током. Заземление и зануление.

.

ОП.08 Основы автоматизации производства

Понятие автоматизации производства. Виды автоматизации. Автоматические и полуавтоматические станки. Автоматические линии. Системы ЧПУ. Программируемые логические контроллеры (ПЛК). Датчики и исполнительные механизмы. Обратная связь в системах автоматического управления. Основы программирования станков с ЧПУ. Промышленные роботы и манипуляторы. Релейно-контактные схемы управления. Гидравлические и пневматические системы автоматизации.

.

П.00 Профессиональный цикл

ПМ.01 Эксплуатация и подналадка автоматических и полуавтоматических станков и линий

МДК 01.01 Технология работы на автоматических и полуавтоматических станках и линиях

Введение в профессию. Основы металлообработки

Устройство и принцип работы автоматических и полуавтоматических станков и линий

Чтение рабочих и технологических чертежей. Система допусков и посадок

Технологическая документация (технологические карты, маршрутные карты)

Основы теории резания. Режущий инструмент

Обработка заготовок простых деталей по 11-12 квалитетам (Ra 12,5)

Обработка заготовок простых деталей по 8-10 квалитетам (Ra 3,2)

Обработка заготовок сложных деталей по 11-12 квалитетам

Контроль размеров, формы и шероховатости. КИ инструмент

Подналадка станков и линий в процессе работы. Замена режущего инструмента

Основные виды дефектов обработки, их причины и способы устранения

Промежуточная аттестация (тест) по МДК 01.01

ПП.01 Производственная практика

Изучение устройства автоматического станка: Ознакомление с основными узлами и механизмами.

Подготовка станка к работе: Проверка органов управления, системы смазки и охлаждения.

Установка и закрепление заготовки и инструмента: Крепление в патроне, настройка резца.

Обработка простых деталей по 11-12 квалитетам: Наружное точение, подрезка торца, сверление.

Обработка простых деталей по 8-10 квалитетам: Чистовое точение, растачивание.

Контроль размеров обработанных деталей: Штангенциркуль, микрометр, калибры.

Подналадка станка в процессе работы: Корректировка положения резца, замена инструмента.

Работа на полуавтоматическом станке: Загрузка заготовок, запуск цикла, снятие деталей.

Соблюдение требований охраны труда: СИЗ, организация рабочего места.

Ведение рабочей документации: Заполнение нарядов, учёт деталей.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Условия проведения занятий

Обучение ведется на русском языке.

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением ДОТ и ЭО.

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным методами.

Для всех видов аудиторных занятий академический час составляет 45 мин. Занятия проводятся в форме пары - двух объединенных академических часов.

Организация образовательного процесса при реализации программы с использованием ЭО, ДОТ производится в соответствии с действующим законодательством РФ.

Обучение проводится в закрытой части сайта https://эос.профстройобучение.рф//login/index.php

На странице курса слушателю после авторизации становятся доступны:

— расписание занятий с указанием дат и времени проведения занятий;

— методические материалы, тестовые учебные и справочные материалы, доступные для скачивания;

— видеоматериалы;

— тесты и иные контрольные задания по промежуточной и итоговой аттестации, которые открываются по мере прохождения образовательной программы.

При реализации программы исключительно с применением ЭО и ДОТ полностью отсутствуют аудиторные занятия.

Проведение занятий осуществляется в следующих формах:

• on-line, которая предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений в режиме реального времени (теле-конференции, вебинары, чаты и т.п.);

• off-line, которая предусматривает взаимодействие участников образовательных отношений в режиме отложенного (произвольного) времени (электронная почта, форумы и т.п.).

6.2. Требования к квалификации педагогических кадров

Образовательная программа обеспечивается преподавательским составом, удовлетворяющим следующим условиям:

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена или высшее образование, направленность которого соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).

Дополнительное профессиональное образование на базе среднего профессионального образования или высшего образования — программы повышения квалификации.

При отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное образование в области профессионального образования.

Обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года.

| Требования к опыту практической работы | Опыт работы в области профессиональной деятельности не менее 3 лет |
| --- | --- |
| Особые условия допуска к работе: | Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью |

Материально-технические условия

Оборудование учебного кабинета

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

| № п/п | Оборудование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Стол для преподавателя | 1 |
|  | Стул для преподавателя | 1 |
|  | Стол для обучающихся | 6 |
|  | Стул для обучающихся | 12 |
|  | Компьютер преподавателя с доступом в Интернет | 1 |
|  | Проектор | 1 |
|  | Доска магнитно-маркерная | 1 |
|  | ЖК телевизор | 1 |

Описание электронной образовательной системы

Дистанционное обучение организовано с использованием электронной образовательной web-платформы (системы дистанционного обучения — СДО), разработанной на базе программного обеспечения LMS Moodle.

Для слушателей в личном кабинете предоставляется доступ к нормативным документам, учебно-методическим материалам и материалам для самостоятельной подготовки.

Учебники, учебные и справочные пособия

Основные источники:

1. Багдасарова Т. А. Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий: учебник. — М.: Академия, 2020. — 320 с.

2. Черпаков Б. И. Металлорежущие станки: учебник для СПО. — М.: Академия, 2021. — 368 с.

Дополнительные источники:

3. Дальский А. М. Технология машиностроения: справочник. — М.: Машиностроение, 2019.

4. Маталин А. А. Технология механической обработки: учебник. — М.: Лань, 2020.

5. Косилова А. Г. Справочник технолога-машиностроителя. Т. 1-2. — М.: Машиностроение, 2018.

Нормативные правовые акты

| № п/п | Нормативный правовой акт |
| --- | --- |
| 1 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |
| 2 | Приказ Минтруда России от 14.04.2015 №241н |
| 3 | ПОТ Р М-006-97 «Межотраслевые правила по охране труда при холодной обработке металлов» |
| 4 | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) |
| 5 | ГОСТ 12.0.003-2015 «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация» |

Ссылки на информационные ресурсы

| № | Ресурс | Ссылка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портал электронного образования | https://edu.gov.ru/ |
| 2 | Портал ФИПИ | https://fipi.ru/ |
| 3 | Справочник станочника | https://stanki.info/ |

Видео-уроки

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Устройство токарно-револьверного автомата |
| 2 | Работа на автоматической линии |
| 3 | Подналадка станка. Замена инструмента |

Таблицы, схемы, инструкции

| № | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Кинематические схемы автоматических станков |
| 2 | Система допусков и посадок (ЕСДП) |

Технологии обучения

Информационно-коммуникационные технологии. Позволяют разнообразить формы работы, осуществлять поиск информации, планирование и анализ результатов.

Игровые технологии. Деловые игры, которые помогают решить практические задачи.

Проблемное обучение. Решение проблемных ситуаций, предложенных педагогом.

Кейс-технологии. Метод ситуационного упражнения.

Личностно-ориентированные технологии. Создают условия для обеспечения собственной учебной деятельности слушателей.

Дистанционные технологии обучения.

Формы аттестации. Оценочные материалы.

Текущая аттестация осуществляется для обеспечения оперативной связи между слушателем и преподавателем, а также корректировки программы профессионального обучения.

Текущая аттестация может проводиться по окончанию изучения каждой темы в форме тестирования, опроса, решения кейса, выполнения задания, практической работы.

Текущий контроль освоения слушателями образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ осуществляется по результатам выполнения контрольных заданий, тестов, размещённых в электронной образовательной системе.

Количество попыток выполнить тест и (или) задание по материалам прошедшего занятия не ограничено. Время на выполнение тестов и заданий не ограничено и зависит от индивидуальных особенностей слушателя.

Промежуточная аттестация проводится по окончании общепрофессионального цикла в форме тестирования. Промежуточные он-лайн тесты становятся доступными в личном кабинете после прохождения всех учебных тем цикла.

К итоговой аттестации допускаются слушатели, освоившие программу в полном объеме. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть квалификационного экзамена проводится дистанционно в онлайн формате в личном кабинете слушателя в форме тестирования. Итоговое тестирование состоит из вопросов, отражённых в экзаменационных билетах.

Итоговый тест состоит из 20 вопросов. Для прохождения теста обучающемуся отводится 2 попытки, каждая по одному академическому часу (45 минут).

По результатам тестирования выставляются отметки по четырехбалльной шкале.

Отметка «отлично» ставится за тест, в котором 91–100% заданий выполнены правильно.

Отметка «хорошо» ставится за тест, в котором 80–89% заданий выполнены правильно.

Отметка «удовлетворительно» ставится за тест, в котором 70–79% заданий выполнены правильно.

Отметка «неудовлетворительно» ставится если при выполнении теста количество правильных ответов — менее 70%.

Также оценка «неудовлетворительно» ставится в случае отказа слушателя от выполнения теста, а также если работа не выполнена.

Практическая квалификационная работа проводится по окончании профессионального обучения на производстве путем самостоятельного выполнения слушателем отдельных работ, соответствующих квалификационной характеристике.

Квалификационная (аттестационная) комиссия на основании результатов итогового тестирования и практической квалификационной работы принимает решение о присвоении квалификации.

Типовые задания

Какой квалитет точности соответствует обработке простых деталей оператором 2-го разряда?
а) 5-6
б) 7-8
в) 11-12
г) 14-15

Какой инструмент используется для измерения наружных диаметров с точностью 0,05 мм?
а) микрометр
б) штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм
в) линейка
г) угломер

Что является основной причиной травм при работе на станке?
а) правильная организация рабочего места
б) работа без средств индивидуальной защиты и в спецодежде с развевающимися концами
в) своевременная уборка стружки
г) использование защитных экранов

Какой вид стружки наиболее опасен для оператора?
а) сливная
б) элементная
в) ленточная (непрерывная)
г) стружка надлома

Для чего предназначен токарно-револьверный автомат?
а) для фрезерования
б) для обработки деталей из пруткового материала в автоматическом цикле
в) для шлифования
г) для сверления

Какой резец применяется для отрезки готовой детали от прутка?
а) проходной
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Что означает обозначение «Ø50Н7» на чертеже?
а) диаметр 50 мм с полем допуска Н7 (отверстие)
б) радиус 50 мм
в) длину 50 мм
г) шероховатость 50

Какой параметр шероховатости обозначается Rz?
а) среднеарифметическое отклонение профиля
б) высота неровностей профиля по 10 точкам
в) шаг неровностей
г) максимальная длина профиля

Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?
а) получение конусности
б) изменение диаметральных размеров
в) улучшение качества поверхности
г) повышение производительности

Какой размер имеет академический час?
а) 30 минут
б) 45 минут
в) 60 минут
г) 90 минут

Какой вид обработки относится к лезвийной обработке?
а) шлифование
б) точение
в) хонингование
г) полирование

Что такое «подача» при точении?
а) скорость вращения шпинделя
б) перемещение резца за один оборот заготовки
в) глубина резания
г) мощность станка

Какой металл является основным компонентом стали?
а) медь
б) алюминий
в) железо
г) олово

Какой тип патрона применяется для крепления пруткового материала на автомате?
а) трёхкулачковый самоцентрирующий
б) цанговый
в) четырёхкулачковый
г) магнитный

Какой документ регламентирует требования охраны труда при работе на станках?
а) технологическая карта
б) инструкция по охране труда
в) чертёж детали
г) паспорт станка

Какой вид контроля осуществляется в процессе обработки детали?
а) входной
б) операционный
в) приёмочный
г) статистический

Что является причиной появления овальности отверстия при растачивании?
а) правильная заточка резца
б) биение шпинделя или неправильное крепление заготовки
в) высокая скорость резания
г) обильная подача СОЖ

Какой твёрдый сплав применяется для черновой обработки стали?
а) ВК8
б) Т5К10
в) Т15К6
г) ВК3

Какой вид обработки поверхности позволяет получить Ra 0,8?
а) черновое точение
б) шлифование
в) строгание
г) опиливание

Какой параметр резания оказывает наибольшее влияние на температуру в зоне резания?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | в |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | в |
| 5 | б |
| 6 | в |
| 7 | а |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | в |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | в |

Фонд оценочных средств

Билет №1

Что означает термин «чистовой проход»?
а) первый проход при обработке
б) окончательный проход с малой глубиной резания для обеспечения точности и шероховатости
в) проход холостого хода
г) проход для удаления стружки

Какова причина появления овальности при растачивании?
а) правильная заточка резца
б) биение шпинделя
в) высокая скорость резания
г) малая подача

Какая термическая обработка повышает твёрдость стали?
а) отжиг
б) закалка
в) нормализация
г) отпуск высокий

Какой вид обработки применяется для отделки поверхности до Ra 0,1?
а) черновое точение
б) хонингование или суперфиниш
в) фрезерование
г) строгание

Какой квалитет точности соответствует обработке простых деталей оператором 2-го разряда?
а) 5-6
б) 7-8
в) 11-12
г) 14-15

Какой прибор применяется для контроля резьбы?
а) штангенциркуль
б) резьбовой калибр (кольцо или пробка)
в) микрометр
г) угломер

Что такое «самоцентрирующий патрон»?
а) патрон с независимым перемещением кулачков
б) патрон, в котором все кулачки перемещаются одновременно, центрируя заготовку
в) магнитный патрон
г) цанговый патрон

Какой документ подтверждает качество детали?
а) наряд-допуск
б) акт приёмки (сертификат качества)
в) паспорт станка
г) технологическая карта

Какой вид контроля осуществляется в процессе обработки детали?
а) входной
б) операционный
в) приёмочный
г) статистический

Что означает обозначение Ra 3,2?
а) допуск 3,2 мм
б) среднеарифметическое отклонение профиля 3,2 мкм
в) квалитет 3,2
г) шаг резьбы 3,2

Какой вид контроля проводится перед началом обработки?
а) операционный
б) входной (проверка заготовки)
в) приёмочный
г) статистический

Какой прибор применяется для контроля радиального биения?
а) микрометр
б) индикатор часового типа
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой металл является основным компонентом стали?
а) медь
б) алюминий
в) железо
г) олово

Что такое поле допуска?
а) интервал между верхним и нижним предельными отклонениями
б) номинальный размер
в) действительный размер
г) допуск на форму

Какой угол резца обозначается буквой γ (гамма)?nа) угол наклона главной режущей кромки
б) передний угол
в) главный задний угол
г) угол при вершине

Какой вид соединения деталей относится к разъёмным?
а) сварное
б) заклёпочное
в) резьбовое
г) клеевое

Какой параметр резания обозначается буквой V?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Что такое «центр» в токарной обработке?
а) ось вращения шпинделя
б) деталь с конической рабочей поверхностью для установки заготовки
в) середина заготовки
г) центр масс детали

Какой тип передачи обеспечивает передачу движения между скрещивающимися осями?
а) цилиндрическая зубчатая
б) червячная
в) ремённая
г) цепная

Для чего предназначен кулачок в автоматическом станке?
а) для зажима заготовки
б) для задания движения рабочих органов по циклу
в) для охлаждения
г) для смазки

Билет №2

Что такое «проходной резец»?
а) резец для обработки наружных цилиндрических и конических поверхностей
б) резец для отрезки
в) резец для нарезания резьбы
г) резец для растачивания

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления заготовки?
а) вибрация, ухудшение шероховатости, появление рисок
б) улучшение точности
в) уменьшение стружкообразования
г) повышение температуры

Какой элемент добавляют в сталь для получения нержавеющей стали?
а) углерод
б) хром
в) серу
г) фосфор

Какой фактор определяет выбор скорости резания?
а) только материал заготовки
б) материал заготовки и инструмента, требуемая точность и шероховатость
в) только мощность станка
г) только подача

Какой вид обработки позволяет получить Ra 3,2?
а) черновое точение
б) чистовое точение
в) шлифование
г) полирование

Какой резец применяется для растачивания внутренних отверстий?
а) проходной
б) расточной
в) подрезной
г) отрезной

Какой документ регламентирует требования охраны труда при работе на станках?
а) технологическая карта
б) инструкция по охране труда
в) чертёж детали
г) паспорт станка

Какой вид брака является неисправимым?
а) завышенный размер отверстия
б) заниженный размер вала (снять металл больше допустимого)
в) грубая шероховатость
г) биение поверхности

Что такое «система СПИД»?
а) система подачи охлаждающей жидкости
б) станок–приспособление–инструмент–деталь (технологическая система)
в) система программного управления
г) система пневмоавтоматики

Какой вид дефекта возникает при чрезмерной подаче?
а) улучшение шероховатости
б) увеличение шероховатости, появление вибраций
в) повышение точности
г) снижение температуры

Какой параметр резания оказывает наибольшее влияние на температуру в зоне резания?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какой размер заготовки называется «номинальным»?
а) размер, полученный после обработки
б) размер, служащий началом отсчёта отклонений
в) бракованный размер
г) измеренный размер

Какой документ оформляется перед началом работы на станке?
а) акт приёмки
б) наряд-допуск
в) сертификат качества
г) рекламация

Что такое «подналадка» станка?
а) полный демонтаж станка
б) корректировка настройки станка в процессе работы для восстановления точности обработки
в) замена электродвигателя
г) капитальный ремонт

Что означает термин «чистовой проход»?
а) первый проход при обработке
б) окончательный проход с малой глубиной резания для обеспечения точности и шероховатости
в) проход холостого хода
г) проход для удаления стружки

Какой размер имеет академический час?
а) 30 минут
б) 45 минут
в) 60 минут
г) 90 минут

Какой угол резца обозначается буквой γ (гамма)?nа) угол наклона главной режущей кромки
б) передний угол
в) главный задний угол
г) угол при вершине

Какой параметр обрабатываемой детали контролируется микрометром?
а) внутренний диаметр
б) наружный линейный размер (диаметр, толщина)
в) глубина паза
г) угловой размер

Что такое «наладка» станка?
а) ремонт станка
б) подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) уборка станка
г) замена электродвигателя

Какой тип патрона применяется для крепления пруткового материала на автомате?
а) трёхкулачковый самоцентрирующий
б) цанговый
в) четырёхкулачковый
г) магнитный

Билет №3

Какой прибор применяется для контроля резьбы?
а) штангенциркуль
б) резьбовой калибр (кольцо или пробка)
в) микрометр
г) угломер

Какой вид брака является неисправимым?
а) завышенный размер отверстия
б) заниженный размер вала (снять металл больше допустимого)
в) грубая шероховатость
г) биение поверхности

Какой вид обработки применяется для получения точных отверстий?
а) черновое растачивание
б) развёртывание
в) опиливание
г) шабрение

Какой элемент добавляют в сталь для получения нержавеющей стали?
а) углерод
б) хром
в) серу
г) фосфор

Какова причина появления рисок на обработанной поверхности?
а) правильная заточка резца
б) наличие абразивных частиц или повреждение режущей кромки
в) высокая скорость резания
г) малая подача

Какой угол резца обозначается буквой α (альфа)?
а) передний угол
б) главный задний угол
в) угол наклона главной режущей кромки
г) главный угол в плане

Какой прибор применяется для контроля внутренних резьб?
а) микрометр
б) резьбовая пробка
в) штангенциркуль
г) нутромер

Какой квалитет точности соответствует обработке деталей по 8-10 квалитетам?
а) 1-й разряд
б) 2-й разряд
в) 3-й разряд
г) 5-й разряд

Какой цвет имеет маркировка твёрдого сплава группы ТК?
а) синий
б) красный
в) зелёный
г) жёлтый

Какой вид брака можно исправить дополнительной обработкой?
а) заниженный размер вала
б) завышенный размер вала (можно доточить)
в) трещина в детали
г) раковина в металле

Что такое «шлифование»?
а) обработка лезвийным инструментом
б) обработка абразивным инструментом для получения высокой точности и малой шероховатости
в) обработка давлением
г) термическая обработка

Что означает термин «чистовой проход»?
а) первый проход при обработке
б) окончательный проход с малой глубиной резания для обеспечения точности и шероховатости
в) проход холостого хода
г) проход для удаления стружки

Какой инструмент применяется для контроля внутренних размеров?
а) микрометр гладкий
б) нутромер
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) чертёж
б) маршрутная карта (технологическая карта)
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Какой вид соединения деталей относится к разъёмным?
а) сварное
б) заклёпочное
в) резьбовое
г) клеевое

Какой угол резца обозначается буквой γ (гамма)?nа) угол наклона главной режущей кромки
б) передний угол
в) главный задний угол
г) угол при вершине

Что такое базирование заготовки?
а) покраска заготовки
б) придание заготовке определённого положения относительно режущего инструмента
в) взвешивание заготовки
г) нагрев заготовки

Какой материал применяется для изготовления режущей части резцов для обработки чугуна?
а) Т15К6
б) ВК8 (вольфрамокобальтовый твёрдый сплав)
в) быстрорежущая сталь Р18
г) углеродистая сталь У10А

Какой резец применяется для подрезки торца заготовки?
а) проходной отогнутый
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Какой вид брака возникает при неправильном выборе скорости резания?
а) налипание стружки
б) вибрация, ухудшение точности и шероховатости
в) улучшение качества
г) повышение производительности

Билет №4

Какой вид обработки относится к лезвийной обработке?
а) шлифование
б) точение
в) хонингование
г) полирование

Какой цвет маркировки имеет быстрорежущая сталь Р6М5?
а) красный
б) зелёный
в) жёлтый или не маркируется
г) синий

Для чего предназначен копир на автомате?
а) для измерения деталей
б) для задания фасонного профиля обрабатываемой детали
в) для крепления заготовки
г) для охлаждения

Что такое «прутковый автомат»?
а) станок для обработки отливок
б) токарный автомат, работающий из пруткового материала, который подаётся через шпиндель
в) фрезерный станок
г) шлифовальный станок

Какой вид брака возникает при биении шпинделя?
а) овальность
б) конусность
в) рисок
г) задиров

Какой материал применяется для изготовления режущей части резцов для обработки чугуна?
а) Т15К6
б) ВК8 (вольфрамокобальтовый твёрдый сплав)
в) быстрорежущая сталь Р18
г) углеродистая сталь У10А

Какой параметр режима резания наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какая термическая обработка повышает твёрдость стали?
а) отжиг
б) закалка
в) нормализация
г) отпуск высокий

Какой вид брака возникает при неверной подналадке?
а) улучшение качества
б) получение деталей с неправильной формой или размерами
в) уменьшение вибрации
г) снижение температуры

Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) чертёж
б) маршрутная карта (технологическая карта)
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Что означает знак «Ø» на чертеже?
а) радиус
б) диаметр
в) длину
г) глубину

Что такое «самоцентрирующий патрон»?
а) патрон с независимым перемещением кулачков
б) патрон, в котором все кулачки перемещаются одновременно, центрируя заготовку
в) магнитный патрон
г) цанговый патрон

Что означает обозначение «Ø50Н7» на чертеже?
а) диаметр 50 мм с полем допуска Н7 (отверстие)
б) радиус 50 мм
в) длину 50 мм
г) шероховатость 50

Какой инструмент применяется для контроля внутренних размеров?
а) микрометр гладкий
б) нутромер
в) штангенциркуль
г) угломер

Что такое посадка с натягом?
а) соединение с гарантированным зазором
б) соединение, при котором размер вала больше размера отверстия до сборки
в) подвижное соединение
г) резьбовое соединение

Какой вид термической обработки снижает твёрдость и улучшает обрабатываемость стали?
а) закалка
б) отжиг
в) цементация
г) азотирование

Какой тип станка применяется для сверления?
а) токарный
б) фрезерный
в) сверлильный
г) шлифовальный

Какой тип кулачкового механизма применяется в токарном автомате?
а) плоский кулачок
б) цилиндрический или плоский кулачок
в) эксцентрик
г) кривошип

Какой твёрдый сплав применяется для черновой обработки стали?
а) ВК8
б) Т5К10
в) Т15К6
г) ВК3

Какой материал применяется для шлифовальных кругов?
а) быстрорежущая сталь
б) абразивные материалы (электрокорунд, карбид кремния)
в) твёрдый сплав
г) алмаз

Билет №5

Какой тип кулачкового механизма применяется в токарном автомате?
а) плоский кулачок
б) цилиндрический или плоский кулачок
в) эксцентрик
г) кривошип

Какой прибор используется для измерения шага резьбы?
а) микрометр
б) резьбовой шаблон (резьбомер)
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой прибор применяется для контроля угловых размеров?
а) микрометр
б) угломер
в) штангенциркуль
г) нутромер

Что означает обозначение «Ø50Н7» на чертеже?
а) диаметр 50 мм с полем допуска Н7 (отверстие)
б) радиус 50 мм
в) длину 50 мм
г) шероховатость 50

Какой твёрдый сплав группы ВК применяется для обработки чугуна?
а) Т5К10
б) ВК8
в) Т15К6
г) Т30К4

Что такое «режим резания»?
а) только скорость вращения
б) совокупность параметров: скорость резания, подача, глубина резания
в) только подача
г) только глубина

Что такое поле допуска?
а) интервал между верхним и нижним предельными отклонениями
б) номинальный размер
в) действительный размер
г) допуск на форму

Какой охлаждающе-смазочный материал применяется при резании?
а) вода
б) СОЖ (смазочно-охлаждающая жидкость)
в) бензин
г) керосин

Какой вид брака возникает при биении шпинделя?
а) овальность
б) конусность
в) рисок
г) задиров

Какой вид обработки поверхности позволяет получить Ra 0,8?
а) черновое точение
б) шлифование
в) строгание
г) опиливание

Что означает знак «Ø» на чертеже?
а) радиус
б) диаметр
в) длину
г) глубину

Какой вид стружки образуется при обработке бронзы?
а) сливная
б) элементная (стружка надлома)
в) ленточная
г) суставчатая

Что означает термин «чистовой проход»?
а) первый проход при обработке
б) окончательный проход с малой глубиной резания для обеспечения точности и шероховатости
в) проход холостого хода
г) проход для удаления стружки

Какой вид стружки образуется при обработке алюминия?
а) стружка надлома
б) сливная
в) элементная
г) порошкообразная

Какой угол резца обозначается буквой α (альфа)?
а) передний угол
б) главный задний угол
в) угол наклона главной режущей кромки
г) главный угол в плане

Какой вид термической обработки снижает твёрдость и улучшает обрабатываемость стали?
а) закалка
б) отжиг
в) цементация
г) азотирование

Какой вид стружки образуется при обработке стали с нормальной пластичностью?
а) сливная
б) элементная
в) стружка надлома
г) порошкообразная

Что такое глубина резания?
а) толщина снимаемого слоя за один проход
б) длина обработки
в) подача за оборот
г) скорость резания

Какова причина появления овальности при растачивании?
а) правильная заточка резца
б) биение шпинделя
в) высокая скорость резания
г) малая подача

Какой квалитет точности соответствует чистовому точению?
а) 12-14
б) 8-10
в) 5-6
г) 1-3

Билет №6

Какой вид брака возникает при неверной подналадке?
а) улучшение качества
б) получение деталей с неправильной формой или размерами
в) уменьшение вибрации
г) снижение температуры

Какой документ оформляется перед началом работы на станке?
а) акт приёмки
б) наряд-допуск
в) сертификат качества
г) рекламация

Какой вид обработки применяется для создания шпоночного паза на валу?
а) точение
б) фрезерование или долбление
в) сверление
г) шлифование

Для чего предназначен кулачок в автоматическом станке?
а) для зажима заготовки
б) для задания движения рабочих органов по циклу
в) для охлаждения
г) для смазки

Какой прибор применяется для контроля наружной резьбы в серийном производстве?
а) микрометр
б) резьбовая скоба
в) штангенциркуль
г) нутромер

Какой вид обработки относится к абразивной?
а) точение
б) фрезерование
в) шлифование
г) строгание

Какой вид обработки относится к лезвийной обработке?
а) шлифование
б) точение
в) хонингование
г) полирование

Что означает термин «подрезка торца»?
а) обработка наружной цилиндрической поверхности
б) обработка торцевой поверхности заготовки перпендикулярно оси вращения
в) нарезание резьбы
г) сверление отверстия

Какова причина появления рисок на обработанной поверхности?
а) правильная заточка резца
б) наличие абразивных частиц или повреждение режущей кромки
в) высокая скорость резания
г) малая подача

Какой параметр шероховатости указывается на чертеже наиболее часто?
а) Rmax
б) Ra
в) Sm
г) S

Какой параметр резания оказывает наибольшее влияние на температуру в зоне резания?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какой вид обработки применяется для получения точных отверстий?
а) черновое растачивание
б) развёртывание
в) опиливание
г) шабрение

Какой тип кулачкового механизма применяется в токарном автомате?
а) плоский кулачок
б) цилиндрический или плоский кулачок
в) эксцентрик
г) кривошип

Какой размер имеет академический час?
а) 30 минут
б) 45 минут
в) 60 минут
г) 90 минут

Что такое «подача» при точении?
а) скорость вращения шпинделя
б) перемещение резца за один оборот заготовки
в) глубина резания
г) мощность станка

Какой прибор применяется для контроля соосности?
а) микрометр
б) индикатор часового типа на стойке
в) штангенциркуль
г) угломер

Что является причиной появления овальности отверстия при растачивании?
а) правильная заточка резца
б) биение шпинделя или неправильное крепление заготовки
в) высокая скорость резания
г) обильная подача СОЖ

Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) чертёж
б) маршрутная карта (технологическая карта)
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Какой вид допуска формы контролируется при проверке плоскостности?
а) допуск круглости
б) допуск плоскостности
в) допуск цилиндричности
г) допуск соосности

Какой металл является основным компонентом стали?
а) медь
б) алюминий
в) железо
г) олово

Билет №7

Какой металл является основным компонентом стали?
а) медь
б) алюминий
в) железо
г) олово

Что означает термин «режим холостого хода»?
а) работа станка под нагрузкой
б) работа станка без нагрузки (без обработки заготовки)
в) работа с максимальной подачей
г) аварийный режим

Какой резец применяется для растачивания внутренних отверстий?
а) проходной
б) расточной
в) подрезной
г) отрезной

Какой тип передачи обеспечивает передачу движения между скрещивающимися осями?
а) цилиндрическая зубчатая
б) червячная
в) ремённая
г) цепная

Что такое скорость резания?
а) путь, пройденный режущей кромкой за единицу времени
б) число оборотов шпинделя в минуту
в) подача за оборот
г) глубина резания

Какая термическая обработка повышает твёрдость стали?
а) отжиг
б) закалка
в) нормализация
г) отпуск высокий

Какой вид брака можно исправить дополнительной обработкой?
а) заниженный размер вала
б) завышенный размер вала (можно доточить)
в) трещина в детали
г) раковина в металле

Какой размер имеет академический час?
а) 30 минут
б) 45 минут
в) 60 минут
г) 90 минут

Что такое «система СПИД»?
а) система подачи охлаждающей жидкости
б) станок–приспособление–инструмент–деталь (технологическая система)
в) система программного управления
г) система пневмоавтоматики

Какой прибор применяется для контроля радиального биения?
а) микрометр
б) индикатор часового типа
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой вид допуска формы контролируется при проверке плоскостности?
а) допуск круглости
б) допуск плоскостности
в) допуск цилиндричности
г) допуск соосности

Какой прибор применяется для контроля внутренних резьб?
а) микрометр
б) резьбовая пробка
в) штангенциркуль
г) нутромер

Какой вид брака возникает при неверной подналадке?
а) улучшение качества
б) получение деталей с неправильной формой или размерами
в) уменьшение вибрации
г) снижение температуры

Что такое «самоцентрирующий патрон»?
а) патрон с независимым перемещением кулачков
б) патрон, в котором все кулачки перемещаются одновременно, центрируя заготовку
в) магнитный патрон
г) цанговый патрон

Какой элемент добавляют в сталь для получения нержавеющей стали?
а) углерод
б) хром
в) серу
г) фосфор

Какой квалитет точности соответствует обработке простых деталей оператором 2-го разряда?
а) 5-6
б) 7-8
в) 11-12
г) 14-15

Какой вид стружки наиболее опасен для оператора?
а) сливная
б) элементная
в) ленточная (непрерывная)
г) стружка надлома

Какой тип патрона применяется для крепления пруткового материала на автомате?
а) трёхкулачковый самоцентрирующий
б) цанговый
в) четырёхкулачковый
г) магнитный

Что означает обозначение Ra 3,2?
а) допуск 3,2 мм
б) среднеарифметическое отклонение профиля 3,2 мкм
в) квалитет 3,2
г) шаг резьбы 3,2

Что такое «теория резания»?
а) наука о сварке металлов
б) наука о процессе образования новой поверхности при удалении слоя материала режущим инструментом
в) наука о термической обработке
г) наука о коррозии

Билет №8

Что такое поле допуска?
а) интервал между верхним и нижним предельными отклонениями
б) номинальный размер
в) действительный размер
г) допуск на форму

Какой вид обработки позволяет получить Ra 3,2?
а) черновое точение
б) чистовое точение
в) шлифование
г) полирование

Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в патроне?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

Что такое «центр» в токарной обработке?
а) ось вращения шпинделя
б) деталь с конической рабочей поверхностью для установки заготовки
в) середина заготовки
г) центр масс детали

Что означает обозначение Ra 3,2?
а) допуск 3,2 мм
б) среднеарифметическое отклонение профиля 3,2 мкм
в) квалитет 3,2
г) шаг резьбы 3,2

Какой элемент конструкции станка служит для преобразования вращательного движения в поступательное?
а) зубчатая передача
б) винт-гайка (ходовой винт)
в) ремённая передача
г) муфта

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок между станками?
а) шпиндель
б) транспортное устройство (конвейер, робот-манипулятор)
в) резцедержатель
г) кулачок

Что такое глубина резания?
а) толщина снимаемого слоя за один проход
б) длина обработки
в) подача за оборот
г) скорость резания

Какой тип станка используется для обработки плоских поверхностей?
а) токарный
б) фрезерный или строгальный
в) сверлильный
г) шлифовальный

Что означает знак «Ø» на чертеже?
а) радиус
б) диаметр
в) длину
г) глубину

Какой цвет имеет маркировка твёрдого сплава группы ТК?
а) синий
б) красный
в) зелёный
г) жёлтый

Что такое посадка с натягом?
а) соединение с гарантированным зазором
б) соединение, при котором размер вала больше размера отверстия до сборки
в) подвижное соединение
г) резьбовое соединение

Какой элемент добавляют в сталь для получения нержавеющей стали?
а) углерод
б) хром
в) серу
г) фосфор

Какой тип кулачкового механизма применяется в токарном автомате?
а) плоский кулачок
б) цилиндрический или плоский кулачок
в) эксцентрик
г) кривошип

Какой квалитет точности соответствует обработке деталей по 8-10 квалитетам?
а) 1-й разряд
б) 2-й разряд
в) 3-й разряд
г) 5-й разряд

Какой вид стружки образуется при обработке алюминия?
а) стружка надлома
б) сливная
в) элементная
г) порошкообразная

Какой инструмент используется для измерения наружных диаметров с точностью 0,05 мм?
а) микрометр
б) штангенциркуль с ценой деления 0,05 мм
в) линейка
г) угломер

Какой вид обработки относится к лезвийной?
а) шлифование
б) точение
в) хонингование
г) суперфиниш

Какой тип передачи применяется в коробке скоростей станка?
а) ремённая
б) зубчатая
в) цепная
г) фрикционная

Какой резец применяется для нарезания резьбы?
а) проходной
б) подрезной
в) резьбовой
г) отрезной

Билет №9

Что такое «конусность»?
а) отклонение от круглости
б) отношение разности диаметров конуса к его длине
в) шероховатость поверхности
г) отклонение от плоскостности

Что такое глубина резания?
а) толщина снимаемого слоя за один проход
б) длина обработки
в) подача за оборот
г) скорость резания

Какой фактор определяет выбор скорости резания?
а) только материал заготовки
б) материал заготовки и инструмента, требуемая точность и шероховатость
в) только мощность станка
г) только подача

Какой дефект возникает при затуплении режущего инструмента?
а) уменьшение шероховатости
б) увеличение шероховатости и изменение размеров детали
в) улучшение точности
г) снижение температуры резания

Какой угол резца обозначается буквой α (альфа)?
а) передний угол
б) главный задний угол
в) угол наклона главной режущей кромки
г) главный угол в плане

Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
а) 5-6
б) 7-8
в) 12-14
г) 1-2

Какой параметр шероховатости обозначается Rz?
а) среднеарифметическое отклонение профиля
б) высота неровностей профиля по 10 точкам
в) шаг неровностей
г) максимальная длина профиля

Какой цвет имеет маркировка твёрдого сплава группы ТК?
а) синий
б) красный
в) зелёный
г) жёлтый

Какой резец применяется для подрезки торца заготовки?
а) проходной отогнутый
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Что такое припуск на обработку?
а) готовый размер детали
б) слой материала, удаляемый при обработке для получения заданного размера
в) допуск на размер
г) шероховатость поверхности

Что такое «базирование» при механической обработке?
а) покраска заготовки
б) придание заготовке требуемого положения относительно станка и инструмента
в) очистка заготовки
г) нагрев заготовки

Какой смазочный материал применяется для направляющих станков?
а) вода
б) индустриальное масло
в) бензин
г) керосин

Какой параметр шероховатости указывается на чертеже наиболее часто?
а) Rmax
б) Ra
в) Sm
г) S

Какой вид посадки применяется для подшипников качения в корпусе?
а) с натягом
б) переходная
в) с зазором или переходная в зависимости от условий
г) прессовая

Что означает обозначение «Rz 20» на чертеже?
а) радиус 20 мм
б) высота неровностей профиля по 10 точкам 20 мкм
в) квалитет 20
г) шаг 20

Какой материал применяется для шлифовальных кругов?
а) быстрорежущая сталь
б) абразивные материалы (электрокорунд, карбид кремния)
в) твёрдый сплав
г) алмаз

Какой вид дефекта возникает при чрезмерной подаче?
а) улучшение шероховатости
б) увеличение шероховатости, появление вибраций
в) повышение точности
г) снижение температуры

Какой тип кулачкового механизма применяется в токарном автомате?
а) плоский кулачок
б) цилиндрический или плоский кулачок
в) эксцентрик
г) кривошип

Какова причина появления рисок на обработанной поверхности?
а) правильная заточка резца
б) наличие абразивных частиц или повреждение режущей кромки
в) высокая скорость резания
г) малая подача

Какой вид обработки применяется для отделки поверхности до Ra 0,1?
а) черновое точение
б) хонингование или суперфиниш
в) фрезерование
г) строгание

Билет №10

Какой документ регламентирует требования охраны труда при работе на станках?
а) технологическая карта
б) инструкция по охране труда
в) чертёж детали
г) паспорт станка

Какой тип патрона применяется для крепления пруткового материала на автомате?
а) трёхкулачковый самоцентрирующий
б) цанговый
в) четырёхкулачковый
г) магнитный

Что такое допуск на размер?
а) номинальный размер
б) разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
в) действительный размер
г) отклонение от номинала

Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?
а) получение конусности
б) изменение диаметральных размеров
в) улучшение качества поверхности
г) повышение производительности

Что означает обозначение «Ø50Н7» на чертеже?
а) диаметр 50 мм с полем допуска Н7 (отверстие)
б) радиус 50 мм
в) длину 50 мм
г) шероховатость 50

Какой нормативный документ устанавливает требования к электробезопасности при работе на станках?
а) ГОСТ на чертежи
б) ПОТ ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)
в) ЕТКС
г) ОКПДТР

Какой тип передачи обеспечивает плавное бесступенчатое регулирование?
а) зубчатая
б) ремённая
в) вариатор
г) цепная

Какой вид брака является неисправимым?
а) завышенный размер отверстия
б) заниженный размер вала (снять металл больше допустимого)
в) грубая шероховатость
г) биение поверхности

Какой вид брака возникает при биении шпинделя?
а) овальность
б) конусность
в) рисок
г) задиров

Какая термическая обработка повышает твёрдость стали?
а) отжиг
б) закалка
в) нормализация
г) отпуск высокий

Какой вид обработки позволяет получить Ra 3,2?
а) черновое точение
б) чистовое точение
в) шлифование
г) полирование

Какой твёрдый сплав группы ВК применяется для обработки чугуна?
а) Т5К10
б) ВК8
в) Т15К6
г) Т30К4

Какой прибор применяется для контроля угловых размеров?
а) микрометр
б) угломер
в) штангенциркуль
г) нутромер

Что является причиной появления овальности отверстия при растачивании?
а) правильная заточка резца
б) биение шпинделя или неправильное крепление заготовки
в) высокая скорость резания
г) обильная подача СОЖ

Какой параметр шероховатости обозначается Rz?
а) среднеарифметическое отклонение профиля
б) высота неровностей профиля по 10 точкам
в) шаг неровностей
г) максимальная длина профиля

Что такое «цикл обработки» на автоматическом станке?
а) время работы станка
б) совокупность движений, совершаемых станком для обработки одной детали
в) время замены инструмента
г) время перерыва

Что означает термин «режим холостого хода»?
а) работа станка под нагрузкой
б) работа станка без нагрузки (без обработки заготовки)
в) работа с максимальной подачей
г) аварийный режим

Какой резец применяется для растачивания внутренних отверстий?
а) проходной
б) расточной
в) подрезной
г) отрезной

Какой резец применяется для обработки наружной цилиндрической поверхности?
а) подрезной
б) отрезной
в) проходной прямой
г) расточной

Какой инструмент применяется для контроля внутренних размеров?
а) микрометр гладкий
б) нутромер
в) штангенциркуль
г) угломер

Билет №11

Какой вид обработки не относится к механической обработке резанием?
а) точение
б) фрезерование
в) литьё
г) сверление

Какой метод контроля применяется в серийном производстве?
а) микрометр
б) калибры (пробки, скобы)
в) нутромер
г) линейка

Какой параметр обрабатываемой детали контролируется микрометром?
а) внутренний диаметр
б) наружный линейный размер (диаметр, толщина)
в) глубина паза
г) угловой размер

Что означает обозначение «Ø50Н7» на чертеже?
а) диаметр 50 мм с полем допуска Н7 (отверстие)
б) радиус 50 мм
в) длину 50 мм
г) шероховатость 50

Что такое «конусность»?
а) отклонение от круглости
б) отношение разности диаметров конуса к его длине
в) шероховатость поверхности
г) отклонение от плоскостности

Какой размер заготовки называется «номинальным»?
а) размер, полученный после обработки
б) размер, служащий началом отсчёта отклонений
в) бракованный размер
г) измеренный размер

Что такое «цикл обработки» на автоматическом станке?
а) время работы станка
б) совокупность движений, совершаемых станком для обработки одной детали
в) время замены инструмента
г) время перерыва

Какой элемент автоматической линии обеспечивает перемещение заготовок между станками?
а) шпиндель
б) транспортное устройство (конвейер, робот-манипулятор)
в) резцедержатель
г) кулачок

Какой квалитет точности соответствует обработке деталей по 8-10 квалитетам?
а) 1-й разряд
б) 2-й разряд
в) 3-й разряд
г) 5-й разряд

Для чего предназначен кулачок в автоматическом станке?
а) для зажима заготовки
б) для задания движения рабочих органов по циклу
в) для охлаждения
г) для смазки

Какой квалитет точности обеспечивает автоматический станок при правильной наладке?
а) 14-17
б) 8-12
в) 1-3
г) 4-5

Какой тип передачи обеспечивает плавное бесступенчатое регулирование?
а) зубчатая
б) ремённая
в) вариатор
г) цепная

Какой угол резца обозначается буквой α (альфа)?
а) передний угол
б) главный задний угол
в) угол наклона главной режущей кромки
г) главный угол в плане

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления заготовки?
а) вибрация, ухудшение шероховатости, появление рисок
б) улучшение точности
в) уменьшение стружкообразования
г) повышение температуры

Какой вид брака является неисправимым?
а) завышенный размер отверстия
б) заниженный размер вала (снять металл больше допустимого)
в) грубая шероховатость
г) биение поверхности

Что такое базирование заготовки?
а) покраска заготовки
б) придание заготовке определённого положения относительно режущего инструмента
в) взвешивание заготовки
г) нагрев заготовки

Какой параметр резания оказывает наибольшее влияние на температуру в зоне резания?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Какой вид брака возникает при биении шпинделя?
а) овальность
б) конусность
в) рисок
г) задиров

Что означает термин «режим холостого хода»?
а) работа станка под нагрузкой
б) работа станка без нагрузки (без обработки заготовки)
в) работа с максимальной подачей
г) аварийный режим

Какой материал применяется для изготовления режущей части резцов для обработки чугуна?
а) Т15К6
б) ВК8 (вольфрамокобальтовый твёрдый сплав)
в) быстрорежущая сталь Р18
г) углеродистая сталь У10А

Билет №12

Какой параметр режима резания обозначается буквой S?
а) скорость
б) подача
в) глубина резания
г) мощность

Какой параметр резания оказывает наибольшее влияние на температуру в зоне резания?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Что означает обозначение «Ø50Н7» на чертеже?
а) диаметр 50 мм с полем допуска Н7 (отверстие)
б) радиус 50 мм
в) длину 50 мм
г) шероховатость 50

Какой вид стружки образуется при обработке стали с малой скоростью резания?
а) сливная
б) суставчатая
в) элементная
г) стружка надлома

Что такое «подналадка» станка?
а) полный демонтаж станка
б) корректировка настройки станка в процессе работы для восстановления точности обработки
в) замена электродвигателя
г) капитальный ремонт

Что такое «подача» при точении?
а) скорость вращения шпинделя
б) перемещение резца за один оборот заготовки
в) глубина резания
г) мощность станка

Какой параметр шероховатости обозначается Rz?
а) среднеарифметическое отклонение профиля
б) высота неровностей профиля по 10 точкам
в) шаг неровностей
г) максимальная длина профиля

Какой вид обработки не относится к механической обработке резанием?
а) точение
б) фрезерование
в) литьё
г) сверление

Что означает обозначение Ra 3,2?
а) допуск 3,2 мм
б) среднеарифметическое отклонение профиля 3,2 мкм
в) квалитет 3,2
г) шаг резьбы 3,2

Какой резец применяется для растачивания внутренних отверстий?
а) проходной
б) расточной
в) подрезной
г) отрезной

Какой вид брака возникает при неправильном выборе скорости резания?
а) налипание стружки
б) вибрация, ухудшение точности и шероховатости
в) улучшение качества
г) повышение производительности

Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) чертёж
б) маршрутная карта (технологическая карта)
в) паспорт станка
г) инструкция по ОТ

Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
а) 5-6
б) 7-8
в) 12-14
г) 1-2

Какой вид обработки поверхности позволяет получить Ra 0,8?
а) черновое точение
б) шлифование
в) строгание
г) опиливание

Какая термическая обработка повышает твёрдость стали?
а) отжиг
б) закалка
в) нормализация
г) отпуск высокий

Какой тип передачи обеспечивает передачу движения между скрещивающимися осями?
а) цилиндрическая зубчатая
б) червячная
в) ремённая
г) цепная

Для чего предназначен кулачок в автоматическом станке?
а) для зажима заготовки
б) для задания движения рабочих органов по циклу
в) для охлаждения
г) для смазки

Что такое посадка с натягом?
а) соединение с гарантированным зазором
б) соединение, при котором размер вала больше размера отверстия до сборки
в) подвижное соединение
г) резьбовое соединение

Что означает термин «режим холостого хода»?
а) работа станка под нагрузкой
б) работа станка без нагрузки (без обработки заготовки)
в) работа с максимальной подачей
г) аварийный режим

Какой резец применяется для подрезки торца заготовки?
а) проходной отогнутый
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Билет №13

Что такое скорость резания?
а) путь, пройденный режущей кромкой за единицу времени
б) число оборотов шпинделя в минуту
в) подача за оборот
г) глубина резания

Какой инструмент применяется для контроля внутренних размеров?
а) микрометр гладкий
б) нутромер
в) штангенциркуль
г) угломер

Какой дефект возникает при затуплении режущего инструмента?
а) уменьшение шероховатости
б) увеличение шероховатости и изменение размеров детали
в) улучшение точности
г) снижение температуры резания

Что является характеристикой работы оператора 3-го разряда по ЕТКС?
а) обработка деталей по 11-12 квалитетам
б) обработка деталей по 8-10 квалитетам, подналадка станков средней сложности
в) обработка деталей по 5-6 квалитетам
г) капитальный ремонт станков

Какой вид стружки образуется при обработке бронзы?
а) сливная
б) элементная (стружка надлома)
в) ленточная
г) суставчатая

Какой тип передачи применяется в коробке скоростей станка?
а) ремённая
б) зубчатая
в) цепная
г) фрикционная

Какой вид обработки применяется для создания шпоночного паза на валу?
а) точение
б) фрезерование или долбление
в) сверление
г) шлифование

Что такое глубина резания?
а) толщина снимаемого слоя за один проход
б) длина обработки
в) подача за оборот
г) скорость резания

Какой резец применяется для подрезки торца заготовки?
а) проходной отогнутый
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Какой вид обработки не относится к механической обработке резанием?
а) точение
б) фрезерование
в) литьё
г) сверление

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления заготовки?
а) вибрация, ухудшение шероховатости, появление рисок
б) улучшение точности
в) уменьшение стружкообразования
г) повышение температуры

Какой размер имеет академический час?
а) 30 минут
б) 45 минут
в) 60 минут
г) 90 минут

Какой вид обработки поверхности позволяет получить Ra 0,8?
а) черновое точение
б) шлифование
в) строгание
г) опиливание

Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в патроне?
а) грубая шероховатость
б) биение обработанной поверхности
в) налипание стружки
г) затупление резца

Что такое «режим резания»?
а) только скорость вращения
б) совокупность параметров: скорость резания, подача, глубина резания
в) только подача
г) только глубина

Какой документ регламентирует требования охраны труда при работе на станках?
а) технологическая карта
б) инструкция по охране труда
в) чертёж детали
г) паспорт станка

Какой элемент конструкции станка служит для преобразования вращательного движения в поступательное?
а) зубчатая передача
б) винт-гайка (ходовой винт)
в) ремённая передача
г) муфта

Какой вид дефекта возникает при чрезмерной подаче?
а) улучшение шероховатости
б) увеличение шероховатости, появление вибраций
в) повышение точности
г) снижение температуры

Какой металл является основным компонентом стали?
а) медь
б) алюминий
в) железо
г) олово

Какой квалитет точности соответствует чистовому точению?
а) 12-14
б) 8-10
в) 5-6
г) 1-3

Билет №14

Какой угол резца обозначается буквой α (альфа)?
а) передний угол
б) главный задний угол
в) угол наклона главной режущей кромки
г) главный угол в плане

Какой параметр режима резания влияет на шероховатость обработанной поверхности?
а) только скорость
б) подача
в) только глубина
г) только мощность

Какой резец применяется для подрезки торца заготовки?
а) проходной отогнутый
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Какой резец применяется для растачивания внутренних отверстий?
а) проходной
б) расточной
в) подрезной
г) отрезной

Что означает обозначение «Rz 20» на чертеже?
а) радиус 20 мм
б) высота неровностей профиля по 10 точкам 20 мкм
в) квалитет 20
г) шаг 20

Какой прибор применяется для контроля резьбы?
а) штангенциркуль
б) резьбовой калибр (кольцо или пробка)
в) микрометр
г) угломер

Что такое «конусность»?
а) отклонение от круглости
б) отношение разности диаметров конуса к его длине
в) шероховатость поверхности
г) отклонение от плоскостности

Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?
а) получение конусности
б) изменение диаметральных размеров
в) улучшение качества поверхности
г) повышение производительности

Какова причина появления рисок на обработанной поверхности?
а) правильная заточка резца
б) наличие абразивных частиц или повреждение режущей кромки
в) высокая скорость резания
г) малая подача

Какой твёрдый сплав применяется для черновой обработки стали?
а) ВК8
б) Т5К10
в) Т15К6
г) ВК3

Какой вид соединения деталей относится к разъёмным?
а) сварное
б) заклёпочное
в) резьбовое
г) клеевое

Какова причина появления овальности при растачивании?
а) правильная заточка резца
б) биение шпинделя
в) высокая скорость резания
г) малая подача

Какой вид стружки образуется при обработке стали с малой скоростью резания?
а) сливная
б) суставчатая
в) элементная
г) стружка надлома

Какой нормативный документ устанавливает требования к электробезопасности при работе на станках?
а) ГОСТ на чертежи
б) ПОТ ЭЭ (Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок)
в) ЕТКС
г) ОКПДТР

Какой материал применяется для шлифовальных кругов?
а) быстрорежущая сталь
б) абразивные материалы (электрокорунд, карбид кремния)
в) твёрдый сплав
г) алмаз

Что является основной причиной травм при работе на станке?
а) правильная организация рабочего места
б) работа без средств индивидуальной защиты и в спецодежде с развевающимися концами
в) своевременная уборка стружки
г) использование защитных экранов

Что означает обозначение Ra 3,2?
а) допуск 3,2 мм
б) среднеарифметическое отклонение профиля 3,2 мкм
в) квалитет 3,2
г) шаг резьбы 3,2

Какой документ регламентирует требования охраны труда при работе на станках?
а) технологическая карта
б) инструкция по охране труда
в) чертёж детали
г) паспорт станка

Какой резец применяется для отрезки готовой детали от прутка?
а) проходной
б) подрезной
в) отрезной
г) резьбовой

Какой инструмент применяется для контроля внутренних размеров?
а) микрометр гладкий
б) нутромер
в) штангенциркуль
г) угломер

Билет №15

Что является причиной появления конусности при точении вала?
а) правильная заточка резца
б) отжатие резца из-за недостаточной жёсткости заготовки
в) слишком малая глубина резания
г) слишком высокая скорость

Какой параметр режима резания наиболее влияет на стойкость инструмента?
а) подача
б) глубина резания
в) скорость резания
г) ширина среза

Что такое «шлифование»?
а) обработка лезвийным инструментом
б) обработка абразивным инструментом для получения высокой точности и малой шероховатости
в) обработка давлением
г) термическая обработка

Какой прибор используется для измерения шага резьбы?
а) микрометр
б) резьбовой шаблон (резьбомер)
в) штангенциркуль
г) угломер

Что такое скорость резания?
а) путь, пройденный режущей кромкой за единицу времени
б) число оборотов шпинделя в минуту
в) подача за оборот
г) глубина резания

Какой вид обработки относится к лезвийной обработке?
а) шлифование
б) точение
в) хонингование
г) полирование

Какой материал применяется для шлифовальных кругов?
а) быстрорежущая сталь
б) абразивные материалы (электрокорунд, карбид кремния)
в) твёрдый сплав
г) алмаз

Что означает термин «чистовой проход»?
а) первый проход при обработке
б) окончательный проход с малой глубиной резания для обеспечения точности и шероховатости
в) проход холостого хода
г) проход для удаления стружки

Какой резец применяется для обработки наружной цилиндрической поверхности?
а) подрезной
б) отрезной
в) проходной прямой
г) расточной

Что означает знак «Ø» на чертеже?
а) радиус
б) диаметр
в) длину
г) глубину

Что является причиной появления овальности отверстия при растачивании?
а) правильная заточка резца
б) биение шпинделя или неправильное крепление заготовки
в) высокая скорость резания
г) обильная подача СОЖ

Какой параметр обрабатываемой детали контролируется микрометром?
а) внутренний диаметр
б) наружный линейный размер (диаметр, толщина)
в) глубина паза
г) угловой размер

Какой вид стружки образуется при обработке стали с малой скоростью резания?
а) сливная
б) суставчатая
в) элементная
г) стружка надлома

Какой цвет маркировки имеет быстрорежущая сталь Р6М5?
а) красный
б) зелёный
в) жёлтый или не маркируется
г) синий

Что является характеристикой работы оператора 3-го разряда по ЕТКС?
а) обработка деталей по 11-12 квалитетам
б) обработка деталей по 8-10 квалитетам, подналадка станков средней сложности
в) обработка деталей по 5-6 квалитетам
г) капитальный ремонт станков

Какой вид дефекта возникает при чрезмерной подаче?
а) улучшение шероховатости
б) увеличение шероховатости, появление вибраций
в) повышение точности
г) снижение температуры

Что означает термин «режим холостого хода»?
а) работа станка под нагрузкой
б) работа станка без нагрузки (без обработки заготовки)
в) работа с максимальной подачей
г) аварийный режим

Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости крепления заготовки?
а) вибрация, ухудшение шероховатости, появление рисок
б) улучшение точности
в) уменьшение стружкообразования
г) повышение температуры

Какой квалитет точности соответствует обработке простых деталей оператором 2-го разряда?
а) 5-6
б) 7-8
в) 11-12
г) 14-15

Какой вид брака является неисправимым?
а) завышенный размер отверстия
б) заниженный размер вала (снять металл больше допустимого)
в) грубая шероховатость
г) биение поверхности

Матрица ответов билетов

| Билет | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б |
| 2 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 3 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 4 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | а | б | б | б | б | б | б | б |
| 5 | б | б | б | а | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 6 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | в |
| 7 | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | в | б | б | б |
| 8 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 9 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 10 | б | б | б | б | а | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 11 | б | б | б | а | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б |
| 12 | б | в | а | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 13 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б |
| 14 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б |
| 15 | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | в | б |

Экспертное заключение