Комплект лекций по МДК 01.01. Контроль размеров, формы и шероховатости. КИ инструмент

Для профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Контроль размеров, формы и шероховатости. Контрольно-измерительный инструмент

Продолжительность: 6 академических часов

1 Методы и средства контроля размеров деталей

Контроль качества обработанных деталей — важнейшая обязанность оператора станков. От правильности и своевременности контроля зависит качество выпускаемой продукции и предотвращение брака. Контроль осуществляется в соответствии с технологической картой, в которой указаны контролируемые параметры, средства измерения и периодичность контроля.

Методы контроля: сплошной (каждая деталь контролируется по всем параметрам) и выборочный (контролируется часть деталей из партии). При обработке на автоматах и полуавтоматических линиях применяется выборочный контроль с определённой периодичностью, так как 100%-ный контроль снижает производительность.

Штангенинструменты: штангенциркуль ШЦ-I (0-125 мм, точность 0,1 мм) — для измерения наружных и внутренних размеров и глубин; штангенциркуль ШЦ-II (0-250 мм, точность 0,05 мм) — для более точных измерений. Нониус штангенциркуля позволяет отсчитывать дробные доли миллиметра. При отсчёте целое число миллиметров определяется по штриху шкалы штанги, находящемуся слева от нулевого штриха нониуса, а десятые (или пятидесятые) доли — по совпадающему штриху нониуса.

Микрометрические инструменты: микрометр гладкий МК (0-25, 25-50, 50-75 мм и т.д., точность 0,01 мм) — для измерения наружных размеров; микрометрический нутромер — для измерения внутренних размеров; микрометрический глубиномер — для измерения глубин. Микрометр основан на применении точной винтовой пары с шагом 0,5 мм. Один оборот барабана перемещает микровинт на 0,5 мм. Барабан имеет 50 делений, цена деления 0,01 мм.

Индикаторные приборы: индикатор часового типа ИЧ (цена деления 0,01 мм, диапазон 2-10 мм) — для относительных измерений и проверки отклонений формы; индикаторный нутромер — для измерения внутренних размеров; индикаторная скоба — для контроля наружных размеров. Индикатор показывает отклонение от настройного размера, поэтому перед измерением его необходимо настроить по концевым мерам или эталонной детали.

2 Контроль формы и расположения поверхностей

Отклонения формы поверхностей — это отклонения реальной формы от номинальной, заданной чертежом. Основные отклонения формы цилиндрических поверхностей: отклонение от круглости (овальность, огранка) — разность между наибольшим и наименьшим диаметрами в одном сечении; отклонение профиля продольного сечения (конусообразность, бочкообразность, седлообразность) — разность диаметров в различных сечениях по длине детали.

Радиальное биение — разность наибольшего и наименьшего отклонений профиля поверхности от базовой оси при вращении детали. Измеряется индикатором, установленным перпендикулярно оси детали, при вращении детали в центрах или патроне. Радиальное биение включает отклонение от круглости и отклонение от соосности.

Торцевое биение — разность наибольшего и наименьшего расстояний от точек торцевой поверхности до плоскости, перпендикулярной оси вращения. Измеряется индикатором, установленным параллельно оси детали, на определённом диаметре торца.

Отклонения расположения: отклонение от соосности (эксцентриситет) — смещение оси одной поверхности относительно оси другой; отклонение от параллельности — непараллельность осей или поверхностей; отклонение от перпендикулярности — отклонение угла между поверхностями от прямого; отклонение от симметричности — смещение оси симметрии поверхности относительно оси симметрии базовой поверхности.

Контроль отклонений формы и расположения производится с помощью индикаторов, специальных приспособлений и измерительных приборов. Для оператора станков наиболее часто приходится контролировать: овальность и конусообразность цилиндрических поверхностей; радиальное биение; торцевое биение; неперпендикулярность торца к оси.

3 Контроль шероховатости поверхности

Шероховатость поверхности — это совокупность неровностей поверхности с относительно малыми шагами на базовой длине. Шероховатость является важнейшим показателем качества обработанной поверхности, влияющим на износостойкость, коррозионную стойкость, усталостную прочность и внешний вид детали.

Параметры шероховатости: Ra — среднее арифметическое отклонение профиля (основной параметр, наиболее распространённый); Rz — высота неровностей профиля по десяти точкам; Rmax — максимальная высота неровностей профиля; Sm — средний шаг неровностей; S — средний шаг местных выступов.

Соотношение между Ra и Rz: Rz ≈ 4Ra. Например, если Ra = 3,2 мкм, то Rz ≈ 12,5 мкм. На чертежах предпочтительно указывать параметр Ra.

Методы контроля шероховатости: визуальный (сравнение с образцами шероховатости) — самый простой, применяется в цеховых условиях; органолептический (ощупывание ногтем) — для грубой оценки; с помощью приборов (профилометры, профилографы) — для точного измерения параметров.

Образцы шероховатости — набор пластин с эталонной шероховатостью, изготовленной различными методами (точение, фрезерование, шлифование и т.д.). Сравнивая обработанную поверхность с образцами, оператор определяет соответствие шероховатости заданному значению. Набор образцов содержит значения Ra от 0,04 до 80 мкм.

На шероховатость обработанной поверхности влияют: режимы резания (подача, скорость, глубина); геометрия режущего инструмента (радиус при вершине, главный и вспомогательный углы в плане); состояние режущего инструмента (затупление, нарост); жёсткость технологической системы; наличие и вид СОЖ; обрабатываемый материал.

Таблица 1. Контрольно-измерительные инструменты для станочных работ

| Средство измерения | Параметр | Цена деления | Диапазон | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штангенциркуль ШЦ-I | Наружные/внутренние размеры | 0,1 мм | 0-125 мм | ±0,1 мм |
| Штангенциркуль ШЦ-II | Наружные/внутренние размеры | 0,05 мм | 0-250 мм | ±0,05 мм |
| Микрометр МК-50 | Наружный диаметр | 0,01 мм | 25-50 мм | ±0,01 мм |
| Нутромер микрометрический | Внутренний диаметр | 0,01 мм | 50-75 мм | ±0,01 мм |
| Индикатор ИЧ-10 | Отклонения формы, биение | 0,01 мм | 0-10 мм | ±0,01 мм |
| Калибр-скоба ПР/НЕ | Наружный диаметр | — | По размеру | — |
| Калибр-пробка ПР/НЕ | Внутренний диаметр | — | По размеру | — |
| Образцы шероховатости | Ra, Rz | — | Ra 0,04-80 | Визуально |

Таблица 2. Шероховатость поверхности при различных видах механической обработки

| Вид обработки | Ra, мкм | Rz, мкм | Базовая длина, мм | Характер поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точение черновое | 12,5-25 | 50-100 | 8,0 | Ярко выраженные следы резца |
| Точение получистовое | 6,3-12,5 | 25-50 | 8,0 | Видимые следы резца |
| Точение чистовое | 1,6-3,2 | 6,3-12,5 | 2,5 | Маловидимые следы резца |
| Шлифование | 0,32-1,25 | 1,6-5,0 | 0,8 | Гладкая матовая |
| Хонингование | 0,04-0,32 | 0,2-1,6 | 0,8 | Гладкая блестящая |
| Сверление | 6,3-12,5 | 25-50 | 8,0 | Видимые следы сверла |
| Развёртывание | 0,63-1,25 | 3,2-5,0 | 0,8 | Гладкая без следов |

Рисунок 1. Диапазоны шероховатости поверхности при различных видах механической обработки

Вопросы для повторения:

1. Объясните назначение и принцип действия штангенциркуля и микрометра.

2. Как производится отсчёт по нониусу штангенциркуля?

3. Для чего предназначены калибры и как они работают?

4. Какие отклонения формы цилиндрических поверхностей вы знаете?

5. Как измеряется радиальное и торцевое биение?

6. Что такое шероховатость поверхности и какими параметрами она характеризуется?

7. Как контролируется шероховатость в цеховых условиях?

8. От чего зависит шероховатость обработанной поверхности?