Комплект лекций по ОП.05. Допуски, посадки и технические измерения

Для профессии 15474 "Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков" (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Допуски, посадки и технические измерения

Продолжительность: 2 академических часов

1 Основные понятия о допусках и посадках

Взаимозаменяемость — это свойство независимо изготовленных деталей и сборочных единиц обеспечивать возможность сборки и замены при ремонте без подгонки при соблюдении всех технических требований. Взаимозаменяемость является основой современного массового и серийного производства, позволяющей организовать кооперацию между предприятиями.

Для обеспечения взаимозаменяемости размеры деталей выполняют с определённой точностью, то есть с отклонениями от номинального размера. Номинальный размер — размер, относительно которого определяются предельные размеры и который служит началом отсчёта отклонений. Номинальный размер получают из расчёта на прочность, жёсткость или кинематику и округляют до ближайшего значения из нормального ряда.

Действительный размер — размер, установленный измерением с допустимой погрешностью. Предельные размеры — два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер. Наибольший предельный размер — больший из двух предельных, наименьший предельный размер — меньший.

Допуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или алгебраическая разность между верхним и нижним отклонениями. Обозначается T (от лат. tolerance). Допуск всегда положителен и характеризует требуемую точность изготовления детали. Чем меньше допуск, тем выше точность и тем сложнее и дороже изготовление детали.

Квалитет (степень точности) — совокупность допусков, соответствующих одинаковой степени точности для всех номинальных размеров. Установлено 20 квалитетов: 01, 0, 1, 2, ..., 18. С возрастанием номера квалитета допуск увеличивается, точность снижается. В машиностроении применяют квалитеты от 5 до 17. Обработка на автоматических станках обычно обеспечивает точность по 8-12 квалитетам.

Посадка — характер соединения деталей, определяемый разностью их размеров до сборки. Посадки бывают трёх типов: с натягом, переходные и с зазором. Посадка с натягом — посадка, при которой натяг создаётся до сборки. Посадка с зазором — посадка, при которой в соединении обеспечивается зазор. Переходная посадка — посадка, при которой возможно получение как натяга, так и зазора.

2 Система допусков и посадок. Обозначения на чертежах

Система допусков и посадок ЕСДП (Единая система допусков и посадок) устанавливает две системы: систему отверстия и систему вала. В системе отверстия основная деталь — отверстие, основной ряд допусков которого обозначается буквой H (нижнее отклонение равно нулю). В системе вала основная деталь — вал, основной ряд допусков которого обозначается буквой h (верхнее отклонение равно нулю).

Обозначение поля допуска состоит из буквы (или двух букв) латинского алфавита и цифры — номера квалитета. Буквы от A до H обозначают поля допусков отверстий с основными отклонениями, обеспечивающими зазоры в соединениях; буквы от a до h — аналогичные поля допусков валов. Буквы Js и js обозначают симметричные поля допусков.

Примеры обозначения на чертежах: Ø50H7 — отверстие номинальным диаметром 50 мм, поле допуска H, квалитет 7; Ø50g6 — вал номинальным диаметром 50 мм, поле допуска g, квалитет 6. Посадка обозначается дробью: Ø50H7/g6 (в системе отверстия) или Ø50G7/h6 (в системе вала).

Для оператора станков знание системы допусков и посадок необходимо для правильного выбора режущего инструмента и назначения режимов обработки. Обработка по 11-12 квалитетам (черновая и получистовая) обеспечивается на автоматах и полуавтоматах без особых затруднений. Обработка по 8-10 квалитетам (чистовая) требует более тщательной наладки станка и контроля размеров.

3 Средства измерения, применяемые в станочных работах

Для контроля размеров обработанных деталей применяются различные измерительные средства, которые по назначению делятся на меры, измерительные приборы и измерительные инструменты. По точности измерительные средства делятся на рабочие (для измерения деталей на производстве) и образцовые (для проверки и настройки рабочих средств).

Штангенинструменты — простейшие измерительные инструменты, основанные на применении нониуса. Штангенциркуль ШЦ-I позволяет измерять наружные и внутренние размеры, а также глубины с точностью отсчёта 0,1 мм. Штангенциркуль ШЦ-II имеет точность отсчёта 0,05 мм. Штангенрейсмас предназначен для разметки и измерения высот, штангенглубиномер — для измерения глубин.

Микрометрические инструменты основаны на применении точной винтовой пары. Микрометр гладкий МК позволяет измерять наружные размеры с ценой деления 0,01 мм. Микрометр резьбовой — для измерения среднего диаметра резьбы. Микрометрический нутромер — для измерения внутренних размеров.

Индикаторные приборы применяются для относительных измерений, проверки отклонений формы и расположения поверхностей, проверки биения. Индикатор часового типа ИЧ имеет цену деления 0,01 мм и диапазон измерения 2-10 мм. Индикаторные нутромеры применяются для измерения внутренних размеров.

Калибры — бесшкальные измерительные инструменты, предназначенные для контроля предельных размеров. Калибр-пробка контролирует отверстия, калибр-скоба — валы. Проходной калибр (ПР) контролирует наибольший предельный размер отверстия или наименьший — вала. Непроходной калибр (НЕ) контролирует наименьший предельный размер отверстия или наибольший — вала.

Таблица 1. Квалитеты точности и соответствующие виды обработки (для Ø50 мм)

| Квалитет | Допуск (Ø50 мм), мкм | Характер обработки | Шероховатость Ra | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 11 | Доводка, притирка | 0,04-0,16 | Измерительные приборы |
| 6 | 16 | Шлифование точное | 0,16-0,63 | Подшипники, шпиндели |
| 7 | 25 | Шлифование | 0,32-1,25 | Ответственные детали станков |
| 8 | 39 | Точение чистовое | 0,63-2,5 | Валы, втулки |
| 9 | 62 | Точение получистовое | 1,25-5,0 | Детали средней точности |
| 10 | 100 | Точение получистовое | 2,5-10 | Детали низкой точности |
| 11 | 160 | Точение черновое | 5,0-20 | Черновые заготовки |
| 12 | 250 | Фрезерование черновое | 10-40 | Предварительная обработка |

Таблица 2. Средства измерения, применяемые при станочных работах

| Инструмент | Цена деления | Диапазон, мм | Погрешность, мм | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Штангенциркуль ШЦ-I | 0,1 | 0-125 | ±0,1 | Наружные, внутренние размеры |
| Штангенциркуль ШЦ-II | 0,05 | 0-250 | ±0,05 | Точное измерение |
| Микромр МК-50 | 0,01 | 0-50 | ±0,01 | Наружные размеры валов |
| Микромр МК-75 | 0,01 | 50-75 | ±0,01 | Наружные размеры |
| Индикатор ИЧ-10 | 0,01 | 0-10 | ±0,01 | Биение, отклонения формы |
| Калибр-пробка | — | 1-500 | — | Контроль отверстий (ПР/НЕ) |
| Калибр-скоба | — | 1-500 | — | Контроль валов (ПР/НЕ) |

Рисунок 1. Зависимость величины допуска от номера квалитета для номинального размера Ø50 мм

Вопросы для повторения:

1. Дайте определение взаимозаменяемости и объясните её роль в производстве.

2. Что такое допуск, номинальный размер, предельные размеры?

3. Объясните, что такое квалитет точности и какие квалитеты применяются при станочных работах.

4. Какие типы посадок существуют и в чём их различие?

5. Объясните систему отверстия и систему вала.

6. Какие измерительные инструменты применяются для контроля деталей после обработки?

7. В чём разница между штангенциркулем и микрометром?

8. Для чего предназначены калибры и как они работают?