| Приложение 4.2 к основной программе ПО (П) по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков» |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации (МДК01.01) по профессиональному циклу

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?
а) Сельскохозяйственное
б) Машиностроительное (металлообрабатывающее)
в) Пищевое
г) Строительное

2. Что является заготовкой при механической обработке на станке?
а) Готовая деталь
б) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки
в) Режущий инструмент
г) Приспособление для закрепления

3. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?
а) Автомат работает быстрее
б) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие
в) Полуавтомат имеет меньшие габариты
г) Автомат не требует обслуживания

4. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?
а) Механизм подачи
б) Шпиндельный узел с коробкой скоростей
в) Механизм ускоренного перемещения
г) Система охлаждения

5. Что такое шпиндель станка?
а) Электродвигатель станка
б) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента
в) Неподвижная опора
г) Устройство для охлаждения

6. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?
а) Диаметр 50 мм, номинальный размер
б) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету
в) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7
г) Отверстие 50 мм, 7-й сорт

7. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12
г) IT3

8. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) Чертёж детали
б) Маршрутная карта
в) Спецификация
г) Паспорт станка

9. Какая информация указывается в операционной карте?
а) Только название детали
б) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки
в) Только материал заготовки
г) Только нормы времени

10. Какой угол резца называется главным углом в плане?
а) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью
б) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи
в) Угол наклона передней поверхности
г) Угол при вершине резца

11. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?
а) Углеродистая сталь
б) Быстрорежущая сталь
в) Твёрдый сплав (ВК, ТК)
г) Чугун

12. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?
а) Скорость вращения шпинделя
б) Перемещение инструмента за один оборот заготовки
в) Глубина резания
г) Ширина срезаемого слоя

13. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Черновое точение
в) Шлифование
г) Полирование

14. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?
а) Резец проходной
б) Сверло спиральное
в) Фреза
г) Развертка

15. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?
а) IT5
б) IT8
в) IT14
г) IT3

16. Для чего применяется протачивание канавки на валу?
а) Для украшения детали
б) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга
в) Для уменьшения массы детали
г) Для маркировки

17. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?
а) Только в патроне
б) В центрах с использованием люнета
в) На магнитной плите
г) В тисках

18. Что такое люнет и для чего он применяется?
а) Приспособление для заточки резцов
б) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении
в) Устройство для охлаждения
г) Приспособление для нарезания резьбы

19. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?
а) Штангенциркулем
б) Профилометром
в) Микрометром
г) Индикатором часового типа

20. Какой калибр применяется для контроля отверстия?
а) Калибр-скоба
б) Калибр-пробка
в) Резьбовой калибр-кольцо
г) Угловой калибр

Ключи ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | б |
| 5 | б |
| 6 | б |
| 7 | в |
| 8 | б |
| 9 | б |
| 10 | б |
| 11 | в |
| 12 | б |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | б |