| Приложение 4.3 к основной программе ПО (П) по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков» |  |  |
| --- | --- | --- |

Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?
а) Фрезерование
б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения
в) Сверление только
г) Шлифование плоскостей

2. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
а) Штангенциркуль
б) Нутромер
в) Микрометр
г) Линейка

3. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?
а) Работать без защитных очков
б) Не производить измерения и уборку при работающем станке
в) Останавливать станок руками
г) Работать в свободной одежде

4. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?
а) Титан
б) Тантал
в) Торф
г) Теллур

5. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12-IT14
г) IT3

6. Для чего предназначена коробка скоростей станка?
а) Для изменения направления подачи
б) Для изменения частоты вращения шпинделя
в) Для охлаждения заготовки
г) Для подачи СОЖ

7. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?
а) Стружка надлома
б) Сливная стружка
в) Элементная стружка
г) Пыль

8. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?
а) Патрон
б) Тиски станочные
в) Центры
г) Люнет

9. Что такое СОЖ и для чего она применяется?
а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания
б) Средство очистки деталей
в) Специальная обработка детали
г) Система оповещения опасности

10. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?
а) Измерение микрометром каждой детали
б) Контроль калибром-скобой
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

11. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?
а) Проходной отрезной
б) Подрезной торцевой
в) Расточной
г) Резьбовой

12. Какой вид брака возникает при затуплении резца?
а) Уменьшение размеров
б) Повышенная шероховатость и изменение размеров
в) Трещины
г) Коррозия

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
а) Скорость резания
б) Подача и глубина резания
в) Угол резца
г) Материал заготовки

14. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
а) Токарный
б) Сверлильный
в) Фрезерный
г) Протяжной

15. Что такое наладка станка?
а) Ремонт станка
б) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) Очистка станка
г) Перемещение станка

16. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?
а) Штангенциркуль
б) Угломер
в) Микрометр
г) Нутромер

17. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?
а) Черновое точение
б) Шлифование
в) Сверление
г) Строгание

18. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?
а) Шпиндель
б) Ходовой вал и ходовой винт
в) Патрон
г) Задняя бабка

19. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей
в) Точение
г) Протягивание

20. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?
а) Низкая скорость резания
б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ
в) Малая глубина резания
г) Малая подача

Ключ ответов

| № вопроса | Правильный ответ |
| --- | --- |
| 1 | б |
| 2 | б |
| 3 | б |
| 4 | а |
| 5 | в |
| 6 | б |
| 7 | б |
| 8 | б |
| 9 | а |
| 10 | б |
| 11 | б |
| 12 | б |
| 13 | б |
| 14 | б |
| 15 | б |
| 16 | б |
| 17 | б |
| 18 | б |
| 19 | б |
| 20 | б |

Билет №1

1. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?
а) Титан
б) Тантал
в) Торф
г) Теллур

2. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?
а) Инструкция по охране труда
б) Договор аренды
в) План эвакуации
г) Технологическая карта

3. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?
а) Штангенциркулем
б) Профилометром
в) Микрометром
г) Индикатором часового типа

4. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?
а) Механизм подачи
б) Шпиндельный узел с коробкой скоростей
в) Механизм ускоренного перемещения
г) Система охлаждения

5. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
а) Скорость резания
б) Подача и глубина резания
в) Угол резца
г) Материал заготовки

6. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?
а) Сельскохозяйственное
б) Машиностроительное (металлообрабатывающее)
в) Пищевое
г) Строительное

7. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12
г) IT3

8. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь обычного качества?
а) У8
б) Ст3
в) 45
г) Р6М5

9. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?
а) Сборочный
б) Габаритный
в) Рабочий чертёж детали
г) Кинематическая схема

10. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?
а) Сразу включить станок и начать работу
б) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств
в) Сообщить мастеру о начале работы
г) Протереть станок влажной тряпкой

11. Для чего применяется протачивание канавки на валу?
а) Для украшения детали
б) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга
в) Для уменьшения массы детали
г) Для маркировки

12. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?
а) Фрезерование
б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения
в) Сверление только
г) Шлифование плоскостей

13. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?
а) Стружка надлома
б) Сливная стружка
в) Элементная стружка
г) Пыль

14. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?
а) Радиальный шариковый
б) Радиально-упорный
в) Упорный
г) Сферический

15. Какой угол резца называется главным углом в плане?
а) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью
б) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи
в) Угол наклона передней поверхности
г) Угол при вершине резца

16. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?
а) Фрезерование
б) Строгание
в) Шлифование
г) Сверление

17. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?
а) Измерение микрометром каждой детали
б) Контроль калибром-скобой
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

18. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?
а) Штангенциркуль
б) Угломер
в) Микрометр
г) Нутромер

19. Какая посадка обеспечивает натяг между деталями?
а) Скользящая
б) Переходная
в) С натягом
г) Свободная

20. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Черновое точение
в) Шлифование
г) Полирование

Билет №2

1. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?
а) Стружка надлома
б) Сливная стружка
в) Элементная стружка
г) Пыль

2. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?
а) Повышенная шероховатость
б) Смещение оси обрабатываемой поверхности
в) Трещины
г) Ржавчина

3. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?
а) Ремённая передача
б) Гидравлический цилиндр
в) Пружинный механизм
г) Электромагнитная муфта

4. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) Чертёж детали
б) Маршрутная карта
в) Спецификация
г) Паспорт станка

5. Какой металл является основным компонентом стали?
а) Медь
б) Алюминий
в) Железо
г) Цинк

6. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?
а) Инструкция по охране труда
б) Договор аренды
в) План эвакуации
г) Технологическая карта

7. Какая группа по электробезопасности необходима оператору станка для самостоятельной работы с электрооборудованием?
а) I группа
б) II группа
в) III группа
г) IV группа

8. Какой калибр применяется для контроля отверстия?
а) Калибр-скоба
б) Калибр-пробка
в) Резьбовой калибр-кольцо
г) Угловой калибр

9. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей
в) Точение
г) Протягивание

10. Что такое допуск размера?
а) Разрешение на выполнение работы
б) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
в) Номинальный размер детали
г) Отклонение формы детали

11. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?
а) Штангенциркуль
б) Угломер
в) Микрометр
г) Нутромер

12. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?
а) Измерение микрометром каждой детали
б) Контроль калибром-скобой
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

13. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?
а) Углеродистая сталь
б) Быстрорежущая сталь
в) Твёрдый сплав (ВК, ТК)
г) Чугун

14. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?
а) Только в патроне
б) В центрах с использованием люнета
в) На магнитной плите
г) В тисках

15. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца?
а) Трещины в детали
б) Неправильная форма обработанной поверхности
в) Коррозия
г) Коробление

16. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?
а) Резец проходной
б) Сверло спиральное
в) Фреза
г) Развертка

17. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?
а) Литьё
б) Штамповка
в) Точение
г) Сварка

18. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
а) Штангенциркуль
б) Нутромер
в) Микрометр
г) Линейка

19. Что такое ЧПУ в станкостроении?
а) Частотное преобразующее устройство
б) Числовое программное управление
в) Центральный пульт управления
г) Чувствительный пьезоэлемент управления

20. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
а) Скорость резания
б) Подача и глубина резания
в) Угол резца
г) Материал заготовки

Билет №3

1. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?
а) Конвейер (транспортёр)
б) Редуктор
в) Гидроцилиндр
г) Энкодер

2. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?
а) IT5
б) IT8
в) IT14
г) IT3

3. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?
а) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком
б) Солнцезащитные очки и перчатки
в) Каска и респиратор только
г) Наушники и перчатки хлопчатобумажные

4. Что такое подналадка станка?
а) Капитальный ремонт станка
б) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы
в) Замена электродвигателя
г) Установка нового станка

5. Что такое люнет и для чего он применяется?
а) Приспособление для заточки резцов
б) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении
в) Устройство для охлаждения
г) Приспособление для нарезания резьбы

6. Какой прибор измеряет силу электрического тока?
а) Вольтметр
б) Омметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

7. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?
а) 1:2
б) 2:1
в) 1:1
г) 5:1

8. Какой металл является основным компонентом стали?
а) Медь
б) Алюминий
в) Железо
г) Цинк

9. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?
а) Механизм подачи
б) Шпиндельный узел с коробкой скоростей
в) Механизм ускоренного перемещения
г) Система охлаждения

10. Что такое припуск на обработку?
а) Расстояние между станками в цеху
б) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали
в) Допустимая погрешность измерения
г) Время, затрачиваемое на обработку

11. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?
а) Штангенциркуль
б) Угломер
в) Микрометр
г) Нутромер

12. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?
а) Неправильный выбор подачи
б) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента
в) Избыток СОЖ
г) Низкая температура в цеху

13. Какой измерительный инструмент применяется для контроля наружных размеров с точностью 0,01 мм?
а) Линейка металлическая
б) Штангенциркуль ШЦ-I
в) Микрометр гладкий
г) Угломер

14. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12-IT14
г) IT3

15. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей
в) Точение
г) Протягивание

16. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
а) Скорость резания
б) Подача и глубина резания
в) Угол резца
г) Материал заготовки

17. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
а) Штангенциркуль
б) Нутромер
в) Микрометр
г) Линейка

18. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?
а) Патрон
б) Тиски станочные
в) Центры
г) Люнет

19. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?
а) Сельскохозяйственное
б) Машиностроительное (металлообрабатывающее)
в) Пищевое
г) Строительное

20. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12
г) IT3

Билет №4

1. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?
а) Приказ директора
б) Рабочий чертёж и технологический процесс
в) Журнал учёта
г) Паспорт станка

2. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?
а) Сразу начать искусственное дыхание
б) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь
в) Дать пострадавшему воду
г) Отвести пострадавшего в медпункт

3. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?
а) Шум в редукторе
б) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных
в) Повышение температуры в цеху
г) Изменение цвета эмали станка

4. Что является заготовкой при механической обработке на станке?
а) Готовая деталь
б) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки
в) Режущий инструмент
г) Приспособление для закрепления

5. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?
а) Проходной отрезной
б) Подрезной торцевой
в) Расточной
г) Резьбовой

6. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) Чертёж детали
б) Маршрутная карта
в) Спецификация
г) Паспорт станка

7. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?
а) Датчик температуры
б) Датчик давления
в) Концевой выключатель
г) Датчик влажности

8. Какой измерительный инструмент применяется для контроля наружных размеров с точностью 0,01 мм?
а) Линейка металлическая
б) Штангенциркуль ШЦ-I
в) Микрометр гладкий
г) Угломер

9. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?
а) Патрон
б) Тиски станочные
в) Центры
г) Люнет

10. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?
а) Углеродистая сталь
б) Быстрорежущая сталь
в) Твёрдый сплав (ВК, ТК)
г) Чугун

11. Что такое крутящий момент?
а) Сила, действующая вдоль оси
б) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение
в) Скорость вращения вала
г) Мощность электродвигателя

12. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
а) Штангенциркуль
б) Нутромер
в) Микрометр
г) Линейка

13. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?
а) Сплошная толстая
б) Штриховая
в) Штрихпунктирная
г) Волнистая

14. Что такое твёрдость материала?
а) Способность материала выдерживать растяжение
б) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела
в) Способность материала восстанавливать форму после деформации
г) Способность материала проводить тепло

15. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей
в) Точение
г) Протягивание

16. Что такое шпиндель станка?
а) Электродвигатель станка
б) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента
в) Неподвижная опора
г) Устройство для охлаждения

17. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12-IT14
г) IT3

18. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?
а) Резец проходной
б) Сверло спиральное
в) Фреза
г) Развертка

19. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?
а) Водный
б) Пенный
в) Углекислотный
г) Порошковый с водой

20. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
а) Токарный
б) Сверлильный
в) Фрезерный
г) Протяжной

Билет №5

1. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?
а) Черновое точение
б) Шлифование
в) Сверление
г) Строгание

2. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?
а) Сразу начать искусственное дыхание
б) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь
в) Дать пострадавшему воду
г) Отвести пострадавшего в медпункт

3. Что такое люнет и для чего он применяется?
а) Приспособление для заточки резцов
б) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении
в) Устройство для охлаждения
г) Приспособление для нарезания резьбы

4. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?
а) Автомат работает быстрее
б) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие
в) Полуавтомат имеет меньшие габариты
г) Автомат не требует обслуживания

5. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12-IT14
г) IT3

6. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?
а) Скорость вращения шпинделя
б) Перемещение инструмента за один оборот заготовки
в) Глубина резания
г) Ширина срезаемого слоя

7. Какая информация указывается в операционной карте?
а) Только название детали
б) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки
в) Только материал заготовки
г) Только нормы времени

8. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?
а) Диаметр 50 мм, номинальный размер
б) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету
в) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7
г) Отверстие 50 мм, 7-й сорт

9. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?
а) Радиальный шариковый
б) Радиально-упорный
в) Упорный
г) Сферический

10. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?
а) Низкая скорость резания
б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ
в) Малая глубина резания
г) Малая подача

11. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?
а) Патрон
б) Тиски станочные
в) Центры
г) Люнет

12. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?
а) Фрезерование
б) Строгание
в) Шлифование
г) Сверление

13. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?
а) Проходной отрезной
б) Подрезной торцевой
в) Расточной
г) Резьбовой

14. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?
а) Сразу включить станок и начать работу
б) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств
в) Сообщить мастеру о начале работы
г) Протереть станок влажной тряпкой

15. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь обычного качества?
а) У8
б) Ст3
в) 45
г) Р6М5

16. Что такое подналадка станка?
а) Капитальный ремонт станка
б) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы
в) Замена электродвигателя
г) Установка нового станка

17. Какая посадка обеспечивает натяг между деталями?
а) Скользящая
б) Переходная
в) С натягом
г) Свободная

18. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?
а) IT5
б) IT8
в) IT14
г) IT3

19. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?
а) Сборочный
б) Габаритный
в) Рабочий чертёж детали
г) Кинематическая схема

20. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
а) Токарный
б) Сверлильный
в) Фрезерный
г) Протяжной

Билет №6

1. Какой угол резца называется главным углом в плане?
а) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью
б) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи
в) Угол наклона передней поверхности
г) Угол при вершине резца

2. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?
а) Ремённая передача
б) Гидравлический цилиндр
в) Пружинный механизм
г) Электромагнитная муфта

3. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?
а) Приказ директора
б) Рабочий чертёж и технологический процесс
в) Журнал учёта
г) Паспорт станка

4. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?
а) Низкая скорость резания
б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ
в) Малая глубина резания
г) Малая подача

5. Что такое допуск размера?
а) Разрешение на выполнение работы
б) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
в) Номинальный размер детали
г) Отклонение формы детали

6. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?
а) Штангенциркулем
б) Профилометром
в) Микрометром
г) Индикатором часового типа

7. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?
а) Проходной отрезной
б) Подрезной торцевой
в) Расточной
г) Резьбовой

8. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
а) Токарный
б) Сверлильный
в) Фрезерный
г) Протяжной

9. Для чего предназначена коробка скоростей станка?
а) Для изменения направления подачи
б) Для изменения частоты вращения шпинделя
в) Для охлаждения заготовки
г) Для подачи СОЖ

10. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?
а) Литьё
б) Штамповка
в) Точение
г) Сварка

11. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Черновое точение
в) Шлифование
г) Полирование

12. Что такое ЧПУ в станкостроении?
а) Частотное преобразующее устройство
б) Числовое программное управление
в) Центральный пульт управления
г) Чувствительный пьезоэлемент управления

13. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?
а) Шум в редукторе
б) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных
в) Повышение температуры в цеху
г) Изменение цвета эмали станка

14. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?
а) Сразу включить станок и начать работу
б) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств
в) Сообщить мастеру о начале работы
г) Протереть станок влажной тряпкой

15. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?
а) Инструкция по охране труда
б) Договор аренды
в) План эвакуации
г) Технологическая карта

16. Что является заготовкой при механической обработке на станке?
а) Готовая деталь
б) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки
в) Режущий инструмент
г) Приспособление для закрепления

17. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?
а) Работать без защитных очков
б) Не производить измерения и уборку при работающем станке
в) Останавливать станок руками
г) Работать в свободной одежде

18. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?
а) Черновое точение
б) Шлифование
в) Сверление
г) Строгание

19. Для чего применяется протачивание канавки на валу?
а) Для украшения детали
б) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга
в) Для уменьшения массы детали
г) Для маркировки

20. Какая группа по электробезопасности необходима оператору станка для самостоятельной работы с электрооборудованием?
а) I группа
б) II группа
в) III группа
г) IV группа

Билет №7

1. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?
а) Ремённая передача
б) Гидравлический цилиндр
в) Пружинный механизм
г) Электромагнитная муфта

2. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?
а) Автомат работает быстрее
б) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие
в) Полуавтомат имеет меньшие габариты
г) Автомат не требует обслуживания

3. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?
а) Повышенная шероховатость
б) Смещение оси обрабатываемой поверхности
в) Трещины
г) Ржавчина

4. Какой прибор измеряет силу электрического тока?
а) Вольтметр
б) Омметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

5. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?
а) Конвейер (транспортёр)
б) Редуктор
в) Гидроцилиндр
г) Энкодер

6. Какой вид брака возникает при затуплении резца?
а) Уменьшение размеров
б) Повышенная шероховатость и изменение размеров
в) Трещины
г) Коррозия

7. Что такое припуск на обработку?
а) Расстояние между станками в цеху
б) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали
в) Допустимая погрешность измерения
г) Время, затрачиваемое на обработку

8. Для чего предназначена коробка скоростей станка?
а) Для изменения направления подачи
б) Для изменения частоты вращения шпинделя
в) Для охлаждения заготовки
г) Для подачи СОЖ

9. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?
а) Диаметр 50 мм, номинальный размер
б) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету
в) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7
г) Отверстие 50 мм, 7-й сорт

10. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?
а) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком
б) Солнцезащитные очки и перчатки
в) Каска и респиратор только
г) Наушники и перчатки хлопчатобумажные

11. Что такое СОЖ и для чего она применяется?
а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания
б) Средство очистки деталей
в) Специальная обработка детали
г) Система оповещения опасности

12. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?
а) Работать без защитных очков
б) Не производить измерения и уборку при работающем станке
в) Останавливать станок руками
г) Работать в свободной одежде

13. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?
а) 1:2
б) 2:1
в) 1:1
г) 5:1

14. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца?
а) Трещины в детали
б) Неправильная форма обработанной поверхности
в) Коррозия
г) Коробление

15. Какая информация указывается в операционной карте?
а) Только название детали
б) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки
в) Только материал заготовки
г) Только нормы времени

16. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?
а) Только в патроне
б) В центрах с использованием люнета
в) На магнитной плите
г) В тисках

17. Какой калибр применяется для контроля отверстия?
а) Калибр-скоба
б) Калибр-пробка
в) Резьбовой калибр-кольцо
г) Угловой калибр

18. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?
а) Черновое точение
б) Шлифование
в) Сверление
г) Строгание

19. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?
а) Низкая скорость резания
б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ
в) Малая глубина резания
г) Малая подача

20. Какой металл является основным компонентом стали?
а) Медь
б) Алюминий
в) Железо
г) Цинк

Билет №8

1. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?
а) Работать без защитных очков
б) Не производить измерения и уборку при работающем станке
в) Останавливать станок руками
г) Работать в свободной одежде

2. Для чего предназначена коробка скоростей станка?
а) Для изменения направления подачи
б) Для изменения частоты вращения шпинделя
в) Для охлаждения заготовки
г) Для подачи СОЖ

3. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?
а) Шпиндель
б) Ходовой вал и ходовой винт
в) Патрон
г) Задняя бабка

4. Что такое крутящий момент?
а) Сила, действующая вдоль оси
б) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение
в) Скорость вращения вала
г) Мощность электродвигателя

5. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12
г) IT3

6. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?
а) Механизм подачи
б) Шпиндельный узел с коробкой скоростей
в) Механизм ускоренного перемещения
г) Система охлаждения

7. Что такое припуск на обработку?
а) Расстояние между станками в цеху
б) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали
в) Допустимая погрешность измерения
г) Время, затрачиваемое на обработку

8. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?
а) Водный
б) Пенный
в) Углекислотный
г) Порошковый с водой

9. Что такое твёрдость материала?
а) Способность материала выдерживать растяжение
б) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела
в) Способность материала восстанавливать форму после деформации
г) Способность материала проводить тепло

10. Какой измерительный инструмент применяется для контроля наружных размеров с точностью 0,01 мм?
а) Линейка металлическая
б) Штангенциркуль ШЦ-I
в) Микрометр гладкий
г) Угломер

11. Какой вид брака возникает при затуплении резца?
а) Уменьшение размеров
б) Повышенная шероховатость и изменение размеров
в) Трещины
г) Коррозия

12. Что такое СОЖ и для чего она применяется?
а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания
б) Средство очистки деталей
в) Специальная обработка детали
г) Система оповещения опасности

13. Какой угол резца называется главным углом в плане?
а) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью
б) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи
в) Угол наклона передней поверхности
г) Угол при вершине резца

14. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?
а) Датчик температуры
б) Датчик давления
в) Концевой выключатель
г) Датчик влажности

15. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?
а) Неправильный выбор подачи
б) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента
в) Избыток СОЖ
г) Низкая температура в цеху

16. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?
а) Сплошная толстая
б) Штриховая
в) Штрихпунктирная
г) Волнистая

17. Что такое наладка станка?
а) Ремонт станка
б) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) Очистка станка
г) Перемещение станка

18. Для чего применяется протачивание канавки на валу?
а) Для украшения детали
б) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга
в) Для уменьшения массы детали
г) Для маркировки

19. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?
а) Сельскохозяйственное
б) Машиностроительное (металлообрабатывающее)
в) Пищевое
г) Строительное

20. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Черновое точение
в) Шлифование
г) Полирование

Билет №9

1. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь обычного качества?
а) У8
б) Ст3
в) 45
г) Р6М5

2. Какой вид брака возникает при затуплении резца?
а) Уменьшение размеров
б) Повышенная шероховатость и изменение размеров
в) Трещины
г) Коррозия

3. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?
а) Углеродистая сталь
б) Быстрорежущая сталь
в) Твёрдый сплав (ВК, ТК)
г) Чугун

4. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) Чертёж детали
б) Маршрутная карта
в) Спецификация
г) Паспорт станка

5. Что такое наладка станка?
а) Ремонт станка
б) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) Очистка станка
г) Перемещение станка

6. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?
а) Датчик температуры
б) Датчик давления
в) Концевой выключатель
г) Датчик влажности

7. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?
а) Только в патроне
б) В центрах с использованием люнета
в) На магнитной плите
г) В тисках

8. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?
а) Фрезерование
б) Строгание
в) Шлифование
г) Сверление

9. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?
а) Шпиндель
б) Ходовой вал и ходовой винт
в) Патрон
г) Задняя бабка

10. Какая посадка обеспечивает натяг между деталями?
а) Скользящая
б) Переходная
в) С натягом
г) Свободная

11. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?
а) Титан
б) Тантал
в) Торф
г) Теллур

12. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?
а) Радиальный шариковый
б) Радиально-упорный
в) Упорный
г) Сферический

13. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?
а) Сразу начать искусственное дыхание
б) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь
в) Дать пострадавшему воду
г) Отвести пострадавшего в медпункт

14. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?
а) Повышенная шероховатость
б) Смещение оси обрабатываемой поверхности
в) Трещины
г) Ржавчина

15. Что такое шпиндель станка?
а) Электродвигатель станка
б) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента
в) Неподвижная опора
г) Устройство для охлаждения

16. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?
а) Сборочный
б) Габаритный
в) Рабочий чертёж детали
г) Кинематическая схема

17. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?
а) Резец проходной
б) Сверло спиральное
в) Фреза
г) Развертка

18. Какой калибр применяется для контроля отверстия?
а) Калибр-скоба
б) Калибр-пробка
в) Резьбовой калибр-кольцо
г) Угловой калибр

19. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?
а) Фрезерование
б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения
в) Сверление только
г) Шлифование плоскостей

20. Что такое СОЖ и для чего она применяется?
а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания
б) Средство очистки деталей
в) Специальная обработка детали
г) Система оповещения опасности

Билет №10

1. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?
а) IT5
б) IT8
в) IT14
г) IT3

2. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?
а) Неправильный выбор подачи
б) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента
в) Избыток СОЖ
г) Низкая температура в цеху

3. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?
а) Сельскохозяйственное
б) Машиностроительное (металлообрабатывающее)
в) Пищевое
г) Строительное

4. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?
а) Фрезерование
б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения
в) Сверление только
г) Шлифование плоскостей

5. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?
а) Стружка надлома
б) Сливная стружка
в) Элементная стружка
г) Пыль

6. Что такое подналадка станка?
а) Капитальный ремонт станка
б) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы
в) Замена электродвигателя
г) Установка нового станка

7. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?
а) Сборочный
б) Габаритный
в) Рабочий чертёж детали
г) Кинематическая схема

8. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?
а) Литьё
б) Штамповка
в) Точение
г) Сварка

9. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?
а) Механизм подачи
б) Шпиндельный узел с коробкой скоростей
в) Механизм ускоренного перемещения
г) Система охлаждения

10. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?
а) Инструкция по охране труда
б) Договор аренды
в) План эвакуации
г) Технологическая карта

11. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?
а) Титан
б) Тантал
в) Торф
г) Теллур

12. Какая группа по электробезопасности необходима оператору станка для самостоятельной работы с электрооборудованием?
а) I группа
б) II группа
в) III группа
г) IV группа

13. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?
а) Сразу включить станок и начать работу
б) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств
в) Сообщить мастеру о начале работы
г) Протереть станок влажной тряпкой

14. Что такое наладка станка?
а) Ремонт станка
б) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов
в) Очистка станка
г) Перемещение станка

15. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?
а) Скорость вращения шпинделя
б) Перемещение инструмента за один оборот заготовки
в) Глубина резания
г) Ширина срезаемого слоя

16. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?
а) Измерение микрометром каждой детали
б) Контроль калибром-скобой
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

17. Что такое люнет и для чего он применяется?
а) Приспособление для заточки резцов
б) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении
в) Устройство для охлаждения
г) Приспособление для нарезания резьбы

18. Что такое допуск размера?
а) Разрешение на выполнение работы
б) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
в) Номинальный размер детали
г) Отклонение формы детали

19. Что такое ЧПУ в станкостроении?
а) Частотное преобразующее устройство
б) Числовое программное управление
в) Центральный пульт управления
г) Чувствительный пьезоэлемент управления

20. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?
а) Шпиндель
б) Ходовой вал и ходовой винт
в) Патрон
г) Задняя бабка

Билет №11

1. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?
а) 1:2
б) 2:1
в) 1:1
г) 5:1

2. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?
а) Измерение микрометром каждой детали
б) Контроль калибром-скобой
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

3. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?
а) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком
б) Солнцезащитные очки и перчатки
в) Каска и респиратор только
г) Наушники и перчатки хлопчатобумажные

4. Что является заготовкой при механической обработке на станке?
а) Готовая деталь
б) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки
в) Режущий инструмент
г) Приспособление для закрепления

5. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?
а) Стружка надлома
б) Сливная стружка
в) Элементная стружка
г) Пыль

6. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?
а) Углеродистая сталь
б) Быстрорежущая сталь
в) Твёрдый сплав (ВК, ТК)
г) Чугун

7. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?
а) Штангенциркуль
б) Угломер
в) Микрометр
г) Нутромер

8. Что такое шпиндель станка?
а) Электродвигатель станка
б) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента
в) Неподвижная опора
г) Устройство для охлаждения

9. Какой металл является основным компонентом стали?
а) Медь
б) Алюминий
в) Железо
г) Цинк

10. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?
а) Ремённая передача
б) Гидравлический цилиндр
в) Пружинный механизм
г) Электромагнитная муфта

11. Что такое допуск размера?
а) Разрешение на выполнение работы
б) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
в) Номинальный размер детали
г) Отклонение формы детали

12. Какой прибор измеряет силу электрического тока?
а) Вольтметр
б) Омметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
а) Скорость резания
б) Подача и глубина резания
в) Угол резца
г) Материал заготовки

14. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?
а) Конвейер (транспортёр)
б) Редуктор
в) Гидроцилиндр
г) Энкодер

15. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?
а) Штангенциркулем
б) Профилометром
в) Микрометром
г) Индикатором часового типа

16. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?
а) Титан
б) Тантал
в) Торф
г) Теллур

17. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?
а) Шум в редукторе
б) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных
в) Повышение температуры в цеху
г) Изменение цвета эмали станка

18. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?
а) Чертёж детали
б) Маршрутная карта
в) Спецификация
г) Паспорт станка

19. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?
а) Приказ директора
б) Рабочий чертёж и технологический процесс
в) Журнал учёта
г) Паспорт станка

20. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?
а) Фрезерование
б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения
в) Сверление только
г) Шлифование плоскостей

Билет №12

1. Что такое твёрдость материала?
а) Способность материала выдерживать растяжение
б) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела
в) Способность материала восстанавливать форму после деформации
г) Способность материала проводить тепло

2. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?
а) Водный
б) Пенный
в) Углекислотный
г) Порошковый с водой

3. Что такое припуск на обработку?
а) Расстояние между станками в цеху
б) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали
в) Допустимая погрешность измерения
г) Время, затрачиваемое на обработку

4. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?
а) Диаметр 50 мм, номинальный размер
б) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету
в) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7
г) Отверстие 50 мм, 7-й сорт

5. Какая информация указывается в операционной карте?
а) Только название детали
б) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки
в) Только материал заготовки
г) Только нормы времени

6. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?
а) Штангенциркуль
б) Угломер
в) Микрометр
г) Нутромер

7. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?
а) Сплошная толстая
б) Штриховая
в) Штрихпунктирная
г) Волнистая

8. Что такое люнет и для чего он применяется?
а) Приспособление для заточки резцов
б) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении
в) Устройство для охлаждения
г) Приспособление для нарезания резьбы

9. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца?
а) Трещины в детали
б) Неправильная форма обработанной поверхности
в) Коррозия
г) Коробление

10. Какой прибор измеряет силу электрического тока?
а) Вольтметр
б) Омметр
в) Амперметр
г) Ваттметр

11. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?
а) IT5
б) IT8
в) IT14
г) IT3

12. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?
а) Автомат работает быстрее
б) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие
в) Полуавтомат имеет меньшие габариты
г) Автомат не требует обслуживания

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
а) Скорость резания
б) Подача и глубина резания
в) Угол резца
г) Материал заготовки

14. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?
а) Скорость вращения шпинделя
б) Перемещение инструмента за один оборот заготовки
в) Глубина резания
г) Ширина срезаемого слоя

15. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей
в) Точение
г) Протягивание

16. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?
а) Измерение микрометром каждой детали
б) Контроль калибром-скобой
в) Визуальный осмотр
г) Взвешивание

17. Какой измерительный инструмент применяется для контроля наружных размеров с точностью 0,01 мм?
а) Линейка металлическая
б) Штангенциркуль ШЦ-I
в) Микрометр гладкий
г) Угломер

18. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
а) Штангенциркуль
б) Нутромер
в) Микрометр
г) Линейка

19. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?
а) Стружка надлома
б) Сливная стружка
в) Элементная стружка
г) Пыль

20. Что такое крутящий момент?
а) Сила, действующая вдоль оси
б) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение
в) Скорость вращения вала
г) Мощность электродвигателя

Билет №13

1. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей
в) Точение
г) Протягивание

2. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?
а) Скорость резания
б) Подача и глубина резания
в) Угол резца
г) Материал заготовки

3. Какая посадка обеспечивает натяг между деталями?
а) Скользящая
б) Переходная
в) С натягом
г) Свободная

4. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?
а) Водный
б) Пенный
в) Углекислотный
г) Порошковый с водой

5. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12
г) IT3

6. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12-IT14
г) IT3

7. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?
а) Датчик температуры
б) Датчик давления
в) Концевой выключатель
г) Датчик влажности

8. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?
а) Штангенциркулем
б) Профилометром
в) Микрометром
г) Индикатором часового типа

9. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?
а) Сразу начать искусственное дыхание
б) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь
в) Дать пострадавшему воду
г) Отвести пострадавшего в медпункт

10. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?
а) Фрезерование
б) Строгание
в) Шлифование
г) Сверление

11. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?
а) Радиальный шариковый
б) Радиально-упорный
в) Упорный
г) Сферический

12. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Черновое точение
в) Шлифование
г) Полирование

13. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь обычного качества?
а) У8
б) Ст3
в) 45
г) Р6М5

14. Какой угол резца называется главным углом в плане?
а) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью
б) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи
в) Угол наклона передней поверхности
г) Угол при вершине резца

15. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?
а) Приказ директора
б) Рабочий чертёж и технологический процесс
в) Журнал учёта
г) Паспорт станка

16. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?
а) Штангенциркуль
б) Угломер
в) Микрометр
г) Нутромер

17. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?
а) Патрон
б) Тиски станочные
в) Центры
г) Люнет

18. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?
а) Шум в редукторе
б) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных
в) Повышение температуры в цеху
г) Изменение цвета эмали станка

19. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
а) Штангенциркуль
б) Нутромер
в) Микрометр
г) Линейка

20. Для чего применяется протачивание канавки на валу?
а) Для украшения детали
б) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга
в) Для уменьшения массы детали
г) Для маркировки

Билет №14

1. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?
а) Штангенциркуль
б) Нутромер
в) Микрометр
г) Линейка

2. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?
а) Сразу включить станок и начать работу
б) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств
в) Сообщить мастеру о начале работы
г) Протереть станок влажной тряпкой

3. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?
а) Сборочный
б) Габаритный
в) Рабочий чертёж детали
г) Кинематическая схема

4. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12-IT14
г) IT3

5. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?
а) Патрон
б) Тиски станочные
в) Центры
г) Люнет

6. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?
а) Инструкция по охране труда
б) Договор аренды
в) План эвакуации
г) Технологическая карта

7. Какой калибр применяется для контроля отверстия?
а) Калибр-скоба
б) Калибр-пробка
в) Резьбовой калибр-кольцо
г) Угловой калибр

8. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?
а) Литьё
б) Штамповка
в) Точение
г) Сварка

9. Какая группа по электробезопасности необходима оператору станка для самостоятельной работы с электрооборудованием?
а) I группа
б) II группа
в) III группа
г) IV группа

10. Что такое ЧПУ в станкостроении?
а) Частотное преобразующее устройство
б) Числовое программное управление
в) Центральный пульт управления
г) Чувствительный пьезоэлемент управления

11. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?
а) Диаметр 50 мм, номинальный размер
б) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету
в) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7
г) Отверстие 50 мм, 7-й сорт

12. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей
в) Точение
г) Протягивание

13. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?
а) Проходной отрезной
б) Подрезной торцевой
в) Расточной
г) Резьбовой

14. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?
а) Автомат работает быстрее
б) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие
в) Полуавтомат имеет меньшие габариты
г) Автомат не требует обслуживания

15. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?
а) Повышенная шероховатость
б) Смещение оси обрабатываемой поверхности
в) Трещины
г) Ржавчина

16. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?
а) Только в патроне
б) В центрах с использованием люнета
в) На магнитной плите
г) В тисках

17. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь обычного качества?
а) У8
б) Ст3
в) 45
г) Р6М5

18. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?
а) Резец проходной
б) Сверло спиральное
в) Фреза
г) Развертка

19. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца?
а) Трещины в детали
б) Неправильная форма обработанной поверхности
в) Коррозия
г) Коробление

20. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
а) Токарный
б) Сверлильный
в) Фрезерный
г) Протяжной

Билет №15

1. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?
а) Низкая скорость резания
б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ
в) Малая глубина резания
г) Малая подача

2. Что такое подналадка станка?
а) Капитальный ремонт станка
б) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы
в) Замена электродвигателя
г) Установка нового станка

3. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?
а) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком
б) Солнцезащитные очки и перчатки
в) Каска и респиратор только
г) Наушники и перчатки хлопчатобумажные

4. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?
а) Черновое точение
б) Шлифование
в) Сверление
г) Строгание

5. Какой металл является основным компонентом стали?
а) Медь
б) Алюминий
в) Железо
г) Цинк

6. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?
а) Конвейер (транспортёр)
б) Редуктор
в) Гидроцилиндр
г) Энкодер

7. Что такое допуск размера?
а) Разрешение на выполнение работы
б) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами
в) Номинальный размер детали
г) Отклонение формы детали

8. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?
а) Проходной отрезной
б) Подрезной торцевой
в) Расточной
г) Резьбовой

9. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?
а) 1:2
б) 2:1
в) 1:1
г) 5:1

10. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?
а) Сельскохозяйственное
б) Машиностроительное (металлообрабатывающее)
в) Пищевое
г) Строительное

11. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?
а) Литьё
б) Штамповка
в) Точение
г) Сварка

12. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?
а) Неправильный выбор подачи
б) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента
в) Избыток СОЖ
г) Низкая температура в цеху

13. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?
а) Нарезание резьбы
б) Черновое точение
в) Шлифование
г) Полирование

14. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?
а) Патрон
б) Тиски станочные
в) Центры
г) Люнет

15. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?
а) Механизм подачи
б) Шпиндельный узел с коробкой скоростей
в) Механизм ускоренного перемещения
г) Система охлаждения

16. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12
г) IT3

17. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?
а) IT5
б) IT7
в) IT12-IT14
г) IT3

18. Какой угол резца называется главным углом в плане?
а) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью
б) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи
в) Угол наклона передней поверхности
г) Угол при вершине резца

19. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?
а) Ремённая передача
б) Гидравлический цилиндр
в) Пружинный механизм
г) Электромагнитная муфта

20. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?
а) Токарный
б) Сверлильный
в) Фрезерный
г) Протяжной

| Билет | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос | Вопрос |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | а | а | б | б | б | б | в | б | в | б | б | б | б | в | б | в | б | б | в | б |
| 2 | б | б | а | б | в | а | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | в | б | б | б |
| 3 | а | б | а | б | б | в | в | в | б | б | б | б | в | в | б | б | б | б | б | в |
| 4 | б | б | б | б | б | б | в | в | б | в | б | б | б | б | б | б | в | б | в | б |
| 5 | б | б | б | б | в | б | б | б | в | б | б | в | б | б | б | б | в | б | в | б |
| 6 | б | а | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | а | б | б | б | б | б |
| 7 | а | б | б | в | а | б | б | б | б | а | а | б | в | б | б | б | б | б | б | в |
| 8 | б | б | б | б | в | б | б | в | б | в | б | а | б | в | б | б | б | б | б | б |
| 9 | б | б | в | б | б | в | б | в | б | в | а | в | б | б | б | в | б | б | б | а |
| 10 | б | б | б | б | б | б | в | в | б | а | а | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 11 | в | б | а | б | б | в | б | б | в | а | б | в | б | а | б | а | б | б | б | б |
| 12 | б | в | б | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б | б | б | б | в | б | б | б |
| 13 | б | б | в | в | в | в | в | б | б | в | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 14 | б | б | в | в | б | а | б | в | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б | б |
| 15 | б | б | а | б | в | а | б | б | в | б | в | б | б | б | б | в | в | б | а | б |