Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации (МДК01.01) по профессиональному циклу

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной переподготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

A) Машиностроительное (металлообрабатывающее);

B) Сельскохозяйственное;

C) Пищевое;

D) Строительное.

Правильный ответ под номером: а

2. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

A) Готовая деталь;

B) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

C) Режущий инструмент;

D) Приспособление для закрепления.

Правильный ответ под номером: б

3. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

A) Автомат работает быстрее;

B) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

C) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

D) Автомат не требует обслуживания.

Правильный ответ под номером: в

4. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

A) Шпиндельный узел с коробкой скоростей;

B) Механизм подачи;

C) Механизм ускоренного перемещения;

D) Система охлаждения.

Правильный ответ под номером: а

5. Что такое шпиндель станка?

A) Электродвигатель станка;

B) Устройство для охлаждения;

C) Неподвижная опора;

D) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента.

Правильный ответ под номером: г

6. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

A) Размер 50 мм без указания поля допуска и квалитета;

B) Отверстие 50 мм, 7-й сорт;

C) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

D) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету.

Правильный ответ под номером: г

7. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12;

D) IT3.

Правильный ответ под номером: в

8. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

A) Маршрутная карта;

B) Чертёж детали;

C) Спецификация;

D) Паспорт станка.

Правильный ответ под номером: а

9. Какая информация указывается в операционной карте?

A) Только название детали;

B) Только материал заготовки;

C) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

D) Только нормы времени.

Правильный ответ под номером: в

10. Какой угол резца называется главным углом в плане?

A) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью;

B) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи;

C) Угол наклона передней поверхности;

D) Угол при вершине резца.

Правильный ответ под номером: б

11. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

A) Углеродистая сталь;

B) Быстрорежущая сталь;

C) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

D) Чугун.

Правильный ответ под номером: в

12. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?

A) Скорость вращения шпинделя;

B) Ширина срезаемого слоя;

C) Глубина резания;

D) Перемещение инструмента за один оборот заготовки.

Правильный ответ под номером: г

13. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?

A) Черновое точение;

B) Нарезание резьбы;

C) Шлифование;

D) Полирование.

Правильный ответ под номером: а

14. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?

A) Резец проходной;

B) Развертка;

C) Фреза;

D) Сверло спиральное.

Правильный ответ под номером: г

15. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

A) IT5;

B) IT8;

C) IT14;

D) IT3.

Правильный ответ под номером: б

16. Для чего применяется протачивание канавки на валу?

A) Для украшения детали;

B) Для уменьшения массы детали;

C) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга;

D) Для маркировки.

Правильный ответ под номером: в

17. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?

A) В центрах с использованием люнета;

B) Только в патроне;

C) На магнитной плите;

D) В тисках.

Правильный ответ под номером: а

18. Что такое люнет и для чего он применяется?

A) Приспособление для заточки резцов;

B) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

C) Устройство для охлаждения;

D) Приспособление для нарезания резьбы.

Правильный ответ под номером: б

19. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

A) Штангенциркулем;

B) Профилометром;

C) Микрометром;

D) Индикатором часового типа.

Правильный ответ под номером: б

20. Какой калибр применяется для контроля отверстия?

A) Калибр-скоба;

B) Угловой калибр;

C) Резьбовой калибр-кольцо;

D) Калибр-пробка.

Правильный ответ под номером: г