Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(повышения квалификации)

по профессии

«Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

(20 вопросов)

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

1. Согласно ГОСТ 25346, какому квалитету соответствует допуск для номинального размера 100 мм составляет 0,035 мм?

A) IT6;

B) IT7;

C) IT8;

D) IT9;

Правильный ответ под номером: B

2. Согласно ГОСТ 1050, что обозначает буква 'Г' в марке стали 65Г?

A) Высокое содержание марганца;

B) Гарантированный состав;

C) Глубокая прокалка;

D) Горячекатаная;

Правильный ответ под номером: A

3. Согласно ПУЭ, какова номинальная частота промышленной сети переменного тока в России?

A) 50 Гц;

B) 60 Гц;

C) 100 Гц;

D) 25 Гц;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой вид соединения деталей обеспечивает передачу крутящего момента и возможность осевого перемещения?

A) Заклёпочное соединение;

B) Шпоночное соединение;

C) Сварное соединение;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: B

5. Что такое цементит в железоуглеродистых сплавах?

A) Твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

B) Жидкая фаза при плавке;

C) Мягкая фаза чистого железа;

D) Химическое соединение железа с углеродом (Fe3C);

Правильный ответ под номером: D

6. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет соответствует грубой точности обработки?

A) IT5-IT6;

B) IT7-IT8;

C) IT9-IT10;

D) IT12-IT14;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид погрешности возникает при температурных деформациях шпиндельного узла?

A) Погрешность формы;

B) Повышенная шероховатость;

C) Случайное отклонение;

D) Систематическое смещение размеров обрабатываемых деталей;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?

A) Риски на поверхности;

B) Трещины;

C) Неправильная форма (огранка, бочкообразность);

D) Расслоение материала;

Правильный ответ под номером: C

9. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для осевых и центровых линий на чертеже?

A) Сплошная тонкая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная тонкая;

D) Разомкнутая;

Правильный ответ под номером: C

10. Согласно ГОСТ 2789, каков диапазон значений параметра шероховатости Ra для чистового точения?

A) Ra 50 - Ra 25;

B) Ra 12,5 - Ra 6,3;

C) Ra 3,2 - Ra 1,6;

D) Ra 0,4 - Ra 0,1;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой способ базирования заготовки обеспечивает постоянство базы при многооперационной обработке?

A) Использование одних и тех же установочных баз на всех операциях;

B) Базирование на разных поверхностях для каждой операции;

C) Базирование на необработанных поверхностях;

D) Базирование без фиксации;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае выполняется местный разрез?

A) Для показа внутреннего устройства детали в ограниченном месте;

B) Для показа всего внутреннего устройства детали;

C) Для обрыва длинной детали;

D) Для увеличения масштаба;

Правильный ответ под номером: A

13. Согласно ПТЭЭП, кто несёт ответственность за безопасное состояние электроустановки цеха?

A) Мастер цеха;

B) Оператор станка;

C) Ответственный за электрохозяйство;

D) Технический директор;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой параметр шероховатости Ra соответствует чистовому точению?

A) Ra 12,5;

B) Ra 6,3–3,2;

C) Ra 0,4;

D) Ra 0,1;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой метод подналадки применяется при обработке на автоматических станках с ЧПУ?

A) Ручная подналадка ключом;

B) Замена заготовки;

C) Замена станка;

D) Коррекция инструментальных смещений по результатам измерения детали;

Правильный ответ под номером: D

16. Какой тип резца применяется для обработки наружной цилиндрической поверхности за один проход?

A) Проходной упорный резец;

B) Расточной резец;

C) Отрезной резец;

D) Резьбовой резец;

Правильный ответ под номером: A

17. Согласно ПУЭ, какова система заземления TN-C-S?

A) Защитный и рабочий нулевые проводники разделены на всем протяжении;

B) Изолированная нейтраль;

C) Отдельный заземлитель у каждого потребителя;

D) Защитный и рабочий нулевые проводники совмещены в одном проводнике на части цепи;

Правильный ответ под номером: D

18. Что означает параметр Ra на чертеже детали?

A) Радиус скругления;

B) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости;

C) Размер детали;

D) Расстояние между элементами;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой параметр резания обозначается буквой n и измеряется в об/мин?

A) Подача;

B) Частота вращения шпинделя;

C) Скорость резания;

D) Глубина резания;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой вид обработки применяется для получения точных отверстий в деталях из твёрдых сплавов?

A) Электроэрозионная обработка;

B) Фрезерование;

C) Сверление;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: A

Билет 2

1. Какой дефект возникает при неправильном заточном угле сверла (неравные стружечные канавки)?

A) Увеличение диаметра отверстия;

B) Изменение глубины отверстия;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение оси отверстия (развертывание);

Правильный ответ под номером: D

2. Согласно ПУЭ, какое сечение медного провода рекомендуется для питания станка мощностью 5 кВт при 380 В?

A) 0,5 кв.мм;

B) 1,5 кв.мм;

C) 2,5 кв.мм;

D) 6,0 кв.мм;

Правильный ответ под номером: C

3. Какой метод подналадки автоматической линии обеспечивает минимальный простой оборудования?

A) Остановка линии и ручная подналадка;

B) Статистическое регулирование с коррекцией на ходу;

C) Замена всех инструментов;

D) Переналадка на другую деталь;

Правильный ответ под номером: B

4. Согласно ГОСТ 25346, что такое нижнее отклонение размера?

A) Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами;

B) Номинальный размер минус допуск;

C) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

D) Разность между наименьшим предельным и номинальным размерами;

Правильный ответ под номером: D

5. Что такое маршрутная карта в технологической документации?

A) Чертёж детали с размерами;

B) Ведомость материалов;

C) Спецификация сборочного узла;

D) Документ описывающий последовательность маршрутов обработки;

Правильный ответ под номером: D

6. Согласно ГОСТ 24705, как обозначается метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и шагом 1,5 мм?

A) M16 x 1,5;

B) M16-1,5;

C) M1,5x16;

D) 16M1,5;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой метод наладки многошпиндельного автомата обеспечивает минимальное время переналадки?

A) Наладка каждого шпинделя отдельно;

B) Замена всех кулачков;

C) Настройка на глаз;

D) Наладка с использованием установочных эталонов;

Правильный ответ под номером: D

8. Согласно ГОСТ 19265, для обработки каких материалов применяется твёрдый сплав группы ТТК?

A) Чугуна;

B) Легированных сталей;

C) Алюминиевых сплавов;

D) Меди;

Правильный ответ под номером: B

9. Согласно ГОСТ 2789, какова шероховатость поверхности после шлифования тонкая (прецизионная)?

A) Ra 6,3;

B) Ra 1,6;

C) Ra 0,4 - Ra 0,1;

D) Ra 12,5;

Правильный ответ под номером: C

10. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?

A) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением;

B) Асинхронный короткозамкнутый;

C) Синхронный двигатель;

D) Коллекторный однофазный;

Правильный ответ под номером: A

11. Согласно ГОСТ 25347, какая посадка образуется при соединении вала h7 с отверстием H7?

A) С натягом;

B) Переходная;

C) С зазором (скользящая);

D) Ш pressовая;

Правильный ответ под номером: C

12. Согласно ПТЭЭП, какой вид плана рекомендуется составлять для ликвидации аварий в электроустановках?

A) План эвакуации;

B) Бланк переключений;

C) Инструкцию по ликвидации аварий;

D) Журнал дефектов;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой параметр определяет жёсткость технологической системы СПИД?

A) Способность системы сопротивляться упругим деформациям под действием силы резания;

B) Масса станка;

C) Скорость вращения шпинделя;

D) Мощность привода;

Правильный ответ под номером: A

14. Что такое энкодер в станке с ЧПУ?

A) Датчик температуры;

B) Датчик положения (угла поворота или линейного перемещения);

C) Исполнительный двигатель;

D) Панель управления оператора;

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ГОСТ 29322, какое стандартное напряжение применяется для трёхфазных сетей до 1000 В?

A) 220/380 В;

B) 127/220 В;

C) 380/660 В;

D) 100/173 В;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой метод получения заготовок обеспечивает наименьший припуск на механическую обработку?

A) Литьё в песчано-глинистые формы;

B) Штамповка;

C) Литьё по выплавляемым моделям;

D) Свободная ковка;

Правильный ответ под номером: C

17. Какой материал применяется для изготовления шестерён, работающих при высоких ударных нагрузках?

A) Серый чугун СЧ20;

B) Легированная сталь 20ХН3А после цементации;

C) Бронза;

D) Латунь;

Правильный ответ под номером: B

18. Согласно ПОТ ЭЭ, для чего предназначен наряд-допуск?

A) Для учёта рабочего времени;

B) Для записи дефектов оборудования;

C) Для приёма-сдачи смены;

D) Для оформления работ в электроустановках со снятием напряжения;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае на чертеже не ставится знак диаметра перед размерным числом?

A) При указании радиуса;

B) При указании диаметра цилиндрической поверхности;

C) При указании размера сферы;

D) При указании резьбы;

Правильный ответ под номером: A

20. Согласно ГОСТ 25346, что такое поле допуска?

A) Зона между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Совокупность допусков, определяемая величиной допуска и его положением относительно номинального размера;

C) Разность между номинальным и действительным размерами;

D) Максимально допустимая погрешность измерения;

Правильный ответ под номером: B

Билет 3

1. Какая функция ПЛК (программируемого логического контроллера) является основной?

A) Генерация высокой мощности;

B) Измерение температуры;

C) Логическая обработка сигналов и управление технологическим процессом;

D) Сварка деталей;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой материал резца обеспечивает наибольшую скорость резания при обработке стали?

A) Твёрдый сплав Т15К6;

B) Быстрорежущая сталь Р6М5;

C) Углеродистая сталь У8;

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой параметр характеризует точность позиционирования стола станка с ЧПУ?

A) Величина дискретности перемещения;

B) Скорость быстрых перемещений;

C) Масса стола;

D) Габариты станка;

Правильный ответ под номером: A

4. Для чего применяется резьбовой резец на токарном станке?

A) Для обработки наружной поверхности;

B) Для отрезания заготовки;

C) Для нарезания наружной и внутренней резьбы;

D) Для растачивания отверстий;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой параметр определяет выбор скорости резания при обработке нержавеющей стали?

A) Цвет заготовки;

B) Масса заготовки;

C) Длина заготовки;

D) Механические свойства материала и материал режущего инструмента;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой вид дефекта возникает при неравномерном износе направляющих станины?

A) Повышенная твёрдость;

B) Непрямолинейность обработки и погрешности формы;

C) Коррозия;

D) Изменение цвета;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ГОСТ 2789, какими приборами контролируется параметр шероховатости Ra в производственных условиях?

A) Штангенциркулем и микрометром;

B) Калибр-скобой;

C) Угломером;

D) Профилометром или компаратором;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?

A) Цвет заготовки;

B) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность;

C) Длина заготовки;

D) Температура в цеху;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой дефект обработки возникает при недостаточной жёсткости системы СПИД?

A) Волнистость поверхности;

B) Увеличение диаметра;

C) Уменьшение шероховатости;

D) Изменение цвета;

Правильный ответ под номером: A

10. Согласно ГОСТ 2.305, что показывает выносной элемент на чертеже?

A) Увеличенное изображение отдельного участка;

B) Сборочный узел;

C) Размерную цепь;

D) Таблицу допусков;

Правильный ответ под номером: A

11. Что такое интерполяция в станках с ЧПУ?

A) Изменение скорости подачи;

B) Расчёт промежуточных точек траектории движения между заданными координатами;

C) Смена инструмента;

D) Коррекция на износ;

Правильный ответ под номером: B

12. Какой режим правки шлифовального круга обеспечивает минимальную шероховатость обработки?

A) Грубая правка с большой подачей;

B) Правка кварцевым бруском;

C) Правка без алмаза;

D) Тонкая правка алмазным карандашом с малой подачей;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой вид брака возникает при недостаточном количестве проходов при нарезании резьбы?

A) Слишком глубокая резьба;

B) Коррозия;

C) Трещины;

D) Несоответствие профиля и шага резьбы чертежу;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой измерительный инструмент применяется для контроля шага резьбы?

A) Микрометр;

B) Штангенциркуль;

C) Резьбовой шаблон (резьбомер);

D) Угломер;

Правильный ответ под номером: C

15. Согласно ГОСТ 19265, какой твёрдый сплав из группы ВК применяется для обработки чугуна?

A) Т15К6;

B) ВК8;

C) ТТ7К12;

D) ВК3;

Правильный ответ под номером: D

16. Что такое допуск размера?

A) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Разность между номинальным и действительным размерами;

C) Минимальный зазор в соединении;

D) Максимальный натяг в соединении;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?

A) Закон Гука;

B) Закон Ома;

C) Закон Тейлора;

D) Закон Архимеда;

Правильный ответ под номером: C

18. Какой способ установки заготовки обеспечивает наибольшую точность базирования цилиндрической детали?

A) В трёхкулачковом патроне;

B) В центрах;

C) В тисках;

D) На плите;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой документ содержит нормы расхода инструмента на партию деталей?

A) Чертёж детали;

B) Технологическая карта с нормативами;

C) Паспорт станка;

D) Журнал учёта;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ПУЭ, какое номинальное напряжение применяется для цепей управления станков с ЧПУ?

A) 380 В;

B) 220 В;

C) 24 В или 110 В;

D) 660 В;

Правильный ответ под номером: C

Билет 4

1. Какой вид обработки выполняется многозубым инструментом при вращательном главном движении для получения плоских поверхностей?

A) Строгание;

B) Точение;

C) Фрезерование (торцевое или периферийное);

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой инструментальный материал на основе оксида алюминия применяется для точного шлифования?

A) Электрокорунд;

B) Карбид кремния;

C) Кубический нитрид бора;

D) Алмаз;

Правильный ответ под номером: A

3. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет точности обеспечивается при чистовом шлифовании?

A) IT12;

B) IT9;

C) IT6-IT7;

D) IT14;

Правильный ответ под номером: C

4. Что обозначает символ ⌀ на чертеже детали?

A) Диаметр;

B) Радиус;

C) Длину;

D) Шероховатость;

Правильный ответ под номером: A

5. Для чего применяется зенкование отверстия?

A) Для увеличения диаметра отверстия;

B) Для образования фаски или конического углубления;

C) Для нарезания резьбы;

D) Для контроля точности;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой тип фрезы применяется для обработки шпоночного паза?

A) Цилиндрическая фреза;

B) Дисковая фреза;

C) Концевая фреза или шпоночная фреза;

D) Торцевая фреза;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид обработки применяется для получения плоских поверхностей на фрезерном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: B

8. Какой параметр характеризует стойкость режущего инструмента?

A) Масса инструмента;

B) Цвет режущей кромки;

C) Длина резца;

D) Период стойкости (время работы до критического износа);

Правильный ответ под номером: D

9. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?

A) Сливная;

B) Спиральная;

C) Суставчатая;

D) Надлома (элементная);

Правильный ответ под номером: D

10. Чему равна активная мощность цепи при U=380 В, I=10 А, cos фи=0,8 (трёхфазная)?

A) 3040 Вт;

B) 5272 Вт;

C) 3800 Вт;

D) 2640 Вт;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой код M в станках с ЧПУ обозначает включение вращения шпинделя против часовой стрелки?

A) M03;

B) M06;

C) M05;

D) M04;

Правильный ответ под номером: D

12. Какой тип резьбы применяется для крепёжных деталей (болты, шпильки)?

A) Трапецеидальная резьба;

B) Упорная резьба;

C) Трубная цилиндрическая резьба;

D) Метрическая резьба;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?

A) Измерение линейкой;

B) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя;

C) Визуальный осмотр;

D) Взвешивание;

Правильный ответ под номером: B

14. Согласно ПТЭЭП, с какой периодичностью проводится проверка знаний норм электробезопасности для персонала, непосредственно организующего работы?

A) Один раз в год;

B) Один раз в два года;

C) Один раз в три года;

D) Один раз в шесть месяцев;

Правильный ответ под номером: A

15. Согласно ГОСТ 19265, какой твёрдый сплав рекомендуется для обработки сталей с удалением стружки большого сечения?

A) ВК3;

B) ВК8;

C) Т5К10;

D) Т30К4;

Правильный ответ под номером: C

16. Какой вид обработки называется суперфинишем?

A) Тонкая абразивная обработка для получения минимальной шероховатости;

B) Черновое точение;

C) Термическая обработка;

D) Фрезерование;

Правильный ответ под номером: A

17. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается масса изделия?

A) Графа 3;

B) Графа 5;

C) Графа 7;

D) Графа 9;

Правильный ответ под номером: C

18. Какой вид брака возникает при износе направляющих станка?

A) Нарушение формы детали (конусообразность);

B) Нарушение расположения поверхностей;

C) Изменение цвета поверхности;

D) Увеличение массы детали;

Правильный ответ под номером: A

19. Как называется операция обработки конической поверхности на токарном станке?

A) Фрезерование конуса;

B) Точение конуса (подрезка конической поверхности);

C) Сверление конуса;

D) Шлифование конуса;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ПТЭЭП, каков срок проведения повторного замера сопротивления изоляции стационарного оборудования?

A) Ежемесячно;

B) Раз в шесть месяцев;

C) Ежегодно;

D) Не реже одного раза в три года;

Правильный ответ под номером: D

Билет 5

1. Согласно Приказу Минтруда 903н, с какой периодичности проводится повторная проверка знаний по электробезопасности для персонала административно-технической организации?

A) Один раз в год;

B) Один раз в два года;

C) Один раз в три года;

D) Один раз в пять лет;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой интерфейс связи ПЛК с датчиками и исполнительными механизмами обеспечивает наибольшую помехоустойчивость?

A) RS-485;

B) RS-232;

C) USB;

D) HDMI;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой параметр характеризует способность материала сопротивляться проникновению другого тела?

A) Прочность;

B) Твёрдость;

C) Упругость;

D) Вязкость;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой вид деформации характеризуется изменением формы тела без изменения объёма?

A) Растяжение;

B) Сжатие;

C) Сдвиг;

D) Кручение;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ПУЭ, какой проводник соединяет заземляемые части с заземлителем?

A) Фазный проводник;

B) Нулевой рабочий проводник (N);

C) Защитный проводник (PE);

D) Проводник управления;

Правильный ответ под номером: C

6. Какое напряжение возникает в поперечном сечении вала при передаче крутящего момента?

A) Нормальное (растяжение-сжатие);

B) Касательное (сдвиг);

C) Изгибающее;

D) Температурное;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой вид обработки обеспечивает получение точного отверстия после сверления?

A) Развёртывание;

B) Зенкерование;

C) Фрезерование;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой показатель характеризует производительность автоматической линии?

A) Количество станков в линии;

B) Штучная производительность (деталей в единицу времени);

C) Мощность электродвигателей;

D) Масса линии;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой вид опоры вала фиксирует его от осевого перемещения в обе стороны?

A) Плавающая опора;

B) Упругая опора;

C) Свободная опора;

D) Фиксирующая опора (двусторонняя);

Правильный ответ под номером: D

10. Согласно ПОТ ЭЭ, каков порядок освобождения пострадавшего от действия тока?

A) Немедленно коснуться пострадавшего;

B) Сначала отключить напряжение, затем освободить;

C) Позвать на помощь и ждать;

D) Облить пострадавшего водой;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой тип зубчатой передачи применяется для передачи вращения между скрещивающимися валами?

A) Цилиндрическая прямозубая;

B) Коническая передача;

C) Червячная передача;

D) Ремённая передача;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой тип патрона обеспечивает быстрое переустановочное закрепление заготовки?

A) Трёхкулачковый патрон;

B) Четырёхкулачковый патрон;

C) Цанговый патрон;

D) Пневматический или гидравлический патрон;

Правильный ответ под номером: D

13. Согласно ПУЭ, каково назначение нулевого рабочего проводника (N)?

A) Подключение однофазных электроприёмников;

B) Защита от поражения током;

C) Заземление корпуса оборудования;

D) Защита от короткого замыкания;

Правильный ответ под номером: A

14. Какой профиль зуба обеспечивает постоянное передаточное отношение?

A) Трапецеидальный;

B) Прямоугольный;

C) Круговой;

D) Эвольвентный;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой тип шлифовального круга по зернистости применяется для чистового шлифования?

A) Крупнозернистый;

B) Среднезернистый;

C) Мелкозернистый;

D) Зернистость не влияет на качество поверхности;

Правильный ответ под номером: C

16. Согласно ГОСТ 25347, какова верхнее отклонение отверстия 50H7 (в мкм)?

A) 0;

B) +12;

C) +50;

D) +25;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой вид заготовки рекомендуется для деталей типа вал при массовом производстве?

A) Прокат круглый;

B) Сварная конструкция;

C) Литая заготовка;

D) Поковка;

Правильный ответ под номером: D

18. Согласно ГОСТ 2.305, какие линии на чертеже показывают штриховку в сечении?

A) Сплошная основная;

B) Сплошная тонкая под углом 45 градусов;

C) Штрихпунктирная;

D) Волнистая;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой интерфейс применяется для связи ПЛК с компьютером верхнего уровня?

A) Ethernet или Profibus;

B) RS-232;

C) USB;

D) HDMI;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой вид обработки применяется для получения шпоночного паза на валу?

A) Фрезерование;

B) Сверление;

C) Точение;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: A

Билет 6

1. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой сигнальный цвет применяется для знаков безопасности, указывающих на безопасные условия?

A) Красный;

B) Жёлтый;

C) Синий;

D) Зелёный;

Правильный ответ под номером: D

2. Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при работе на токарном автомате с ЧПУ?

A) Защитные очки и спецобувь;

B) Только перчатки;

C) Каска и респиратор;

D) Только фартук;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой параметр режима резания определяет скорость схода стружки?

A) Глубина резания;

B) Подача;

C) Скорость резания;

D) Ширина резания;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой вид оснастки применяется для обработки деталей сложной формы на фрезерном станке?

A) Универсальные тиски;

B) Подкладки;

C) Магнитная плита;

D) Копировальное приспособление или станок с ЧПУ;

Правильный ответ под номером: D

5. Что такое допускаемое напряжение при расчёте на прочность?

A) Максимальное напряжение в детали;

B) Напряжение при котором деталь разрушается;

C) Максимальное напряжение при котором деталь работает безопасно;

D) Среднее напряжение;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой метод обработки применяется для получения шпоночного паза на валу?

A) Сверление;

B) Шлифование;

C) Точение;

D) Протягивание шпоночного паза;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой документ регламентирует порядок аттестации рабочего места по условиям труда?

A) ГОСТ на продукцию;

B) Трудовой кодекс РФ и приказы Минтруда;

C) Технологическая карта;

D) Паспорт станка;

Правильный ответ под номером: C

8. Какая защитная мера применяется для предотвращения поражения током при прикосновении к корпусу электродвигателя?

A) Защитное отключение;

B) Защитное заземление и зануление;

C) Изоляция пола;

D) Ограждение;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой вид термической обработки повышает пластичность стали перед холодной штамповкой?

A) Закалка;

B) Отжиг (сфероидизация);

C) Цементация;

D) Азотирование;

Правильный ответ под номером: B

10. Согласно ГОСТ 14959, какая марка пружинной стали содержит хром в качестве легирующего элемента?

A) 65Г;

B) У8А;

C) 60С2А;

D) 50ХФА;

Правильный ответ под номером: D

11. Согласно ГОСТ 2.301, какова площадь формата А1?

A) 594 x 841 мм;

B) 420 x 594 мм;

C) 297 x 420 мм;

D) 210 x 297 мм;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой вид передачи обеспечивает передачу вращения между пересекающимися валами?

A) Цепная передача;

B) Ремённая передача;

C) Червячная передача;

D) Зубчатая цилиндрическая передача;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой инструмент применяется для контроля внутрениго диаметра с точностью 0,01 мм?

A) Штангенциркуль;

B) Линейка;

C) Калибр-пробка;

D) Нутромер микрометрический;

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ГОСТ 12.1.004, каким средством тушения не допускается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением?

A) Углекислотным огнетушителем;

B) Порошковым огнетушителем;

C) Водой;

D) Песком;

Правильный ответ под номером: C

15. Согласно ГОСТ 2789, что характеризует параметр Rz (высота неровностей профиля)?

A) Среднее арифметическое отклонение профиля;

B) Среднее расстояние между вершинами и впадинами;

C) Максимальную высоту профиля;

D) Средний шаг неровностей;

Правильный ответ под номером: B

16. Что такое 地址 (адрес) в программе ЧПУ?

A) Обозначение оси или регистра памяти контроллера;

B) Номер программы;

C) Номер инструмента;

D) Код подачи;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой вид обработки обеспечивает высокую точность формы отверстия (конусность, круглость)?

A) Развёртывание;

B) Сверление;

C) Зенкерование;

D) Протачивание;

Правильный ответ под номером: A

18. Согласно ПУЭ, в каких единицах измеряется полная мощность электрической цепи?

A) Ваттах (Вт);

B) Вольт-амперах (ВА);

C) Варах (вар);

D) Джоулях (Дж);

Правильный ответ под номером: B

19. Согласно ПУЭ, какой аппарат применяется для частых включений и отключений электродвигателей станка?

A) Автоматический выключатель;

B) Предохранитель;

C) Магнитный пускатель (контактор);

D) Трансформатор тока;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой разрез на чертеже показывает внутреннее устройство детали одной секущей плоскостью?

A) Простой разрез;

B) Сложный ступенчатый разрез;

C) Местный разрез;

D) Выносной элемент;

Правильный ответ под номером: A

Билет 7

1. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?

A) Специальные приспособления;

B) Магнитная плита;

C) Тиски станочные;

D) Универсально-сборные приспособления (УСП);

Правильный ответ под номером: D

2. Что такое базовая поверхность заготовки при установке на станке?

A) Любая обработанная поверхность;

B) Поверхность, используемая для определения положения заготовки;

C) Необработанная поверхность;

D) Самая большая поверхность заготовки;

Правильный ответ под номером: B

3. Согласно ГОСТ 24705, какой шаг имеет стандартная метрическая резьба M10?

A) 1,0 мм;

B) 1,25 мм;

C) 1,5 мм;

D) 2,0 мм;

Правильный ответ под номером: C

4. Согласно ГОСТ 868, к какой группе качества относится сталь 45?

A) Низкого качества;

B) Качественная конструкционная;

C) Высококачественная;

D) Особовысококачественная;

Правильный ответ под номером: B

5. Согласно ПУЭ, какой цвет изоляции имеет фазный проводник (L) в трёхфазной сети?

A) Синий;

B) Жёлто-зелёный;

C) Любой цвет кроме жёлто-зелёного и голубого;

D) Красный;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какой категории относится пожар, вызванный воспламенением масла в гидросистеме станка?

A) Класс А (твёрдые вещества);

B) Класс С (газы);

C) Класс В (жидкости);

D) Класс Е (электрооборудование);

Правильный ответ под номером: C

7. Согласно ГОСТ 2.305, как обозначается разрез, выполненный одной секущей плоскостью?

A) А-А;

B) Без обозначения (если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии);

C) Буквой R;

D) Римской цифрой;

Правильный ответ под номером: B

8. Какой тип привода подач обеспечивает ступенчатое изменение скорости подачи?

A) Червячная передача;

B) Коробка подач с зубчатыми колёсами;

C) Гидравлический цилиндр;

D) Шарико-винтовая передача;

Правильный ответ под номером: B

9. Согласно ПТЭЭП, какое сопротивление изоляции считается допустимым для электродвигателя станка напряжением 380 В?

A) Не менее 0,5 МОм;

B) Не менее 1 МОм;

C) Не менее 10 МОм;

D) Не менее 0,1 МОм;

Правильный ответ под номером: A

10. Какой способ закрепления обеспечивает наименьшую погрешность установки при чистовом точении?

A) В трёхкулачковом патроне;

B) В цанговом патроне;

C) В четырёхкулачковом патроне;

D) В центрах с поводковым устройством;

Правильный ответ под номером: D

11. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается обозначение документа?

A) Графа 1;

B) Графа 8;

C) Графа 6;

D) Графа 2;

Правильный ответ под номером: D

12. Какой параметр автоматической линии является основным для оценки её эффективности?

A) Количество станков;

B) Коэффициент использования оборудования и производительность;

C) Масса линии;

D) Длина конвейера;

Правильный ответ под номером: B

13. Что такое такт работы автоматической линии?

A) Время наладки линии;

B) Время ремонта;

C) Время загрузки заготовок;

D) Время, через которое с линии выходит готовая деталь;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой вид обработки обеспечивает получение точных отверстий в заготовке после сверления?

A) Зенкерование;

B) Протачивание;

C) Фрезерование;

D) Резьбонарезание;

Правильный ответ под номером: A

15. Что такое модуль зубчатого колеса?

A) Отношение шага к числу пи;

B) Диаметр делительной окружности;

C) Число зубьев;

D) Ширина зуба;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой дефект поверхности возникает при вибрации резца в процессе резания?

A) Конусообразность;

B) Овальность;

C) Волнистость (дробление) поверхности;

D) Царапины;

Правильный ответ под номером: C

17. Какой показатель определяет стойкость режущего инструмента?

A) Время работы до наступления критического износа;

B) Масса инструмента;

C) Длина резца;

D) Цвет режущей кромки;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой квалитет точности обеспечивает черновое точение заготовки на токарном станке?

A) IT6-IT7;

B) IT8-IT9;

C) IT11-IT12;

D) IT14-IT16;

Правильный ответ под номером: C

19. Согласно ГОСТ 19265, что обозначает цифра 15 в марке твёрдого сплава Т15К6?

A) Содержание титана в долях процента;

B) Содержание кобальта в процентах;

C) Содержание вольфрама в процентах;

D) Номер квалитета;

Правильный ответ под номером: A

20. Чему равен фазный напряжение при линейном напряжении 380 В в трёхфазной сети?

A) 380 В;

B) 127 В;

C) 660 В;

D) 220 В;

Правильный ответ под номером: D

Билет 8

1. Какой инструмент применяется для нарезания наружной резьбы на цилиндрической поверхности вала?

A) Метчик;

B) Развёртка;

C) Плашка;

D) Резьбовой резец (или резьбовая головка);

Правильный ответ под номером: D

2. Какая маркировка стали указывает на среднее содержание углерода 0,45%?

A) Сталь 45;

B) Сталь У8;

C) Сталь 20;

D) Сталь 12Х18Н10Т;

Правильный ответ под номером: A

3. Что такое предел текучести материала?

A) Максимальное напряжение до разрушения;

B) Напряжение при упругой деформации;

C) Напряжение при котором возникает пластическая деформация без увеличения нагрузки;

D) Минимальное разрушающее напряжение;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?

A) Повышенная твёрдость детали;

B) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность);

C) Увеличение массы;

D) Изменение цвета;

Правильный ответ под номером: B

5. Что такое адаптивное управление станком с ЧПУ?

A) Управление по заранее заданной программе без изменений;

B) Ручное управление с пульта;

C) Дистанционное управление станком;

D) Автоматическая корректировка режимов обработки по текущим параметрам процесса резания;

Правильный ответ под номером: D

6. Согласно ГОСТ 12.4.026, каков минимальный размер знака безопасности, устанавливаемого на входе в опасную зону?

A) 100 x 100 мм;

B) 150 x 150 мм;

C) 200 x 200 мм;

D) 300 x 300 мм;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид муфты допускает осевое смещение соединяемых валов при передаче вращения?

A) Жёсткая фланцевая муфта;

B) Обгонная муфта;

C) Предохранительная муфта;

D) Компенсирующая (цепная или зубчатая) муфта;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой способ контроля применяется для проверки конусности детали?

A) Измерение микрометром;

B) Контроль конусным калибром по краске;

C) Визуальный осмотр;

D) Взвешивание;

Правильный ответ под номером: B

9. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А0 по ЕСКД?

A) 841 x 1189 мм;

B) 594 x 841 мм;

C) 420 x 594 мм;

D) 1189 x 1682 мм;

Правильный ответ под номером: A

10. Что называется жёсткостью детали при механической обработке?

A) Способность сопротивляться упругим деформациям;

B) Способность сопротивляться пластическим деформациям;

C) Твёрдость поверхности;

D) Плотность материала;

Правильный ответ под номером: A

11. Какой тип датчика применяется для контроля наличия заготовки в патроне станка-автомата?

A) Термопара;

B) Тахогенератор;

C) Оптический (фотоэлектрический) или индуктивный датчик;

D) Энкодер;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой тип электродвигателя обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне?

A) Асинхронный с короткозамкнутым ротором;

B) Двигатель постоянного тока;

C) Синхронный двигатель;

D) Асинхронный с фазным ротором;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой вид чугуна содержит углерод в виде графитовых включений шаровидной формы?

A) Серый чугун;

B) Белый чугун;

C) Ковкий чугун;

D) Високопрочный чугун;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой вид обработки резанием обеспечивает наибольшую производительность снятия материала?

A) Точение;

B) Фрезерование торцевой фрезой;

C) Сверление;

D) Нарезание резьбы;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой датчик применяется для измерения температуры в зоне резания станка с ЧПУ?

A) Термопара или термистор;

B) Тахогенератор;

C) Энкодер;

D) Индуктивный датчик;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой фактор является определяющим при выборе скорости резания для обработки титановых сплавов?

A) Низкая теплопроводность материала и склонность к наростообразованию;

B) Масса заготовки;

C) Длина заготовки;

D) Цвет материала;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой вид дефекта возникает при excessive вибрации станка при обработке?

A) Отклонение от круглости (овальность);

B) Отклонение профиля продольного сечения (конусность);

C) Отклонение от цилиндричности (бочкообразность);

D) Поверхностные трещины;

Правильный ответ под номером: C

18. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в центрах?

A) Овальность;

B) Ржавчина;

C) Трещины;

D) Несоосность обработанных поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ПОТ ЭЭ, какой документ оформляется для работ в электроустановках с обязательным назначением ответственного руководителя?

A) Распоряжение;

B) Наряд-допуск;

C) Перечень работ;

D) Журнал учёта работ;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 8.417, в каких единицах измеряется давление в системе СИ?

A) бар (bar);

B) паскаль (Па);

C) атмосфера (атм);

D) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.);

Правильный ответ под номером: B

Билет 9

1. Согласно ГОСТ 1050, сталь какой марки содержит 0,45% углерода и применяется для валов и осей?

A) Сталь 20;

B) Сталь Ст3;

C) Сталь 08;

D) Сталь 45;

Правильный ответ под номером: D

2. Согласно ГОСТ 2.305, как обозначается вид, полученный проецированием на дополнительную плоскость, не параллельную ни одной основной?

A) Вид стрелкой и буквой;

B) Разрез;

C) Сечение;

D) Выносной элемент;

Правильный ответ под номером: A

3. Что такое обратная связь по позиции в станке с ЧПУ?

A) Связь оператора с мастером;

B) Перемещение инструмента в исходную точку;

C) Обратное вращение шпинделя;

D) Контроль фактического положения с помощью датчиков;

Правильный ответ под номером: D

4. Согласно ГОСТ 25347, какое поле допуска соответствует основному валу в системе вала?

A) h;

B) H;

C) g;

D) js;

Правильный ответ под номером: A

5. Какое действие необходимо выполнить после обработки детали на станке?

A) Немедленно выключить цех;

B) Оставить станок включённым для охлаждения;

C) Убрать стружку, протереть станок и смазать направляющие;

D) Снять все измерительные инструменты;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ПОТ ЭЭ, какая группа по электробезопасности требуется для единоличного обслуживания электроустановок до 1000 В электротехническим персоналом?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид чугуна применяется для изготовления деталей, работающих на сжатие?

A) Высокопрочный чугун;

B) Ковкий чугун;

C) Белый чугун;

D) Антифрикционный чугун;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой вид брака возникает при неправильном выборе глубины резания при чистовом точении?

A) Трещины;

B) Недостаточная точность размера и завышенная шероховатость;

C) Коррозия;

D) Расслоение;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?

A) Черновое точение;

B) Опиливание;

C) Строгание;

D) Тонкое (алмазное) точение;

Правильный ответ под номером: D

10. Что означает код M03 в программах для станков с ЧПУ?

A) Остановка шпинделя;

B) Смена инструмента;

C) Включение подачи СОЖ;

D) Вращение шпинделя по часовой стрелке;

Правильный ответ под номером: D

11. Какой вид центров применяется для обработки заготовки с торцевым поводком?

A) Вращающийся центр;

B) Центр с конусом Морзе;

C) Упорный центр;

D) Плавающий центр;

Правильный ответ под номером: A

12. Для чего применяется задняя бабка токарного станка?

A) Для закрепления резца;

B) Для подачи СОЖ;

C) Для изменения скорости;

D) Для поддержания конца заготовки при обработке в центрах;

Правильный ответ под номером: D

13. В каком случае необходимо остановить станок и вызвать наладчика?

A) При появлении постороннего шума или вибрации;

B) При смене заготовки;

C) При изменении programme;

D) При каждой смене shifts;

Правильный ответ под номером: A

14. Какие факторы определяют стойкость шлифовального круга?

A) Цвет круга;

B) Зернистость, твёрдость и режим правки круга;

C) Масса круга;

D) Диаметр посадочного отверстия;

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой знак безопасности устанавливается на дверях электропомещений?

A) Предупреждающий знак (жёлтый треугольник);

B) Знак пожарной безопасности (красный);

C) Знак электробезопасности (синий треугольник с молнией);

D) Запрещающий знак (красный круг);

Правильный ответ под номером: C

16. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для линии сечения (выделения сечения)?

A) Сплошная основная;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Сплошная волнистая;

Правильный ответ под номером: B

17. Согласно ГОСТ 1050, сталь какой марки содержит наибольшее количество углерода из перечисленных?

A) Сталь 08;

B) Сталь 20;

C) Сталь 45;

D) Сталь 10;

Правильный ответ под номером: C

18. Какова единица измерения крутящего момента в системе СИ?

A) Ньютон (Н);

B) Ватт (Вт);

C) Ньютон-метр (Н*м);

D) Джоуль (Дж);

Правильный ответ под номером: C

19. Какой тип памяти ПЛК хранит программу при отключении питания?

A) ОЗУ (RAM);

B) Флэш-память или EEPROM;

C) Кэш-память;

D) Жёсткий диск;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца по переднему углу?

A) Нарушение шероховатости поверхности;

B) Увеличение силы резания и вибрации;

C) Изменение диаметра детали;

D) Нарушение формы отверстия;

Правильный ответ под номером: B

Билет 10

1. Согласно ПУЭ, каково назначение защитного заземления электроустановок?

A) Повышение КПД оборудования;

B) Стабилизация напряжения питания;

C) Увеличение мощности двигателя;

D) Снижение напряжения прикосновения при пробое изоляции;

Правильный ответ под номером: D

2. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?

A) Установка на разметку;

B) Установка на глаз;

C) Установка по установочным базам с применением приспособления;

D) Установка на магнитную плиту без выверки;

Правильный ответ под номером: C

3. Какова последовательность обработки наружной цилиндрической поверхности вала?

A) Чистовое точение, затем черновое;

B) Фрезерование, затем точение;

C) Шлифование, затем точение;

D) Черновое точение, получистовое, чистовое;

Правильный ответ под номером: D

4. Согласно ПТЭЭП, с какой периодичностью проводится измерение сопротивления изоляции электропроводки станка?

A) Ежемесячно;

B) Ежеквартально;

C) Не реже одного раза в год;

D) Раз в три года;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой вид брака возникает при перегреве заготовки в процессе обработки?

A) Увеличение размеров;

B) Изменение цвета;

C) Уменьшение массы;

D) Коробление и изменение механических свойств поверхностного слоя;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой код G обозначает круговую интерполяцию по часовой стрелке?

A) G00;

B) G01;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: C

7. Согласно ГОСТ 868, как обозначается качественная конструкционная сталь по химическому составу?

A) Ст (например, Ст3сп);

B) Двузначное число (например, 20, 45);

C) Буква У (например, У8);

D) Буква Ш (например, ШХ15);

Правильный ответ под номером: B

8. Согласно ГОСТ 2.303, какова толщина сплошной тонкой линии по отношению к сплошной основной?

A) Толщина равна основной;

B) От 1/3 до 1/2 толщины основной;

C) От 1/4 до 1/3 толщины основной;

D) От 1/2 до 2/3 толщины основной;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой параметр режима резания необходимо уменьшить для снижения температуры в зоне резания?

A) Глубину резания;

B) Скорость резания;

C) Подачу;

D) Число проходов;

Правильный ответ под номером: B

10. Согласно ПТЭЭП, каков срок очередного осмотра стационарного электрооборудования станка?

A) Не реже одного раза в месяц;

B) Не реже одного раза в квартал;

C) Не реже одного раза в полгода;

D) Не реже одного раза в год;

Правильный ответ под номером: C

11. Согласно ГОСТ 2.303, для чего применяется разомкнутая линия на чертеже?

A) Для указания линии обрыва;

B) Для изображения сечений;

C) Для осевых линий;

D) Для контуров деталей;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А2 по ЕСКД?

A) 297 x 420 мм;

B) 210 x 297 мм;

C) 594 x 841 мм;

D) 420 x 594 мм;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой квалитет точности соответствует обработке шлифованием?

A) 6-7 квалитет;

B) 14 квалитет;

C) 18 квалитет;

D) 12 квалитет;

Правильный ответ под номером: A

14. Согласно ГОСТ 14959, для какой цели применяется пружинно-рессорная сталь 60С2А?

A) Для режущего инструмента;

B) Для высоконагруженных пружин и рессор;

C) Для корпусных деталей;

D) Для электродов;

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ПОТ ЭЭ, какое действие необходимо выполнить перед началом работы в электроустановке после перерыва?

A) Проверить отсутствие напряжения указателем;

B) Сразу включить оборудование;

C) Оповестить коллег о начале работы;

D) Надеть защитные очки;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой вид опоры вала воспринимает радиальную и осевую нагрузки?

A) Плавающая опора;

B) Фиксирующая опора;

C) Свободная опора;

D) Упругая опора;

Правильный ответ под номером: B

17. Какой фактор определяет выбор подачи при чистовом точении?

A) Требуемая шероховатость поверхности;

B) Мощность станка;

C) Жёсткость заготовки;

D) Диаметр патрона;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой тип датчика применяется для определения позиции шпинделя в станке с ЧПУ?

A) Валкодер (rotary encoder);

B) Термодатчик;

C) Датчик давления;

D) Датчик освещённости;

Правильный ответ под номером: A

19. Согласно ГОСТ 2.305, что обозначается на чертеже буквой 'А' в кружке у линии разреза?

A) Размер детали;

B) Допуск;

C) Позицию разреза;

D) Марку материала;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой тип привода подачи обеспечивает наибольшую точность позиционирования в станках с ЧПУ?

A) Червячная передача;

B) Цепная передача;

C) Ремённая передача;

D) Шарико-винтовая передача;

Правильный ответ под номером: D

Билет 11

1. Что такое нормальное напряжение при растяжении-сжатии?

A) Сила, действующая на деталь;

B) Температура нагрева;

C) Скорость деформации;

D) Отношение силы к площади поперечного сечения;

Правильный ответ под номером: D

2. Какой вид брака возникает при износе направляющих станины токарного станка?

A) Овальность;

B) Трещины;

C) Конусность и некруглость детали;

D) Расслоение;

Правильный ответ под номером: C

3. Что такое режим холостого хода (dry run) в станке с ЧПУ?

A) Обработка без заготовки для проверки программы;

B) Работа с минимальной подачей;

C) Обработка с охлаждением;

D) Ручное управление;

Правильный ответ под номером: A

4. Какова функция плавающего суппорта токарного станка?

A) Изменение скорости подачи;

B) Изменение частоты вращения шпинделя;

C) Закрепление резца;

D) Автоматическое поддержание постоянной подачи;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой способ обработки обеспечивает наивысшую производительность при снятии большого припуска?

A) Фрезерование;

B) Точение;

C) Строгание;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: A

6. Согласно ПОТ ЭЭ, какие работы в электроустановках выполняются по распоряжению?

A) Работы без снятия напряжения рядом с токоведущими частями;

B) Работы со снятием напряжения;

C) Работы на высоте;

D) Работы в замкнутом пространстве;

Правильный ответ под номером: A

7. Согласно ПОТ ЭЭ, для чего предназначены диэлектрические боты?

A) Для защиты от падения предметов;

B) Для защиты от механических повреждений;

C) Для защиты от поражения электрическим током при работе на земле;

D) Для изоляции от напряжения шага;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой способ базирования заготовки обеспечивает наибольшую точность при токарной обработке?

A) Базирование в трёхкулачковом патроне;

B) Базирование на магнитной плите;

C) Базирование в центрах;

D) Базирование в тисках;

Правильный ответ под номером: C

9. Согласно ГОСТ 12.1.004, каков предел огнестойкости для несущих конструкций здания цеха?

A) Не менее 0,5 часа;

B) Не менее 1 часа;

C) Не менее 2 часов;

D) Не нормируется;

Правильный ответ под номером: C

10. Согласно ГОСТ 25347, какому полю допуска соответствует поле d9 для вала?

A) Основное поле (нулевое отклонение);

B) Поле с верхним отклонением около нуля и нижним в минус;

C) Поле с отклонениями в плюс;

D) Поле симметричное относительно нуля;

Правильный ответ под номером: B

11. Какое приспособление применяется для закрепления длинномерных заготовок при токарной обработке?

A) Тиски;

B) Патрон;

C) Центры и люнет;

D) Стол;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой параметр технологического процесса определяет последовательность обработки поверхностей?

A) Материал заготовки;

B) Цвет заготовки;

C) Принцип концентрации или дифференциации операций;

D) Масса детали;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой код G в станках с ЧПУ обозначает быстрое перемещение инструмента?

A) G01;

B) G03;

C) G02;

D) G00;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой тип резца применяется для обработки канавок на вращающихся деталях?

A) Проходной упорный;

B) Резьбовой;

C) Расточной;

D) Канавочный (прорезной);

Правильный ответ под номером: D

15. Какой фактор является причиной появления вибраций при резании?

A) Низкая скорость резания при обработке нежёстких деталей;

B) Недостаточная жёсткость технологической системы и режимы резания;

C) Избыток СОЖ;

D) Низкая температура в цеху;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой элемент резца является главной режущей кромкой?

A) Передняя поверхность;

B) Пересечение передней и главной задней поверхностей;

C) Вспомогательная задняя поверхность;

D) Основание резца;

Правильный ответ под номером: B

17. Какой материал шестерни обеспечивает наибольшую износостойкость при высоких нагрузках?

A) Цементованная сталь 20ХН3А;

B) Сталь 20 без термообработки;

C) Чугун СЧ20;

D) Бронза;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой метод неразрушающего контроля применяется для выявления внутренних дефектов в деталях?

A) Визуальный осмотр;

B) Ультразвуковая дефектоскопия;

C) Измерение микрометром;

D) Капиллярный контроль;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой вид нагрузки вызывает изгиб вала станка?

A) Радиальная сила резания;

B) Осевая сила резания;

C) Крутящий момент;

D) Температурное расширение;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой фактор является основным при выборе скорости резания?

A) Цвет стружки;

B) Материал заготовки и инструмента, требуемая точность и шероховатость;

C) Время смены инструмента;

D) Масса заготовки;

Правильный ответ под номером: B

Билет 12

1. Согласно ГОСТ 868, каково максимальное содержание серы и фосфора в качественной конструкционной стали?

A) Не более 0,040% каждого;

B) Не более 0,050% каждого;

C) Не более 0,025% каждого;

D) Не более 0,100% каждого;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?

A) Нормализация;

B) Отжиг;

C) Закалка с отпуском;

D) Старение;

Правильный ответ под номером: C

3. Согласно ПУЭ, каково назначение реле тепловой защиты в пускателе электродвигателя станка?

A) Защита от короткого замыкания;

B) Защита от перегрузки по току;

C) Регулировка скорости вращения;

D) Реверс направления вращения;

Правильный ответ под номером: B

4. Согласно ГОСТ 25346, какому квалитету соответствует допуск для номинального размера 50 мм составляет 0,062 мм?

A) IT7;

B) IT9;

C) IT11;

D) IT14;

Правильный ответ под номером: B

5. Согласно ПОТ ЭЭ, в какой цвет окрашиваются заземляющие проводники в электроустановках?

A) Красный;

B) Жёлтый;

C) Жёлто-зелёный поперечными полосами;

D) Чёрный;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ПОТ ЭЭ, какие защитные средства относятся к основным при работе в электроустановках до 1000 В?

A) Диэлектрические перчатки и инструмент с изолированными ручками;

B) Каски и защитные очки;

C) Диэлектрические коврики и боты;

D) Изолирующие подставки;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой вид соединения обеспечивает передачу крутящего момента без возможности относительного вращения?

A) Подшипник скольжения;

B) Шлицевое соединение;

C) Скольжение;

D) Муфта фрикционная;

Правильный ответ под номером: B

8. Какая операция технологического процесса предшествует сверлению отверстия в сплошном материале?

A) Растачивание;

B) Шлифование;

C) Фрезерование;

D) Разметка и кернение;

Правильный ответ под номером: D

9. Какая структура стали образуется при улучшении (закалка + высокий отпуск) и обеспечивает высокую прочность и вязкость?

A) Феррито-перлитная;

B) Аустенит;

C) Мартенсит;

D) Сорбит (троостит) закалки;

Правильный ответ под номером: D

10. Согласно ГОСТ 24705, какой шаг имеет стандартная метрическая резьба M20?

A) 1,0 мм;

B) 1,5 мм;

C) 2,0 мм;

D) 2,5 мм;

Правильный ответ под номером: D

11. Какой параметр определяет выбор шлифовального круга для обработки закалённой стали?

A) Зернистость, твёрдость, связка и материал зёрен;

B) Только диаметр круга;

C) Только цвет круга;

D) Только ширина круга;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ПОТ ЭЭ, какое минимальное расстояние от токоведущих частей до человека без применения электрозащитных средств в установках до 1000 В?

A) 0,2 м;

B) 0,4 м;

C) 0,6 м;

D) Не нормируется, если руки сухие;

Правильный ответ под номером: C

13. Что такое межоперационный припуск?

A) Припуск удаляемый за одну операцию;

B) Припуск на термообработку;

C) Разность размеров заготовки и готовой детали;

D) Допуск на обработку;

Правильный ответ под номером: C

14. Согласно ГОСТ 2789, какова шероховатость поверхности после чернового точения?

A) Ra 0,8 - Ra 1,6;

B) Ra 0,1 - Ra 0,4;

C) Ra 25 - Ra 50;

D) Ra 3,2 - Ra 12,5;

Правильный ответ под номером: D

15. Согласно ГОСТ 8.401, какой класс точности средств измерений имеет наименьшее значение допускаемой основной погрешности из перечисленных?

A) Класс точности 4;

B) Класс точности 1;

C) Класс точности 0,5;

D) Класс точности 0,1;

Правильный ответ под номером: D

16. Какой тип шлифовального круга по твёрдости рекомендуется для обработки мягких сталей?

A) Твёрдый (T1, T2);

B) Мягкий (СМ1, СМ2);

C) Средний (С1, С2);

D) Твёрдость не влияет на выбор;

Правильный ответ под номером: B

17. Какой режим резания выбирается первым при назначении режима обработки?

A) Глубина резания;

B) Подача;

C) Скорость резания;

D) Все одновременно;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой код G обозначает линейную интерполяцию с подачей в станках с ЧПУ?

A) G00;

B) G01;

C) G17;

D) G28;

Правильный ответ под номером: B

19. Что такое перлит в структуре железоуглеродистых сплавов?

A) Твёрдый раствор углерода в железе;

B) Чистое железо;

C) Эвтектоидная смесь феррита и цементита;

D) Оксид железа;

Правильный ответ под номером: C

20. Согласно ПУЭ, какова токовая отсечка автоматического выключателя?

A) Регулировка напряжения;

B) Защита от перегрузки;

C) Мгновенная защита при коротком замыкании;

D) Регулировка частоты;

Правильный ответ под номером: C

Билет 13

1. Какой узел токарного станка передаёт вращение от электродвигателя к шпинделю?

A) Фартук;

B) Суппорт;

C) Коробка скоростей;

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой код G задаёт скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту?

A) G00;

B) G01;

C) G96 (или S при постоянной скорости);

D) G28;

Правильный ответ под номером: C

3. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?

A) ГОСТ на продукцию;

B) СанПиН;

C) СНиП;

D) Правила по охране труда при обработке металлов;

Правильный ответ под номером: D

4. Какой узел фрезерного станка обеспечивает вертикальное перемещение стола?

A) Шпиндельная бабка;

B) Коробка подач;

C) Механизм подъёма стола;

D) Фартук;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой вид брака возникает при несоосности центров станка?

A) Овальность;

B) Трещины;

C) Риски;

D) Конусность по длине вала;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой вид дефекта обработки связан с тепловыми деформациями станка?

A) Трещины;

B) Изменение размеров детали при изменении температуры станка;

C) Коррозия;

D) Расслоение;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ГОСТ 2.305, в чём разница между разрезом и сечением на чертеже?

A) Разрез показывает что находится за секущей плоскостью, сечение - только то что в плоскости;

B) Разрез и сечение полностью одинаковы;

C) Сечение показывает что за плоскостью, разрез - только в плоскости;

D) Сечение выполняется только для деталей круглой формы;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки (смещение базы)?

A) Отклонение формы;

B) Отклонение расположения поверхностей;

C) Нарушение шероховатости;

D) Микротрещины;

Правильный ответ под номером: B

9. Что такое система автоматической подналадки станка?

A) Система автоматического восстановления точности обработки при износе инструмента;

B) Система автоматической смены инструмента;

C) Система смазки станка;

D) Система автоматической загрузки заготовок;

Правильный ответ под номером: A

10. Что такое коэффициент запаса прочности?

A) Отношение предела прочности к рабочему напряжению;

B) Отношение массы детали к нагрузке;

C) Отношение деформации к длине;

D) Отношение скорости к времени;

Правильный ответ под номером: A

11. Согласно ГОСТ 25346, что такое посадка с натягом?

A) Соединение при котором диаметр вала всегда больше диаметра отверстия;

B) Соединение при котором диаметр отверстия всегда больше диаметра вала;

C) Соединение при котором возможен как зазор так и натяг;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой тип муфты компенсирует несоосность соединяемых валов?

A) Жёсткая фланцевая муфта;

B) Упругая втулочно-пальцевая муфта;

C) Предохранительная муфта;

D) Обгонная муфта;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой вид резца применяется для обработки канавок на наружной поверхности вала?

A) Проходной;

B) Канавочный (отрезной);

C) Расточной;

D) Фасонный;

Правильный ответ под номером: B

14. Согласно ГОСТ 1050, каково приблизительное содержание углерода в стали 20?

A) 0,20%;

B) 2,0%;

C) 20%;

D) 0,020%;

Правильный ответ под номером: A

15. Что такое мартенсит в структуре закалённой стали?

A) Мягкая фаза с высокой пластичностью;

B) Химическое соединение железа с углеродом;

C) Жидкая фаза;

D) Пересыщенный твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

Правильный ответ под номером: D

16. Что такое задний угол резца?

A) Угол между нижней поверхностью резца и станиной;

B) Угол наклона главной режущей кромки;

C) Угол между передней поверхностью и основной плоскостью;

D) Угол между главной задней поверхностью и плоскостью резания;

Правильный ответ под номером: D

17. Какая операция предшествует нарезанию резьбы метчиком в отверстии?

A) Фрезерование;

B) Зенкерование;

C) Развёртывание;

D) Сверление отверстия под nominal диаметр резьбы;

Правильный ответ под номером: D

18. Согласно Приказу Минтруда 903н, к какой группе по электробезопасности относится электротехнический персонал до 1000 В с правом оперативных переключений?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой квалитет точности обеспечивает черновое фрезерование?

A) IT6-IT7;

B) IT8-IT9;

C) IT11-IT12;

D) IT14-IT16;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?

A) Измерение штангенциркулем;

B) Проверка визуально;

C) Измерение индикатором на оправке;

D) Контроль калибром-пробкой;

Правильный ответ под номером: C

Билет 14

1. Что означает обозначение «H7/g6» на чертеже?

A) Посадку с натягом в системе вала;

B) Резьбовое соединение;

C) Переходную посадку;

D) Посадку с зазором в системе отверстия;

Правильный ответ под номером: D

2. Согласно ГОСТ 2.303, какова толщина разомкнутой линии на чертеже?

A) 0,3-0,4 мм;

B) 0,5-0,7 мм;

C) 0,8-1,0 мм;

D) 1,0-1,5 мм;

Правильный ответ под номером: C

3. Согласно ГОСТ 2789, какой параметр шероховатости является предпочтительным при нормировании?

A) Rz (высота неровностей);

B) Rmax (максимальная высота);

C) Ra (среднее арифметическое отклонение);

D) Sm (средний шаг неровностей);

Правильный ответ под номером: C

4. Согласно ГОСТ 2.305, чем сечение отличается от разреза?

A) Сечение показывает только то, что находится в секущей плоскости, разрез - и за ней;

B) Сечение всегда выполняется на дополнительных видах;

C) Разрез не требует штриховки;

D) Сечение и разрез полностью одинаковы;

Правильный ответ под номером: A

5. Для чего применяется делительная головка на фрезерном станке?

A) Для закрепления заготовки;

B) Для охлаждения инструмента;

C) Для изменения скорости подачи;

D) Для периодического поворота заготовки на заданный угол;

Правильный ответ под номером: D

6. Что такое технологическая операция в машиностроении?

A) Совокупность всех видов работ на одном станке за одну установку;

B) Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте;

C) Один проход инструмента;

D) Измерение детали;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ПТЭЭП, с какой периодичностью проводится проверка защитного заземления в цехе?

A) Ежемесячно;

B) Раз в пять лет;

C) Раз в три года;

D) Ежегодно (не реже одного раза в год);

Правильный ответ под номером: D

8. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угловой конической поверхности с точностью 2 минуты?

A) Линейка;

B) Штангенциркуль;

C) Универсальный угломер;

D) Микрометр;

Правильный ответ под номером: C

9. Какой прибор измеряет электрическое сопротивление изоляции проводов?

A) Амперметр;

B) Вольтметр;

C) Мегаомметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: C

10. Какой вид обработки выполняется на сверлильном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление, зенкерование, нарезание резьбы;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: C

11. Какое сечение вала определяется как опасное при совместном действии изгиба и кручения?

A) Сплошное круглое;

B) Полое круглое;

C) Квадратное;

D) Прямоугольное;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой вид контроля применяется для приёмки партии деталей серийного производства?

A) Сплошной контроль каждой детали;

B) Статистический приёмочный контроль по выборке;

C) Отсутствие контроля;

D) Визуальный осмотр только;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой метод определения износа инструмента применяется в автоматизированном производстве?

A) Визуальный осмотр;

B) Контроль размера обработанной детали и расчёт по нормативам стойкости;

C) Прослушивание;

D) Определение на ощупь;

Правильный ответ под номером: B

14. Что такое усталость материала при переменных нагрузках?

A) Снижение твёрдости при нагреве;

B) Разрушение при напряжениях ниже предела текучести после многократного циклического нагружения;

C) Пластическая деформация при статической нагрузке;

D) Увеличение прочности при длительной эксплуатации;

Правильный ответ под номером: B

15. Что такое структурная технологическая схема обработки детали?

A) Чертёж детали с размерами;

B) Журнал дефектов;

C) Спецификация сборочного узла;

D) Документ описывающий последовательность и содержание операций;

Правильный ответ под номером: D

16. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какому классу пожара относится воспламенение твердых горючих веществ?

A) Класс А;

B) Класс В;

C) Класс С;

D) Класс D;

Правильный ответ под номером: A

17. Что означает код M05 в программах для станков с ЧПУ?

A) Включение шпинделя;

B) Пауза;

C) Конец программы;

D) Остановка шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой метод контроля применяется для проверки торцевого биения детали?

A) Измерение микрометром;

B) Измерение индикатором при вращении детали;

C) Измерение линейкой;

D) Визуальный осмотр;

Правильный ответ под номером: B

19. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается литера (у, и, т, о)?

A) Графа 4;

B) Графа 7;

C) Графа 9;

D) Графа 11;

Правильный ответ под номером: A

20. Что такое коэффициент мощности (cos фи) электрической цепи?

A) Отношение активной мощности к полной;

B) Отношение реактивной мощности к полной;

C) Отношение напряжения к току;

D) КПД трансформатора;

Правильный ответ под номером: A

Билет 15

1. Согласно ГОСТ 2.301, какой формат является основным и имеет размер 297 x 420 мм?

A) А3;

B) А4;

C) А5;

D) А2;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой класс точности станка обеспечивает обработку деталей по 6-7 квалитету?

A) Н (нормальной);

B) П (повышенной);

C) В (высокой);

D) А (особо высокой);

Правильный ответ под номером: C

3. Согласно ГОСТ 25346, что такое номинальный размер?

A) Размер, полученный при измерении детали;

B) Максимально допустимый размер;

C) Размер, относительно которого определяются отклонения;

D) Минимально допустимый размер;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой вид термической обработки применяется для снятия внутренних напряжений после сварки?

A) Закалка;

B) Отжиг;

C) Цементация;

D) Азотирование;

Правильный ответ под номером: B

5. Согласно ПОТ ЭЭ, в каких случаях допускается приближение к токоведущим частям на расстояние менее 0,8 м в электроустановках до 1000 В?

A) При наличии диэлектрических перчаток;

B) При отключении напряжения;

C) При использовании инструмента с изолированными ручками;

D) При наличии наряда-допуска;

Правильный ответ под номером: A

6. Какой инструментальный материал на основе карбида вольфрама и кобальта применяется для черновой обработки?

A) Твёрдый сплав ВК8;

B) Быстрорежущая сталь Р6М5;

C) Углеродистая сталь У10;

D) Шлифовальный круг;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой метод обработки обеспечивает точность по 6-му квалитету и шероховатость Ra 0,4?

A) Черновое точение;

B) Шлифование или тонкое точение;

C) Строгание;

D) Опиливание;

Правильный ответ под номером: B

8. Согласно ПУЭ, каково назначение автоматического выключателя в цепи питания станка?

A) Регулировка скорости вращения;

B) Преобразование напряжения;

C) Измерение потребляемой мощности;

D) Защита от токов короткого замыкания и перегрузки;

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 25347, какому полю допуска соответствует основное отверстие (система отверстия)?

A) h;

B) H;

C) g;

D) js;

Правильный ответ под номером: B

10. Какой тип подшипника воспринимает только радиальную нагрузку?

A) Упорный подшипник;

B) Радиально-упорный подшипник;

C) Радиальный шариковый подшипник;

D) Подшипник скольжения;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой тип электрической защиты предотвращает работу станка при перегрузке двигателя?

A) Тепловое реле;

B) УЗО;

C) Автоматический выключатель;

D) Реле времени;

Правильный ответ под номером: A

12. Что происходит с сталью при отпуске после закалки?

A) Твёрдость увеличивается;

B) Изменяется химический состав;

C) Увеличивается содержание углерода;

D) Уменьшается хрупкость и снимаются внутренние напряжения;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой тип электродвигателя является основным типом, применяемым для привода станков?

A) Двигатель постоянного тока;

B) Шаговый двигатель;

C) Синхронный двигатель;

D) Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой вид термической обработки повышает твёрдость углеродистой стали?

A) Отжиг;

B) Нормализация;

C) Закалка;

D) Отпуск;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой вид обработки обеспечивает наивысшую точность формы отверстия (круглость, цилиндричность)?

A) Сверление;

B) Развёртывание;

C) Протягивание;

D) Шлифование внутришлифовальное;

Правильный ответ под номером: D

16. Какой критерий используется для определения необходимости замены режущего инструмента?

A) Изменение цвета стружки;

B) Достижение предельного износа по задней поверхности;

C) Увеличение времени обработки;

D) Уменьшение подачи;

Правильный ответ под номером: B

17. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае выполняется ступенчатый разрез?

A) При наличии нескольких параллельных секущих плоскостей;

B) При наклонной секущей плоскости;

C) При одной секущей плоскости;

D) При локальном разрезе;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой измерительный инструмент применяется для контроля конусности поверхности вала?

A) Штангенциркуль;

B) Микрометр;

C) Конусный калибр или универсальный угломер;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: C

19. Как называется деталь, передающая вращение от одного вала к другому при параллельных осях с изменением частоты вращения?

A) Муфта;

B) Вал;

C) Шкив;

D) Зубчатое колесо;

Правильный ответ под номером: D

20. Какой метод контроля применяется для комплексной проверки точности станка?

A) Измерение одной детали;

B) Обработка и измерение специальной образцовой детали;

C) Визуальный осмотр;

D) Прослушивание;

Правильный ответ под номером: B