Фонд оценочных средств

ФОС_Оператор станков_4_разр МДК01.01

по основной программе профессионального обучения

1. Какой способ обработки обеспечивает получение деталей по 6-7 квалитету на токарном автомате?

A) Черновое точение;

B) Строгание;

C) Тонкое (алмазное) точение;

D) Опиливание;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой вид брака возникает при износе направляющих станины токарного станка?

A) Конусность и некруглость детали;

B) Овальность;

C) Трещины;

D) Расслоение;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой метод подналадки применяется при обработке на автоматических станках с ЧПУ?

A) Ручная подналадка ключом;

B) Коррекция инструментальных смещений по результатам измерения детали;

C) Замена станка;

D) Замена заготовки;

Правильный ответ под номером: B

4. Что такое такт работы автоматической линии?

A) Время, через которое с линии выходит готовая деталь;

B) Время наладки линии;

C) Время загрузки заготовок;

D) Время ремонта;

Правильный ответ под номером: A

5. Какой параметр определяет выбор скорости резания при обработке нержавеющей стали?

A) Механические свойства материала и материал режущего инструмента;

B) Цвет заготовки;

C) Длина заготовки;

D) Масса заготовки;

Правильный ответ под номером: A

6. Какой тип резца применяется для обработки канавок на вращающихся деталях?

A) Проходной упорный;

B) Канавочный (прорезной);

C) Расточной;

D) Резьбовой;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой способ контроля применяется для проверки радиального биения шпинделя?

A) Измерение линейкой;

B) Визуальный осмотр;

C) Измерение индикатором часового типа при вращении шпинделя;

D) Взвешивание;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой вид дефекта возникает при недостаточной жёсткости технологической системы?

A) Повышенная твёрдость детали;

B) Изменение цвета;

C) Увеличение массы;

D) Погрешность формы (бочкообразность, седлообразность);

Правильный ответ под номером: D

9. Какие факторы определяют стойкость шлифовального круга?

A) Цвет круга;

B) Зернистость, твёрдость и режим правки круга;

C) Масса круга;

D) Диаметр посадочного отверстия;

Правильный ответ под номером: B

10. Что означает параметр Ra на чертеже детали?

A) Среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости;

B) Радиус скругления;

C) Размер детали;

D) Расстояние между элементами;

Правильный ответ под номером: A

11. Какой вид станочной оснастки обеспечивает быструю переналадку при переходе на новую деталь?

A) Специальные приспособления;

B) Универсально-сборные приспособления (УСП);

C) Тиски станочные;

D) Магнитная плита;

Правильный ответ под номером: B

12. Какой режим правки шлифовального круга обеспечивает минимальную шероховатость обработки?

A) Грубая правка с большой подачей;

B) Правка кварцевым бруском;

C) Правка без алмаза;

D) Тонкая правка алмазным карандашом с малой подачей;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой вид брака возникает при неправильном выборе глубины резания при чистовом точении?

A) Трещины;

B) Расслоение;

C) Коррозия;

D) Недостаточная точность размера и завышенная шероховатость;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой способ установки заготовки обеспечивает наименьшую погрешность базирования при фрезеровании?

A) Установка на разметку;

B) Установка на глаз;

C) Установка по установочным базам с применением приспособления;

D) Установка на магнитную плиту без выверки;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой документ содержит нормы расхода инструмента на партию деталей?

A) Чертёж детали;

B) Журнал учёта;

C) Паспорт станка;

D) Технологическая карта с нормативами;

Правильный ответ под номером: D

16. Какой метод контроля применяется для проверки торцевого биения детали?

A) Измерение индикатором при вращении детали;

B) Измерение микрометром;

C) Измерение линейкой;

D) Визуальный осмотр;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой фактор определяет выбор числа проходов при нарезании резьбы резцом?

A) Цвет заготовки;

B) Температура в цеху;

C) Длина заготовки;

D) Шаг резьбы, материал заготовки и требуемая точность;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой вид брака возникает при несоосности центров станка?

A) Овальность;

B) Риски;

C) Конусность по длине вала;

D) Трещины;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой параметр автоматической линии является основным для оценки её эффективности?

A) Количество станков;

B) Масса линии;

C) Коэффициент использования оборудования и производительность;

D) Длина конвейера;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой вид дефекта обработки связан с тепловыми деформациями станка?

A) Трещины;

B) Изменение размеров детали при изменении температуры станка;

C) Коррозия;

D) Расслоение;

Правильный ответ под номером: B