Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной подготовки)

по профессии

«Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

(20 вопросов)

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

1. Какое действие необходимо выполнить после обработки детали на станке?

A) Убрать стружку, протереть станок и смазать направляющие;

B) Немедленно выключить цех;

C) Оставить станок включённым для охлаждения;

D) Снять все измерительные инструменты;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой материал резца обеспечивает наибольшую скорость резания при обработке стали?

A) Быстрорежущая сталь Р6М5;

B) Твёрдый сплав Т15К6;

C) Углеродистая сталь У8;

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: B

3. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

A) Готовая деталь;

B) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

C) Режущий инструмент;

D) Приспособление для закрепления;

Правильный ответ под номером: B

4. Какая информация указывается в технологической документации на конкретный этап обработки?

A) Только название детали;

B) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

C) Только материал заготовки;

D) Только нормы времени;

Правильный ответ под номером: B

5. Как получить отверстие в сплошном материале на токарном станке?

A) Сверление спиральным сверлом в пиноли или патроне;

B) Растачивание;

C) Протягивание;

D) Зенкерование;

Правильный ответ под номером: A

6. Согласно ПОТ ЭЭ, какая группа по электробезопасности требуется для единоличного обслуживания электроустановок до 1000 В электротехническим персоналом?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой резец обрабатывает внутренние поверхности отверстий?

A) Проходной;

B) Отрезной;

C) Расточной;

D) Фасонный;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

A) Штангенциркуль;

B) Микрометр;

C) Линейка;

D) Нутромер;

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какому классу относится возгорание электрооборудования под напряжением?

A) Класс Е (электроустановки под напряжением);

B) Класс В (жидкие вещества);

C) Класс С (газы);

D) Класс А (твёрдые вещества);

Правильный ответ под номером: A

10. Согласно Приказу Минтруда 903н, с какой периодичности проводится повторная проверка знаний по электробезопасности для персонала административно-технической организации?

A) Один раз в год;

B) Один раз в пять лет;

C) Один раз в два года;

D) Один раз в три года;

Правильный ответ под номером: D

11. Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), кто утверждает графики осмотров электрооборудования?

A) Представитель сетевой организации;

B) Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения;

C) Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо потребителя;

D) Орган Ростехнадзора;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой параметр характеризует способность материала сопротивляться проникновению другого тела?

A) Прочность;

B) Вязкость;

C) Упругость;

D) Твёрдость;

Правильный ответ под номером: D

13. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

A) Титан;

B) Тантал;

C) Торф;

D) Теллур;

Правильный ответ под номером: A

14. Какой вид термической обработки повышает твёрдость углеродистой стали?

A) Отжиг;

B) Нормализация;

C) Закалка;

D) Отпуск;

Правильный ответ под номером: C

15. Как называется операция обработки торцевой поверхности заготовки на токарном станке?

A) Протачивание;

B) Растачивание;

C) Подрезка торца;

D) Отрезка;

Правильный ответ под номером: C

16. Какова последовательность обработки наружной цилиндрической поверхности вала?

A) Чистовое точение, затем черновое;

B) Фрезерование, затем точение;

C) Шлифование, затем точение;

D) Черновое точение, получистовое, чистовое;

Правильный ответ под номером: D

17. Согласно ПУЭ (изд. 7), какое напряжение применяется для силовых цепей станков до 1000 В?

A) 127 В;

B) 380 В (трёхфазное, 220 В - фазное);

C) 220 В;

D) 660 В;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

A) Сливная стружка;

B) Стружка надлома;

C) Элементная стружка;

D) Пыль;

Правильный ответ под номером: A

19. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?

A) Сразу включить станок и начать обработку детали;

B) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств;

C) Протереть станок влажной тряпкой перед началом смены;

D) Сообщить мастеру о готовности к началу работы;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой критерий используется для определения необходимости замены режущего инструмента?

A) Изменение цвета стружки;

B) Уменьшение подачи;

C) Увеличение времени обработки;

D) Достижение предельного износа по задней поверхности;

Правильный ответ под номером: D

Билет 2

1. Что такое маршрутная карта в технологической документации?

A) Чертёж детали с размерами;

B) Документ описывающий последовательность маршрутов обработки;

C) Спецификация сборочного узла;

D) Ведомость материалов;

Правильный ответ под номером: B

2. Согласно ПТЭЭП (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), в каком документе фиксируются результаты проверки знаний норм работы в электроустановках?

A) В журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках;

B) В паспорте электроустановки;

C) В журнале оперативного обслуживания;

D) В наряде-допуске;

Правильный ответ под номером: A

3. Что называется моментом силы относительно точки?

A) Произведение силы на площадь;

B) Отношение силы к времени;

C) Сумма всех сил, действующих на тело;

D) Произведение модуля силы на её плечо;

Правильный ответ под номером: D

4. Какова функция фартука токарного станка?

A) Защита от стружки;

B) Охлаждение шпинделя;

C) Передача движения от ходового вала/винта к суппорту;

D) Крепление заготовки;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой тип подшипника воспринимает только радиальную нагрузку?

A) Упорный подшипник;

B) Радиально-упорный подшипник;

C) Радиальный шариковый подшипник;

D) Подшипник скольжения;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой вид заготовки рационален для производства валов в серийном производстве?

A) Литая заготовка;

B) Порошковая заготовка;

C) Сварная конструкция;

D) Пруток круглого сечения;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

A) Уменьшение размеров;

B) Повышенная шероховатость и изменение размеров;

C) Трещины;

D) Коррозия;

Правильный ответ под номером: B

8. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А0 по ЕСКД?

A) 841 x 1189 мм;

B) 594 x 841 мм;

C) 420 x 594 мм;

D) 1189 x 1682 мм;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 1050-2013, каково максимальное содержание серы и фосфора в качественной конструкционной стали?

A) Не более 0,040% каждого;

B) Не более 0,050% каждого;

C) Не более 0,025% каждого;

D) Не более 0,100% каждого;

Правильный ответ под номером: A

10. Какой код G обозначает круговую интерполяцию по часовой стрелке?

A) G00;

B) G01;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: C

11. Что такое вылет резца из резцедержателя?

A) Расстояние от опорной поверхности до вершины резца;

B) Расстояние от заготовки до бабки;

C) Длина режущей кромки;

D) Расстояние между центрами;

Правильный ответ под номером: A

12. Что такое крутящий момент?

A) Сила, действующая вдоль оси;

B) Мощность электродвигателя;

C) Скорость вращения вала;

D) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение;

Правильный ответ под номером: D

13. Какая операция технологического процесса предшествует сверлению отверстия в сплошном материале?

A) Растачивание;

B) Шлифование;

C) Фрезерование;

D) Разметка и кернение;

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ПУЭ, в каких единицах измеряется полная мощность электрической цепи?

A) Ваттах (Вт);

B) Вольт-амперах (ВА);

C) Варах (вар);

D) Джоулях (Дж);

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ПОТ ЭЭ, какой документ оформляется для работ в электроустановках с обязательным назначением ответственного руководителя?

A) Распоряжение;

B) Наряд-допуск;

C) Перечень работ;

D) Журнал учёта работ;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ГОСТ 25346, какому полю допуска соответствует основное отверстие в системе отверстия?

A) h (нижнее отклонение = 0);

B) js (симметричное);

C) H (нижнее отклонение = 0);

D) g (основной вал);

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ГОСТ 2.305, что обозначается на чертеже буквой 'А' в кружке у линии разреза?

A) Размер детали;

B) Допуск;

C) Позицию разреза;

D) Марку материала;

Правильный ответ под номером: C

18. Согласно ГОСТ 1050, что обозначает буква 'Г' в марке стали 65Г?

A) Гарантированный состав;

B) Высокое содержание марганца;

C) Глубокая прокалка;

D) Горячекатаная;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?

A) Приказ директора;

B) Журнал учёта;

C) Паспорт станка;

D) Рабочий чертёж и технологический процесс;

Правильный ответ под номером: D

20. Чему равна мощность при U=380 В, I=5 А, cos=1 (одна фаза)?

A) 1900 Вт;

B) 190 Вт;

C) 76 Вт;

D) 7600 Вт;

Правильный ответ под номером: A

Билет 3

1. Что такое упругая деформация тела?

A) Обратимое изменение формы и размеров, исчезающее после снятия нагрузки;

B) Необратимое изменение формы после снятия нагрузки;

C) Разрушение под действием внешних сил;

D) Изменение химического состава;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой элемент резца является главной режущей кромкой?

A) Передняя поверхность;

B) Пересечение передней и главной задней поверхностей;

C) Вспомогательная задняя поверхность;

D) Основание резца;

Правильный ответ под номером: B

3. Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В?

A) II группа;

B) III группа;

C) IV группа;

D) V группа;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой вид обработки выполняется на сверлильном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление, зенкерование, нарезание резьбы;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ГОСТ 2789, что характеризует параметр Ra?

A) Среднюю высоту по десяти точкам;

B) Максимальную высоту профиля;

C) Средний шаг неровностей;

D) Среднее арифметическое отклонение профиля от средней линии;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой инструмент применяется для контроля внутреннего диаметра с точностью 0,01 мм?

A) Штангенциркуль;

B) Нутромер микрометрический;

C) Калибр-пробка;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ПУЭ, каково назначение автоматического выключателя в цепи питания станка?

A) Защита от токов короткого замыкания и перегрузки;

B) Регулировка скорости вращения;

C) Измерение потребляемой мощности;

D) Преобразование напряжения;

Правильный ответ под номером: A

8. Согласно ПУЭ, какой цвет проводки применяется для защитного заземляющего проводника (PE)?

A) Голубой;

B) Красный;

C) Жёлто-зелёный (полосами);

D) Чёрный;

Правильный ответ под номером: C

9. Какой вид передачи обеспечивает передачу вращения между параллельными валами прямым зубчатым зацеплением?

A) Червячная;

B) Цепная;

C) Фрикционная коническая;

D) Зубчатая цилиндрическая;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой способ установки заготовки на токарном станке обеспечивает наибольшую жёсткость при обработке коротких деталей?

A) В центрах;

B) В патроне;

C) На планшайбе;

D) В люнете;

Правильный ответ под номером: B

11. Согласно ГОСТ 2.303, для чего применяется разомкнутая линия на чертеже?

A) Для указания линии обрыва;

B) Для изображения сечений;

C) Для осевых линий;

D) Для контуров деталей;

Правильный ответ под номером: B

12. Что такое задний угол резца?

A) Угол между нижней поверхностью резца и станиной;

B) Угол наклона главной режущей кромки;

C) Угол между передней поверхностью и основной плоскостью;

D) Угол между главной задней поверхностью и плоскостью резания;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой тип резца применяется для обработки наружной цилиндрической поверхности за один проход?

A) Проходной упорный резец;

B) Расточной резец;

C) Отрезной резец;

D) Резьбовой резец;

Правильный ответ под номером: A

14. Согласно ГОСТ 2.305, что показывает выносной элемент на чертеже?

A) Увеличенное изображение отдельного участка;

B) Сборочный узел;

C) Размерную цепь;

D) Таблицу допусков;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой материал шестерни обеспечивает наибольшую износостойкость при высоких нагрузках?

A) Сталь 20 без термообработки;

B) Цементованная сталь 20ХН3А;

C) Чугун СЧ20;

D) Бронза;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой тип патрона обеспечивает быстрое переустановочное закрепление заготовки?

A) Трёхкулачковый патрон;

B) Четырёхкулачковый патрон;

C) Цанговый патрон;

D) Пневматический или гидравлический патрон;

Правильный ответ под номером: D

17. К какому типу относится сталь Ст3сп по ГОСТ 380?

A) Инструментальная легированная;

B) Рессорно-пружинная;

C) Нержавеющая аустенитная;

D) Углеродистая конструкционная обыкновенного качества;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой тип центров снижает трение при обработке длинных валов в центрах?

A) Упорный центр 60 град;

B) Сферический центр;

C) Вращающийся центр в задней бабке;

D) Конический центр 90 град;

Правильный ответ под номером: C

19. Что характеризует модуль упругости (модуль Юнга) материала?

A) Твёрдость поверхности детали;

B) Способность материала к пластической деформации;

C) Способность материала сопротивляться упругой деформации;

D) Ударную вязкость при динамических нагрузках;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой резец обрабатывает канавки под стопорное кольцо на валу?

A) Проходной;

B) Канавочный (отрезной);

C) Резьбовой;

D) Расточной;

Правильный ответ под номером: B

Билет 4

1. Какой дефект поверхности возникает при вибрации резца в процессе резания?

A) Конусообразность;

B) Овальность;

C) Волнистость (дробление) поверхности;

D) Царапины;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

A) Шпиндель;

B) Ходовой вал и ходовой винт;

C) Патрон;

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой тип электродвигателя является основным типом, применяемым для привода станков?

A) Двигатель постоянного тока;

B) Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

C) Синхронный двигатель;

D) Шаговый двигатель;

Правильный ответ под номером: B

4. Что такое базовая поверхность заготовки при установке на станке?

A) Любая обработанная поверхность;

B) Самая большая поверхность заготовки;

C) Необработанная поверхность;

D) Поверхность, используемая для определения положения заготовки;

Правильный ответ под номером: D

5. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

A) Диаметр 50 мм, номинальный размер;

B) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету;

C) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

D) Отверстие 50 мм, 7-й сорт;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой тип привода подачи обеспечивает наибольшую точность позиционирования в станках с ЧПУ?

A) Червячная передача;

B) Цепная передача;

C) Ремённая передача;

D) Шарико-винтовая передача;

Правильный ответ под номером: D

7. В чём отличие автоматической линии от полуавтомата?

A) Автоматическая линия тяжелее;

B) Автоматическая линия обслуживается вручную;

C) Полуавтомат не требует электричества;

D) Автоматическая линия выполняет все операции без участия рабочего, включая транспортировку;

Правильный ответ под номером: D

8. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

A) Автомат работает быстрее;

B) Автомат не требует обслуживания;

C) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

D) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 1050-2013, к какой группе качества относится сталь 45?

A) Низкого качества;

B) Качественная конструкционная;

C) Высококачественная;

D) Особовысококачественная;

Правильный ответ под номером: B

10. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет точности обеспечивается при чистовом шлифовании?

A) IT12;

B) IT9;

C) IT6-IT7;

D) IT14;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой измерительный инструмент применяется для контроля шага резьбы?

A) Микрометр;

B) Штангенциркуль;

C) Резьбовой шаблон (резьбомер);

D) Угломер;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой дефект возникает при установке резца не по высоте центров?

A) Искажение формы поверхности и изменение углов резца;

B) Увеличение диаметра;

C) Износ патрона;

D) Перегрев двигателя;

Правильный ответ под номером: A

13. Согласно ГОСТ 14959, для каких целей применяется пружинная сталь 65Г?

A) Для режущего инструмента;

B) Для высоконагруженных валов;

C) Для пружин, рессор и упругих элементов;

D) Для сварных конструкций;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой метод закрепления применяется при обработке длинного вала?

A) В центрах с использованием люнета;

B) Только в патроне без дополнительной поддержки;

C) На магнитной плите с электромагнитным креплением;

D) В тисках с призматическим базированием заготовки;

Правильный ответ под номером: A

15. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

A) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

B) Средство очистки деталей;

C) Специальная обработка детали;

D) Система оповещения опасности;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой калибр-пробка применяется для контроля отверстия H7?

A) Проходная (ПР) и непроходная (НЕ);

B) Только проходная;

C) Резьбовая пробка;

D) Угловой шаблон;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой параметр резца характеризует угол между направлением движения подачи и расположением режущей кромки?

A) Угол между режущей кромкой и направлением подачи резца;

B) Угол наклона передней поверхности к режущей кромке;

C) Угол при вершине, зависящий от формы режущей кромки;

D) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой вид фрезерования применяется для обработки плоских поверхностей?

A) Фрезерование шпоночного паза;

B) Цилиндрическое фрезерование;

C) Торцевое фрезерование;

D) Резьбофрезерование;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой способ обработки обеспечивает наивысшую производительность при снятии большого припуска с плоских поверхностей?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Строгание;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой параметр режима резания обозначается буквой t и измеряется в мм?

A) Глубина резания;

B) Скорость резания;

C) Подача;

D) Ширина фаски;

Правильный ответ под номером: A

Билет 5

1. Согласно ГОСТ 3882-74, к какой группе относится твёрдый сплав ВК8?

A) Титано-вольфрамовый (ТК);

B) Вольфрамо-кобальтовый (ВК);

C) Титано-тантало-вольфрамовый (ТТК);

D) Безвольфрамовый;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой вид опоры вала воспринимает радиальную и осевую нагрузки?

A) Плавающая опора;

B) Фиксирующая опора;

C) Свободная опора;

D) Упругая опора;

Правильный ответ под номером: B

3. Что такое энкодер в станке с ЧПУ?

A) Датчик температуры;

B) Датчик положения (угла поворота или линейного перемещения);

C) Исполнительный двигатель;

D) Панель управления оператора;

Правильный ответ под номером: B

4. Согласно ГОСТ 25346, какое поле допуска соответствует основному валу в системе вала?

A) h;

B) H;

C) g;

D) js;

Правильный ответ под номером: A

5. Согласно ГОСТ 3882-74, какие твёрдые сплавы обозначаются буквами «ВК»?

A) Вольфрамокобальтовые сплавы (группа ВК)

B) Титановольфрамокобальтовые сплавы (группа ТК)

C) Титанотанталовые сплавы (группа ТТ)

D) Безвольфрамовые сплавы (группа ТН)

Правильный ответ под номером: A

6. Какой измерительный инструмент применяется для определения величины наклона поверхностей детали?

A) Штангенциркуль;

B) Микрометр;

C) Нутромер;

D) Угломер;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой параметр резца влияет на толщину срезаемого слоя при заданной подаче?

A) Задний угол;

B) Угол наклона главной режущей кромки;

C) Главный угол в плане;

D) Угол заострения;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой инструментальный материал на основе оксида алюминия применяется для точного шлифования?

A) Электрокорунд;

B) Карбид кремния;

C) Кубический нитрид бора;

D) Алмаз;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 1050, что обозначает цифра 45 в марке стали 45?

A) Порядковый номер в классификации;

B) Предел прочности в кгс/мм2;

C) Содержание марганца в процентах;

D) Содержание углерода в сотых долях процента (0,45%);

Правильный ответ под номером: D

10. Согласно ПУЭ, какое номинальное напряжение применяется для цепей управления станков с ЧПУ?

A) 380 В;

B) 220 В;

C) 24 В или 110 В;

D) 660 В;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой тип фрезы применяется для обработки шпоночного паза?

A) Цилиндрическая фреза;

B) Дисковая фреза;

C) Концевая фреза или шпоночная фреза;

D) Торцевая фреза;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?

A) Конвейер (транспортёр);

B) Редуктор понижающей передачи;

C) Гидроцилиндр возвратно-поступательного движения;

D) Энкодер углового положения;

Правильный ответ под номером: A

13. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

A) Сельскохозяйственное производство;

B) Пищевое производство продуктов питания;

C) Строительное производство стройматериалов;

D) Машиностроительное (металлообрабатывающее);

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой цвет имеет сигнальный цвет запрещающего знака безопасности?

A) Жёлтый;

B) Синий;

C) Красный;

D) Зелёный;

Правильный ответ под номером: C

15. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается обозначение документа?

A) Графа 1;

B) Графа 2;

C) Графа 6;

D) Графа 8;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой брак возникает при перегреве заготовки в процессе резания?

A) Прижоги и изменение структуры поверхностного слоя;

B) Увеличение твёрдости;

C) Уменьшение массы;

D) Повышение точности;

Правильный ответ под номером: A

17. Согласно требованиям охраны труда, какие СИЗ обязателены при работе на станке?

A) Солнцезащитные очки;

B) Каска и респиратор;

C) Защитные очки, спецодежда, закрытая обувь;

D) Только перчатки;

Правильный ответ под номером: C

18. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?

A) Нарезание резьбы;

B) Шлифование;

C) Полирование;

D) Черновое точение;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для линии сечения (выделения сечения)?

A) Сплошная основная;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Сплошная волнистая;

Правильный ответ под номером: B

20. Какова функция ограничителя хода суппорта?

A) Регулировка скорости подачи;

B) Крепление инструмента;

C) Изменение направления подачи;

D) Предотвращение удара суппорта о патрон или заднюю бабку;

Правильный ответ под номером: D

Билет 6

1. Согласно ГОСТ 25346, какому квалитету соответствует допуск для номинального размера 100 мм составляет 0,035 мм?

A) IT6;

B) IT7;

C) IT8;

D) IT9;

Правильный ответ под номером: B

2. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какому классу пожара относится воспламенение твердых горючих веществ?

A) Класс А;

B) Класс В;

C) Класс С;

D) Класс D;

Правильный ответ под номером: A

3. Что означает код M05 в программах для станков с ЧПУ?

A) Включение шпинделя;

B) Пауза;

C) Конец программы;

D) Остановка шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

4. Что такое подналадка станка?

A) Капитальный ремонт всех узлов и механизмов станка с полной разборкой;

B) Замена электродвигателя станка при его полном износе или поломке;

C) Установка нового станка на подготовленный фундамент с выверкой;

D) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой параметр режима резания кодируется буквой S (подача)?

A) Скорость вращения шпинделя;

B) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

C) Глубина резания;

D) Ширина срезаемого слоя;

Правильный ответ под номером: B

6. Какое устройство преобразует G-коды в перемещения органов станка?

A) Шпиндельный узел;

B) Гидравлический насос;

C) Коробка скоростей;

D) УЧПУ (контроллер);

Правильный ответ под номером: D

7. Согласно ГОСТ 2789, каков диапазон значений параметра шероховатости Ra для чистового точения?

A) Ra 50 - Ra 25;

B) Ra 12,5 - Ra 6,3;

C) Ra 3,2 - Ra 1,6;

D) Ra 0,4 - Ra 0,1;

Правильный ответ под номером: C

8. Какая часть суппорта токарного станка обеспечивает перемещение резца в направлении, перпендикулярном оси вращения заготовки?

A) Верхняя (резцовая) каретка;

B) Поперечная каретка;

C) Нижняя (продольная) каретка;

D) Фартук;

Правильный ответ под номером: B

9. Что такое припуск на обработку?

A) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали;

B) Расстояние между станками в производственном цеху;

C) Допустимая погрешность измерения детали измерительным инструментом;

D) Время, затрачиваемое на обработку одной детали;

Правильный ответ под номером: A

10. Чему равно сопротивление при U=220 В и I=10 А (закон Ома)?

A) 2200 Ом;

B) 0,045 Ом;

C) 22 Ом;

D) 2,2 Ом;

Правильный ответ под номером: C

11. Для чего применяется делительная головка на фрезерном станке?

A) Для закрепления заготовки;

B) Для периодического поворота заготовки на заданный угол;

C) Для изменения скорости подачи;

D) Для охлаждения инструмента;

Правильный ответ под номером: B

12. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки при фрезерной обработке?

A) Патрон;

B) Центры;

C) Люнет;

D) Тиски станочные;

Правильный ответ под номером: D

13. Согласно ПУЭ, каково назначение реле тепловой защиты в пускателе электродвигателя станка?

A) Защита от короткого замыкания;

B) Реверс направления вращения;

C) Регулировка скорости вращения;

D) Защита от перегрузки по току;

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ПОТ ЭЭ, какое действие необходимо выполнить перед началом работы в электроустановке после перерыва?

A) Проверить отсутствие напряжения указателем;

B) Сразу включить оборудование;

C) Оповестить коллег о начале работы;

D) Надеть защитные очки;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой калибр применяется для контроля отверстия?

A) Калибр-скоба;

B) Калибр-пробка;

C) Резьбовой калибр-кольцо;

D) Угловой калибр;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ПУЭ, какова номинальная частота промышленной сети переменного тока в России?

A) 50 Гц;

B) 60 Гц;

C) 100 Гц;

D) 25 Гц;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой вид конструкторской документации показывает форму и размеры отдельного изделия?

A) Сборочный;

B) Габаритный;

C) Рабочий чертёж детали;

D) Кинематическая схема;

Правильный ответ под номером: C

18. Какой параметр основной при выборе режима резания для пары заготовка-инструмент?

A) Скорость резания по справочным таблицам;

B) Только глубина резания;

C) Только подача;

D) Только сила резания;

Правильный ответ под номером: A

19. Какой фактор является основным при выборе скорости резания?

A) Цвет стружки;

B) Материал заготовки и инструмента, требуемая точность и шероховатость;

C) Время смены инструмента;

D) Масса заготовки;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой структурной составляющей железоуглеродистых сплавов является цементит?

A) Твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

B) Твёрдый раствор углерода в гамма-железе;

C) Химическое соединение железа с углеродом (Fe3C);

D) Эвтектоидная смесь феррита и цементита;

Правильный ответ под номером: C

Билет 7

1. Что такое наладка станка?

A) Ремонт станка;

B) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

C) Очистка станка;

D) Перемещение станка;

Правильный ответ под номером: B

2. Какое крепление обеспечивает наибольшую точность базирования вала?

A) В центрах (60 град);

B) В трёхкулачковом патроне;

C) В тисках;

D) На магнитной плите;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы в отверстии?

A) Метчик;

B) Плашка;

C) Резьбовой резец;

D) Фреза;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой материал сверла обеспечивает наибольшую производительность при сверлении стали?

A) Углеродистая сталь У8;

B) Медь;

C) Чугун;

D) Быстрорежущая сталь Р6М5 или твёрдый сплав;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой вид механического привода применяется для изменения частоты вращения в станках?

A) Пружинный механизм;

B) Гидравлический цилиндр;

C) Ремённая передача;

D) Электромагнитная муфта;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для осевых и центровых линий на чертеже?

A) Сплошная тонкая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная тонкая;

D) Разомкнутая;

Правильный ответ под номером: C

7. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

A) Работать без защитных очков;

B) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

C) Останавливать станок руками;

D) Работать в свободной одежде;

Правильный ответ под номером: B

8. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?

A) Фрезерование;

B) Строгание;

C) Шлифование;

D) Сверление;

Правильный ответ под номером: C

9. Что такое усталость материала при переменных нагрузках?

A) Снижение твёрдости при нагреве;

B) Увеличение прочности при длительной эксплуатации;

C) Пластическая деформация при статической нагрузке;

D) Разрушение при напряжениях ниже предела текучести после многократного циклического нагружения;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой вид обработки называется суперфинишем?

A) Черновое точение;

B) Тонкая абразивная обработка для получения минимальной шероховатости;

C) Термическая обработка;

D) Фрезерование;

Правильный ответ под номером: B

11. Какое сечение вала определяется как опасное при совместном действии изгиба и кручения?

A) Сплошное круглое;

B) Полое круглое;

C) Квадратное;

D) Прямоугольное;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 24705, как обозначается резьба D=10 мм, P=1,25 мм?

A) M10x1,5;

B) M10x1,0;

C) M12x1,25;

D) M10x1,25;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой вид деформации возникает при сжатии заготовки в патроне станка?

A) Кручение;

B) Изгиб;

C) Сдвиг;

D) Сжатие;

Правильный ответ под номером: D

14. Что такое шпиндель станка?

A) Электродвигатель станка;

B) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента;

C) Неподвижная опора;

D) Устройство для охлаждения;

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ГОСТ 25346, что такое допуск размера (T)?

A) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Отклонение действительного размера от номинального;

C) Зазор между отверстием и валом;

D) Натяг при сборке;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой тип шлифовального круга по зернистости применяется для чистового шлифования?

A) Крупнозернистый;

B) Среднезернистый;

C) Мелкозернистый;

D) Зернистость не влияет на качество поверхности;

Правильный ответ под номером: C

17. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?

A) Повышенная шероховатость обработанной поверхности;

B) Смещение оси обрабатываемой поверхности;

C) Трещины на обработанной поверхности;

D) Ржавчина на поверхности детали;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой узел фрезерного станка обеспечивает вертикальное перемещение стола?

A) Шпиндельная бабка;

B) Коробка подач;

C) Механизм подъёма стола;

D) Фартук;

Правильный ответ под номером: C

19. Согласно ПТЭЭП, кто несёт ответственность за безопасное состояние электроустановки цеха?

A) Ответственный за электрохозяйство;

B) Мастер цеха;

C) Оператор станка;

D) Технический директор;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой вид заготовки рекомендуется для деталей типа вал при массовом производстве?

A) Прокат круглый;

B) Сварная конструкция;

C) Литая заготовка;

D) Поковка;

Правильный ответ под номером: D

Билет 8

1. Какой показатель определяет стойкость режущего инструмента?

A) Время работы до наступления критического износа;

B) Масса инструмента;

C) Длина резца;

D) Цвет режущей кромки;

Правильный ответ под номером: A

2. Согласно ПУЭ, какой цвет изоляции имеет фазный проводник (L) в трёхфазной сети?

A) Синий;

B) Жёлто-зелёный;

C) Любой цвет кроме жёлто-зелёного и голубого;

D) Красный;

Правильный ответ под номером: C

3. Как на чертеже обозначается базовая поверхность детали?

A) Знаком в виде заштрихованного равнобедренного треугольника;

B) Буквой Б в кружке;

C) Стрелкой с указанием нулевого размера;

D) Пунктирной линией с буквой Н;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой тип шлифовального круга применяется для обработки твёрдых сплавов?

A) Керамический связкой;

B) На бакелитовой связке;

C) Алмазный;

D) Корундовый;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ГОСТ 3882-74, какой твёрдый сплав из группы ВК применяется для обработки чугуна?

A) Т15К6;

B) ВК8;

C) ТТ7К12;

D) ВК3;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой тип памяти ПЛК хранит программу при отключении питания?

A) ОЗУ (RAM);

B) Жёсткий диск;

C) Кэш-память;

D) Флэш-память или EEPROM;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид обработки называется растачиванием?

A) Обработка наружной цилиндрической поверхности;

B) Фрезерование паза;

C) Нарезание резьбы;

D) Увеличение диаметра существующего отверстия резцом;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой датчик обеспечивает обратную связь по позиции в станках с ЧПУ?

A) Датчик температуры;

B) Потенциометр;

C) Датчик давления масла;

D) Энкодер (rotary encoder);

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 14959, для какой цели применяется пружинно-рессорная сталь 60С2А?

A) Для режущего инструмента;

B) Для высоконагруженных пружин и рессор;

C) Для корпусных деталей;

D) Для электродов;

Правильный ответ под номером: B

10. Какой вид соединения деталей обеспечивает передачу крутящего момента и возможность осевого перемещения?

A) Заклёпочное соединение;

B) Шпоночное соединение;

C) Сварное соединение;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: B

11. Что такое модуль зубчатого колеса?

A) Отношение шага к числу пи;

B) Диаметр делительной окружности;

C) Число зубьев;

D) Ширина зуба;

Правильный ответ под номером: A

12. Для чего применяется планшайба на токарном станке?

A) Для закрепления крупных и несимметричных заготовок;

B) Для установки резцов;

C) Для подачи СОЖ;

D) Для изменения скорости;

Правильный ответ под номером: A

13. Какая сила вызывает деформацию кручения вала токарного станка?

A) Осевая сила резания;

B) Радиальная сила резания;

C) Тангенциальная сила резания (окружная);

D) Сила тяжести заготовки;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12-IT14;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угловой конической поверхности с точностью 2 минуты?

A) Линейка;

B) Штангенциркуль;

C) Универсальный угломер;

D) Микрометр;

Правильный ответ под номером: C

16. В каком случае применяется автоматический выключатель в цепи питания станка?

A) Для регулировки скорости шпинделя;

B) Для плавного пуска;

C) Для реверса вращения;

D) Для защиты от коротких замыканий и перегрузок;

Правильный ответ под номером: D

17. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А4 по ЕСКД?

A) 297 x 420 мм;

B) 210 x 297 мм;

C) 148 x 210 мм;

D) 420 x 594 мм;

Правильный ответ под номером: B

18. Согласно ГОСТ 2789, что характеризует параметр Rz (высота неровностей профиля)?

A) Среднее арифметическое отклонение профиля;

B) Среднее расстояние между вершинами и впадинами;

C) Максимальную высоту профиля;

D) Средний шаг неровностей;

Правильный ответ под номером: C

19. Чему равна активная мощность цепи при U=380 В, I=10 А, cos фи=0,8 (трёхфазная)?

A) 3040 Вт;

B) 5265 Вт;

C) 3800 Вт;

D) 2640 Вт;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 2.305, как обозначается вид, полученный проецированием на дополнительную плоскость, не параллельную ни одной основной?

A) Вид стрелкой и буквой;

B) Разрез;

C) Сечение;

D) Выносной элемент;

Правильный ответ под номером: A

Билет 9

1. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?

A) 1:2;

B) 1:1;

C) 2:1;

D) 5:1;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой параметр режима резания необходимо уменьшить для снижения температуры в зоне резания?

A) Глубину резания;

B) Скорость резания;

C) Подачу;

D) Число проходов;

Правильный ответ под номером: B

3. Согласно ГОСТ 3882-74, какой твёрдый сплав рекомендуется для обработки сталей с удалением стружки большого сечения?

A) ВК3;

B) ВК8;

C) Т5К10;

D) Т30К4;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой параметр резания обозначается буквой n и измеряется в об/мин?

A) Подача;

B) Глубина резания;

C) Скорость резания;

D) Частота вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

5. Что такое обратная связь по позиции в станке с ЧПУ?

A) Связь оператора с мастером;

B) Контроль фактического положения с помощью датчиков;

C) Обратное вращение шпинделя;

D) Перемещение инструмента в исходную точку;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой вид обработки обеспечивает получение точных отверстий в заготовке после сверления?

A) Зенкерование;

B) Протачивание;

C) Фрезерование;

D) Резьбонарезание;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой электродвигатель применяется для привода главного движения токарных станков?

A) Постоянного тока;

B) Шаговый;

C) Синхронный;

D) Асинхронный трёхфазный;

Правильный ответ под номером: D

8. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае выполняется ступенчатый разрез?

A) При наличии нескольких параллельных секущих плоскостей;

B) При наклонной секущей плоскости;

C) При одной секущей плоскости;

D) При локальном разрезе;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какой категории относится пожар, вызванный воспламенением масла в гидросистеме станка?

A) Класс А (твёрдые вещества);

B) Класс В (жидкости);

C) Класс С (газы);

D) Класс Е (электрооборудование);

Правильный ответ под номером: B

10. Какой привод подачи применяется в станках с ЧПУ для точного позиционирования?

A) Шарико-винтовая передача с серводвигателем;

B) Ремённая передача;

C) Червячная передача;

D) Цепная передача;

Правильный ответ под номером: A

11. Что такое межоперационный припуск?

A) Припуск удаляемый за одну операцию;

B) Разность размеров заготовки и готовой детали;

C) Припуск на термообработку;

D) Допуск на обработку;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно Приказу Минтруда 903н, к какой группе по электробезопасности относится электротехнический персонал до 1000 В с правом оперативных переключений?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?

A) Водный;

B) Пенный;

C) Углекислотный;

D) Порошковый с водой;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой узел токарного станка передаёт вращение от электродвигателя к шпинделю?

A) Фартук;

B) Задняя бабка;

C) Суппорт;

D) Коробка скоростей;

Правильный ответ под номером: D

15. Согласно ГОСТ 25346, какая посадка образуется при соединении вала h7 с отверстием H7?

A) С натягом;

B) Переходная;

C) С зазором (скользящая);

D) Прессовая (глухая);

Правильный ответ под номером: C

16. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

A) Для изменения направления подачи;

B) Для подачи СОЖ;

C) Для охлаждения заготовки;

D) Для изменения частоты вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

17. Что такое предел текучести материала?

A) Максимальное напряжение до разрушения;

B) Минимальное разрушающее напряжение;

C) Напряжение при упругой деформации;

D) Напряжение при котором возникает пластическая деформация без увеличения нагрузки;

Правильный ответ под номером: D

18. В каком случае допускается работа на станке со снятым защитным ограждением зоны резания?

A) Категорически не допускается ни в каком случае;

B) При пониженной скорости;

C) При использовании замещающего приспособления;

D) При обработке мягких материалов;

Правильный ответ под номером: A

19. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?

A) Неправильный выбор скорости подачи при обработке;

B) Избыток СОЖ;

C) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента;

D) Низкая температура воздуха в производственном цеху;

Правильный ответ под номером: C

20. Согласно требованиям электробезопасности, к какой группе должен быть допущен оператор станков 2-3 разряда?

A) II группа (до 1000 В);

B) I группа (до 1000 В);

C) III группа (до 1000 В);

D) IV группа (свыше 1000 В);

Правильный ответ под номером: A

Билет 10

1. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае на чертеже выполняется простой разрез?

A) Когда деталь имеет только наружные поверхности;

B) Когда деталь симметрична и достаточен один вид;

C) Когда на деталь нанесена резьба;

D) Когда деталь имеет внутренние полости, которые необходимо показать;

Правильный ответ под номером: D

2. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?

A) Литьё;

B) Штамповка;

C) Точение;

D) Сварка;

Правильный ответ под номером: C

3. Что такое люнет и для чего он применяется?

A) Приспособление для заточки и правки резцов;

B) Устройство для подачи охлаждающей жидкости (СОЖ);

C) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

D) Приспособление для нарезания резьбы резьбовым резцом;

Правильный ответ под номером: C

4. Что такое коэффициент мощности (cos фи) электрической цепи?

A) Отношение активной мощности к полной;

B) Отношение реактивной мощности к полной;

C) Отношение напряжения к току;

D) КПД трансформатора;

Правильный ответ под номером: A

5. Какой вид обработки обеспечивает высокую точность формы отверстия (конусность, круглость)?

A) Сверление;

B) Развёртывание;

C) Зенкерование;

D) Протачивание;

Правильный ответ под номером: B

6. Что такое ЧПУ в станкостроении?

A) Частотное преобразующее устройство;

B) Центральный пульт управления;

C) Чувствительный пьезоэлемент управления;

D) Числовое программное управление;

Правильный ответ под номером: D

7. Согласно ГОСТ 29322, какое стандартное напряжение применяется для трёхфазных сетей до 1000 В?

A) 220/380 В;

B) 127/220 В;

C) 380/660 В;

D) 100/173 В;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?

A) Сплошная толстая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Волнистая;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой метод проверки применяется для наружного диаметра вала в серийном производстве?

A) Контроль калибром-скобой;

B) Измерение микрометром каждой детали;

C) Визуальный осмотр;

D) Взвешивание;

Правильный ответ под номером: A

10. Какова единица измерения крутящего момента в системе СИ?

A) Ньютон (Н);

B) Ватт (Вт);

C) Ньютон-метр (Н*м);

D) Джоуль (Дж);

Правильный ответ под номером: C

11. Согласно ГОСТ 2.301, какой формат является основным и имеет размер 297 x 420 мм?

A) А3;

B) А4;

C) А5;

D) А2;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 12.4.026, каков минимальный размер знака безопасности, устанавливаемого на входе в опасную зону?

A) 100 x 100 мм;

B) 150 x 150 мм;

C) 200 x 200 мм;

D) 300 x 300 мм;

Правильный ответ под номером: C

13. Какие мероприятия необходимо выполнить перед остановкой станка на длительный перерыв?

A) Только выключить электродвигатель;

B) Выключить станок, убрать стружку, протереть направляющие, убрать инструмент;

C) Только закрыть защитный экран;

D) Оставить станок включённым для следующей смены;

Правильный ответ под номером: B

14. Согласно ГОСТ 2.303, какая толщина сплошной основной линии рекомендуется на чертеже?

A) 0,3-0,5 мм;

B) 0,1-0,2 мм;

C) 1,0-1,5 мм;

D) 0,5-0,7 мм (рекомендуется s = 0,5 мм);

Правильный ответ под номером: D

15. Какой вид обработки применяется для получения плоских поверхностей на фрезерном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ГОСТ 12.1.004, каким средством тушения не допускается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением?

A) Углекислотным огнетушителем;

B) Порошковым огнетушителем;

C) Водой;

D) Песком;

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ПОТ ЭЭ, для чего предназначены диэлектрические боты?

A) Для защиты от падения предметов;

B) Для защиты от механических повреждений;

C) Для защиты от поражения электрическим током при работе на земле;

D) Для изоляции от напряжения шага;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой тип муфты компенсирует несоосность соединяемых валов?

A) Жёсткая фланцевая муфта;

B) Обгонная муфта;

C) Предохранительная муфта;

D) Упругая втулочно-пальцевая муфта;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ПТЭЭП, с какой периодичностью проводится визуальный осмотр электрооборудования станка?

A) Ежедневно перед началом работы;

B) Раз в 5 лет;

C) Раз в год;

D) Раз в квартал;

Правильный ответ под номером: A

20. Что такое нормальное напряжение при растяжении-сжатии?

A) Сила, действующая на деталь;

B) Отношение силы к площади поперечного сечения;

C) Скорость деформации;

D) Температура нагрева;

Правильный ответ под номером: B

Билет 11

1. Согласно ПОТ ЭЭ, какое минимальное расстояние от токоведущих частей до человека без применения электрозащитных средств в установках до 1000 В?

A) 0,2 м;

B) 0,4 м;

C) 0,6 м;

D) Не нормируется (без прикосновения);

Правильный ответ под номером: D

2. Как определяется мощность при вращательном движении вала станка?

A) Произведение крутящего момента на угловую скорость;

B) Произведение силы на путь;

C) Отношение работы ко времени;

D) Произведение массы на ускорение;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой вид опор применяется для валов вращающихся деталей станка?

A) Подшипники скольжения или качения;

B) Пружинные опоры;

C) Гидравлические демпферы;

D) Магнитные подшипники;

Правильный ответ под номером: A

4. Какое приспособление применяется для закрепления длинномерных заготовок при токарной обработке?

A) Тиски;

B) Патрон;

C) Центры и люнет;

D) Стол;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой вид обработки заготовки выполняется на станке с вращающимся многолезвийным инструментом?

A) Нарезание резьбы;

B) Точение;

C) Протягивание;

D) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой вид брака возникает при превышении допустимой скорости резания?

A) Увеличение размеров детали;

B) Повышенная шероховатость поверхности и выкрашивание режущей кромки;

C) Ржавчина на поверхности;

D) Изменение цвета заготовки;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки (смещение базы)?

A) Отклонение формы;

B) Микротрещины;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение расположения поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

8. Согласно ПУЭ, какой аппарат применяется для частых включений и отключений электродвигателей станка?

A) Автоматический выключатель;

B) Трансформатор тока;

C) Магнитный пускатель (контактор);

D) Предохранитель;

Правильный ответ под номером: C

9. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь по ГОСТ 380?

A) У8;

B) Ст3;

C) 45;

D) Р6М5;

Правильный ответ под номером: B

10. Как называется деталь, передающая вращение от одного вала к другому при параллельных осях с изменением частоты вращения?

A) Муфта;

B) Зубчатое колесо;

C) Шкив;

D) Вал;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой код G в станках с ЧПУ обозначает быстрое перемещение инструмента?

A) G01;

B) G00;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой вид обработки обеспечивает Ra 3,2 и IT8-IT10?

A) Черновое точение;

B) Шлифование тонкое;

C) Чистовое точение;

D) Обдирочная фрезеровка;

Правильный ответ под номером: C

14. Согласно ГОСТ 25346, квалитету IT12 соответствует допуск для размера 50 мм порядка:

A) 0,025 мм;

B) 2,5 мм;

C) 0,0025 мм;

D) 0,25 мм;

Правильный ответ под номером: D

15. Согласно ГОСТ 24705, как обозначается метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и шагом 1,5 мм?

A) M16 x 1,5;

B) M16-1,5;

C) M1,5x16;

D) 16M1,5;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой тип резьбы применяется для крепёжных деталей (болты, шпильки)?

A) Трапецеидальная резьба;

B) Метрическая резьба;

C) Трубная цилиндрическая резьба;

D) Упорная резьба;

Правильный ответ под номером: B

17. Что такое ПЛК (программируемый логический контроллер)?

A) Устройство измерения температуры;

B) Преобразователь давления;

C) Тип электродвигателя;

D) Вычислитель для управления оборудованием по программе;

Правильный ответ под номером: D

18. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?

A) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком;

B) Солнцезащитные очки и хлопчатобумажные перчатки;

C) Каска защитная и респиратор для работы в пыльных цехах;

D) Наушники и перчатки хлопчатобумажные;

Правильный ответ под номером: A

19. Согласно ГОСТ 24705, какой шаг имеет стандартная метрическая резьба M10?

A) 1,0 мм;

B) 1,25 мм;

C) 1,5 мм;

D) 2,0 мм;

Правильный ответ под номером: C

20. Согласно ГОСТ 25346, что такое посадка с натягом?

A) Соединение при котором диаметр вала всегда больше диаметра отверстия;

B) Соединение при котором диаметр отверстия всегда больше диаметра вала;

C) Соединение при котором возможен как зазор так и натяг;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: A

Билет 12

1. Какой параметр режима резания определяет толщину слоя металла, снимаемого за один проход инструмента?

A) Скорость резания;

B) Подача;

C) Глубина резания;

D) Частота вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ГОСТ 2.305, в чём разница между разрезом и сечением на чертеже?

A) Разрез показывает что находится за секущей плоскостью, сечение - только то что в плоскости;

B) Разрез и сечение полностью одинаковы;

C) Сечение показывает что за плоскостью, разрез - только в плоскости;

D) Сечение выполняется только для деталей круглой формы;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой код G обозначает линейную интерполяцию с подачей в станках с ЧПУ?

A) G00;

B) G01;

C) G17;

D) G28;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

A) Вольтметр;

B) Омметр;

C) Амперметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ПТЭЭП, какой вид плана рекомендуется составлять для ликвидации аварий в электроустановках?

A) План эвакуации;

B) Бланк переключений;

C) Инструкцию по ликвидации аварий;

D) Журнал дефектов;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ГОСТ 25346, какому полю допуска соответствует поле d9 для вала?

A) Основное поле (нулевое отклонение);

B) Поле с верхним отклонением около нуля и нижним в минус;

C) Поле с отклонениями в плюс;

D) Поле симметричное относительно нуля;

Правильный ответ под номером: B

7. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?

A) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь;

B) Сразу начать искусственное дыхание;

C) Дать пострадавшему воду;

D) Отвести пострадавшего в медпункт;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой документ регламентирует требования безопасности на рабочем месте оператора станка?

A) Договор аренды;

B) Инструкция по охране труда;

C) План эвакуации;

D) Технологическая карта;

Правильный ответ под номером: B

9. Что такое передаточное отношение зубчатой передачи?

A) Сумма чисел зубьев;

B) Отношение массы шестерён;

C) Разность диаметров шестерён;

D) Отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой металл является основным компонентом стали?

A) Медь;

B) Алюминий;

C) Железо;

D) Цинк;

Правильный ответ под номером: C

11. Что такое допуск размера?

A) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Разрешение на выполнение работ повышенной опасности;

C) Номинальный размер детали по чертежу;

D) Отклонение формы детали от заданной чертежом;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 25346, что такое нижнее отклонение размера?

A) Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами;

B) Разность между наименьшим предельным и номинальным размерами;

C) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

D) Номинальный размер минус допуск;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой профиль зуба обеспечивает постоянное передаточное отношение?

A) Трапецеидальный;

B) Прямоугольный;

C) Круговой;

D) Эвольвентный;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой вид чугуна содержит углерод в виде графитовых включений шаровидной формы?

A) Серый чугун;

B) Высокопрочный чугун;

C) Ковкий чугун;

D) Белый чугун;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой интерфейс применяется для связи ПЛК с компьютером верхнего уровня?

A) RS-232;

B) HDMI;

C) USB;

D) Ethernet или Profibus;

Правильный ответ под номером: D

16. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для изображения невидимого контура детали?

A) Сплошная толстая основная;

B) Волнистая;

C) Штрихпунктирная тонкая;

D) Штриховая линия (2-8 мм);

Правильный ответ под номером: D

17. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?

A) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных;

B) Шум в редукторе;

C) Повышение температуры в цеху;

D) Изменение цвета эмали станка;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой квалитет точности обеспечивает черновое фрезерование?

A) IT6-IT7;

B) IT8-IT9;

C) IT11-IT12;

D) IT14-IT16;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой режим резания определяется по формуле V = (pi*D*n)/1000?

A) Скорость резания;

B) Подача;

C) Глубина резания;

D) Сила резания;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой инструмент контролирует угол конической поверхности?

A) Штангенциркуль;

B) Линейка;

C) Микрометр;

D) Угломер или конусный калибр;

Правильный ответ под номером: D

Билет 13

1. Для чего предназначена пиноль задней бабки токарного станка?

A) Для поддержания заготовки центром или установки сверла;

B) Для подачи СОЖ;

C) Для закрепления инструмента;

D) Для изменения скорости;

Правильный ответ под номером: A

2. Для чего применяется зенкование отверстия?

A) Для увеличения диаметра отверстия;

B) Для образования фаски или конического углубления;

C) Для нарезания резьбы;

D) Для контроля точности;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой вид обработки применяется для получения шпоночного паза на валу?

A) Сверление;

B) Протягивание;

C) Точение;

D) Фрезерование;

Правильный ответ под номером: D

4. Что означает код M03 в программах для станков с ЧПУ?

A) Остановка шпинделя;

B) Вращение шпинделя по часовой стрелке;

C) Включение подачи СОЖ;

D) Смена инструмента;

Правильный ответ под номером: B

5. Как называется операция обработки конической поверхности на токарном станке?

A) Точение конуса (подрезка конической поверхности);

B) Фрезерование конуса;

C) Сверление конуса;

D) Шлифование конуса;

Правильный ответ под номером: A

6. Согласно ГОСТ 2789, какова шероховатость поверхности после шлифования тонкая (прецизионная)?

A) Ra 6,3;

B) Ra 1,6;

C) Ra 0,4 - Ra 0,1;

D) Ra 12,5;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

A) Фрезерование;

B) Сверление только;

C) Шлифование плоскостей;

D) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

A) Черновое точение;

B) Сверление;

C) Шлифование;

D) Строгание;

Правильный ответ под номером: C

9. Согласно ПОТ ЭЭ, кто имеет право подключать станок к электрической сети?

A) Электротехнический персонал с соответствующей группой;

B) Любой работник;

C) Мастер участка;

D) Оператор станка;

Правильный ответ под номером: A

10. Согласно ГОСТ 2.303, какова толщина сплошной тонкой линии по отношению к сплошной основной?

A) Толщина равна основной;

B) От 1/3 до 1/2 толщины основной;

C) От 1/4 до 1/3 толщины основной;

D) От 1/2 до 2/3 толщины основной;

Правильный ответ под номером: B

11. Для чего применяется резьбовой резец на токарном станке?

A) Для обработки наружной поверхности;

B) Для растачивания отверстий;

C) Для отрезания заготовки;

D) Для нарезания наружной и внутренней резьбы;

Правильный ответ под номером: D

12. Какой узел токарного станка предназначен для закрепления и вращения заготовки?

A) Суппорт;

B) Фартук;

C) Передняя бабка (шпиндельная);

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой дефект возникает при неправильном заточном угле сверла (неравные стружечные канавки)?

A) Увеличение диаметра отверстия;

B) Изменение глубины отверстия;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение оси отверстия (развертывание);

Правильный ответ под номером: D

14. Какой дефект возникает при недостаточной жёсткости системы СПИД?

A) Увеличение диаметра вала;

B) Изменение цвета;

C) Уменьшение массы детали;

D) Вибрации и повышенная шероховатость;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой датчик контроля наличия детали даёт бинарный сигнал?

A) Термопара;

B) Тахогенератор;

C) Оптический или индуктивный датчик наличия;

D) Манометр;

Правильный ответ под номером: C

16. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается масса изделия?

A) Графа 3;

B) Графа 5;

C) Графа 7;

D) Графа 9;

Правильный ответ под номером: B

17. Согласно ПУЭ, какой проводник соединяет заземляемые части с заземлителем?

A) Фазный проводник;

B) Нулевой рабочий проводник (N);

C) Защитный проводник (PE);

D) Проводник управления;

Правильный ответ под номером: C

18. Согласно ПУЭ, каково назначение защитного заземления электроустановок?

A) Повышение КПД оборудования;

B) Снижение напряжения прикосновения при пробое изоляции;

C) Увеличение мощности двигателя;

D) Стабилизация напряжения питания;

Правильный ответ под номером: B

19. Согласно ПОТ ЭЭ, какие защитные средства относятся к основным при работе в электроустановках до 1000 В?

A) Диэлектрические перчатки и инструмент с изолированными ручками;

B) Каски и защитные очки;

C) Диэлектрические коврики и боты;

D) Изолирующие подставки;

Правильный ответ под номером: A

20. Согласно ПОТ ЭЭ (Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н), какая организационная форма требуется для выполнения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?

A) Наряд-допуск;

B) Распоряжение;

C) Устное указание мастера;

D) Перечень работ в порядке текущей эксплуатации;

Правильный ответ под номером: A

Билет 14

1. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет соответствует грубой точности обработки?

A) IT5-IT6;

B) IT7-IT8;

C) IT9-IT10;

D) IT12-IT14;

Правильный ответ под номером: D

2. Согласно ГОСТ 2.301, какова размеры (длина и ширина) формата А1?

A) 594 x 841 мм;

B) 420 x 594 мм;

C) 297 x 420 мм;

D) 210 x 297 мм;

Правильный ответ под номером: A

3. Согласно ПОТ ЭЭ, что делать при обнаружении повреждения изоляции провода на станке?

A) Обмотать изолентой и продолжить;

B) Починить без отключения питания;

C) Продолжить работу;

D) Немедленно отключить станок и сообщить мастеру;

Правильный ответ под номером: D

4. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

A) Штангенциркулем;

B) Микрометром;

C) Индикатором часового типа;

D) Профилометром;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?

A) Радиальный шариковый;

B) Радиально-упорный;

C) Упорный;

D) Сферический;

Правильный ответ под номером: C

6. Какая операция предшествует чистовому точению вала?

A) Термическая обработка;

B) Шлифование;

C) Черновое точение (снятие основного припуска);

D) Нарезание резьбы;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид брака возникает при ошибочной заточке резца?

A) Трещины на обработанной поверхности;

B) Неправильная форма обработанной поверхности;

C) Коррозия металлических поверхностей;

D) Коробление детали при термической обработке;

Правильный ответ под номером: B

8. Какое действие первое при подналадке станка?

A) Изготовление пробной детали для определения отклонения размера;

B) Полная разборка;

C) Замена двигателя;

D) Заточка всех резцов;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае на чертеже не ставится знак диаметра перед размерным числом?

A) При указании диаметра цилиндрической поверхности;

B) При указании радиуса;

C) При указании размера сферы;

D) При указании резьбы;

Правильный ответ под номером: B

10. Какой измерительный инструмент предназначен для контроля угловых размеров деталей?

A) Микрометр гладкий;

B) Угломер;

C) Штангенциркуль ШЦ-I;

D) Индикатор часового типа;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой инструмент применяют для чистовой обработки отверстия после засверливания?

A) Центровочное сверло;

B) Зенкер;

C) Развёртка;

D) Перовое сверло;

Правильный ответ под номером: C

12. Для чего применяется протачивание канавки на цилиндрической поверхности?

A) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга;

B) Для декоративной отделки поверхности детали;

C) Для уменьшения массы детали;

D) Для нанесения маркировки и клеймения детали;

Правильный ответ под номером: A

13. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

A) IT8;

B) IT5;

C) IT14;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: A

14. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

A) Углеродистая сталь;

B) Быстрорежущая сталь;

C) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

A) Шпиндельный узел с коробкой скоростей;

B) Механизм подачи;

C) Механизм ускоренного перемещения;

D) Система охлаждения;

Правильный ответ под номером: A

16. Что является основной причиной быстрого износа режущего инструмента?

A) Низкая скорость резания;

B) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;

C) Малая глубина резания;

D) Малая подача;

Правильный ответ под номером: B

17. Что происходит с сталью при отпуске после закалки?

A) Твёрдость увеличивается;

B) Изменяется химический состав;

C) Увеличивается содержание углерода;

D) Уменьшается хрупкость и снимаются внутренние напряжения;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой инструмент контролирует биение вала?

A) Линейка;

B) Штангенциркуль;

C) Микрометр;

D) Индикатор часового типа на стойке;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ГОСТ 1050, сталь какой марки содержит наибольшее количество углерода из перечисленных?

A) Сталь 08;

B) Сталь 20;

C) Сталь 45;

D) Сталь 10;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой вид центров применяется для обработки заготовки с торцевым поводком?

A) Центр с конусом Морзе;

B) Вращающийся центр;

C) Упорный центр;

D) Плавающий центр;

Правильный ответ под номером: B

Билет 15

1. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей?

A) Скользящая;

B) Переходная;

C) С натягом;

D) Свободная;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой сигнальный цвет применяется для знаков безопасности, указывающих на безопасные условия?

A) Красный;

B) Жёлтый;

C) Синий;

D) Зелёный;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?

A) Датчик температуры;

B) Датчик давления;

C) Концевой выключатель;

D) Датчик влажности;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой вид брака возникает при износе направляющих станка?

A) Нарушение формы детали (конусообразность);

B) Нарушение расположения поверхностей;

C) Изменение цвета поверхности;

D) Увеличение массы детали;

Правильный ответ под номером: A

5. Согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, какой персонал осуществляет техническое обслуживание и ремонт электроустановок?

A) Административно-технический персонал;

B) Оперативный персонал;

C) Электротехнический персонал;

D) Электротехнологический персонал;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой инструмент применяется для образования отверстий на токарном станке?

A) Резец проходной;

B) Сверло спиральное;

C) Фреза;

D) Развертка;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ГОСТ 1050, каково приблизительное содержание углерода в стали 20?

A) 0,20%;

B) 2,0%;

C) 20%;

D) 0,020%;

Правильный ответ под номером: A

8. Согласно ГОСТ 14959, какая марка пружинной стали содержит хром в качестве легирующего элемента?

A) 65Г;

B) 50ХФА;

C) 60С2А;

D) У8А;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

A) Скорость резания;

B) Угол резца;

C) Материал заготовки;

D) Подача и глубина резания;

Правильный ответ под номером: D

10. Какая функция ПЛК (программируемого логического контроллера) является основной?

A) Генерация высокой мощности;

B) Логическая обработка сигналов и управление технологическим процессом;

C) Измерение температуры;

D) Сварка деталей;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой датчик применяется для измерения температуры в зоне резания станка с ЧПУ?

A) Термопара или термистор;

B) Тахогенератор;

C) Энкодер;

D) Индуктивный датчик;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

A) Чертёж детали;

B) Спецификация;

C) Маршрутная карта;

D) Паспорт станка;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой резец применяется для обработки перпендикулярной к оси поверхности на токарном станке?

A) Проходной отрезной;

B) Расточной;

C) Резьбовой;

D) Подрезной торцевой;

Правильный ответ под номером: D

14. Что такое цементит в железоуглеродистых сплавах?

A) Твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

B) Химическое соединение железа с углеродом (Fe3C);

C) Мягкая фаза чистого железа;

D) Жидкая фаза при плавке;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

A) Сверлильный;

B) Токарный;

C) Фрезерный;

D) Протяжной;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой вид передачи обеспечивает передачу вращения между перекрещивающимися валами?

A) Цепная передача;

B) Ремённая передача;

C) Червячная передача;

D) Зубчатая цилиндрическая передача;

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ГОСТ 25346, что такое номинальный размер?

A) Размер, полученный при измерении детали;

B) Минимально допустимый размер;

C) Максимально допустимый размер;

D) Размер, относительно которого определяются отклонения;

Правильный ответ под номером: D

18. Согласно ГОСТ 1050-2013, к какой группе качества относится сталь 20?

A) Высококачественная;

B) Инструментальная;

C) Обыкновенного качества;

D) Качественная конструкционная углеродистая;

Правильный ответ под номером: D

19. Что такое твёрдость материала?

A) Способность материала выдерживать растяжение;

B) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;

C) Способность материала восстанавливать форму после деформации;

D) Способность материала проводить тепло;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 2789, какими приборами контролируется параметр шероховатости Ra в производственных условиях?

A) Профилометром или компаратором;

B) Штангенциркулем и микрометром;

C) Угломером;

D) Калибр-скобой;

Правильный ответ под номером: A

Билет 1

1. Какое действие необходимо выполнить после обработки детали на станке?

A) Убрать стружку, протереть станок и смазать направляющие;

B) Немедленно выключить цех;

C) Оставить станок включённым для охлаждения;

D) Снять все измерительные инструменты;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой материал резца обеспечивает наибольшую скорость резания при обработке стали?

A) Быстрорежущая сталь Р6М5;

B) Твёрдый сплав Т15К6;

C) Углеродистая сталь У8;

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: B

3. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

A) Готовая деталь;

B) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

C) Режущий инструмент;

D) Приспособление для закрепления;

Правильный ответ под номером: B

4. Какая информация указывается в технологической документации на конкретный этап обработки?

A) Только название детали;

B) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

C) Только материал заготовки;

D) Только нормы времени;

Правильный ответ под номером: B

5. Как получить отверстие в сплошном материале на токарном станке?

A) Сверление спиральным сверлом в пиноли или патроне;

B) Растачивание;

C) Протягивание;

D) Зенкерование;

Правильный ответ под номером: A

6. Согласно ПОТ ЭЭ, какая группа по электробезопасности требуется для единоличного обслуживания электроустановок до 1000 В электротехническим персоналом?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой резец обрабатывает внутренние поверхности отверстий?

A) Проходной;

B) Отрезной;

C) Расточной;

D) Фасонный;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

A) Штангенциркуль;

B) Микрометр;

C) Линейка;

D) Нутромер;

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какому классу относится возгорание электрооборудования под напряжением?

A) Класс Е (электроустановки под напряжением);

B) Класс В (жидкие вещества);

C) Класс С (газы);

D) Класс А (твёрдые вещества);

Правильный ответ под номером: A

10. Согласно Приказу Минтруда 903н, с какой периодичности проводится повторная проверка знаний по электробезопасности для персонала административно-технической организации?

A) Один раз в год;

B) Один раз в пять лет;

C) Один раз в два года;

D) Один раз в три года;

Правильный ответ под номером: D

11. Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), кто утверждает графики осмотров электрооборудования?

A) Представитель сетевой организации;

B) Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения;

C) Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо потребителя;

D) Орган Ростехнадзора;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой параметр характеризует способность материала сопротивляться проникновению другого тела?

A) Прочность;

B) Вязкость;

C) Упругость;

D) Твёрдость;

Правильный ответ под номером: D

13. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

A) Титан;

B) Тантал;

C) Торф;

D) Теллур;

Правильный ответ под номером: A

14. Какой вид термической обработки повышает твёрдость углеродистой стали?

A) Отжиг;

B) Нормализация;

C) Закалка;

D) Отпуск;

Правильный ответ под номером: C

15. Как называется операция обработки торцевой поверхности заготовки на токарном станке?

A) Протачивание;

B) Растачивание;

C) Подрезка торца;

D) Отрезка;

Правильный ответ под номером: C

16. Какова последовательность обработки наружной цилиндрической поверхности вала?

A) Чистовое точение, затем черновое;

B) Фрезерование, затем точение;

C) Шлифование, затем точение;

D) Черновое точение, получистовое, чистовое;

Правильный ответ под номером: D

17. Согласно ПУЭ (изд. 7), какое напряжение применяется для силовых цепей станков до 1000 В?

A) 127 В;

B) 380 В (трёхфазное, 220 В - фазное);

C) 220 В;

D) 660 В;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

A) Сливная стружка;

B) Стружка надлома;

C) Элементная стружка;

D) Пыль;

Правильный ответ под номером: A

19. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?

A) Сразу включить станок и начать обработку детали;

B) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств;

C) Протереть станок влажной тряпкой перед началом смены;

D) Сообщить мастеру о готовности к началу работы;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой критерий используется для определения необходимости замены режущего инструмента?

A) Изменение цвета стружки;

B) Уменьшение подачи;

C) Увеличение времени обработки;

D) Достижение предельного износа по задней поверхности;

Правильный ответ под номером: D

Билет 2

1. Что такое маршрутная карта в технологической документации?

A) Чертёж детали с размерами;

B) Документ описывающий последовательность маршрутов обработки;

C) Спецификация сборочного узла;

D) Ведомость материалов;

Правильный ответ под номером: B

2. Согласно ПТЭЭП (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), в каком документе фиксируются результаты проверки знаний норм работы в электроустановках?

A) В журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках;

B) В паспорте электроустановки;

C) В журнале оперативного обслуживания;

D) В наряде-допуске;

Правильный ответ под номером: A

3. Что называется моментом силы относительно точки?

A) Произведение силы на площадь;

B) Отношение силы к времени;

C) Сумма всех сил, действующих на тело;

D) Произведение модуля силы на её плечо;

Правильный ответ под номером: D

4. Какова функция фартука токарного станка?

A) Защита от стружки;

B) Охлаждение шпинделя;

C) Передача движения от ходового вала/винта к суппорту;

D) Крепление заготовки;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой тип подшипника воспринимает только радиальную нагрузку?

A) Упорный подшипник;

B) Радиально-упорный подшипник;

C) Радиальный шариковый подшипник;

D) Подшипник скольжения;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой вид заготовки рационален для производства валов в серийном производстве?

A) Литая заготовка;

B) Порошковая заготовка;

C) Сварная конструкция;

D) Пруток круглого сечения;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

A) Уменьшение размеров;

B) Повышенная шероховатость и изменение размеров;

C) Трещины;

D) Коррозия;

Правильный ответ под номером: B

8. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А0 по ЕСКД?

A) 841 x 1189 мм;

B) 594 x 841 мм;

C) 420 x 594 мм;

D) 1189 x 1682 мм;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 1050-2013, каково максимальное содержание серы и фосфора в качественной конструкционной стали?

A) Не более 0,040% каждого;

B) Не более 0,050% каждого;

C) Не более 0,025% каждого;

D) Не более 0,100% каждого;

Правильный ответ под номером: A

10. Какой код G обозначает круговую интерполяцию по часовой стрелке?

A) G00;

B) G01;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: C

11. Что такое вылет резца из резцедержателя?

A) Расстояние от опорной поверхности до вершины резца;

B) Расстояние от заготовки до бабки;

C) Длина режущей кромки;

D) Расстояние между центрами;

Правильный ответ под номером: A

12. Что такое крутящий момент?

A) Сила, действующая вдоль оси;

B) Мощность электродвигателя;

C) Скорость вращения вала;

D) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение;

Правильный ответ под номером: D

13. Какая операция технологического процесса предшествует сверлению отверстия в сплошном материале?

A) Растачивание;

B) Шлифование;

C) Фрезерование;

D) Разметка и кернение;

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ПУЭ, в каких единицах измеряется полная мощность электрической цепи?

A) Ваттах (Вт);

B) Вольт-амперах (ВА);

C) Варах (вар);

D) Джоулях (Дж);

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ПОТ ЭЭ, какой документ оформляется для работ в электроустановках с обязательным назначением ответственного руководителя?

A) Распоряжение;

B) Наряд-допуск;

C) Перечень работ;

D) Журнал учёта работ;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ГОСТ 25346, какому полю допуска соответствует основное отверстие в системе отверстия?

A) h (нижнее отклонение = 0);

B) js (симметричное);

C) H (нижнее отклонение = 0);

D) g (основной вал);

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ГОСТ 2.305, что обозначается на чертеже буквой 'А' в кружке у линии разреза?

A) Размер детали;

B) Допуск;

C) Позицию разреза;

D) Марку материала;

Правильный ответ под номером: C

18. Согласно ГОСТ 1050, что обозначает буква 'Г' в марке стали 65Г?

A) Гарантированный состав;

B) Высокое содержание марганца;

C) Глубокая прокалка;

D) Горячекатаная;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?

A) Приказ директора;

B) Журнал учёта;

C) Паспорт станка;

D) Рабочий чертёж и технологический процесс;

Правильный ответ под номером: D

20. Чему равна мощность при U=380 В, I=5 А, cos=1 (одна фаза)?

A) 1900 Вт;

B) 190 Вт;

C) 76 Вт;

D) 7600 Вт;

Правильный ответ под номером: A

Билет 3

1. Что такое упругая деформация тела?

A) Обратимое изменение формы и размеров, исчезающее после снятия нагрузки;

B) Необратимое изменение формы после снятия нагрузки;

C) Разрушение под действием внешних сил;

D) Изменение химического состава;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой элемент резца является главной режущей кромкой?

A) Передняя поверхность;

B) Пересечение передней и главной задней поверхностей;

C) Вспомогательная задняя поверхность;

D) Основание резца;

Правильный ответ под номером: B

3. Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В?

A) II группа;

B) III группа;

C) IV группа;

D) V группа;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой вид обработки выполняется на сверлильном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление, зенкерование, нарезание резьбы;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ГОСТ 2789, что характеризует параметр Ra?

A) Среднюю высоту по десяти точкам;

B) Максимальную высоту профиля;

C) Средний шаг неровностей;

D) Среднее арифметическое отклонение профиля от средней линии;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой инструмент применяется для контроля внутреннего диаметра с точностью 0,01 мм?

A) Штангенциркуль;

B) Нутромер микрометрический;

C) Калибр-пробка;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ПУЭ, каково назначение автоматического выключателя в цепи питания станка?

A) Защита от токов короткого замыкания и перегрузки;

B) Регулировка скорости вращения;

C) Измерение потребляемой мощности;

D) Преобразование напряжения;

Правильный ответ под номером: A

8. Согласно ПУЭ, какой цвет проводки применяется для защитного заземляющего проводника (PE)?

A) Голубой;

B) Красный;

C) Жёлто-зелёный (полосами);

D) Чёрный;

Правильный ответ под номером: C

9. Какой вид передачи обеспечивает передачу вращения между параллельными валами прямым зубчатым зацеплением?

A) Червячная;

B) Цепная;

C) Фрикционная коническая;

D) Зубчатая цилиндрическая;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой способ установки заготовки на токарном станке обеспечивает наибольшую жёсткость при обработке коротких деталей?

A) В центрах;

B) В патроне;

C) На планшайбе;

D) В люнете;

Правильный ответ под номером: B

11. Согласно ГОСТ 2.303, для чего применяется разомкнутая линия на чертеже?

A) Для указания линии обрыва;

B) Для изображения сечений;

C) Для осевых линий;

D) Для контуров деталей;

Правильный ответ под номером: B

12. Что такое задний угол резца?

A) Угол между нижней поверхностью резца и станиной;

B) Угол наклона главной режущей кромки;

C) Угол между передней поверхностью и основной плоскостью;

D) Угол между главной задней поверхностью и плоскостью резания;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой тип резца применяется для обработки наружной цилиндрической поверхности за один проход?

A) Проходной упорный резец;

B) Расточной резец;

C) Отрезной резец;

D) Резьбовой резец;

Правильный ответ под номером: A

14. Согласно ГОСТ 2.305, что показывает выносной элемент на чертеже?

A) Увеличенное изображение отдельного участка;

B) Сборочный узел;

C) Размерную цепь;

D) Таблицу допусков;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой материал шестерни обеспечивает наибольшую износостойкость при высоких нагрузках?

A) Сталь 20 без термообработки;

B) Цементованная сталь 20ХН3А;

C) Чугун СЧ20;

D) Бронза;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой тип патрона обеспечивает быстрое переустановочное закрепление заготовки?

A) Трёхкулачковый патрон;

B) Четырёхкулачковый патрон;

C) Цанговый патрон;

D) Пневматический или гидравлический патрон;

Правильный ответ под номером: D

17. К какому типу относится сталь Ст3сп по ГОСТ 380?

A) Инструментальная легированная;

B) Рессорно-пружинная;

C) Нержавеющая аустенитная;

D) Углеродистая конструкционная обыкновенного качества;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой тип центров снижает трение при обработке длинных валов в центрах?

A) Упорный центр 60 град;

B) Сферический центр;

C) Вращающийся центр в задней бабке;

D) Конический центр 90 град;

Правильный ответ под номером: C

19. Что характеризует модуль упругости (модуль Юнга) материала?

A) Твёрдость поверхности детали;

B) Способность материала к пластической деформации;

C) Способность материала сопротивляться упругой деформации;

D) Ударную вязкость при динамических нагрузках;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой резец обрабатывает канавки под стопорное кольцо на валу?

A) Проходной;

B) Канавочный (отрезной);

C) Резьбовой;

D) Расточной;

Правильный ответ под номером: B

Билет 4

1. Какой дефект поверхности возникает при вибрации резца в процессе резания?

A) Конусообразность;

B) Овальность;

C) Волнистость (дробление) поверхности;

D) Царапины;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

A) Шпиндель;

B) Ходовой вал и ходовой винт;

C) Патрон;

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой тип электродвигателя является основным типом, применяемым для привода станков?

A) Двигатель постоянного тока;

B) Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

C) Синхронный двигатель;

D) Шаговый двигатель;

Правильный ответ под номером: B

4. Что такое базовая поверхность заготовки при установке на станке?

A) Любая обработанная поверхность;

B) Самая большая поверхность заготовки;

C) Необработанная поверхность;

D) Поверхность, используемая для определения положения заготовки;

Правильный ответ под номером: D

5. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

A) Диаметр 50 мм, номинальный размер;

B) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету;

C) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

D) Отверстие 50 мм, 7-й сорт;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой тип привода подачи обеспечивает наибольшую точность позиционирования в станках с ЧПУ?

A) Червячная передача;

B) Цепная передача;

C) Ремённая передача;

D) Шарико-винтовая передача;

Правильный ответ под номером: D

7. В чём отличие автоматической линии от полуавтомата?

A) Автоматическая линия тяжелее;

B) Автоматическая линия обслуживается вручную;

C) Полуавтомат не требует электричества;

D) Автоматическая линия выполняет все операции без участия рабочего, включая транспортировку;

Правильный ответ под номером: D

8. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

A) Автомат работает быстрее;

B) Автомат не требует обслуживания;

C) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

D) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 1050-2013, к какой группе качества относится сталь 45?

A) Низкого качества;

B) Качественная конструкционная;

C) Высококачественная;

D) Особовысококачественная;

Правильный ответ под номером: B

10. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет точности обеспечивается при чистовом шлифовании?

A) IT12;

B) IT9;

C) IT6-IT7;

D) IT14;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой измерительный инструмент применяется для контроля шага резьбы?

A) Микрометр;

B) Штангенциркуль;

C) Резьбовой шаблон (резьбомер);

D) Угломер;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой дефект возникает при установке резца не по высоте центров?

A) Искажение формы поверхности и изменение углов резца;

B) Увеличение диаметра;

C) Износ патрона;

D) Перегрев двигателя;

Правильный ответ под номером: A

13. Согласно ГОСТ 14959, для каких целей применяется пружинная сталь 65Г?

A) Для режущего инструмента;

B) Для высоконагруженных валов;

C) Для пружин, рессор и упругих элементов;

D) Для сварных конструкций;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой метод закрепления применяется при обработке длинного вала?

A) В центрах с использованием люнета;

B) Только в патроне без дополнительной поддержки;

C) На магнитной плите с электромагнитным креплением;

D) В тисках с призматическим базированием заготовки;

Правильный ответ под номером: A

15. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

A) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

B) Средство очистки деталей;

C) Специальная обработка детали;

D) Система оповещения опасности;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой калибр-пробка применяется для контроля отверстия H7?

A) Проходная (ПР) и непроходная (НЕ);

B) Только проходная;

C) Резьбовая пробка;

D) Угловой шаблон;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой параметр резца характеризует угол между направлением движения подачи и расположением режущей кромки?

A) Угол между режущей кромкой и направлением подачи резца;

B) Угол наклона передней поверхности к режущей кромке;

C) Угол при вершине, зависящий от формы режущей кромки;

D) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой вид фрезерования применяется для обработки плоских поверхностей?

A) Фрезерование шпоночного паза;

B) Цилиндрическое фрезерование;

C) Торцевое фрезерование;

D) Резьбофрезерование;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой способ обработки обеспечивает наивысшую производительность при снятии большого припуска с плоских поверхностей?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Строгание;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой параметр режима резания обозначается буквой t и измеряется в мм?

A) Глубина резания;

B) Скорость резания;

C) Подача;

D) Ширина фаски;

Правильный ответ под номером: A

Билет 5

1. Согласно ГОСТ 3882-74, к какой группе относится твёрдый сплав ВК8?

A) Титано-вольфрамовый (ТК);

B) Вольфрамо-кобальтовый (ВК);

C) Титано-тантало-вольфрамовый (ТТК);

D) Безвольфрамовый;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой вид опоры вала воспринимает радиальную и осевую нагрузки?

A) Плавающая опора;

B) Фиксирующая опора;

C) Свободная опора;

D) Упругая опора;

Правильный ответ под номером: B

3. Что такое энкодер в станке с ЧПУ?

A) Датчик температуры;

B) Датчик положения (угла поворота или линейного перемещения);

C) Исполнительный двигатель;

D) Панель управления оператора;

Правильный ответ под номером: B

4. Согласно ГОСТ 25346, какое поле допуска соответствует основному валу в системе вала?

A) h;

B) H;

C) g;

D) js;

Правильный ответ под номером: A

5. Согласно ГОСТ 3882-74, какие твёрдые сплавы обозначаются буквами «ВК»?

A) Вольфрамокобальтовые сплавы (группа ВК);

B) Титановольфрамокобальтовые сплавы (группа ТК);

C) Титанотанталовые сплавы (группа ТТ);

D) Безвольфрамовые сплавы (группа ТН);

Правильный ответ под номером: A

6. Какой измерительный инструмент применяется для определения величины наклона поверхностей детали?

A) Штангенциркуль;

B) Микрометр;

C) Нутромер;

D) Угломер;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой параметр резца влияет на толщину срезаемого слоя при заданной подаче?

A) Задний угол;

B) Угол наклона главной режущей кромки;

C) Главный угол в плане;

D) Угол заострения;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой инструментальный материал на основе оксида алюминия применяется для точного шлифования?

A) Электрокорунд;

B) Карбид кремния;

C) Кубический нитрид бора;

D) Алмаз;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 1050, что обозначает цифра 45 в марке стали 45?

A) Порядковый номер в классификации;

B) Предел прочности в кгс/мм2;

C) Содержание марганца в процентах;

D) Содержание углерода в сотых долях процента (0,45%);

Правильный ответ под номером: D

10. Согласно ПУЭ, какое номинальное напряжение применяется для цепей управления станков с ЧПУ?

A) 380 В;

B) 220 В;

C) 24 В или 110 В;

D) 660 В;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой тип фрезы применяется для обработки шпоночного паза?

A) Цилиндрическая фреза;

B) Дисковая фреза;

C) Концевая фреза или шпоночная фреза;

D) Торцевая фреза;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?

A) Конвейер (транспортёр);

B) Редуктор понижающей передачи;

C) Гидроцилиндр возвратно-поступательного движения;

D) Энкодер углового положения;

Правильный ответ под номером: A

13. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

A) Сельскохозяйственное производство;

B) Пищевое производство продуктов питания;

C) Строительное производство стройматериалов;

D) Машиностроительное (металлообрабатывающее);

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой цвет имеет сигнальный цвет запрещающего знака безопасности?

A) Жёлтый;

B) Синий;

C) Красный;

D) Зелёный;

Правильный ответ под номером: C

15. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается обозначение документа?

A) Графа 1;

B) Графа 2;

C) Графа 6;

D) Графа 8;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой брак возникает при перегреве заготовки в процессе резания?

A) Прижоги и изменение структуры поверхностного слоя;

B) Увеличение твёрдости;

C) Уменьшение массы;

D) Повышение точности;

Правильный ответ под номером: A

17. Согласно требованиям охраны труда, какие СИЗ обязателены при работе на станке?

A) Солнцезащитные очки;

B) Каска и респиратор;

C) Защитные очки, спецодежда, закрытая обувь;

D) Только перчатки;

Правильный ответ под номером: C

18. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?

A) Нарезание резьбы;

B) Шлифование;

C) Полирование;

D) Черновое точение;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для линии сечения (выделения сечения)?

A) Сплошная основная;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Сплошная волнистая;

Правильный ответ под номером: B

20. Какова функция ограничителя хода суппорта?

A) Регулировка скорости подачи;

B) Крепление инструмента;

C) Изменение направления подачи;

D) Предотвращение удара суппорта о патрон или заднюю бабку;

Правильный ответ под номером: D

Билет 6

1. Согласно ГОСТ 25346, какому квалитету соответствует допуск для номинального размера 100 мм составляет 0,035 мм?

A) IT6;

B) IT7;

C) IT8;

D) IT9;

Правильный ответ под номером: B

2. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какому классу пожара относится воспламенение твердых горючих веществ?

A) Класс А;

B) Класс В;

C) Класс С;

D) Класс D;

Правильный ответ под номером: A

3. Что означает код M05 в программах для станков с ЧПУ?

A) Включение шпинделя;

B) Пауза;

C) Конец программы;

D) Остановка шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

4. Что такое подналадка станка?

A) Капитальный ремонт всех узлов и механизмов станка с полной разборкой;

B) Замена электродвигателя станка при его полном износе или поломке;

C) Установка нового станка на подготовленный фундамент с выверкой;

D) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой параметр режима резания кодируется буквой S (подача)?

A) Скорость вращения шпинделя;

B) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

C) Глубина резания;

D) Ширина срезаемого слоя;

Правильный ответ под номером: B

6. Какое устройство преобразует G-коды в перемещения органов станка?

A) Шпиндельный узел;

B) Гидравлический насос;

C) Коробка скоростей;

D) УЧПУ (контроллер);

Правильный ответ под номером: D

7. Согласно ГОСТ 2789, каков диапазон значений параметра шероховатости Ra для чистового точения?

A) Ra 50 - Ra 25;

B) Ra 12,5 - Ra 6,3;

C) Ra 3,2 - Ra 1,6;

D) Ra 0,4 - Ra 0,1;

Правильный ответ под номером: C

8. Какая часть суппорта токарного станка обеспечивает перемещение резца в направлении, перпендикулярном оси вращения заготовки?

A) Верхняя (резцовая) каретка;

B) Поперечная каретка;

C) Нижняя (продольная) каретка;

D) Фартук;

Правильный ответ под номером: B

9. Что такое припуск на обработку?

A) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали;

B) Расстояние между станками в производственном цеху;

C) Допустимая погрешность измерения детали измерительным инструментом;

D) Время, затрачиваемое на обработку одной детали;

Правильный ответ под номером: A

10. Чему равно сопротивление при U=220 В и I=10 А (закон Ома)?

A) 2200 Ом;

B) 0,045 Ом;

C) 22 Ом;

D) 2,2 Ом;

Правильный ответ под номером: C

11. Для чего применяется делительная головка на фрезерном станке?

A) Для закрепления заготовки;

B) Для периодического поворота заготовки на заданный угол;

C) Для изменения скорости подачи;

D) Для охлаждения инструмента;

Правильный ответ под номером: B

12. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки при фрезерной обработке?

A) Патрон;

B) Центры;

C) Люнет;

D) Тиски станочные;

Правильный ответ под номером: D

13. Согласно ПУЭ, каково назначение реле тепловой защиты в пускателе электродвигателя станка?

A) Защита от короткого замыкания;

B) Реверс направления вращения;

C) Регулировка скорости вращения;

D) Защита от перегрузки по току;

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ПОТ ЭЭ, какое действие необходимо выполнить перед началом работы в электроустановке после перерыва?

A) Проверить отсутствие напряжения указателем;

B) Сразу включить оборудование;

C) Оповестить коллег о начале работы;

D) Надеть защитные очки;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой калибр применяется для контроля отверстия?

A) Калибр-скоба;

B) Калибр-пробка;

C) Резьбовой калибр-кольцо;

D) Угловой калибр;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ПУЭ, какова номинальная частота промышленной сети переменного тока в России?

A) 50 Гц;

B) 60 Гц;

C) 100 Гц;

D) 25 Гц;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой вид конструкторской документации показывает форму и размеры отдельного изделия?

A) Сборочный;

B) Габаритный;

C) Рабочий чертёж детали;

D) Кинематическая схема;

Правильный ответ под номером: C

18. Какой параметр основной при выборе режима резания для пары заготовка-инструмент?

A) Скорость резания по справочным таблицам;

B) Только глубина резания;

C) Только подача;

D) Только сила резания;

Правильный ответ под номером: A

19. Какой фактор является основным при выборе скорости резания?

A) Цвет стружки;

B) Материал заготовки и инструмента, требуемая точность и шероховатость;

C) Время смены инструмента;

D) Масса заготовки;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой структурной составляющей железоуглеродистых сплавов является цементит?

A) Твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

B) Твёрдый раствор углерода в гамма-железе;

C) Химическое соединение железа с углеродом (Fe3C);

D) Эвтектоидная смесь феррита и цементита;

Правильный ответ под номером: C

Билет 7

1. Что такое наладка станка?

A) Ремонт станка;

B) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

C) Очистка станка;

D) Перемещение станка;

Правильный ответ под номером: B

2. Какое крепление обеспечивает наибольшую точность базирования вала?

A) В центрах (60 град);

B) В трёхкулачковом патроне;

C) В тисках;

D) На магнитной плите;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы в отверстии?

A) Метчик;

B) Плашка;

C) Резьбовой резец;

D) Фреза;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой материал сверла обеспечивает наибольшую производительность при сверлении стали?

A) Углеродистая сталь У8;

B) Медь;

C) Чугун;

D) Быстрорежущая сталь Р6М5 или твёрдый сплав;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой вид механического привода применяется для изменения частоты вращения в станках?

A) Пружинный механизм;

B) Гидравлический цилиндр;

C) Ремённая передача;

D) Электромагнитная муфта;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для осевых и центровых линий на чертеже?

A) Сплошная тонкая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная тонкая;

D) Разомкнутая;

Правильный ответ под номером: C

7. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

A) Работать без защитных очков;

B) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

C) Останавливать станок руками;

D) Работать в свободной одежде;

Правильный ответ под номером: B

8. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?

A) Фрезерование;

B) Строгание;

C) Шлифование;

D) Сверление;

Правильный ответ под номером: C

9. Что такое усталость материала при переменных нагрузках?

A) Снижение твёрдости при нагреве;

B) Увеличение прочности при длительной эксплуатации;

C) Пластическая деформация при статической нагрузке;

D) Разрушение при напряжениях ниже предела текучести после многократного циклического нагружения;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой вид обработки называется суперфинишем?

A) Черновое точение;

B) Тонкая абразивная обработка для получения минимальной шероховатости;

C) Термическая обработка;

D) Фрезерование;

Правильный ответ под номером: B

11. Какое сечение вала определяется как опасное при совместном действии изгиба и кручения?

A) Сплошное круглое;

B) Полое круглое;

C) Квадратное;

D) Прямоугольное;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 24705, как обозначается резьба D=10 мм, P=1,25 мм?

A) M10x1,5;

B) M10x1,0;

C) M12x1,25;

D) M10x1,25;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой вид деформации возникает при сжатии заготовки в патроне станка?

A) Кручение;

B) Изгиб;

C) Сдвиг;

D) Сжатие;

Правильный ответ под номером: D

14. Что такое шпиндель станка?

A) Электродвигатель станка;

B) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента;

C) Неподвижная опора;

D) Устройство для охлаждения;

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ГОСТ 25346, что такое допуск размера (T)?

A) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Отклонение действительного размера от номинального;

C) Зазор между отверстием и валом;

D) Натяг при сборке;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой тип шлифовального круга по зернистости применяется для чистового шлифования?

A) Крупнозернистый;

B) Среднезернистый;

C) Мелкозернистый;

D) Зернистость не влияет на качество поверхности;

Правильный ответ под номером: C

17. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?

A) Повышенная шероховатость обработанной поверхности;

B) Смещение оси обрабатываемой поверхности;

C) Трещины на обработанной поверхности;

D) Ржавчина на поверхности детали;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой узел фрезерного станка обеспечивает вертикальное перемещение стола?

A) Шпиндельная бабка;

B) Коробка подач;

C) Механизм подъёма стола;

D) Фартук;

Правильный ответ под номером: C

19. Согласно ПТЭЭП, кто несёт ответственность за безопасное состояние электроустановки цеха?

A) Ответственный за электрохозяйство;

B) Мастер цеха;

C) Оператор станка;

D) Технический директор;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой вид заготовки рекомендуется для деталей типа вал при массовом производстве?

A) Прокат круглый;

B) Сварная конструкция;

C) Литая заготовка;

D) Поковка;

Правильный ответ под номером: D

Билет 8

1. Какой показатель определяет стойкость режущего инструмента?

A) Время работы до наступления критического износа;

B) Масса инструмента;

C) Длина резца;

D) Цвет режущей кромки;

Правильный ответ под номером: A

2. Согласно ПУЭ, какой цвет изоляции имеет фазный проводник (L) в трёхфазной сети?

A) Синий;

B) Жёлто-зелёный;

C) Любой цвет кроме жёлто-зелёного и голубого;

D) Красный;

Правильный ответ под номером: C

3. Как на чертеже обозначается базовая поверхность детали?

A) Знаком в виде заштрихованного равнобедренного треугольника;

B) Буквой Б в кружке;

C) Стрелкой с указанием нулевого размера;

D) Пунктирной линией с буквой Н;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой тип шлифовального круга применяется для обработки твёрдых сплавов?

A) Керамический связкой;

B) На бакелитовой связке;

C) Алмазный;

D) Корундовый;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ГОСТ 3882-74, какой твёрдый сплав из группы ВК применяется для обработки чугуна?

A) Т15К6;

B) ВК8;

C) ТТ7К12;

D) ВК3;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой тип памяти ПЛК хранит программу при отключении питания?

A) ОЗУ (RAM);

B) Жёсткий диск;

C) Кэш-память;

D) Флэш-память или EEPROM;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид обработки называется растачиванием?

A) Обработка наружной цилиндрической поверхности;

B) Фрезерование паза;

C) Нарезание резьбы;

D) Увеличение диаметра существующего отверстия резцом;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой датчик обеспечивает обратную связь по позиции в станках с ЧПУ?

A) Датчик температуры;

B) Потенциометр;

C) Датчик давления масла;

D) Энкодер (rotary encoder);

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 14959, для какой цели применяется пружинно-рессорная сталь 60С2А?

A) Для режущего инструмента;

B) Для высоконагруженных пружин и рессор;

C) Для корпусных деталей;

D) Для электродов;

Правильный ответ под номером: B

10. Какой вид соединения деталей обеспечивает передачу крутящего момента и возможность осевого перемещения?

A) Заклёпочное соединение;

B) Шпоночное соединение;

C) Сварное соединение;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: B

11. Что такое модуль зубчатого колеса?

A) Отношение шага к числу пи;

B) Диаметр делительной окружности;

C) Число зубьев;

D) Ширина зуба;

Правильный ответ под номером: A

12. Для чего применяется планшайба на токарном станке?

A) Для закрепления крупных и несимметричных заготовок;

B) Для установки резцов;

C) Для подачи СОЖ;

D) Для изменения скорости;

Правильный ответ под номером: A

13. Какая сила вызывает деформацию кручения вала токарного станка?

A) Осевая сила резания;

B) Радиальная сила резания;

C) Тангенциальная сила резания (окружная);

D) Сила тяжести заготовки;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12-IT14;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угловой конической поверхности с точностью 2 минуты?

A) Линейка;

B) Штангенциркуль;

C) Универсальный угломер;

D) Микрометр;

Правильный ответ под номером: C

16. В каком случае применяется автоматический выключатель в цепи питания станка?

A) Для регулировки скорости шпинделя;

B) Для плавного пуска;

C) Для реверса вращения;

D) Для защиты от коротких замыканий и перегрузок;

Правильный ответ под номером: D

17. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А4 по ЕСКД?

A) 297 x 420 мм;

B) 210 x 297 мм;

C) 148 x 210 мм;

D) 420 x 594 мм;

Правильный ответ под номером: B

18. Согласно ГОСТ 2789, что характеризует параметр Rz (высота неровностей профиля)?

A) Среднее арифметическое отклонение профиля;

B) Среднее расстояние между вершинами и впадинами;

C) Максимальную высоту профиля;

D) Средний шаг неровностей;

Правильный ответ под номером: C

19. Чему равна активная мощность цепи при U=380 В, I=10 А, cos фи=0,8 (трёхфазная)?

A) 3040 Вт;

B) 5265 Вт;

C) 3800 Вт;

D) 2640 Вт;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 2.305, как обозначается вид, полученный проецированием на дополнительную плоскость, не параллельную ни одной основной?

A) Вид стрелкой и буквой;

B) Разрез;

C) Сечение;

D) Выносной элемент;

Правильный ответ под номером: A

Билет 9

1. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?

A) 1:2;

B) 1:1;

C) 2:1;

D) 5:1;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой параметр режима резания необходимо уменьшить для снижения температуры в зоне резания?

A) Глубину резания;

B) Скорость резания;

C) Подачу;

D) Число проходов;

Правильный ответ под номером: B

3. Согласно ГОСТ 3882-74, какой твёрдый сплав рекомендуется для обработки сталей с удалением стружки большого сечения?

A) ВК3;

B) ВК8;

C) Т5К10;

D) Т30К4;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой параметр резания обозначается буквой n и измеряется в об/мин?

A) Подача;

B) Глубина резания;

C) Скорость резания;

D) Частота вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

5. Что такое обратная связь по позиции в станке с ЧПУ?

A) Связь оператора с мастером;

B) Контроль фактического положения с помощью датчиков;

C) Обратное вращение шпинделя;

D) Перемещение инструмента в исходную точку;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой вид обработки обеспечивает получение точных отверстий в заготовке после сверления?

A) Зенкерование;

B) Протачивание;

C) Фрезерование;

D) Резьбонарезание;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой электродвигатель применяется для привода главного движения токарных станков?

A) Постоянного тока;

B) Шаговый;

C) Синхронный;

D) Асинхронный трёхфазный;

Правильный ответ под номером: D

8. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае выполняется ступенчатый разрез?

A) При наличии нескольких параллельных секущих плоскостей;

B) При наклонной секущей плоскости;

C) При одной секущей плоскости;

D) При локальном разрезе;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какой категории относится пожар, вызванный воспламенением масла в гидросистеме станка?

A) Класс А (твёрдые вещества);

B) Класс В (жидкости);

C) Класс С (газы);

D) Класс Е (электрооборудование);

Правильный ответ под номером: B

10. Какой привод подачи применяется в станках с ЧПУ для точного позиционирования?

A) Шарико-винтовая передача с серводвигателем;

B) Ремённая передача;

C) Червячная передача;

D) Цепная передача;

Правильный ответ под номером: A

11. Что такое межоперационный припуск?

A) Припуск удаляемый за одну операцию;

B) Разность размеров заготовки и готовой детали;

C) Припуск на термообработку;

D) Допуск на обработку;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно Приказу Минтруда 903н, к какой группе по электробезопасности относится электротехнический персонал до 1000 В с правом оперативных переключений?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?

A) Водный;

B) Пенный;

C) Углекислотный;

D) Порошковый с водой;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой узел токарного станка передаёт вращение от электродвигателя к шпинделю?

A) Фартук;

B) Задняя бабка;

C) Суппорт;

D) Коробка скоростей;

Правильный ответ под номером: D

15. Согласно ГОСТ 25346, какая посадка образуется при соединении вала h7 с отверстием H7?

A) С натягом;

B) Переходная;

C) С зазором (скользящая);

D) Прессовая (глухая);

Правильный ответ под номером: C

16. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

A) Для изменения направления подачи;

B) Для подачи СОЖ;

C) Для охлаждения заготовки;

D) Для изменения частоты вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

17. Что такое предел текучести материала?

A) Максимальное напряжение до разрушения;

B) Минимальное разрушающее напряжение;

C) Напряжение при упругой деформации;

D) Напряжение при котором возникает пластическая деформация без увеличения нагрузки;

Правильный ответ под номером: D

18. В каком случае допускается работа на станке со снятым защитным ограждением зоны резания?

A) Категорически не допускается ни в каком случае;

B) При пониженной скорости;

C) При использовании замещающего приспособления;

D) При обработке мягких материалов;

Правильный ответ под номером: A

19. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?

A) Неправильный выбор скорости подачи при обработке;

B) Избыток СОЖ;

C) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента;

D) Низкая температура воздуха в производственном цеху;

Правильный ответ под номером: C

20. Согласно требованиям электробезопасности, к какой группе должен быть допущен оператор станков 2-3 разряда?

A) II группа (до 1000 В);

B) I группа (до 1000 В);

C) III группа (до 1000 В);

D) IV группа (свыше 1000 В);

Правильный ответ под номером: A

Билет 10

1. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае на чертеже выполняется простой разрез?

A) Когда деталь имеет только наружные поверхности;

B) Когда деталь симметрична и достаточен один вид;

C) Когда на деталь нанесена резьба;

D) Когда деталь имеет внутренние полости, которые необходимо показать;

Правильный ответ под номером: D

2. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?

A) Литьё;

B) Штамповка;

C) Точение;

D) Сварка;

Правильный ответ под номером: C

3. Что такое люнет и для чего он применяется?

A) Приспособление для заточки и правки резцов;

B) Устройство для подачи охлаждающей жидкости (СОЖ);

C) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

D) Приспособление для нарезания резьбы резьбовым резцом;

Правильный ответ под номером: C

4. Что такое коэффициент мощности (cos фи) электрической цепи?

A) Отношение активной мощности к полной;

B) Отношение реактивной мощности к полной;

C) Отношение напряжения к току;

D) КПД трансформатора;

Правильный ответ под номером: A

5. Какой вид обработки обеспечивает высокую точность формы отверстия (конусность, круглость)?

A) Сверление;

B) Развёртывание;

C) Зенкерование;

D) Протачивание;

Правильный ответ под номером: B

6. Что такое ЧПУ в станкостроении?

A) Частотное преобразующее устройство;

B) Центральный пульт управления;

C) Чувствительный пьезоэлемент управления;

D) Числовое программное управление;

Правильный ответ под номером: D

7. Согласно ГОСТ 29322, какое стандартное напряжение применяется для трёхфазных сетей до 1000 В?

A) 220/380 В;

B) 127/220 В;

C) 380/660 В;

D) 100/173 В;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?

A) Сплошная толстая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Волнистая;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой метод проверки применяется для наружного диаметра вала в серийном производстве?

A) Контроль калибром-скобой;

B) Измерение микрометром каждой детали;

C) Визуальный осмотр;

D) Взвешивание;

Правильный ответ под номером: A

10. Какова единица измерения крутящего момента в системе СИ?

A) Ньютон (Н);

B) Ватт (Вт);

C) Ньютон-метр (Н*м);

D) Джоуль (Дж);

Правильный ответ под номером: C

11. Согласно ГОСТ 2.301, какой формат является основным и имеет размер 297 x 420 мм?

A) А3;

B) А4;

C) А5;

D) А2;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 12.4.026, каков минимальный размер знака безопасности, устанавливаемого на входе в опасную зону?

A) 100 x 100 мм;

B) 150 x 150 мм;

C) 200 x 200 мм;

D) 300 x 300 мм;

Правильный ответ под номером: C

13. Какие мероприятия необходимо выполнить перед остановкой станка на длительный перерыв?

A) Только выключить электродвигатель;

B) Выключить станок, убрать стружку, протереть направляющие, убрать инструмент;

C) Только закрыть защитный экран;

D) Оставить станок включённым для следующей смены;

Правильный ответ под номером: B

14. Согласно ГОСТ 2.303, какая толщина сплошной основной линии рекомендуется на чертеже?

A) 0,3-0,5 мм;

B) 0,1-0,2 мм;

C) 1,0-1,5 мм;

D) 0,5-0,7 мм (рекомендуется s = 0,5 мм);

Правильный ответ под номером: D

15. Какой вид обработки применяется для получения плоских поверхностей на фрезерном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ГОСТ 12.1.004, каким средством тушения не допускается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением?

A) Углекислотным огнетушителем;

B) Порошковым огнетушителем;

C) Водой;

D) Песком;

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ПОТ ЭЭ, для чего предназначены диэлектрические боты?

A) Для защиты от падения предметов;

B) Для защиты от механических повреждений;

C) Для защиты от поражения электрическим током при работе на земле;

D) Для изоляции от напряжения шага;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой тип муфты компенсирует несоосность соединяемых валов?

A) Жёсткая фланцевая муфта;

B) Обгонная муфта;

C) Предохранительная муфта;

D) Упругая втулочно-пальцевая муфта;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ПТЭЭП, с какой периодичностью проводится визуальный осмотр электрооборудования станка?

A) Ежедневно перед началом работы;

B) Раз в 5 лет;

C) Раз в год;

D) Раз в квартал;

Правильный ответ под номером: A

20. Что такое нормальное напряжение при растяжении-сжатии?

A) Сила, действующая на деталь;

B) Отношение силы к площади поперечного сечения;

C) Скорость деформации;

D) Температура нагрева;

Правильный ответ под номером: B

Билет 11

1. Согласно ПОТ ЭЭ, какое минимальное расстояние от токоведущих частей до человека без применения электрозащитных средств в установках до 1000 В?

A) 0,2 м;

B) 0,4 м;

C) 0,6 м;

D) Не нормируется (без прикосновения);

Правильный ответ под номером: D

2. Как определяется мощность при вращательном движении вала станка?

A) Произведение крутящего момента на угловую скорость;

B) Произведение силы на путь;

C) Отношение работы ко времени;

D) Произведение массы на ускорение;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой вид опор применяется для валов вращающихся деталей станка?

A) Подшипники скольжения или качения;

B) Пружинные опоры;

C) Гидравлические демпферы;

D) Магнитные подшипники;

Правильный ответ под номером: A

4. Какое приспособление применяется для закрепления длинномерных заготовок при токарной обработке?

A) Тиски;

B) Патрон;

C) Центры и люнет;

D) Стол;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой вид обработки заготовки выполняется на станке с вращающимся многолезвийным инструментом?

A) Нарезание резьбы;

B) Точение;

C) Протягивание;

D) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой вид брака возникает при превышении допустимой скорости резания?

A) Увеличение размеров детали;

B) Повышенная шероховатость поверхности и выкрашивание режущей кромки;

C) Ржавчина на поверхности;

D) Изменение цвета заготовки;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки (смещение базы)?

A) Отклонение формы;

B) Микротрещины;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение расположения поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

8. Согласно ПУЭ, какой аппарат применяется для частых включений и отключений электродвигателей станка?

A) Автоматический выключатель;

B) Трансформатор тока;

C) Магнитный пускатель (контактор);

D) Предохранитель;

Правильный ответ под номером: C

9. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь по ГОСТ 380?

A) У8;

B) Ст3;

C) 45;

D) Р6М5;

Правильный ответ под номером: B

10. Как называется деталь, передающая вращение от одного вала к другому при параллельных осях с изменением частоты вращения?

A) Муфта;

B) Зубчатое колесо;

C) Шкив;

D) Вал;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой код G в станках с ЧПУ обозначает быстрое перемещение инструмента?

A) G01;

B) G00;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой вид обработки обеспечивает Ra 3,2 и IT8-IT10?

A) Черновое точение;

B) Шлифование тонкое;

C) Чистовое точение;

D) Обдирочная фрезеровка;

Правильный ответ под номером: C

14. Согласно ГОСТ 25346, квалитету IT12 соответствует допуск для размера 50 мм порядка:

A) 0,025 мм;

B) 2,5 мм;

C) 0,0025 мм;

D) 0,25 мм;

Правильный ответ под номером: D

15. Согласно ГОСТ 24705, как обозначается метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и шагом 1,5 мм?

A) M16 x 1,5;

B) M16-1,5;

C) M1,5x16;

D) 16M1,5;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой тип резьбы применяется для крепёжных деталей (болты, шпильки)?

A) Трапецеидальная резьба;

B) Метрическая резьба;

C) Трубная цилиндрическая резьба;

D) Упорная резьба;

Правильный ответ под номером: B

17. Что такое ПЛК (программируемый логический контроллер)?

A) Устройство измерения температуры;

B) Преобразователь давления;

C) Тип электродвигателя;

D) Вычислитель для управления оборудованием по программе;

Правильный ответ под номером: D

18. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?

A) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком;

B) Солнцезащитные очки и хлопчатобумажные перчатки;

C) Каска защитная и респиратор для работы в пыльных цехах;

D) Наушники и перчатки хлопчатобумажные;

Правильный ответ под номером: A

19. Согласно ГОСТ 24705, какой шаг имеет стандартная метрическая резьба M10?

A) 1,0 мм;

B) 1,25 мм;

C) 1,5 мм;

D) 2,0 мм;

Правильный ответ под номером: C

20. Согласно ГОСТ 25346, что такое посадка с натягом?

A) Соединение при котором диаметр вала всегда больше диаметра отверстия;

B) Соединение при котором диаметр отверстия всегда больше диаметра вала;

C) Соединение при котором возможен как зазор так и натяг;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: A

Билет 12

1. Какой параметр режима резания определяет толщину слоя металла, снимаемого за один проход инструмента?

A) Скорость резания;

B) Подача;

C) Глубина резания;

D) Частота вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ГОСТ 2.305, в чём разница между разрезом и сечением на чертеже?

A) Разрез показывает что находится за секущей плоскостью, сечение - только то что в плоскости;

B) Разрез и сечение полностью одинаковы;

C) Сечение показывает что за плоскостью, разрез - только в плоскости;

D) Сечение выполняется только для деталей круглой формы;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой код G обозначает линейную интерполяцию с подачей в станках с ЧПУ?

A) G00;

B) G01;

C) G17;

D) G28;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

A) Вольтметр;

B) Омметр;

C) Амперметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ПТЭЭП, какой вид плана рекомендуется составлять для ликвидации аварий в электроустановках?

A) План эвакуации;

B) Бланк переключений;

C) Инструкцию по ликвидации аварий;

D) Журнал дефектов;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ГОСТ 25346, какому полю допуска соответствует поле d9 для вала?

A) Основное поле (нулевое отклонение);

B) Поле с верхним отклонением около нуля и нижним в минус;

C) Поле с отклонениями в плюс;

D) Поле симметричное относительно нуля;

Правильный ответ под номером: B

7. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?

A) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь;

B) Сразу начать искусственное дыхание;

C) Дать пострадавшему воду;

D) Отвести пострадавшего в медпункт;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой документ регламентирует требования безопасности на рабочем месте оператора станка?

A) Договор аренды;

B) Инструкция по охране труда;

C) План эвакуации;

D) Технологическая карта;

Правильный ответ под номером: B

9. Что такое передаточное отношение зубчатой передачи?

A) Сумма чисел зубьев;

B) Отношение массы шестерён;

C) Разность диаметров шестерён;

D) Отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой металл является основным компонентом стали?

A) Медь;

B) Алюминий;

C) Железо;

D) Цинк;

Правильный ответ под номером: C

11. Что такое допуск размера?

A) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Разрешение на выполнение работ повышенной опасности;

C) Номинальный размер детали по чертежу;

D) Отклонение формы детали от заданной чертежом;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 25346, что такое нижнее отклонение размера?

A) Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами;

B) Разность между наименьшим предельным и номинальным размерами;

C) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

D) Номинальный размер минус допуск;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой профиль зуба обеспечивает постоянное передаточное отношение?

A) Трапецеидальный;

B) Прямоугольный;

C) Круговой;

D) Эвольвентный;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой вид чугуна содержит углерод в виде графитовых включений шаровидной формы?

A) Серый чугун;

B) Высокопрочный чугун;

C) Ковкий чугун;

D) Белый чугун;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой интерфейс применяется для связи ПЛК с компьютером верхнего уровня?

A) RS-232;

B) HDMI;

C) USB;

D) Ethernet или Profibus;

Правильный ответ под номером: D

16. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для изображения невидимого контура детали?

A) Сплошная толстая основная;

B) Волнистая;

C) Штрихпунктирная тонкая;

D) Штриховая линия (2-8 мм);

Правильный ответ под номером: D

17. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?

A) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных;

B) Шум в редукторе;

C) Повышение температуры в цеху;

D) Изменение цвета эмали станка;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой квалитет точности обеспечивает черновое фрезерование?

A) IT6-IT7;

B) IT8-IT9;

C) IT11-IT12;

D) IT14-IT16;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой режим резания определяется по формуле V = (pi*D*n)/1000?

A) Скорость резания;

B) Подача;

C) Глубина резания;

D) Сила резания;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой инструмент контролирует угол конической поверхности?

A) Штангенциркуль;

B) Линейка;

C) Микрометр;

D) Угломер или конусный калибр;

Правильный ответ под номером: D

Билет 13

1. Для чего предназначена пиноль задней бабки токарного станка?

A) Для поддержания заготовки центром или установки сверла;

B) Для подачи СОЖ;

C) Для закрепления инструмента;

D) Для изменения скорости;

Правильный ответ под номером: A

2. Для чего применяется зенкование отверстия?

A) Для увеличения диаметра отверстия;

B) Для образования фаски или конического углубления;

C) Для нарезания резьбы;

D) Для контроля точности;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой вид обработки применяется для получения шпоночного паза на валу?

A) Сверление;

B) Протягивание;

C) Точение;

D) Фрезерование;

Правильный ответ под номером: D

4. Что означает код M03 в программах для станков с ЧПУ?

A) Остановка шпинделя;

B) Вращение шпинделя по часовой стрелке;

C) Включение подачи СОЖ;

D) Смена инструмента;

Правильный ответ под номером: B

5. Как называется операция обработки конической поверхности на токарном станке?

A) Точение конуса (подрезка конической поверхности);

B) Фрезерование конуса;

C) Сверление конуса;

D) Шлифование конуса;

Правильный ответ под номером: A

6. Согласно ГОСТ 2789, какова шероховатость поверхности после шлифования тонкая (прецизионная)?

A) Ra 6,3;

B) Ra 1,6;

C) Ra 0,4 - Ra 0,1;

D) Ra 12,5;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

A) Фрезерование;

B) Сверление только;

C) Шлифование плоскостей;

D) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

A) Черновое точение;

B) Сверление;

C) Шлифование;

D) Строгание;

Правильный ответ под номером: C

9. Согласно ПОТ ЭЭ, кто имеет право подключать станок к электрической сети?

A) Электротехнический персонал с соответствующей группой;

B) Любой работник;

C) Мастер участка;

D) Оператор станка;

Правильный ответ под номером: A

10. Согласно ГОСТ 2.303, какова толщина сплошной тонкой линии по отношению к сплошной основной?

A) Толщина равна основной;

B) От 1/3 до 1/2 толщины основной;

C) От 1/4 до 1/3 толщины основной;

D) От 1/2 до 2/3 толщины основной;

Правильный ответ под номером: B

11. Для чего применяется резьбовой резец на токарном станке?

A) Для обработки наружной поверхности;

B) Для растачивания отверстий;

C) Для отрезания заготовки;

D) Для нарезания наружной и внутренней резьбы;

Правильный ответ под номером: D

12. Какой узел токарного станка предназначен для закрепления и вращения заготовки?

A) Суппорт;

B) Фартук;

C) Передняя бабка (шпиндельная);

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой дефект возникает при неправильном заточном угле сверла (неравные стружечные канавки)?

A) Увеличение диаметра отверстия;

B) Изменение глубины отверстия;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение оси отверстия (развертывание);

Правильный ответ под номером: D

14. Какой дефект возникает при недостаточной жёсткости системы СПИД?

A) Увеличение диаметра вала;

B) Изменение цвета;

C) Уменьшение массы детали;

D) Вибрации и повышенная шероховатость;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой датчик контроля наличия детали даёт бинарный сигнал?

A) Термопара;

B) Тахогенератор;

C) Оптический или индуктивный датчик наличия;

D) Манометр;

Правильный ответ под номером: C

16. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается масса изделия?

A) Графа 3;

B) Графа 5;

C) Графа 7;

D) Графа 9;

Правильный ответ под номером: B

17. Согласно ПУЭ, какой проводник соединяет заземляемые части с заземлителем?

A) Фазный проводник;

B) Нулевой рабочий проводник (N);

C) Защитный проводник (PE);

D) Проводник управления;

Правильный ответ под номером: C

18. Согласно ПУЭ, каково назначение защитного заземления электроустановок?

A) Повышение КПД оборудования;

B) Снижение напряжения прикосновения при пробое изоляции;

C) Увеличение мощности двигателя;

D) Стабилизация напряжения питания;

Правильный ответ под номером: B

19. Согласно ПОТ ЭЭ, какие защитные средства относятся к основным при работе в электроустановках до 1000 В?

A) Диэлектрические перчатки и инструмент с изолированными ручками;

B) Каски и защитные очки;

C) Диэлектрические коврики и боты;

D) Изолирующие подставки;

Правильный ответ под номером: A

20. Согласно ПОТ ЭЭ (Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н), какая организационная форма требуется для выполнения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?

A) Наряд-допуск;

B) Распоряжение;

C) Устное указание мастера;

D) Перечень работ в порядке текущей эксплуатации;

Правильный ответ под номером: A

Билет 14

1. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет соответствует грубой точности обработки?

A) IT5-IT6;

B) IT7-IT8;

C) IT9-IT10;

D) IT12-IT14;

Правильный ответ под номером: D

2. Согласно ГОСТ 2.301, какова размеры (длина и ширина) формата А1?

A) 594 x 841 мм;

B) 420 x 594 мм;

C) 297 x 420 мм;

D) 210 x 297 мм;

Правильный ответ под номером: A

3. Согласно ПОТ ЭЭ, что делать при обнаружении повреждения изоляции провода на станке?

A) Обмотать изолентой и продолжить;

B) Починить без отключения питания;

C) Продолжить работу;

D) Немедленно отключить станок и сообщить мастеру;

Правильный ответ под номером: D

4. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

A) Штангенциркулем;

B) Микрометром;

C) Индикатором часового типа;

D) Профилометром;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?

A) Радиальный шариковый;

B) Радиально-упорный;

C) Упорный;

D) Сферический;

Правильный ответ под номером: C

6. Какая операция предшествует чистовому точению вала?

A) Термическая обработка;

B) Шлифование;

C) Черновое точение (снятие основного припуска);

D) Нарезание резьбы;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид брака возникает при ошибочной заточке резца?

A) Трещины на обработанной поверхности;

B) Неправильная форма обработанной поверхности;

C) Коррозия металлических поверхностей;

D) Коробление детали при термической обработке;

Правильный ответ под номером: B

8. Какое действие первое при подналадке станка?

A) Изготовление пробной детали для определения отклонения размера;

B) Полная разборка;

C) Замена двигателя;

D) Заточка всех резцов;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае на чертеже не ставится знак диаметра перед размерным числом?

A) При указании диаметра цилиндрической поверхности;

B) При указании радиуса;

C) При указании размера сферы;

D) При указании резьбы;

Правильный ответ под номером: B

10. Какой измерительный инструмент предназначен для контроля угловых размеров деталей?

A) Микрометр гладкий;

B) Угломер;

C) Штангенциркуль ШЦ-I;

D) Индикатор часового типа;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой инструмент применяют для чистовой обработки отверстия после засверливания?

A) Центровочное сверло;

B) Зенкер;

C) Развёртка;

D) Перовое сверло;

Правильный ответ под номером: C

12. Для чего применяется протачивание канавки на цилиндрической поверхности?

A) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга;

B) Для декоративной отделки поверхности детали;

C) Для уменьшения массы детали;

D) Для нанесения маркировки и клеймения детали;

Правильный ответ под номером: A

13. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

A) IT8;

B) IT5;

C) IT14;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: A

14. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

A) Углеродистая сталь;

B) Быстрорежущая сталь;

C) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

A) Шпиндельный узел с коробкой скоростей;

B) Механизм подачи;

C) Механизм ускоренного перемещения;

D) Система охлаждения;

Правильный ответ под номером: A

16. Что является основной причиной быстрого износа режущего инструмента?

A) Низкая скорость резания;

B) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;

C) Малая глубина резания;

D) Малая подача;

Правильный ответ под номером: B

17. Что происходит с сталью при отпуске после закалки?

A) Твёрдость увеличивается;

B) Изменяется химический состав;

C) Увеличивается содержание углерода;

D) Уменьшается хрупкость и снимаются внутренние напряжения;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой инструмент контролирует биение вала?

A) Линейка;

B) Штангенциркуль;

C) Микрометр;

D) Индикатор часового типа на стойке;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ГОСТ 1050, сталь какой марки содержит наибольшее количество углерода из перечисленных?

A) Сталь 08;

B) Сталь 20;

C) Сталь 45;

D) Сталь 10;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой вид центров применяется для обработки заготовки с торцевым поводком?

A) Центр с конусом Морзе;

B) Вращающийся центр;

C) Упорный центр;

D) Плавающий центр;

Правильный ответ под номером: B

Билет 15

1. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей?

A) Скользящая;

B) Переходная;

C) С натягом;

D) Свободная;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой сигнальный цвет применяется для знаков безопасности, указывающих на безопасные условия?

A) Красный;

B) Жёлтый;

C) Синий;

D) Зелёный;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?

A) Датчик температуры;

B) Датчик давления;

C) Концевой выключатель;

D) Датчик влажности;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой вид брака возникает при износе направляющих станка?

A) Нарушение формы детали (конусообразность);

B) Нарушение расположения поверхностей;

C) Изменение цвета поверхности;

D) Увеличение массы детали;

Правильный ответ под номером: A

5. Согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, какой персонал осуществляет техническое обслуживание и ремонт электроустановок?

A) Административно-технический персонал;

B) Оперативный персонал;

C) Электротехнический персонал;

D) Электротехнологический персонал;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой инструмент применяется для образования отверстий на токарном станке?

A) Резец проходной;

B) Сверло спиральное;

C) Фреза;

D) Развертка;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ГОСТ 1050, каково приблизительное содержание углерода в стали 20?

A) 0,20%;

B) 2,0%;

C) 20%;

D) 0,020%;

Правильный ответ под номером: A

8. Согласно ГОСТ 14959, какая марка пружинной стали содержит хром в качестве легирующего элемента?

A) 65Г;

B) 50ХФА;

C) 60С2А;

D) У8А;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

A) Скорость резания;

B) Угол резца;

C) Материал заготовки;

D) Подача и глубина резания;

Правильный ответ под номером: D

10. Какая функция ПЛК (программируемого логического контроллера) является основной?

A) Генерация высокой мощности;

B) Логическая обработка сигналов и управление технологическим процессом;

C) Измерение температуры;

D) Сварка деталей;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой датчик применяется для измерения температуры в зоне резания станка с ЧПУ?

A) Термопара или термистор;

B) Тахогенератор;

C) Энкодер;

D) Индуктивный датчик;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

A) Чертёж детали;

B) Спецификация;

C) Маршрутная карта;

D) Паспорт станка;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой резец применяется для обработки перпендикулярной к оси поверхности на токарном станке?

A) Проходной отрезной;

B) Расточной;

C) Резьбовой;

D) Подрезной торцевой;

Правильный ответ под номером: D

14. Что такое цементит в железоуглеродистых сплавах?

A) Твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

B) Химическое соединение железа с углеродом (Fe3C);

C) Мягкая фаза чистого железа;

D) Жидкая фаза при плавке;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

A) Сверлильный;

B) Токарный;

C) Фрезерный;

D) Протяжной;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой вид передачи обеспечивает передачу вращения между перекрещивающимися валами?

A) Цепная передача;

B) Ремённая передача;

C) Червячная передача;

D) Зубчатая цилиндрическая передача;

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ГОСТ 25346, что такое номинальный размер?

A) Размер, полученный при измерении детали;

B) Минимально допустимый размер;

C) Максимально допустимый размер;

D) Размер, относительно которого определяются отклонения;

Правильный ответ под номером: D

18. Согласно ГОСТ 1050-2013, к какой группе качества относится сталь 20?

A) Высококачественная;

B) Инструментальная;

C) Обыкновенного качества;

D) Качественная конструкционная углеродистая;

Правильный ответ под номером: D

19. Что такое твёрдость материала?

A) Способность материала выдерживать растяжение;

B) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;

C) Способность материала восстанавливать форму после деформации;

D) Способность материала проводить тепло;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 2789, какими приборами контролируется параметр шероховатости Ra в производственных условиях?

A) Профилометром или компаратором;

B) Штангенциркулем и микрометром;

C) Угломером;

D) Калибр-скобой;

Правильный ответ под номером: A

Билет 1

1. Какое действие необходимо выполнить после обработки детали на станке?

A) Убрать стружку, протереть станок и смазать направляющие;

B) Немедленно выключить цех;

C) Оставить станок включённым для охлаждения;

D) Снять все измерительные инструменты;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой материал резца обеспечивает наибольшую скорость резания при обработке стали?

A) Быстрорежущая сталь Р6М5;

B) Твёрдый сплав Т15К6;

C) Углеродистая сталь У8;

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: B

3. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

A) Готовая деталь;

B) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

C) Режущий инструмент;

D) Приспособление для закрепления;

Правильный ответ под номером: B

4. Какая информация указывается в технологической документации на конкретный этап обработки?

A) Только название детали;

B) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

C) Только материал заготовки;

D) Только нормы времени;

Правильный ответ под номером: B

5. Как получить отверстие в сплошном материале на токарном станке?

A) Сверление спиральным сверлом в пиноли или патроне;

B) Растачивание;

C) Протягивание;

D) Зенкерование;

Правильный ответ под номером: A

6. Согласно ПОТ ЭЭ, какая группа по электробезопасности требуется для единоличного обслуживания электроустановок до 1000 В электротехническим персоналом?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой резец обрабатывает внутренние поверхности отверстий?

A) Проходной;

B) Отрезной;

C) Расточной;

D) Фасонный;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

A) Штангенциркуль;

B) Микрометр;

C) Линейка;

D) Нутромер;

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какому классу относится возгорание электрооборудования под напряжением?

A) Класс Е (электроустановки под напряжением);

B) Класс В (жидкие вещества);

C) Класс С (газы);

D) Класс А (твёрдые вещества);

Правильный ответ под номером: A

10. Согласно Приказу Минтруда 903н, с какой периодичности проводится повторная проверка знаний по электробезопасности для персонала административно-технической организации?

A) Один раз в год;

B) Один раз в пять лет;

C) Один раз в два года;

D) Один раз в три года;

Правильный ответ под номером: D

11. Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), кто утверждает графики осмотров электрооборудования?

A) Представитель сетевой организации;

B) Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения;

C) Руководитель или иное уполномоченное должностное лицо потребителя;

D) Орган Ростехнадзора;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой параметр характеризует способность материала сопротивляться проникновению другого тела?

A) Прочность;

B) Вязкость;

C) Упругость;

D) Твёрдость;

Правильный ответ под номером: D

13. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

A) Титан;

B) Тантал;

C) Торф;

D) Теллур;

Правильный ответ под номером: A

14. Какой вид термической обработки повышает твёрдость углеродистой стали?

A) Отжиг;

B) Нормализация;

C) Закалка;

D) Отпуск;

Правильный ответ под номером: C

15. Как называется операция обработки торцевой поверхности заготовки на токарном станке?

A) Протачивание;

B) Растачивание;

C) Подрезка торца;

D) Отрезка;

Правильный ответ под номером: C

16. Какова последовательность обработки наружной цилиндрической поверхности вала?

A) Чистовое точение, затем черновое;

B) Фрезерование, затем точение;

C) Шлифование, затем точение;

D) Черновое точение, получистовое, чистовое;

Правильный ответ под номером: D

17. Согласно ПУЭ (изд. 7), какое напряжение применяется для силовых цепей станков до 1000 В?

A) 127 В;

B) 380 В (трёхфазное, 220 В - фазное);

C) 220 В;

D) 660 В;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

A) Сливная стружка;

B) Стружка надлома;

C) Элементная стружка;

D) Пыль;

Правильный ответ под номером: A

19. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?

A) Сразу включить станок и начать обработку детали;

B) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств;

C) Протереть станок влажной тряпкой перед началом смены;

D) Сообщить мастеру о готовности к началу работы;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой критерий используется для определения необходимости замены режущего инструмента?

A) Изменение цвета стружки;

B) Уменьшение подачи;

C) Увеличение времени обработки;

D) Достижение предельного износа по задней поверхности;

Правильный ответ под номером: D

Билет 2

1. Что такое маршрутная карта в технологической документации?

A) Чертёж детали с размерами;

B) Документ описывающий последовательность маршрутов обработки;

C) Спецификация сборочного узла;

D) Ведомость материалов;

Правильный ответ под номером: B

2. Согласно ПТЭЭП (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), в каком документе фиксируются результаты проверки знаний норм работы в электроустановках?

A) В журнале учёта проверки знаний правил работы в электроустановках;

B) В паспорте электроустановки;

C) В журнале оперативного обслуживания;

D) В наряде-допуске;

Правильный ответ под номером: A

3. Что называется моментом силы относительно точки?

A) Произведение силы на площадь;

B) Отношение силы к времени;

C) Сумма всех сил, действующих на тело;

D) Произведение модуля силы на её плечо;

Правильный ответ под номером: D

4. Какова функция фартука токарного станка?

A) Защита от стружки;

B) Охлаждение шпинделя;

C) Передача движения от ходового вала/винта к суппорту;

D) Крепление заготовки;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой тип подшипника воспринимает только радиальную нагрузку?

A) Упорный подшипник;

B) Радиально-упорный подшипник;

C) Радиальный шариковый подшипник;

D) Подшипник скольжения;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой вид заготовки рационален для производства валов в серийном производстве?

A) Литая заготовка;

B) Порошковая заготовка;

C) Сварная конструкция;

D) Пруток круглого сечения;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

A) Уменьшение размеров;

B) Повышенная шероховатость и изменение размеров;

C) Трещины;

D) Коррозия;

Правильный ответ под номером: B

8. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А0 по ЕСКД?

A) 841 x 1189 мм;

B) 594 x 841 мм;

C) 420 x 594 мм;

D) 1189 x 1682 мм;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 1050-2013, каково максимальное содержание серы и фосфора в качественной конструкционной стали?

A) Не более 0,040% каждого;

B) Не более 0,050% каждого;

C) Не более 0,025% каждого;

D) Не более 0,100% каждого;

Правильный ответ под номером: A

10. Какой код G обозначает круговую интерполяцию по часовой стрелке?

A) G00;

B) G01;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: C

11. Что такое вылет резца из резцедержателя?

A) Расстояние от опорной поверхности до вершины резца;

B) Расстояние от заготовки до бабки;

C) Длина режущей кромки;

D) Расстояние между центрами;

Правильный ответ под номером: A

12. Что такое крутящий момент?

A) Сила, действующая вдоль оси;

B) Мощность электродвигателя;

C) Скорость вращения вала;

D) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение;

Правильный ответ под номером: D

13. Какая операция технологического процесса предшествует сверлению отверстия в сплошном материале?

A) Растачивание;

B) Шлифование;

C) Фрезерование;

D) Разметка и кернение;

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ПУЭ, в каких единицах измеряется полная мощность электрической цепи?

A) Ваттах (Вт);

B) Вольт-амперах (ВА);

C) Варах (вар);

D) Джоулях (Дж);

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ПОТ ЭЭ, какой документ оформляется для работ в электроустановках с обязательным назначением ответственного руководителя?

A) Распоряжение;

B) Наряд-допуск;

C) Перечень работ;

D) Журнал учёта работ;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ГОСТ 25346, какому полю допуска соответствует основное отверстие в системе отверстия?

A) h (нижнее отклонение = 0);

B) js (симметричное);

C) H (нижнее отклонение = 0);

D) g (основной вал);

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ГОСТ 2.305, что обозначается на чертеже буквой 'А' в кружке у линии разреза?

A) Размер детали;

B) Допуск;

C) Позицию разреза;

D) Марку материала;

Правильный ответ под номером: C

18. Согласно ГОСТ 1050, что обозначает буква 'Г' в марке стали 65Г?

A) Гарантированный состав;

B) Высокое содержание марганца;

C) Глубокая прокалка;

D) Горячекатаная;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?

A) Приказ директора;

B) Журнал учёта;

C) Паспорт станка;

D) Рабочий чертёж и технологический процесс;

Правильный ответ под номером: D

20. Чему равна мощность при U=380 В, I=5 А, cos=1 (одна фаза)?

A) 1900 Вт;

B) 190 Вт;

C) 76 Вт;

D) 7600 Вт;

Правильный ответ под номером: A

Билет 3

1. Что такое упругая деформация тела?

A) Обратимое изменение формы и размеров, исчезающее после снятия нагрузки;

B) Необратимое изменение формы после снятия нагрузки;

C) Разрушение под действием внешних сил;

D) Изменение химического состава;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой элемент резца является главной режущей кромкой?

A) Передняя поверхность;

B) Пересечение передней и главной задней поверхностей;

C) Вспомогательная задняя поверхность;

D) Основание резца;

Правильный ответ под номером: B

3. Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811), какая группа по электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в электроустановках до 1000 В?

A) II группа;

B) III группа;

C) IV группа;

D) V группа;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой вид обработки выполняется на сверлильном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление, зенкерование, нарезание резьбы;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ГОСТ 2789, что характеризует параметр Ra?

A) Среднюю высоту по десяти точкам;

B) Максимальную высоту профиля;

C) Средний шаг неровностей;

D) Среднее арифметическое отклонение профиля от средней линии;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой инструмент применяется для контроля внутреннего диаметра с точностью 0,01 мм?

A) Штангенциркуль;

B) Нутромер микрометрический;

C) Калибр-пробка;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ПУЭ, каково назначение автоматического выключателя в цепи питания станка?

A) Защита от токов короткого замыкания и перегрузки;

B) Регулировка скорости вращения;

C) Измерение потребляемой мощности;

D) Преобразование напряжения;

Правильный ответ под номером: A

8. Согласно ПУЭ, какой цвет проводки применяется для защитного заземляющего проводника (PE)?

A) Голубой;

B) Красный;

C) Жёлто-зелёный (полосами);

D) Чёрный;

Правильный ответ под номером: C

9. Какой вид передачи обеспечивает передачу вращения между параллельными валами прямым зубчатым зацеплением?

A) Червячная;

B) Цепная;

C) Фрикционная коническая;

D) Зубчатая цилиндрическая;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой способ установки заготовки на токарном станке обеспечивает наибольшую жёсткость при обработке коротких деталей?

A) В центрах;

B) В патроне;

C) На планшайбе;

D) В люнете;

Правильный ответ под номером: B

11. Согласно ГОСТ 2.303, для чего применяется разомкнутая линия на чертеже?

A) Для указания линии обрыва;

B) Для изображения сечений;

C) Для осевых линий;

D) Для контуров деталей;

Правильный ответ под номером: B

12. Что такое задний угол резца?

A) Угол между нижней поверхностью резца и станиной;

B) Угол наклона главной режущей кромки;

C) Угол между передней поверхностью и основной плоскостью;

D) Угол между главной задней поверхностью и плоскостью резания;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой тип резца применяется для обработки наружной цилиндрической поверхности за один проход?

A) Проходной упорный резец;

B) Расточной резец;

C) Отрезной резец;

D) Резьбовой резец;

Правильный ответ под номером: A

14. Согласно ГОСТ 2.305, что показывает выносной элемент на чертеже?

A) Увеличенное изображение отдельного участка;

B) Сборочный узел;

C) Размерную цепь;

D) Таблицу допусков;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой материал шестерни обеспечивает наибольшую износостойкость при высоких нагрузках?

A) Сталь 20 без термообработки;

B) Цементованная сталь 20ХН3А;

C) Чугун СЧ20;

D) Бронза;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой тип патрона обеспечивает быстрое переустановочное закрепление заготовки?

A) Трёхкулачковый патрон;

B) Четырёхкулачковый патрон;

C) Цанговый патрон;

D) Пневматический или гидравлический патрон;

Правильный ответ под номером: D

17. К какому типу относится сталь Ст3сп по ГОСТ 380?

A) Инструментальная легированная;

B) Рессорно-пружинная;

C) Нержавеющая аустенитная;

D) Углеродистая конструкционная обыкновенного качества;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой тип центров снижает трение при обработке длинных валов в центрах?

A) Упорный центр 60 град;

B) Сферический центр;

C) Вращающийся центр в задней бабке;

D) Конический центр 90 град;

Правильный ответ под номером: C

19. Что характеризует модуль упругости (модуль Юнга) материала?

A) Твёрдость поверхности детали;

B) Способность материала к пластической деформации;

C) Способность материала сопротивляться упругой деформации;

D) Ударную вязкость при динамических нагрузках;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой резец обрабатывает канавки под стопорное кольцо на валу?

A) Проходной;

B) Канавочный (отрезной);

C) Резьбовой;

D) Расточной;

Правильный ответ под номером: B

Билет 4

1. Какой дефект поверхности возникает при вибрации резца в процессе резания?

A) Конусообразность;

B) Овальность;

C) Волнистость (дробление) поверхности;

D) Царапины;

Правильный ответ под номером: C

2. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

A) Шпиндель;

B) Ходовой вал и ходовой винт;

C) Патрон;

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой тип электродвигателя является основным типом, применяемым для привода станков?

A) Двигатель постоянного тока;

B) Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

C) Синхронный двигатель;

D) Шаговый двигатель;

Правильный ответ под номером: B

4. Что такое базовая поверхность заготовки при установке на станке?

A) Любая обработанная поверхность;

B) Самая большая поверхность заготовки;

C) Необработанная поверхность;

D) Поверхность, используемая для определения положения заготовки;

Правильный ответ под номером: D

5. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

A) Диаметр 50 мм, номинальный размер;

B) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету;

C) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

D) Отверстие 50 мм, 7-й сорт;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой тип привода подачи обеспечивает наибольшую точность позиционирования в станках с ЧПУ?

A) Червячная передача;

B) Цепная передача;

C) Ремённая передача;

D) Шарико-винтовая передача;

Правильный ответ под номером: D

7. В чём отличие автоматической линии от полуавтомата?

A) Автоматическая линия тяжелее;

B) Автоматическая линия обслуживается вручную;

C) Полуавтомат не требует электричества;

D) Автоматическая линия выполняет все операции без участия рабочего, включая транспортировку;

Правильный ответ под номером: D

8. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

A) Автомат работает быстрее;

B) Автомат не требует обслуживания;

C) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

D) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 1050-2013, к какой группе качества относится сталь 45?

A) Низкого качества;

B) Качественная конструкционная;

C) Высококачественная;

D) Особовысококачественная;

Правильный ответ под номером: B

10. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет точности обеспечивается при чистовом шлифовании?

A) IT12;

B) IT9;

C) IT6-IT7;

D) IT14;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой измерительный инструмент применяется для контроля шага резьбы?

A) Микрометр;

B) Штангенциркуль;

C) Резьбовой шаблон (резьбомер);

D) Угломер;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой дефект возникает при установке резца не по высоте центров?

A) Искажение формы поверхности и изменение углов резца;

B) Увеличение диаметра;

C) Износ патрона;

D) Перегрев двигателя;

Правильный ответ под номером: A

13. Согласно ГОСТ 14959, для каких целей применяется пружинная сталь 65Г?

A) Для режущего инструмента;

B) Для высоконагруженных валов;

C) Для пружин, рессор и упругих элементов;

D) Для сварных конструкций;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой метод закрепления применяется при обработке длинного вала?

A) В центрах с использованием люнета;

B) Только в патроне без дополнительной поддержки;

C) На магнитной плите с электромагнитным креплением;

D) В тисках с призматическим базированием заготовки;

Правильный ответ под номером: A

15. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

A) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

B) Средство очистки деталей;

C) Специальная обработка детали;

D) Система оповещения опасности;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой калибр-пробка применяется для контроля отверстия H7?

A) Проходная (ПР) и непроходная (НЕ);

B) Только проходная;

C) Резьбовая пробка;

D) Угловой шаблон;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой параметр резца характеризует угол между направлением движения подачи и расположением режущей кромки?

A) Угол между режущей кромкой и направлением подачи резца;

B) Угол наклона передней поверхности к режущей кромке;

C) Угол при вершине, зависящий от формы режущей кромки;

D) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой вид фрезерования применяется для обработки плоских поверхностей?

A) Фрезерование шпоночного паза;

B) Цилиндрическое фрезерование;

C) Торцевое фрезерование;

D) Резьбофрезерование;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой способ обработки обеспечивает наивысшую производительность при снятии большого припуска с плоских поверхностей?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Строгание;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой параметр режима резания обозначается буквой t и измеряется в мм?

A) Глубина резания;

B) Скорость резания;

C) Подача;

D) Ширина фаски;

Правильный ответ под номером: A

Билет 5

1. Согласно ГОСТ 3882-74, к какой группе относится твёрдый сплав ВК8?

A) Титано-вольфрамовый (ТК);

B) Вольфрамо-кобальтовый (ВК);

C) Титано-тантало-вольфрамовый (ТТК);

D) Безвольфрамовый;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой вид опоры вала воспринимает радиальную и осевую нагрузки?

A) Плавающая опора;

B) Фиксирующая опора;

C) Свободная опора;

D) Упругая опора;

Правильный ответ под номером: B

3. Что такое энкодер в станке с ЧПУ?

A) Датчик температуры;

B) Датчик положения (угла поворота или линейного перемещения);

C) Исполнительный двигатель;

D) Панель управления оператора;

Правильный ответ под номером: B

4. Согласно ГОСТ 25346, какое поле допуска соответствует основному валу в системе вала?

A) h;

B) H;

C) g;

D) js;

Правильный ответ под номером: A

5. Согласно ГОСТ 3882-74, какие твёрдые сплавы обозначаются буквами «ВК»?

A) Вольфрамокобальтовые сплавы (группа ВК);

B) Титановольфрамокобальтовые сплавы (группа ТК);

C) Титанотанталовые сплавы (группа ТТ);

D) Безвольфрамовые сплавы (группа ТН);

Правильный ответ под номером: A

6. Какой измерительный инструмент применяется для определения величины наклона поверхностей детали?

A) Штангенциркуль;

B) Микрометр;

C) Нутромер;

D) Угломер;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой параметр резца влияет на толщину срезаемого слоя при заданной подаче?

A) Задний угол;

B) Угол наклона главной режущей кромки;

C) Главный угол в плане;

D) Угол заострения;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой инструментальный материал на основе оксида алюминия применяется для точного шлифования?

A) Электрокорунд;

B) Карбид кремния;

C) Кубический нитрид бора;

D) Алмаз;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 1050, что обозначает цифра 45 в марке стали 45?

A) Порядковый номер в классификации;

B) Предел прочности в кгс/мм2;

C) Содержание марганца в процентах;

D) Содержание углерода в сотых долях процента (0,45%);

Правильный ответ под номером: D

10. Согласно ПУЭ, какое номинальное напряжение применяется для цепей управления станков с ЧПУ?

A) 380 В;

B) 220 В;

C) 24 В или 110 В;

D) 660 В;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой тип фрезы применяется для обработки шпоночного паза?

A) Цилиндрическая фреза;

B) Дисковая фреза;

C) Концевая фреза или шпоночная фреза;

D) Торцевая фреза;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?

A) Конвейер (транспортёр);

B) Редуктор понижающей передачи;

C) Гидроцилиндр возвратно-поступательного движения;

D) Энкодер углового положения;

Правильный ответ под номером: A

13. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

A) Сельскохозяйственное производство;

B) Пищевое производство продуктов питания;

C) Строительное производство стройматериалов;

D) Машиностроительное (металлообрабатывающее);

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой цвет имеет сигнальный цвет запрещающего знака безопасности?

A) Жёлтый;

B) Синий;

C) Красный;

D) Зелёный;

Правильный ответ под номером: C

15. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается обозначение документа?

A) Графа 1;

B) Графа 2;

C) Графа 6;

D) Графа 8;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой брак возникает при перегреве заготовки в процессе резания?

A) Прижоги и изменение структуры поверхностного слоя;

B) Увеличение твёрдости;

C) Уменьшение массы;

D) Повышение точности;

Правильный ответ под номером: A

17. Согласно требованиям охраны труда, какие СИЗ обязателены при работе на станке?

A) Солнцезащитные очки;

B) Каска и респиратор;

C) Защитные очки, спецодежда, закрытая обувь;

D) Только перчатки;

Правильный ответ под номером: C

18. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?

A) Нарезание резьбы;

B) Шлифование;

C) Полирование;

D) Черновое точение;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для линии сечения (выделения сечения)?

A) Сплошная основная;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Сплошная волнистая;

Правильный ответ под номером: B

20. Какова функция ограничителя хода суппорта?

A) Регулировка скорости подачи;

B) Крепление инструмента;

C) Изменение направления подачи;

D) Предотвращение удара суппорта о патрон или заднюю бабку;

Правильный ответ под номером: D

Билет 6

1. Согласно ГОСТ 25346, какому квалитету соответствует допуск для номинального размера 100 мм составляет 0,035 мм?

A) IT6;

B) IT7;

C) IT8;

D) IT9;

Правильный ответ под номером: B

2. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какому классу пожара относится воспламенение твердых горючих веществ?

A) Класс А;

B) Класс В;

C) Класс С;

D) Класс D;

Правильный ответ под номером: A

3. Что означает код M05 в программах для станков с ЧПУ?

A) Включение шпинделя;

B) Пауза;

C) Конец программы;

D) Остановка шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

4. Что такое подналадка станка?

A) Капитальный ремонт всех узлов и механизмов станка с полной разборкой;

B) Замена электродвигателя станка при его полном износе или поломке;

C) Установка нового станка на подготовленный фундамент с выверкой;

D) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой параметр режима резания кодируется буквой S (подача)?

A) Скорость вращения шпинделя;

B) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

C) Глубина резания;

D) Ширина срезаемого слоя;

Правильный ответ под номером: B

6. Какое устройство преобразует G-коды в перемещения органов станка?

A) Шпиндельный узел;

B) Гидравлический насос;

C) Коробка скоростей;

D) УЧПУ (контроллер);

Правильный ответ под номером: D

7. Согласно ГОСТ 2789, каков диапазон значений параметра шероховатости Ra для чистового точения?

A) Ra 50 - Ra 25;

B) Ra 12,5 - Ra 6,3;

C) Ra 3,2 - Ra 1,6;

D) Ra 0,4 - Ra 0,1;

Правильный ответ под номером: C

8. Какая часть суппорта токарного станка обеспечивает перемещение резца в направлении, перпендикулярном оси вращения заготовки?

A) Верхняя (резцовая) каретка;

B) Поперечная каретка;

C) Нижняя (продольная) каретка;

D) Фартук;

Правильный ответ под номером: B

9. Что такое припуск на обработку?

A) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали;

B) Расстояние между станками в производственном цеху;

C) Допустимая погрешность измерения детали измерительным инструментом;

D) Время, затрачиваемое на обработку одной детали;

Правильный ответ под номером: A

10. Чему равно сопротивление при U=220 В и I=10 А (закон Ома)?

A) 2200 Ом;

B) 0,045 Ом;

C) 22 Ом;

D) 2,2 Ом;

Правильный ответ под номером: C

11. Для чего применяется делительная головка на фрезерном станке?

A) Для закрепления заготовки;

B) Для периодического поворота заготовки на заданный угол;

C) Для изменения скорости подачи;

D) Для охлаждения инструмента;

Правильный ответ под номером: B

12. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки при фрезерной обработке?

A) Патрон;

B) Центры;

C) Люнет;

D) Тиски станочные;

Правильный ответ под номером: D

13. Согласно ПУЭ, каково назначение реле тепловой защиты в пускателе электродвигателя станка?

A) Защита от короткого замыкания;

B) Реверс направления вращения;

C) Регулировка скорости вращения;

D) Защита от перегрузки по току;

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ПОТ ЭЭ, какое действие необходимо выполнить перед началом работы в электроустановке после перерыва?

A) Проверить отсутствие напряжения указателем;

B) Сразу включить оборудование;

C) Оповестить коллег о начале работы;

D) Надеть защитные очки;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой калибр применяется для контроля отверстия?

A) Калибр-скоба;

B) Калибр-пробка;

C) Резьбовой калибр-кольцо;

D) Угловой калибр;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ПУЭ, какова номинальная частота промышленной сети переменного тока в России?

A) 50 Гц;

B) 60 Гц;

C) 100 Гц;

D) 25 Гц;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой вид конструкторской документации показывает форму и размеры отдельного изделия?

A) Сборочный;

B) Габаритный;

C) Рабочий чертёж детали;

D) Кинематическая схема;

Правильный ответ под номером: C

18. Какой параметр основной при выборе режима резания для пары заготовка-инструмент?

A) Скорость резания по справочным таблицам;

B) Только глубина резания;

C) Только подача;

D) Только сила резания;

Правильный ответ под номером: A

19. Какой фактор является основным при выборе скорости резания?

A) Цвет стружки;

B) Материал заготовки и инструмента, требуемая точность и шероховатость;

C) Время смены инструмента;

D) Масса заготовки;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой структурной составляющей железоуглеродистых сплавов является цементит?

A) Твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

B) Твёрдый раствор углерода в гамма-железе;

C) Химическое соединение железа с углеродом (Fe3C);

D) Эвтектоидная смесь феррита и цементита;

Правильный ответ под номером: C

Билет 7

1. Что такое наладка станка?

A) Ремонт станка;

B) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

C) Очистка станка;

D) Перемещение станка;

Правильный ответ под номером: B

2. Какое крепление обеспечивает наибольшую точность базирования вала?

A) В центрах (60 град);

B) В трёхкулачковом патроне;

C) В тисках;

D) На магнитной плите;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы в отверстии?

A) Метчик;

B) Плашка;

C) Резьбовой резец;

D) Фреза;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой материал сверла обеспечивает наибольшую производительность при сверлении стали?

A) Углеродистая сталь У8;

B) Медь;

C) Чугун;

D) Быстрорежущая сталь Р6М5 или твёрдый сплав;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой вид механического привода применяется для изменения частоты вращения в станках?

A) Пружинный механизм;

B) Гидравлический цилиндр;

C) Ремённая передача;

D) Электромагнитная муфта;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для осевых и центровых линий на чертеже?

A) Сплошная тонкая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная тонкая;

D) Разомкнутая;

Правильный ответ под номером: C

7. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

A) Работать без защитных очков;

B) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

C) Останавливать станок руками;

D) Работать в свободной одежде;

Правильный ответ под номером: B

8. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?

A) Фрезерование;

B) Строгание;

C) Шлифование;

D) Сверление;

Правильный ответ под номером: C

9. Что такое усталость материала при переменных нагрузках?

A) Снижение твёрдости при нагреве;

B) Увеличение прочности при длительной эксплуатации;

C) Пластическая деформация при статической нагрузке;

D) Разрушение при напряжениях ниже предела текучести после многократного циклического нагружения;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой вид обработки называется суперфинишем?

A) Черновое точение;

B) Тонкая абразивная обработка для получения минимальной шероховатости;

C) Термическая обработка;

D) Фрезерование;

Правильный ответ под номером: B

11. Какое сечение вала определяется как опасное при совместном действии изгиба и кручения?

A) Сплошное круглое;

B) Полое круглое;

C) Квадратное;

D) Прямоугольное;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 24705, как обозначается резьба D=10 мм, P=1,25 мм?

A) M10x1,5;

B) M10x1,0;

C) M12x1,25;

D) M10x1,25;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой вид деформации возникает при сжатии заготовки в патроне станка?

A) Кручение;

B) Изгиб;

C) Сдвиг;

D) Сжатие;

Правильный ответ под номером: D

14. Что такое шпиндель станка?

A) Электродвигатель станка;

B) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента;

C) Неподвижная опора;

D) Устройство для охлаждения;

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ГОСТ 25346, что такое допуск размера (T)?

A) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Отклонение действительного размера от номинального;

C) Зазор между отверстием и валом;

D) Натяг при сборке;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой тип шлифовального круга по зернистости применяется для чистового шлифования?

A) Крупнозернистый;

B) Среднезернистый;

C) Мелкозернистый;

D) Зернистость не влияет на качество поверхности;

Правильный ответ под номером: C

17. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?

A) Повышенная шероховатость обработанной поверхности;

B) Смещение оси обрабатываемой поверхности;

C) Трещины на обработанной поверхности;

D) Ржавчина на поверхности детали;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой узел фрезерного станка обеспечивает вертикальное перемещение стола?

A) Шпиндельная бабка;

B) Коробка подач;

C) Механизм подъёма стола;

D) Фартук;

Правильный ответ под номером: C

19. Согласно ПТЭЭП, кто несёт ответственность за безопасное состояние электроустановки цеха?

A) Ответственный за электрохозяйство;

B) Мастер цеха;

C) Оператор станка;

D) Технический директор;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой вид заготовки рекомендуется для деталей типа вал при массовом производстве?

A) Прокат круглый;

B) Сварная конструкция;

C) Литая заготовка;

D) Поковка;

Правильный ответ под номером: D

Билет 8

1. Какой показатель определяет стойкость режущего инструмента?

A) Время работы до наступления критического износа;

B) Масса инструмента;

C) Длина резца;

D) Цвет режущей кромки;

Правильный ответ под номером: A

2. Согласно ПУЭ, какой цвет изоляции имеет фазный проводник (L) в трёхфазной сети?

A) Синий;

B) Жёлто-зелёный;

C) Любой цвет кроме жёлто-зелёного и голубого;

D) Красный;

Правильный ответ под номером: C

3. Как на чертеже обозначается базовая поверхность детали?

A) Знаком в виде заштрихованного равнобедренного треугольника;

B) Буквой Б в кружке;

C) Стрелкой с указанием нулевого размера;

D) Пунктирной линией с буквой Н;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой тип шлифовального круга применяется для обработки твёрдых сплавов?

A) Керамический связкой;

B) На бакелитовой связке;

C) Алмазный;

D) Корундовый;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ГОСТ 3882-74, какой твёрдый сплав из группы ВК применяется для обработки чугуна?

A) Т15К6;

B) ВК8;

C) ТТ7К12;

D) ВК3;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой тип памяти ПЛК хранит программу при отключении питания?

A) ОЗУ (RAM);

B) Жёсткий диск;

C) Кэш-память;

D) Флэш-память или EEPROM;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид обработки называется растачиванием?

A) Обработка наружной цилиндрической поверхности;

B) Фрезерование паза;

C) Нарезание резьбы;

D) Увеличение диаметра существующего отверстия резцом;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой датчик обеспечивает обратную связь по позиции в станках с ЧПУ?

A) Датчик температуры;

B) Потенциометр;

C) Датчик давления масла;

D) Энкодер (rotary encoder);

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 14959, для какой цели применяется пружинно-рессорная сталь 60С2А?

A) Для режущего инструмента;

B) Для высоконагруженных пружин и рессор;

C) Для корпусных деталей;

D) Для электродов;

Правильный ответ под номером: B

10. Какой вид соединения деталей обеспечивает передачу крутящего момента и возможность осевого перемещения?

A) Заклёпочное соединение;

B) Шпоночное соединение;

C) Сварное соединение;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: B

11. Что такое модуль зубчатого колеса?

A) Отношение шага к числу пи;

B) Диаметр делительной окружности;

C) Число зубьев;

D) Ширина зуба;

Правильный ответ под номером: A

12. Для чего применяется планшайба на токарном станке?

A) Для закрепления крупных и несимметричных заготовок;

B) Для установки резцов;

C) Для подачи СОЖ;

D) Для изменения скорости;

Правильный ответ под номером: A

13. Какая сила вызывает деформацию кручения вала токарного станка?

A) Осевая сила резания;

B) Радиальная сила резания;

C) Тангенциальная сила резания (окружная);

D) Сила тяжести заготовки;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12-IT14;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угловой конической поверхности с точностью 2 минуты?

A) Линейка;

B) Штангенциркуль;

C) Универсальный угломер;

D) Микрометр;

Правильный ответ под номером: C

16. В каком случае применяется автоматический выключатель в цепи питания станка?

A) Для регулировки скорости шпинделя;

B) Для плавного пуска;

C) Для реверса вращения;

D) Для защиты от коротких замыканий и перегрузок;

Правильный ответ под номером: D

17. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А4 по ЕСКД?

A) 297 x 420 мм;

B) 210 x 297 мм;

C) 148 x 210 мм;

D) 420 x 594 мм;

Правильный ответ под номером: B

18. Согласно ГОСТ 2789, что характеризует параметр Rz (высота неровностей профиля)?

A) Среднее арифметическое отклонение профиля;

B) Среднее расстояние между вершинами и впадинами;

C) Максимальную высоту профиля;

D) Средний шаг неровностей;

Правильный ответ под номером: C

19. Чему равна активная мощность цепи при U=380 В, I=10 А, cos фи=0,8 (трёхфазная)?

A) 3040 Вт;

B) 5265 Вт;

C) 3800 Вт;

D) 2640 Вт;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 2.305, как обозначается вид, полученный проецированием на дополнительную плоскость, не параллельную ни одной основной?

A) Вид стрелкой и буквой;

B) Разрез;

C) Сечение;

D) Выносной элемент;

Правильный ответ под номером: A

Билет 9

1. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?

A) 1:2;

B) 1:1;

C) 2:1;

D) 5:1;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой параметр режима резания необходимо уменьшить для снижения температуры в зоне резания?

A) Глубину резания;

B) Скорость резания;

C) Подачу;

D) Число проходов;

Правильный ответ под номером: B

3. Согласно ГОСТ 3882-74, какой твёрдый сплав рекомендуется для обработки сталей с удалением стружки большого сечения?

A) ВК3;

B) ВК8;

C) Т5К10;

D) Т30К4;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой параметр резания обозначается буквой n и измеряется в об/мин?

A) Подача;

B) Глубина резания;

C) Скорость резания;

D) Частота вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

5. Что такое обратная связь по позиции в станке с ЧПУ?

A) Связь оператора с мастером;

B) Контроль фактического положения с помощью датчиков;

C) Обратное вращение шпинделя;

D) Перемещение инструмента в исходную точку;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой вид обработки обеспечивает получение точных отверстий в заготовке после сверления?

A) Зенкерование;

B) Протачивание;

C) Фрезерование;

D) Резьбонарезание;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой электродвигатель применяется для привода главного движения токарных станков?

A) Постоянного тока;

B) Шаговый;

C) Синхронный;

D) Асинхронный трёхфазный;

Правильный ответ под номером: D

8. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае выполняется ступенчатый разрез?

A) При наличии нескольких параллельных секущих плоскостей;

B) При наклонной секущей плоскости;

C) При одной секущей плоскости;

D) При локальном разрезе;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какой категории относится пожар, вызванный воспламенением масла в гидросистеме станка?

A) Класс А (твёрдые вещества);

B) Класс В (жидкости);

C) Класс С (газы);

D) Класс Е (электрооборудование);

Правильный ответ под номером: B

10. Какой привод подачи применяется в станках с ЧПУ для точного позиционирования?

A) Шарико-винтовая передача с серводвигателем;

B) Ремённая передача;

C) Червячная передача;

D) Цепная передача;

Правильный ответ под номером: A

11. Что такое межоперационный припуск?

A) Припуск удаляемый за одну операцию;

B) Разность размеров заготовки и готовой детали;

C) Припуск на термообработку;

D) Допуск на обработку;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно Приказу Минтруда 903н, к какой группе по электробезопасности относится электротехнический персонал до 1000 В с правом оперативных переключений?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?

A) Водный;

B) Пенный;

C) Углекислотный;

D) Порошковый с водой;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой узел токарного станка передаёт вращение от электродвигателя к шпинделю?

A) Фартук;

B) Задняя бабка;

C) Суппорт;

D) Коробка скоростей;

Правильный ответ под номером: D

15. Согласно ГОСТ 25346, какая посадка образуется при соединении вала h7 с отверстием H7?

A) С натягом;

B) Переходная;

C) С зазором (скользящая);

D) Прессовая (глухая);

Правильный ответ под номером: C

16. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

A) Для изменения направления подачи;

B) Для подачи СОЖ;

C) Для охлаждения заготовки;

D) Для изменения частоты вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

17. Что такое предел текучести материала?

A) Максимальное напряжение до разрушения;

B) Минимальное разрушающее напряжение;

C) Напряжение при упругой деформации;

D) Напряжение при котором возникает пластическая деформация без увеличения нагрузки;

Правильный ответ под номером: D

18. В каком случае допускается работа на станке со снятым защитным ограждением зоны резания?

A) Категорически не допускается ни в каком случае;

B) При пониженной скорости;

C) При использовании замещающего приспособления;

D) При обработке мягких материалов;

Правильный ответ под номером: A

19. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?

A) Неправильный выбор скорости подачи при обработке;

B) Избыток СОЖ;

C) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента;

D) Низкая температура воздуха в производственном цеху;

Правильный ответ под номером: C

20. Согласно требованиям электробезопасности, к какой группе должен быть допущен оператор станков 2-3 разряда?

A) II группа (до 1000 В);

B) I группа (до 1000 В);

C) III группа (до 1000 В);

D) IV группа (свыше 1000 В);

Правильный ответ под номером: A

Билет 10

1. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае на чертеже выполняется простой разрез?

A) Когда деталь имеет только наружные поверхности;

B) Когда деталь симметрична и достаточен один вид;

C) Когда на деталь нанесена резьба;

D) Когда деталь имеет внутренние полости, которые необходимо показать;

Правильный ответ под номером: D

2. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?

A) Литьё;

B) Штамповка;

C) Точение;

D) Сварка;

Правильный ответ под номером: C

3. Что такое люнет и для чего он применяется?

A) Приспособление для заточки и правки резцов;

B) Устройство для подачи охлаждающей жидкости (СОЖ);

C) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

D) Приспособление для нарезания резьбы резьбовым резцом;

Правильный ответ под номером: C

4. Что такое коэффициент мощности (cos фи) электрической цепи?

A) Отношение активной мощности к полной;

B) Отношение реактивной мощности к полной;

C) Отношение напряжения к току;

D) КПД трансформатора;

Правильный ответ под номером: A

5. Какой вид обработки обеспечивает высокую точность формы отверстия (конусность, круглость)?

A) Сверление;

B) Развёртывание;

C) Зенкерование;

D) Протачивание;

Правильный ответ под номером: B

6. Что такое ЧПУ в станкостроении?

A) Частотное преобразующее устройство;

B) Центральный пульт управления;

C) Чувствительный пьезоэлемент управления;

D) Числовое программное управление;

Правильный ответ под номером: D

7. Согласно ГОСТ 29322, какое стандартное напряжение применяется для трёхфазных сетей до 1000 В?

A) 220/380 В;

B) 127/220 В;

C) 380/660 В;

D) 100/173 В;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?

A) Сплошная толстая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Волнистая;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой метод проверки применяется для наружного диаметра вала в серийном производстве?

A) Контроль калибром-скобой;

B) Измерение микрометром каждой детали;

C) Визуальный осмотр;

D) Взвешивание;

Правильный ответ под номером: A

10. Какова единица измерения крутящего момента в системе СИ?

A) Ньютон (Н);

B) Ватт (Вт);

C) Ньютон-метр (Н*м);

D) Джоуль (Дж);

Правильный ответ под номером: C

11. Согласно ГОСТ 2.301, какой формат является основным и имеет размер 297 x 420 мм?

A) А3;

B) А4;

C) А5;

D) А2;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 12.4.026, каков минимальный размер знака безопасности, устанавливаемого на входе в опасную зону?

A) 100 x 100 мм;

B) 150 x 150 мм;

C) 200 x 200 мм;

D) 300 x 300 мм;

Правильный ответ под номером: C

13. Какие мероприятия необходимо выполнить перед остановкой станка на длительный перерыв?

A) Только выключить электродвигатель;

B) Выключить станок, убрать стружку, протереть направляющие, убрать инструмент;

C) Только закрыть защитный экран;

D) Оставить станок включённым для следующей смены;

Правильный ответ под номером: B

14. Согласно ГОСТ 2.303, какая толщина сплошной основной линии рекомендуется на чертеже?

A) 0,3-0,5 мм;

B) 0,1-0,2 мм;

C) 1,0-1,5 мм;

D) 0,5-0,7 мм (рекомендуется s = 0,5 мм);

Правильный ответ под номером: D

15. Какой вид обработки применяется для получения плоских поверхностей на фрезерном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ГОСТ 12.1.004, каким средством тушения не допускается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением?

A) Углекислотным огнетушителем;

B) Порошковым огнетушителем;

C) Водой;

D) Песком;

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ПОТ ЭЭ, для чего предназначены диэлектрические боты?

A) Для защиты от падения предметов;

B) Для защиты от механических повреждений;

C) Для защиты от поражения электрическим током при работе на земле;

D) Для изоляции от напряжения шага;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой тип муфты компенсирует несоосность соединяемых валов?

A) Жёсткая фланцевая муфта;

B) Обгонная муфта;

C) Предохранительная муфта;

D) Упругая втулочно-пальцевая муфта;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ПТЭЭП, с какой периодичностью проводится визуальный осмотр электрооборудования станка?

A) Ежедневно перед началом работы;

B) Раз в 5 лет;

C) Раз в год;

D) Раз в квартал;

Правильный ответ под номером: A

20. Что такое нормальное напряжение при растяжении-сжатии?

A) Сила, действующая на деталь;

B) Отношение силы к площади поперечного сечения;

C) Скорость деформации;

D) Температура нагрева;

Правильный ответ под номером: B

Билет 11

1. Согласно ПОТ ЭЭ, какое минимальное расстояние от токоведущих частей до человека без применения электрозащитных средств в установках до 1000 В?

A) 0,2 м;

B) 0,4 м;

C) 0,6 м;

D) Не нормируется (без прикосновения);

Правильный ответ под номером: D

2. Как определяется мощность при вращательном движении вала станка?

A) Произведение крутящего момента на угловую скорость;

B) Произведение силы на путь;

C) Отношение работы ко времени;

D) Произведение массы на ускорение;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой вид опор применяется для валов вращающихся деталей станка?

A) Подшипники скольжения или качения;

B) Пружинные опоры;

C) Гидравлические демпферы;

D) Магнитные подшипники;

Правильный ответ под номером: A

4. Какое приспособление применяется для закрепления длинномерных заготовок при токарной обработке?

A) Тиски;

B) Патрон;

C) Центры и люнет;

D) Стол;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой вид обработки заготовки выполняется на станке с вращающимся многолезвийным инструментом?

A) Нарезание резьбы;

B) Точение;

C) Протягивание;

D) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой вид брака возникает при превышении допустимой скорости резания?

A) Увеличение размеров детали;

B) Повышенная шероховатость поверхности и выкрашивание режущей кромки;

C) Ржавчина на поверхности;

D) Изменение цвета заготовки;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки (смещение базы)?

A) Отклонение формы;

B) Микротрещины;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение расположения поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

8. Согласно ПУЭ, какой аппарат применяется для частых включений и отключений электродвигателей станка?

A) Автоматический выключатель;

B) Трансформатор тока;

C) Магнитный пускатель (контактор);

D) Предохранитель;

Правильный ответ под номером: C

9. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь по ГОСТ 380?

A) У8;

B) Ст3;

C) 45;

D) Р6М5;

Правильный ответ под номером: B

10. Как называется деталь, передающая вращение от одного вала к другому при параллельных осях с изменением частоты вращения?

A) Муфта;

B) Зубчатое колесо;

C) Шкив;

D) Вал;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой код G в станках с ЧПУ обозначает быстрое перемещение инструмента?

A) G01;

B) G00;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой вид обработки обеспечивает Ra 3,2 и IT8-IT10?

A) Черновое точение;

B) Шлифование тонкое;

C) Чистовое точение;

D) Обдирочная фрезеровка;

Правильный ответ под номером: C

14. Согласно ГОСТ 25346, квалитету IT12 соответствует допуск для размера 50 мм порядка:

A) 0,025 мм;

B) 2,5 мм;

C) 0,0025 мм;

D) 0,25 мм;

Правильный ответ под номером: D

15. Согласно ГОСТ 24705, как обозначается метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и шагом 1,5 мм?

A) M16 x 1,5;

B) M16-1,5;

C) M1,5x16;

D) 16M1,5;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой тип резьбы применяется для крепёжных деталей (болты, шпильки)?

A) Трапецеидальная резьба;

B) Метрическая резьба;

C) Трубная цилиндрическая резьба;

D) Упорная резьба;

Правильный ответ под номером: B

17. Что такое ПЛК (программируемый логический контроллер)?

A) Устройство измерения температуры;

B) Преобразователь давления;

C) Тип электродвигателя;

D) Вычислитель для управления оборудованием по программе;

Правильный ответ под номером: D

18. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?

A) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком;

B) Солнцезащитные очки и хлопчатобумажные перчатки;

C) Каска защитная и респиратор для работы в пыльных цехах;

D) Наушники и перчатки хлопчатобумажные;

Правильный ответ под номером: A

19. Согласно ГОСТ 24705, какой шаг имеет стандартная метрическая резьба M10?

A) 1,0 мм;

B) 1,25 мм;

C) 1,5 мм;

D) 2,0 мм;

Правильный ответ под номером: C

20. Согласно ГОСТ 25346, что такое посадка с натягом?

A) Соединение при котором диаметр вала всегда больше диаметра отверстия;

B) Соединение при котором диаметр отверстия всегда больше диаметра вала;

C) Соединение при котором возможен как зазор так и натяг;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: A

Билет 12

1. Какой параметр режима резания определяет толщину слоя металла, снимаемого за один проход инструмента?

A) Скорость резания;

B) Подача;

C) Глубина резания;

D) Частота вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ГОСТ 2.305, в чём разница между разрезом и сечением на чертеже?

A) Разрез показывает что находится за секущей плоскостью, сечение - только то что в плоскости;

B) Разрез и сечение полностью одинаковы;

C) Сечение показывает что за плоскостью, разрез - только в плоскости;

D) Сечение выполняется только для деталей круглой формы;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой код G обозначает линейную интерполяцию с подачей в станках с ЧПУ?

A) G00;

B) G01;

C) G17;

D) G28;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

A) Вольтметр;

B) Омметр;

C) Амперметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ПТЭЭП, какой вид плана рекомендуется составлять для ликвидации аварий в электроустановках?

A) План эвакуации;

B) Бланк переключений;

C) Инструкцию по ликвидации аварий;

D) Журнал дефектов;

Правильный ответ под номером: C

6. Согласно ГОСТ 25346, какому полю допуска соответствует поле d9 для вала?

A) Основное поле (нулевое отклонение);

B) Поле с верхним отклонением около нуля и нижним в минус;

C) Поле с отклонениями в плюс;

D) Поле симметричное относительно нуля;

Правильный ответ под номером: B

7. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?

A) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь;

B) Сразу начать искусственное дыхание;

C) Дать пострадавшему воду;

D) Отвести пострадавшего в медпункт;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой документ регламентирует требования безопасности на рабочем месте оператора станка?

A) Договор аренды;

B) Инструкция по охране труда;

C) План эвакуации;

D) Технологическая карта;

Правильный ответ под номером: B

9. Что такое передаточное отношение зубчатой передачи?

A) Сумма чисел зубьев;

B) Отношение массы шестерён;

C) Разность диаметров шестерён;

D) Отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой металл является основным компонентом стали?

A) Медь;

B) Алюминий;

C) Железо;

D) Цинк;

Правильный ответ под номером: C

11. Что такое допуск размера?

A) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Разрешение на выполнение работ повышенной опасности;

C) Номинальный размер детали по чертежу;

D) Отклонение формы детали от заданной чертежом;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ГОСТ 25346, что такое нижнее отклонение размера?

A) Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами;

B) Разность между наименьшим предельным и номинальным размерами;

C) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

D) Номинальный размер минус допуск;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой профиль зуба обеспечивает постоянное передаточное отношение?

A) Трапецеидальный;

B) Прямоугольный;

C) Круговой;

D) Эвольвентный;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой вид чугуна содержит углерод в виде графитовых включений шаровидной формы?

A) Серый чугун;

B) Высокопрочный чугун;

C) Ковкий чугун;

D) Белый чугун;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой интерфейс применяется для связи ПЛК с компьютером верхнего уровня?

A) RS-232;

B) HDMI;

C) USB;

D) Ethernet или Profibus;

Правильный ответ под номером: D

16. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для изображения невидимого контура детали?

A) Сплошная толстая основная;

B) Волнистая;

C) Штрихпунктирная тонкая;

D) Штриховая линия (2-8 мм);

Правильный ответ под номером: D

17. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?

A) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных;

B) Шум в редукторе;

C) Повышение температуры в цеху;

D) Изменение цвета эмали станка;

Правильный ответ под номером: A

18. Какой квалитет точности обеспечивает черновое фрезерование?

A) IT6-IT7;

B) IT8-IT9;

C) IT11-IT12;

D) IT14-IT16;

Правильный ответ под номером: C

19. Какой режим резания определяется по формуле V = (pi*D*n)/1000?

A) Скорость резания;

B) Подача;

C) Глубина резания;

D) Сила резания;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой инструмент контролирует угол конической поверхности?

A) Штангенциркуль;

B) Линейка;

C) Микрометр;

D) Угломер или конусный калибр;

Правильный ответ под номером: D

Билет 13

1. Для чего предназначена пиноль задней бабки токарного станка?

A) Для поддержания заготовки центром или установки сверла;

B) Для подачи СОЖ;

C) Для закрепления инструмента;

D) Для изменения скорости;

Правильный ответ под номером: A

2. Для чего применяется зенкование отверстия?

A) Для увеличения диаметра отверстия;

B) Для образования фаски или конического углубления;

C) Для нарезания резьбы;

D) Для контроля точности;

Правильный ответ под номером: B

3. Какой вид обработки применяется для получения шпоночного паза на валу?

A) Сверление;

B) Протягивание;

C) Точение;

D) Фрезерование;

Правильный ответ под номером: D

4. Что означает код M03 в программах для станков с ЧПУ?

A) Остановка шпинделя;

B) Вращение шпинделя по часовой стрелке;

C) Включение подачи СОЖ;

D) Смена инструмента;

Правильный ответ под номером: B

5. Как называется операция обработки конической поверхности на токарном станке?

A) Точение конуса (подрезка конической поверхности);

B) Фрезерование конуса;

C) Сверление конуса;

D) Шлифование конуса;

Правильный ответ под номером: A

6. Согласно ГОСТ 2789, какова шероховатость поверхности после шлифования тонкая (прецизионная)?

A) Ra 6,3;

B) Ra 1,6;

C) Ra 0,4 - Ra 0,1;

D) Ra 12,5;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

A) Фрезерование;

B) Сверление только;

C) Шлифование плоскостей;

D) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

A) Черновое точение;

B) Сверление;

C) Шлифование;

D) Строгание;

Правильный ответ под номером: C

9. Согласно ПОТ ЭЭ, кто имеет право подключать станок к электрической сети?

A) Электротехнический персонал с соответствующей группой;

B) Любой работник;

C) Мастер участка;

D) Оператор станка;

Правильный ответ под номером: A

10. Согласно ГОСТ 2.303, какова толщина сплошной тонкой линии по отношению к сплошной основной?

A) Толщина равна основной;

B) От 1/3 до 1/2 толщины основной;

C) От 1/4 до 1/3 толщины основной;

D) От 1/2 до 2/3 толщины основной;

Правильный ответ под номером: B

11. Для чего применяется резьбовой резец на токарном станке?

A) Для обработки наружной поверхности;

B) Для растачивания отверстий;

C) Для отрезания заготовки;

D) Для нарезания наружной и внутренней резьбы;

Правильный ответ под номером: D

12. Какой узел токарного станка предназначен для закрепления и вращения заготовки?

A) Суппорт;

B) Фартук;

C) Передняя бабка (шпиндельная);

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой дефект возникает при неправильном заточном угле сверла (неравные стружечные канавки)?

A) Увеличение диаметра отверстия;

B) Изменение глубины отверстия;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение оси отверстия (развертывание);

Правильный ответ под номером: D

14. Какой дефект возникает при недостаточной жёсткости системы СПИД?

A) Увеличение диаметра вала;

B) Изменение цвета;

C) Уменьшение массы детали;

D) Вибрации и повышенная шероховатость;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой датчик контроля наличия детали даёт бинарный сигнал?

A) Термопара;

B) Тахогенератор;

C) Оптический или индуктивный датчик наличия;

D) Манометр;

Правильный ответ под номером: C

16. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается масса изделия?

A) Графа 3;

B) Графа 5;

C) Графа 7;

D) Графа 9;

Правильный ответ под номером: B

17. Согласно ПУЭ, какой проводник соединяет заземляемые части с заземлителем?

A) Фазный проводник;

B) Нулевой рабочий проводник (N);

C) Защитный проводник (PE);

D) Проводник управления;

Правильный ответ под номером: C

18. Согласно ПУЭ, каково назначение защитного заземления электроустановок?

A) Повышение КПД оборудования;

B) Снижение напряжения прикосновения при пробое изоляции;

C) Увеличение мощности двигателя;

D) Стабилизация напряжения питания;

Правильный ответ под номером: B

19. Согласно ПОТ ЭЭ, какие защитные средства относятся к основным при работе в электроустановках до 1000 В?

A) Диэлектрические перчатки и инструмент с изолированными ручками;

B) Каски и защитные очки;

C) Диэлектрические коврики и боты;

D) Изолирующие подставки;

Правильный ответ под номером: A

20. Согласно ПОТ ЭЭ (Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н), какая организационная форма требуется для выполнения работ в электроустановках напряжением выше 1000 В?

A) Наряд-допуск;

B) Распоряжение;

C) Устное указание мастера;

D) Перечень работ в порядке текущей эксплуатации;

Правильный ответ под номером: A

Билет 14

1. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет соответствует грубой точности обработки?

A) IT5-IT6;

B) IT7-IT8;

C) IT9-IT10;

D) IT12-IT14;

Правильный ответ под номером: D

2. Согласно ГОСТ 2.301, какова размеры (длина и ширина) формата А1?

A) 594 x 841 мм;

B) 420 x 594 мм;

C) 297 x 420 мм;

D) 210 x 297 мм;

Правильный ответ под номером: A

3. Согласно ПОТ ЭЭ, что делать при обнаружении повреждения изоляции провода на станке?

A) Обмотать изолентой и продолжить;

B) Починить без отключения питания;

C) Продолжить работу;

D) Немедленно отключить станок и сообщить мастеру;

Правильный ответ под номером: D

4. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

A) Штангенциркулем;

B) Микрометром;

C) Индикатором часового типа;

D) Профилометром;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?

A) Радиальный шариковый;

B) Радиально-упорный;

C) Упорный;

D) Сферический;

Правильный ответ под номером: C

6. Какая операция предшествует чистовому точению вала?

A) Термическая обработка;

B) Шлифование;

C) Черновое точение (снятие основного припуска);

D) Нарезание резьбы;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой вид брака возникает при ошибочной заточке резца?

A) Трещины на обработанной поверхности;

B) Неправильная форма обработанной поверхности;

C) Коррозия металлических поверхностей;

D) Коробление детали при термической обработке;

Правильный ответ под номером: B

8. Какое действие первое при подналадке станка?

A) Изготовление пробной детали для определения отклонения размера;

B) Полная разборка;

C) Замена двигателя;

D) Заточка всех резцов;

Правильный ответ под номером: A

9. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае на чертеже не ставится знак диаметра перед размерным числом?

A) При указании диаметра цилиндрической поверхности;

B) При указании радиуса;

C) При указании размера сферы;

D) При указании резьбы;

Правильный ответ под номером: B

10. Какой измерительный инструмент предназначен для контроля угловых размеров деталей?

A) Микрометр гладкий;

B) Угломер;

C) Штангенциркуль ШЦ-I;

D) Индикатор часового типа;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой инструмент применяют для чистовой обработки отверстия после засверливания?

A) Центровочное сверло;

B) Зенкер;

C) Развёртка;

D) Перовое сверло;

Правильный ответ под номером: C

12. Для чего применяется протачивание канавки на цилиндрической поверхности?

A) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга;

B) Для декоративной отделки поверхности детали;

C) Для уменьшения массы детали;

D) Для нанесения маркировки и клеймения детали;

Правильный ответ под номером: A

13. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

A) IT8;

B) IT5;

C) IT14;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: A

14. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

A) Углеродистая сталь;

B) Быстрорежущая сталь;

C) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

A) Шпиндельный узел с коробкой скоростей;

B) Механизм подачи;

C) Механизм ускоренного перемещения;

D) Система охлаждения;

Правильный ответ под номером: A

16. Что является основной причиной быстрого износа режущего инструмента?

A) Низкая скорость резания;

B) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;

C) Малая глубина резания;

D) Малая подача;

Правильный ответ под номером: B

17. Что происходит с сталью при отпуске после закалки?

A) Твёрдость увеличивается;

B) Изменяется химический состав;

C) Увеличивается содержание углерода;

D) Уменьшается хрупкость и снимаются внутренние напряжения;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой инструмент контролирует биение вала?

A) Линейка;

B) Штангенциркуль;

C) Микрометр;

D) Индикатор часового типа на стойке;

Правильный ответ под номером: D

19. Согласно ГОСТ 1050, сталь какой марки содержит наибольшее количество углерода из перечисленных?

A) Сталь 08;

B) Сталь 20;

C) Сталь 45;

D) Сталь 10;

Правильный ответ под номером: C

20. Какой вид центров применяется для обработки заготовки с торцевым поводком?

A) Центр с конусом Морзе;

B) Вращающийся центр;

C) Упорный центр;

D) Плавающий центр;

Правильный ответ под номером: B

Билет 15

1. Какая посадка обеспечивает неподвижное соединение деталей?

A) Скользящая;

B) Переходная;

C) С натягом;

D) Свободная;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой сигнальный цвет применяется для знаков безопасности, указывающих на безопасные условия?

A) Красный;

B) Жёлтый;

C) Синий;

D) Зелёный;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?

A) Датчик температуры;

B) Датчик давления;

C) Концевой выключатель;

D) Датчик влажности;

Правильный ответ под номером: C

4. Какой вид брака возникает при износе направляющих станка?

A) Нарушение формы детали (конусообразность);

B) Нарушение расположения поверхностей;

C) Изменение цвета поверхности;

D) Увеличение массы детали;

Правильный ответ под номером: A

5. Согласно Приказу Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, какой персонал осуществляет техническое обслуживание и ремонт электроустановок?

A) Административно-технический персонал;

B) Оперативный персонал;

C) Электротехнический персонал;

D) Электротехнологический персонал;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой инструмент применяется для образования отверстий на токарном станке?

A) Резец проходной;

B) Сверло спиральное;

C) Фреза;

D) Развертка;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ГОСТ 1050, каково приблизительное содержание углерода в стали 20?

A) 0,20%;

B) 2,0%;

C) 20%;

D) 0,020%;

Правильный ответ под номером: A

8. Согласно ГОСТ 14959, какая марка пружинной стали содержит хром в качестве легирующего элемента?

A) 65Г;

B) 50ХФА;

C) 60С2А;

D) У8А;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

A) Скорость резания;

B) Угол резца;

C) Материал заготовки;

D) Подача и глубина резания;

Правильный ответ под номером: D

10. Какая функция ПЛК (программируемого логического контроллера) является основной?

A) Генерация высокой мощности;

B) Логическая обработка сигналов и управление технологическим процессом;

C) Измерение температуры;

D) Сварка деталей;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой датчик применяется для измерения температуры в зоне резания станка с ЧПУ?

A) Термопара или термистор;

B) Тахогенератор;

C) Энкодер;

D) Индуктивный датчик;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

A) Чертёж детали;

B) Спецификация;

C) Маршрутная карта;

D) Паспорт станка;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой резец применяется для обработки перпендикулярной к оси поверхности на токарном станке?

A) Проходной отрезной;

B) Расточной;

C) Резьбовой;

D) Подрезной торцевой;

Правильный ответ под номером: D

14. Что такое цементит в железоуглеродистых сплавах?

A) Твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

B) Химическое соединение железа с углеродом (Fe3C);

C) Мягкая фаза чистого железа;

D) Жидкая фаза при плавке;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

A) Сверлильный;

B) Токарный;

C) Фрезерный;

D) Протяжной;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой вид передачи обеспечивает передачу вращения между перекрещивающимися валами?

A) Цепная передача;

B) Ремённая передача;

C) Червячная передача;

D) Зубчатая цилиндрическая передача;

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ГОСТ 25346, что такое номинальный размер?

A) Размер, полученный при измерении детали;

B) Минимально допустимый размер;

C) Максимально допустимый размер;

D) Размер, относительно которого определяются отклонения;

Правильный ответ под номером: D

18. Согласно ГОСТ 1050-2013, к какой группе качества относится сталь 20?

A) Высококачественная;

B) Инструментальная;

C) Обыкновенного качества;

D) Качественная конструкционная углеродистая;

Правильный ответ под номером: D

19. Что такое твёрдость материала?

A) Способность материала выдерживать растяжение;

B) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;

C) Способность материала восстанавливать форму после деформации;

D) Способность материала проводить тепло;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 2789, какими приборами контролируется параметр шероховатости Ra в производственных условиях?

A) Профилометром или компаратором;

B) Штангенциркулем и микрометром;

C) Угломером;

D) Калибр-скобой;

Правильный ответ под номером: A