Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(переподготовки)

по профессии

«Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа

(20 вопросов)

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

Билет 2

Билет 3

Билет 4

Билет 5

Билет 6

Билет 7

Билет 8

Билет 9

Билет 10

Билет 11

Билет 12

Билет 13

Билет 14

Билет 15

Билет 1

1. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?

A) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком;

B) Солнцезащитные очки и перчатки;

C) Каска и респиратор только;

D) Наушники и перчатки хлопчатобумажные;

Правильный ответ под номером: A

2. Согласно ПУЭ, каково назначение защитного заземления электроустановок?

A) Повышение КПД оборудования;

B) Стабилизация напряжения питания;

C) Увеличение мощности двигателя;

D) Снижение напряжения прикосновения при пробое изоляции;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой вид обработки обеспечивает наивысшую точность формы отверстия (круглость, цилиндричность)?

A) Сверление;

B) Развёртывание;

C) Протягивание;

D) Шлифование внутришлифовальное;

Правильный ответ под номером: D

4. Согласно ПУЭ, каково назначение нулевого рабочего проводника (N)?

A) Защита от поражения током;

B) Подключение однофазных электроприёмников;

C) Заземление корпуса оборудования;

D) Защита от короткого замыкания;

Правильный ответ под номером: B

5. Какой режим резания выбирается первым при назначении режима обработки?

A) Глубина резания;

B) Подача;

C) Скорость резания;

D) Все одновременно;

Правильный ответ под номером: A

6. Какой элемент резца является главной режущей кромкой?

A) Передняя поверхность;

B) Основание резца;

C) Вспомогательная задняя поверхность;

D) Пересечение передней и главной задней поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?

A) Литьё;

B) Штамповка;

C) Точение;

D) Сварка;

Правильный ответ под номером: C

8. Что такое твёрдость материала?

A) Способность материала выдерживать растяжение;

B) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;

C) Способность материала восстанавливать форму после деформации;

D) Способность материала проводить тепло;

Правильный ответ под номером: B

9. Какая посадка обеспечивает натяг между деталями?

A) Скользящая;

B) Переходная;

C) С натягом;

D) Свободная;

Правильный ответ под номером: C

10. Согласно ПТЭЭП, какое сопротивление изоляции считается допустимым для электродвигателя станка напряжением 380 В?

A) Не менее 0,5 МОм;

B) Не менее 1 МОм;

C) Не менее 10 МОм;

D) Не менее 0,1 МОм;

Правильный ответ под номером: A

11. Какой тип фрезы применяется для обработки шпоночного паза?

A) Цилиндрическая фреза;

B) Дисковая фреза;

C) Концевая фреза или шпоночная фреза;

D) Торцевая фреза;

Правильный ответ под номером: C

12. Чему равен фазный напряжение при линейном напряжении 380 В в трёхфазной сети?

A) 380 В;

B) 127 В;

C) 660 В;

D) 220 В;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?

A) Штангенциркуль;

B) Угломер;

C) Микрометр;

D) Нутромер;

Правильный ответ под номером: B

14. Согласно ПУЭ, какой аппарат применяется для частых включений и отключений электродвигателей станка?

A) Автоматический выключатель;

B) Магнитный пускатель (контактор);

C) Предохранитель;

D) Трансформатор тока;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой узел фрезерного станка обеспечивает вертикальное перемещение стола?

A) Шпиндельная бабка;

B) Коробка подач;

C) Механизм подъёма стола;

D) Фартук;

Правильный ответ под номером: C

16. Согласно ГОСТ 2.305, как обозначается разрез, выполненный одной секущей плоскостью?

A) А-А;

B) Римской цифрой;

C) Буквой R;

D) Без обозначения (если секущая плоскость совпадает с плоскостью симметрии);

Правильный ответ под номером: D

17. Согласно ГОСТ 3882-74, какой твёрдый сплав рекомендуется для обработки сталей с удалением стружки большого сечения?

A) ВК3;

B) ВК8;

C) Т5К10;

D) Т30К4;

Правильный ответ под номером: C

18. Какой датчик применяется для измерения температуры в зоне резания станка с ЧПУ?

A) Термопара или термистор;

B) Тахогенератор;

C) Энкодер;

D) Индуктивный датчик;

Правильный ответ под номером: A

19. Какая информация указывается в операционной карте?

A) Только название детали;

B) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

C) Только материал заготовки;

D) Только нормы времени;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?

A) Рабочий чертёж и технологический процесс;

B) Приказ директора;

C) Журнал учёта;

D) Паспорт станка;

Правильный ответ под номером: A

Билет 2

1. Какой тип шлифовального круга по зернистости применяется для чистового шлифования?

A) Крупнозернистый;

B) Среднезернистый;

C) Мелкозернистый;

D) Зернистость не влияет на качество поверхности;

Правильный ответ под номером: C

2. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

A) Диаметр 50 мм, номинальный размер;

B) Отверстие 50 мм, 7-й сорт;

C) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

D) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой тип памяти ПЛК хранит программу при отключении питания?

A) Флэш-память или EEPROM;

B) ОЗУ (RAM);

C) Кэш-память;

D) Жёсткий диск;

Правильный ответ под номером: A

4. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?

A) Датчик температуры;

B) Датчик давления;

C) Концевой выключатель;

D) Датчик влажности;

Правильный ответ под номером: C

5. Согласно ПУЭ, какой проводник соединяет заземляемые части с заземлителем?

A) Фазный проводник;

B) Нулевой рабочий проводник (N);

C) Защитный проводник (PE);

D) Проводник управления;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой метод получения заготовок обеспечивает наименьший припуск на механическую обработку?

A) Литьё в песчано-глинистые формы;

B) Штамповка;

C) Литьё по выплавляемым моделям;

D) Свободная ковка;

Правильный ответ под номером: C

7. Какой дефект поверхности возникает при вибрации резца в процессе резания?

A) Конусообразность;

B) Овальность;

C) Волнистость (дробление) поверхности;

D) Царапины;

Правильный ответ под номером: C

8. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае выполняется ступенчатый разрез?

A) При наличии нескольких параллельных секущих плоскостей;

B) При наклонной секущей плоскости;

C) При одной секущей плоскости;

D) При локальном разрезе;

Правильный ответ под номером: A

9. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

A) Уменьшение размеров;

B) Повышенная шероховатость и изменение размеров;

C) Трещины;

D) Коррозия;

Правильный ответ под номером: B

10. Что такое ЧПУ в станкостроении?

A) Частотное преобразующее устройство;

B) Чувствительный пьезоэлемент управления;

C) Центральный пульт управления;

D) Числовое программное управление;

Правильный ответ под номером: D

11. Какой тип датчика применяется для контроля наличия заготовки в патроне станка-автомата?

A) Термопара;

B) Оптический (фотоэлектрический) или индуктивный датчик;

C) Тахогенератор;

D) Энкодер;

Правильный ответ под номером: B

12. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?

A) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;

B) Низкая скорость резания;

C) Малая глубина резания;

D) Малая подача;

Правильный ответ под номером: A

13. Согласно ГОСТ 25347, какому полю допуска соответствует основное отверстие (система отверстия)?

A) h;

B) js;

C) g;

D) H;

Правильный ответ под номером: D

14. Какой вид опоры вала фиксирует его от осевого перемещения в обе стороны?

A) Фиксирующая опора (двусторонняя);

B) Плавающая опора;

C) Свободная опора;

D) Упругая опора;

Правильный ответ под номером: A

15. Согласно Приказу Минтруда 903н, с какой периодичности проводится повторная проверка знаний по электробезопасности для персонала административно-технической организации?

A) Один раз в год;

B) Один раз в пять лет;

C) Один раз в два года;

D) Один раз в три года;

Правильный ответ под номером: D

16. Какой угол резца называется главным углом в плане?

A) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью;

B) Угол при вершине резца;

C) Угол наклона передней поверхности;

D) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи;

Правильный ответ под номером: D

17. Для чего применяется резьбовой резец на токарном станке?

A) Для обработки наружной поверхности;

B) Для нарезания наружной и внутренней резьбы;

C) Для отрезания заготовки;

D) Для растачивания отверстий;

Правильный ответ под номером: B

18. Какая защитная мера применяется для предотвращения поражения током при прикосновении к корпусу электродвигателя?

A) Защитное отключение;

B) Защитное заземление и зануление;

C) Изоляция пола;

D) Ограждение;

Правильный ответ под номером: B

19. Согласно ГОСТ 25347, какое поле допуска соответствует основному валу в системе вала?

A) h;

B) H;

C) g;

D) js;

Правильный ответ под номером: A

20. Что такое усталость материала при переменных нагрузках?

A) Снижение твёрдости при нагреве;

B) Разрушение при напряжениях ниже предела текучести после многократного циклического нагружения;

C) Пластическая деформация при статической нагрузке;

D) Увеличение прочности при длительной эксплуатации;

Правильный ответ под номером: B

Билет 3

1. Какой квалитет точности обеспечивает черновое точение заготовки на токарном станке?

A) IT6-IT7;

B) IT8-IT9;

C) IT11-IT12;

D) IT14-IT16;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ПТЭЭП, кто несёт ответственность за безопасное состояние электроустановки цеха?

A) Мастер цеха;

B) Технический директор;

C) Оператор станка;

D) Ответственный за электрохозяйство;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой вид резца применяется для обработки канавок на наружной поверхности вала?

A) Проходной;

B) Канавочный (отрезной);

C) Расточной;

D) Фасонный;

Правильный ответ под номером: B

4. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

A) Сельскохозяйственное;

B) Машиностроительное (металлообрабатывающее);

C) Пищевое;

D) Строительное;

Правильный ответ под номером: B

5. Согласно ГОСТ 25346, что такое поле допуска?

A) Зона между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

B) Максимально допустимая погрешность измерения;

C) Разность между номинальным и действительным размерами;

D) Совокупность допусков, определяемая величиной допуска и его положением относительно номинального размера;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?

A) Шум в редукторе;

B) Изменение цвета эмали станка;

C) Повышение температуры в цеху;

D) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных;

Правильный ответ под номером: D

7. Согласно ПУЭ, какова номинальная частота промышленной сети переменного тока в России?

A) 50 Гц;

B) 60 Гц;

C) 100 Гц;

D) 25 Гц;

Правильный ответ под номером: A

8. Какой вид обработки выполняется на сверлильном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление, зенкерование, нарезание резьбы;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: C

9. Согласно ПУЭ, какое номинальное напряжение применяется для цепей управления станков с ЧПУ?

A) 380 В;

B) 220 В;

C) 24 В или 110 В;

D) 660 В;

Правильный ответ под номером: C

10. Какой орган управления станком предназначен для его экстренной остановки?

A) Кнопка аварийного остановки (красная грибовидная);

B) Кнопка "Пуск";

C) Переключатель освещения;

D) Рукоятка ручной подачи;

Правильный ответ под номером: A

11. Какой вид муфты допускает осевое смещение соединяемых валов при передаче вращения?

A) Жёсткая фланцевая муфта;

B) Обгонная муфта;

C) Предохранительная муфта;

D) Компенсирующая (цепная или зубчатая) муфта;

Правильный ответ под номером: D

12. Согласно ГОСТ 12.1.004, каким средством тушения не допускается тушить электрооборудование, находящееся под напряжением?

A) Углекислотным огнетушителем;

B) Порошковым огнетушителем;

C) Водой;

D) Песком;

Правильный ответ под номером: C

13. Согласно ГОСТ 2.305, как обозначается вид, полученный проецированием на дополнительную плоскость, не параллельную ни одной основной?

A) Вид стрелкой и буквой;

B) Разрез;

C) Сечение;

D) Выносной элемент;

Правильный ответ под номером: A

14. Что такое крутящий момент?

A) Сила, действующая вдоль оси;

B) Мощность электродвигателя;

C) Скорость вращения вала;

D) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой инструментальный материал на основе оксида алюминия применяется для точного шлифования?

A) Электрокорунд;

B) Карбид кремния;

C) Кубический нитрид бора;

D) Алмаз;

Правильный ответ под номером: A

16. Согласно ГОСТ 1050, сталь какой марки содержит наибольшее количество углерода из перечисленных?

A) Сталь 08;

B) Сталь 20;

C) Сталь 45;

D) Сталь 10;

Правильный ответ под номером: C

17. Какая операция технологического процесса предшествует сверлению отверстия в сплошном материале?

A) Растачивание;

B) Разметка и кернение;

C) Фрезерование;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?

A) Нарезание резьбы;

B) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

C) Точение;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой вид соединения деталей обеспечивает передачу крутящего момента и возможность осевого перемещения?

A) Заклёпочное соединение;

B) Шпоночное соединение;

C) Сварное соединение;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 2.305, чем сечение отличается от разреза?

A) Сечение показывает только то, что находится в секущей плоскости, разрез - и за ней;

B) Сечение всегда выполняется на дополнительных видах;

C) Разрез не требует штриховки;

D) Сечение и разрез полностью одинаковы;

Правильный ответ под номером: A

Билет 4

1. Что такое режим холостого хода (dry run) в станке с ЧПУ?

A) Обработка без заготовки для проверки программы;

B) Работа с минимальной подачей;

C) Обработка с охлаждением;

D) Ручное управление;

Правильный ответ под номером: A

2. Что означает код M05 в программах для станков с ЧПУ?

A) Включение шпинделя;

B) Пауза;

C) Конец программы;

D) Остановка шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

3. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?

A) Конвейер (транспортёр);

B) Редуктор;

C) Гидроцилиндр;

D) Энкодер;

Правильный ответ под номером: A

4. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае на чертеже не ставится знак диаметра перед размерным числом?

A) При указании диаметра цилиндрической поверхности;

B) При указании размера сферы;

C) При указании радиуса;

D) При указании резьбы;

Правильный ответ под номером: C

5. Что такое обратная связь по позиции в станке с ЧПУ?

A) Связь оператора с мастером;

B) Перемещение инструмента в исходную точку;

C) Обратное вращение шпинделя;

D) Контроль фактического положения с помощью датчиков;

Правильный ответ под номером: D

6. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для осевых и центровых линий на чертеже?

A) Сплошная тонкая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная тонкая;

D) Разомкнутая;

Правильный ответ под номером: C

7. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается обозначение документа?

A) Графа 1;

B) Графа 8;

C) Графа 6;

D) Графа 2;

Правильный ответ под номером: D

8. Что такое допускаемое напряжение при расчёте на прочность?

A) Максимальное напряжение в детали;

B) Напряжение при котором деталь разрушается;

C) Максимальное напряжение при котором деталь работает безопасно;

D) Среднее напряжение;

Правильный ответ под номером: C

9. Согласно ГОСТ 2.305, в чём разница между разрезом и сечением на чертеже?

A) Разрез показывает что находится за секущей плоскостью, сечение - только то что в плоскости;

B) Разрез и сечение полностью одинаковы;

C) Сечение показывает что за плоскостью, разрез - только в плоскости;

D) Сечение выполняется только для деталей круглой формы;

Правильный ответ под номером: A

10. Какой параметр характеризует стойкость режущего инструмента?

A) Масса инструмента;

B) Период стойкости (время работы до критического износа);

C) Длина резца;

D) Цвет режущей кромки;

Правильный ответ под номером: B

11. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

A) Автомат работает быстрее;

B) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

C) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

D) Автомат не требует обслуживания;

Правильный ответ под номером: B

12. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

A) Титан;

B) Тантал;

C) Торф;

D) Теллур;

Правильный ответ под номером: A

13. Что такое задний угол резца?

A) Угол между нижней поверхностью резца и станиной;

B) Угол наклона главной режущей кромки;

C) Угол между передней поверхностью и основной плоскостью;

D) Угол между главной задней поверхностью и плоскостью резания;

Правильный ответ под номером: D

14. Согласно ГОСТ 2.301, какой формат является основным и имеет размер 297 x 420 мм?

A) А3;

B) А4;

C) А5;

D) А2;

Правильный ответ под номером: A

15. Как называется операция обработки конической поверхности на токарном станке?

A) Фрезерование конуса;

B) Точение конуса (подрезка конической поверхности);

C) Сверление конуса;

D) Шлифование конуса;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой элемент токарного станка обеспечивает вращательное движение заготовки?

A) Суппорт;

B) Фартук;

C) Каретка;

D) Шпиндельный узел;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой код G обозначает линейную интерполяцию с подачей в станках с ЧПУ?

A) G00;

B) G01;

C) G17;

D) G28;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой материал применяется для изготовления шестерён, работающих при высоких ударных нагрузках?

A) Серый чугун СЧ20;

B) Бронза;

C) Легированная сталь 20ХН3А после цементации;

D) Латунь;

Правильный ответ под номером: C

19. Согласно ПУЭ, какова токовая отсечка автоматического выключателя?

A) Регулировка напряжения;

B) Мгновенная защита при коротком замыкании;

C) Защита от перегрузки;

D) Регулировка частоты;

Правильный ответ под номером: B

20. Какой вид термической обработки повышает твёрдость углеродистой стали?

A) Отжиг;

B) Нормализация;

C) Закалка;

D) Отпуск;

Правильный ответ под номером: C

Билет 5

1. Какой код G в станках с ЧПУ обозначает быстрое перемещение инструмента?

A) G01;

B) G00;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

A) Нутромер;

B) Штангенциркуль;

C) Микрометр;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: A

3. Согласно ПОТ ЭЭ, какой документ оформляется для работ в электроустановках с обязательным назначением ответственного руководителя?

A) Распоряжение;

B) Журнал учёта работ;

C) Перечень работ;

D) Наряд-допуск;

Правильный ответ под номером: D

4. Согласно ГОСТ 2.305, что обозначается на чертеже буквой 'А' в кружке у линии разреза?

A) Размер детали;

B) Допуск;

C) Позицию разреза;

D) Марку материала;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угловой конической поверхности с точностью 2 минуты?

A) Линейка;

B) Штангенциркуль;

C) Универсальный угломер;

D) Микрометр;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?

A) Инструкция по охране труда;

B) Договор аренды;

C) План эвакуации;

D) Технологическая карта;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой код G обозначает круговую интерполяцию по часовой стрелке?

A) G00;

B) G01;

C) G02;

D) G03;

Правильный ответ под номером: C

8. Что такое мартенсит в структуре закалённой стали?

A) Мягкая фаза с высокой пластичностью;

B) Жидкая фаза;

C) Пересыщенный твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

D) Химическое соединение железа с углеродом;

Правильный ответ под номером: C

9. Что такое 地址 (адрес) в программе ЧПУ?

A) Номер программы;

B) Код подачи;

C) Номер инструмента;

D) Обозначение оси или регистра памяти контроллера;

Правильный ответ под номером: D

10. Какой материал шестерни обеспечивает наибольшую износостойкость при высоких нагрузках?

A) Сталь 20 без термообработки;

B) Цементованная сталь 20ХН3А;

C) Чугун СЧ20;

D) Бронза;

Правильный ответ под номером: B

11. Какой узел токарного станка передаёт вращение от электродвигателя к шпинделю?

A) Фартук;

B) Коробка скоростей;

C) Суппорт;

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: B

12. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?

A) Сплошная толстая;

B) Штриховая;

C) Штрихпунктирная;

D) Волнистая;

Правильный ответ под номером: B

13. Согласно ГОСТ 29322, какое стандартное напряжение применяется для трёхфазных сетей до 1000 В?

A) 220/380 В;

B) 127/220 В;

C) 380/660 В;

D) 100/173 В;

Правильный ответ под номером: A

14. Какой инструментальный материал на основе карбида вольфрама и кобальта применяется для черновой обработки?

A) Твёрдый сплав ВК8;

B) Быстрорежущая сталь Р6М5;

C) Углеродистая сталь У10;

D) Шлифовальный круг;

Правильный ответ под номером: A

15. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

A) Измерение микрометром каждой детали;

B) Взвешивание;

C) Визуальный осмотр;

D) Контроль калибром-скобой;

Правильный ответ под номером: D

16. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?

A) 1:2;

B) 2:1;

C) 1:1;

D) 5:1;

Правильный ответ под номером: C

17. Какой код M в станках с ЧПУ обозначает включение вращения шпинделя против часовой стрелки?

A) M03;

B) M06;

C) M05;

D) M04;

Правильный ответ под номером: D

18. Что означает код M03 в программах для станков с ЧПУ?

A) Остановка шпинделя;

B) Вращение шпинделя по часовой стрелке;

C) Включение подачи СОЖ;

D) Смена инструмента;

Правильный ответ под номером: B

19. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А0 по ЕСКД?

A) 841 x 1189 мм;

B) 594 x 841 мм;

C) 420 x 594 мм;

D) 1189 x 1682 мм;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой тип токарного резца применяется для отрезки заготовки?

A) Проходной резец;

B) Подрезной резец;

C) Расточной резец;

D) Отрезной резец;

Правильный ответ под номером: D

Билет 6

1. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?

A) Радиальный шариковый;

B) Радиально-упорный;

C) Упорный;

D) Сферический;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается литера (у, и, т, о)?

A) Графа 4;

B) Графа 7;

C) Графа 9;

D) Графа 11;

Правильный ответ под номером: A

3. Что такое предел текучести материала?

A) Максимальное напряжение до разрушения;

B) Минимальное разрушающее напряжение;

C) Напряжение при упругой деформации;

D) Напряжение при котором возникает пластическая деформация без увеличения нагрузки;

Правильный ответ под номером: D

4. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?

A) Черновое точение;

B) Нарезание резьбы;

C) Шлифование;

D) Полирование;

Правильный ответ под номером: A

5. Согласно ПОТ ЭЭ, каков порядок освобождения пострадавшего от действия тока?

A) Немедленно коснуться пострадавшего;

B) Позвать на помощь и ждать;

C) Сначала отключить напряжение, затем освободить;

D) Облить пострадавшего водой;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой вид термической обработки повышает пластичность стали перед холодной штамповкой?

A) Закалка;

B) Азотирование;

C) Цементация;

D) Отжиг (сфероидизация);

Правильный ответ под номером: D

7. Какой вид обработки обеспечивает получение точных отверстий в заготовке после сверления?

A) Зенкерование;

B) Протачивание;

C) Фрезерование;

D) Резьбонарезание;

Правильный ответ под номером: A

8. Какова последовательность обработки наружной цилиндрической поверхности вала?

A) Чистовое точение, затем черновое;

B) Фрезерование, затем точение;

C) Шлифование, затем точение;

D) Черновое точение, получистовое, чистовое;

Правильный ответ под номером: D

9. Согласно ГОСТ 1050-2013, как обозначается качественная конструкционная сталь по химическому составу?

A) Двузначное число (например, 20, 45);

B) Ст (например, Ст3сп);

C) Буква У (например, У8);

D) Буква Ш (например, ШХ15);

Правильный ответ под номером: A

10. Какой вид центров применяется для обработки заготовки с торцевым поводком?

A) Центр с конусом Морзе;

B) Вращающийся центр;

C) Упорный центр;

D) Плавающий центр;

Правильный ответ под номером: B

11. Согласно ГОСТ 2.301, какова размеры (длина и ширина) формата А1?

A) 594 x 841 мм;

B) 420 x 594 мм;

C) 297 x 420 мм;

D) 210 x 297 мм;

Правильный ответ под номером: A

12. Согласно ПУЭ, каково назначение реле тепловой защиты в пускателе электродвигателя станка?

A) Защита от короткого замыкания;

B) Защита от перегрузки по току;

C) Регулировка скорости вращения;

D) Реверс направления вращения;

Правильный ответ под номером: B

13. Согласно ГОСТ 12.4.026, каков минимальный размер знака безопасности, устанавливаемого на входе в опасную зону?

A) 100 x 100 мм;

B) 150 x 150 мм;

C) 200 x 200 мм;

D) 300 x 300 мм;

Правильный ответ под номером: C

14. Согласно ГОСТ 2789, какой параметр шероховатости является предпочтительным при нормировании?

A) Rz (высота неровностей);

B) Ra (среднее арифметическое отклонение);

C) Rmax (максимальная высота);

D) Sm (средний шаг неровностей);

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ГОСТ 2.303, какой тип линии применяется для линии сечения (выделения сечения)?

A) Сплошная основная;

B) Сплошная волнистая;

C) Штрихпунктирная;

D) Штриховая;

Правильный ответ под номером: D

16. Какой критерий используется для определения необходимости замены режущего инструмента?

A) Изменение цвета стружки;

B) Достижение предельного износа по задней поверхности;

C) Увеличение времени обработки;

D) Уменьшение подачи;

Правильный ответ под номером: B

17. Что такое подналадка станка?

A) Капитальный ремонт станка;

B) Установка нового станка;

C) Замена электродвигателя;

D) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой элемент резца образует поверхность, по которой сходит стружка?

A) Главная задняя поверхность;

B) Вспомогательная задняя поверхность;

C) Передняя поверхность;

D) Поверхность вершины резца;

Правильный ответ под номером: C

19. Что такое цементит в железоуглеродистых сплавах?

A) Твёрдый раствор углерода в альфа-железе;

B) Мягкая фаза чистого железа;

C) Химическое соединение железа с углеродом (Fe3C);

D) Жидкая фаза при плавке;

Правильный ответ под номером: C

20. Согласно ГОСТ 2789, что характеризует параметр Rz (высота неровностей профиля)?

A) Среднее арифметическое отклонение профиля;

B) Среднее расстояние между вершинами и впадинами;

C) Максимальную высоту профиля;

D) Средний шаг неровностей;

Правильный ответ под номером: C

Билет 7

1. Какой тип муфты компенсирует несоосность соединяемых валов?

A) Жёсткая фланцевая муфта;

B) Обгонная муфта;

C) Предохранительная муфта;

D) Упругая втулочно-пальцевая муфта;

Правильный ответ под номером: D

2. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

A) Углеродистая сталь;

B) Быстрорежущая сталь;

C) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: C

3. Что такое интерполяция в станках с ЧПУ?

A) Изменение скорости подачи;

B) Коррекция на износ;

C) Смена инструмента;

D) Расчёт промежуточных точек траектории движения между заданными координатами;

Правильный ответ под номером: D

4. Что такое технологическая операция в машиностроении?

A) Совокупность всех видов работ на одном станке за одну установку;

B) Измерение детали;

C) Один проход инструмента;

D) Законченная часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте;

Правильный ответ под номером: D

5. Согласно ГОСТ 8.417, в каких единицах измеряется давление в системе СИ?

A) бар (bar);

B) миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.);

C) атмосфера (атм);

D) паскаль (Па);

Правильный ответ под номером: D

6. Согласно ГОСТ 25346, что такое посадка с натягом?

A) Соединение при котором диаметр вала всегда больше диаметра отверстия;

B) Соединение при котором диаметр отверстия всегда больше диаметра вала;

C) Соединение при котором возможен как зазор так и натяг;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: A

7. Согласно ГОСТ 2.303, для чего применяется разомкнутая линия на чертеже?

A) Для указания линии обрыва;

B) Для изображения сечений;

C) Для осевых линий;

D) Для контуров деталей;

Правильный ответ под номером: B

8. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?

A) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств;

B) Сразу включить станок и начать работу;

C) Сообщить мастеру о начале работы;

D) Протереть станок влажной тряпкой;

Правильный ответ под номером: A

9. Какой калибр применяется для контроля отверстия?

A) Калибр-пробка;

B) Калибр-скоба;

C) Резьбовой калибр-кольцо;

D) Угловой калибр;

Правильный ответ под номером: A

10. Какой тип зубчатой передачи применяется для передачи вращения между скрещивающимися валами?

A) Цилиндрическая прямозубая;

B) Коническая передача;

C) Червячная передача;

D) Ремённая передача;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?

A) Сборочный;

B) Габаритный;

C) Рабочий чертёж детали;

D) Кинематическая схема;

Правильный ответ под номером: C

12. Что такое базовая поверхность заготовки при установке на станке?

A) Любая обработанная поверхность;

B) Поверхность, используемая для определения положения заготовки;

C) Необработанная поверхность;

D) Самая большая поверхность заготовки;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой тип привода подачи обеспечивает наибольшую точность позиционирования в станках с ЧПУ?

A) Червячная передача;

B) Шарико-винтовая передача;

C) Ремённая передача;

D) Цепная передача;

Правильный ответ под номером: B

14. Какое действие необходимо выполнить после обработки детали на станке?

A) Немедленно выключить цех;

B) Убрать стружку, протереть станок и смазать направляющие;

C) Оставить станок включённым для охлаждения;

D) Снять все измерительные инструменты;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

A) Шпиндель;

B) Ходовой вал и ходовой винт;

C) Патрон;

D) Задняя бабка;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой параметр характеризует способность материала сопротивляться проникновению другого тела?

A) Прочность;

B) Твёрдость;

C) Упругость;

D) Вязкость;

Правильный ответ под номером: B

17. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?

A) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента;

B) Неправильный выбор подачи;

C) Избыток СОЖ;

D) Низкая температура в цеху;

Правильный ответ под номером: A

18. Какова единица измерения крутящего момента в системе СИ?

A) Ньютон (Н);

B) Ватт (Вт);

C) Ньютон-метр (Н*м);

D) Джоуль (Дж);

Правильный ответ под номером: C

19. Согласно ГОСТ 25347, какая посадка образуется при соединении вала h7 с отверстием H7?

A) С натягом;

B) Переходная;

C) С зазором (скользящая);

D) Ш pressовая;

Правильный ответ под номером: C

20. Какое напряжение возникает в поперечном сечении вала при передаче крутящего момента?

A) Нормальное (растяжение-сжатие);

B) Температурное;

C) Изгибающее;

D) Касательное (сдвиг);

Правильный ответ под номером: D

Билет 8

1. Согласно ГОСТ 24705, какой шаг имеет стандартная метрическая резьба M10?

A) 1,0 мм;

B) 1,25 мм;

C) 1,5 мм;

D) 2,0 мм;

Правильный ответ под номером: C

2. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

A) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

B) Средство очистки деталей;

C) Специальная обработка детали;

D) Система оповещения опасности;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца?

A) Неправильная форма обработанной поверхности;

B) Трещины в детали;

C) Коррозия;

D) Коробление;

Правильный ответ под номером: A

4. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет соответствует грубой точности обработки?

A) IT5-IT6;

B) IT7-IT8;

C) IT9-IT10;

D) IT12-IT14;

Правильный ответ под номером: D

5. Согласно ПУЭ, какой цвет изоляции имеет фазный проводник (L) в трёхфазной сети?

A) Синий;

B) Жёлто-зелёный;

C) Любой цвет кроме жёлто-зелёного и голубого;

D) Красный;

Правильный ответ под номером: C

6. Какой параметр режима резания определяет скорость схода стружки?

A) Глубина резания;

B) Ширина резания;

C) Скорость резания;

D) Подача;

Правильный ответ под номером: D

7. Согласно ГОСТ 25346, какой квалитет точности обеспечивается при чистовом шлифовании?

A) IT12;

B) IT9;

C) IT6-IT7;

D) IT14;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой фактор является основным при выборе скорости резания?

A) Цвет стружки;

B) Масса заготовки;

C) Время смены инструмента;

D) Материал заготовки и инструмента, требуемая точность и шероховатость;

Правильный ответ под номером: D

9. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?

A) Фрезерование;

B) Строгание;

C) Шлифование;

D) Сверление;

Правильный ответ под номером: C

10. Для чего применяется протачивание канавки на валу?

A) Для украшения детали;

B) Для маркировки;

C) Для уменьшения массы детали;

D) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга;

Правильный ответ под номером: D

11. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какому классу пожара относится воспламенение твердых горючих веществ?

A) Класс А;

B) Класс В;

C) Класс С;

D) Класс D;

Правильный ответ под номером: A

12. Что такое наладка станка?

A) Ремонт станка;

B) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

C) Очистка станка;

D) Перемещение станка;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой измерительный инструмент применяется для контроля конусности поверхности вала?

A) Штангенциркуль;

B) Микрометр;

C) Конусный калибр или универсальный угломер;

D) Линейка;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

A) Фрезерование;

B) Шлифование плоскостей;

C) Сверление только;

D) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

Правильный ответ под номером: D

15. Согласно ГОСТ 25347, какова верхнее отклонение отверстия 50H7 (в мкм)?

A) 0;

B) +25;

C) +50;

D) +12;

Правильный ответ под номером: B

16. Какой тип электродвигателя является основным типом, применяемым для привода станков?

A) Двигатель постоянного тока;

B) Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

C) Синхронный двигатель;

D) Шаговый двигатель;

Правильный ответ под номером: B

17. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

A) Токарный;

B) Сверлильный;

C) Фрезерный;

D) Протяжной;

Правильный ответ под номером: B

18. Что такое структурная технологическая схема обработки детали?

A) Чертёж детали с размерами;

B) Документ описывающий последовательность и содержание операций;

C) Спецификация сборочного узла;

D) Журнал дефектов;

Правильный ответ под номером: B

19. Что такое коэффициент мощности (cos фи) электрической цепи?

A) Отношение активной мощности к полной;

B) Отношение реактивной мощности к полной;

C) Отношение напряжения к току;

D) КПД трансформатора;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца по переднему углу?

A) Увеличение силы резания и вибрации;

B) Нарушение шероховатости поверхности;

C) Изменение диаметра детали;

D) Нарушение формы отверстия;

Правильный ответ под номером: A

Билет 9

1. Какой вид соединения обеспечивает передачу крутящего момента без возможности относительного вращения?

A) Подшипник скольжения;

B) Шлицевое соединение;

C) Скольжение;

D) Муфта фрикционная;

Правильный ответ под номером: B

2. Какой вид обработки обеспечивает получение точного отверстия после сверления?

A) Развёртывание;

B) Зенкерование;

C) Фрезерование;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: A

3. Какой вид термической обработки применяется для снижения внутренних напряжений в стальной детали?

A) Отжиг;

B) Закалка;

C) Цементация;

D) Азотирование;

Правильный ответ под номером: A

4. Что такое межоперационный припуск?

A) Припуск удаляемый за одну операцию;

B) Разность размеров заготовки и готовой детали;

C) Припуск на термообработку;

D) Допуск на обработку;

Правильный ответ под номером: A

5. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

A) Стружка надлома;

B) Пыль;

C) Элементная стружка;

D) Сливная стружка;

Правильный ответ под номером: D

6. Согласно ГОСТ 24705, как обозначается метрическая резьба с наружным диаметром 16 мм и шагом 1,5 мм?

A) M16 x 1,5;

B) M16-1,5;

C) M1,5x16;

D) 16M1,5;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой параметр режима резания обозначается буквой t и измеряется в миллиметрах?

A) Подача;

B) Скорость резания;

C) Глубина резания;

D) Частота вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: C

8. Согласно ГОСТ 25346, какая посадка характеризуется наличием зазора между отверстием и валом после сборки?

A) Посадка с натягом;

B) Переходная посадка;

C) Посадка с зазором;

D) Посадка с нулевым зазором;

Правильный ответ под номером: C

9. Согласно ГОСТ 12.1.004, каков предел огнестойкости для несущих конструкций здания цеха?

A) Не менее 0,5 часа;

B) Не менее 1 часа;

C) Не менее 2 часов;

D) Не нормируется;

Правильный ответ под номером: C

10. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой знак безопасности устанавливается на дверях электропомещений?

A) Предупреждающий знак (жёлтый треугольник);

B) Знак пожарной безопасности (красный);

C) Знак электробезопасности (синий треугольник с молнией);

D) Запрещающий знак (красный круг);

Правильный ответ под номером: C

11. Согласно ПУЭ, каково назначение автоматического выключателя в цепи питания станка?

A) Регулировка скорости вращения;

B) Защита от токов короткого замыкания и перегрузки;

C) Измерение потребляемой мощности;

D) Преобразование напряжения;

Правильный ответ под номером: B

12. Согласно ПОТ ЭЭ, какие работы в электроустановках выполняются по распоряжению?

A) Работы без снятия напряжения рядом с токоведущими частями;

B) Работы со снятием напряжения;

C) Работы на высоте;

D) Работы в замкнутом пространстве;

Правильный ответ под номером: A

13. Какой способ установки заготовки обеспечивает наибольшую точность базирования цилиндрической детали?

A) В трёхкулачковом патроне;

B) На плите;

C) В тисках;

D) В центрах;

Правильный ответ под номером: D

14. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

A) Работать без защитных очков;

B) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

C) Останавливать станок руками;

D) Работать в свободной одежде;

Правильный ответ под номером: B

15. Согласно ПУЭ, в каких единицах измеряется полная мощность электрической цепи?

A) Вольт-амперах (ВА);

B) Ваттах (Вт);

C) Варах (вар);

D) Джоулях (Дж);

Правильный ответ под номером: A

16. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки в патроне?

A) Трещина в детали;

B) Неправильная шероховатость;

C) Отклонение формы детали;

D) Отклонение расположения поверхностей (эксцентриситет);

Правильный ответ под номером: D

17. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

A) Чертёж детали;

B) Паспорт станка;

C) Спецификация;

D) Маршрутная карта;

Правильный ответ под номером: D

18. Согласно ГОСТ 25346, какому квалитету соответствует допуск для номинального размера 100 мм составляет 0,035 мм?

A) IT6;

B) IT7;

C) IT8;

D) IT9;

Правильный ответ под номером: B

19. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь обычного качества?

A) У8;

B) Ст3;

C) 45;

D) Р6М5;

Правильный ответ под номером: B

20. Согласно ГОСТ 3882-74, какой твёрдый сплав из группы ВК применяется для чистовой обработки чугуна?

A) Т15К6;

B) ВК8;

C) ТТ7К12;

D) ВК3;

Правильный ответ под номером: D

Билет 10

1. Согласно ГОСТ 12.4.026, какой сигнальный цвет применяется для знаков безопасности, указывающих на безопасные условия?

A) Красный;

B) Жёлтый;

C) Синий;

D) Зелёный;

Правильный ответ под номером: D

2. Какое приспособление применяется для закрепления длинномерных заготовок при токарной обработке?

A) Тиски;

B) Патрон;

C) Центры и люнет;

D) Стол;

Правильный ответ под номером: C

3. Что такое допуск размера?

A) Разрешение на выполнение работы;

B) Номинальный размер детали;

C) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

D) Отклонение формы детали;

Правильный ответ под номером: C

4. Согласно ГОСТ 24705, какой шаг имеет стандартная метрическая резьба M20?

A) 1,0 мм;

B) 1,5 мм;

C) 2,0 мм;

D) 2,5 мм;

Правильный ответ под номером: D

5. Согласно ПОТ ЭЭ, какие защитные средства относятся к основным при работе в электроустановках до 1000 В?

A) Диэлектрические перчатки и инструмент с изолированными ручками;

B) Каски и защитные очки;

C) Диэлектрические коврики и боты;

D) Изолирующие подставки;

Правильный ответ под номером: A

6. Согласно ГОСТ 3882-74, что обозначает цифра 15 в марке твёрдого сплава Т15К6?

A) Содержание титана в долях процента;

B) Содержание кобальта в процентах;

C) Содержание вольфрама в процентах;

D) Номер квалитета;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой вид обработки называется суперфинишем?

A) Тонкая абразивная обработка для получения минимальной шероховатости;

B) Черновое точение;

C) Термическая обработка;

D) Фрезерование;

Правильный ответ под номером: A

8. Какая функция ПЛК (программируемого логического контроллера) является основной?

A) Генерация высокой мощности;

B) Логическая обработка сигналов и управление технологическим процессом;

C) Измерение температуры;

D) Сварка деталей;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой инструмент применяется для контроля внутреннего диаметра с точностью 0,01 мм?

A) Штангенциркуль;

B) Линейка;

C) Калибр-пробка;

D) Нутромер микрометрический;

Правильный ответ под номером: D

10. Согласно ПОТ ЭЭ, какая группа по электробезопасности требуется для единоличного обслуживания электроустановок до 1000 В электротехническим персоналом?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

11. Согласно ГОСТ 2789, каков диапазон значений параметра шероховатости Ra для чистового точения?

A) Ra 50 - Ra 25;

B) Ra 12,5 - Ra 6,3;

C) Ra 3,2 - Ra 1,6;

D) Ra 0,4 - Ra 0,1;

Правильный ответ под номером: C

12. Что происходит с сталью при отпуске после закалки?

A) Твёрдость увеличивается;

B) Уменьшается хрупкость и снимаются внутренние напряжения;

C) Увеличивается содержание углерода;

D) Изменяется химический состав;

Правильный ответ под номером: B

13. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12-IT14;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: C

14. Согласно ГОСТ 2.301, каков размер формата А2 по ЕСКД?

A) 297 x 420 мм;

B) 420 x 594 мм;

C) 594 x 841 мм;

D) 210 x 297 мм;

Правильный ответ под номером: B

15. Какой материал резца обеспечивает наибольшую скорость резания при обработке стали?

A) Быстрорежущая сталь Р6М5;

B) Твёрдый сплав Т15К6;

C) Углеродистая сталь У8;

D) Чугун;

Правильный ответ под номером: B

16. Что такое коэффициент запаса прочности?

A) Отношение предела прочности к рабочему напряжению;

B) Отношение массы детали к нагрузке;

C) Отношение деформации к длине;

D) Отношение скорости к времени;

Правильный ответ под номером: A

17. Согласно ГОСТ 3882-74, для обработки каких материалов применяется твёрдый сплав группы ТТК?

A) Чугуна;

B) Меди;

C) Алюминиевых сплавов;

D) Легированных сталей;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой интерфейс связи ПЛК с датчиками и исполнительными механизмами обеспечивает наибольшую помехоустойчивость?

A) RS-232;

B) HDMI;

C) USB;

D) RS-485;

Правильный ответ под номером: D

19. Какой тип электродвигателя обеспечивает плавное регулирование скорости в широком диапазоне?

A) Асинхронный с короткозамкнутым ротором;

B) Двигатель постоянного тока;

C) Синхронный двигатель;

D) Асинхронный с фазным ротором;

Правильный ответ под номером: B

20. Что такое люнет и для чего он применяется?

A) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

B) Приспособление для заточки резцов;

C) Устройство для охлаждения;

D) Приспособление для нарезания резьбы;

Правильный ответ под номером: A

Билет 11

1. Для чего применяется зенкование отверстия?

A) Для образования фаски или конического углубления;

B) Для увеличения диаметра отверстия;

C) Для нарезания резьбы;

D) Для контроля точности;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой тип подшипника воспринимает только радиальную нагрузку?

A) Упорный подшипник;

B) Радиально-упорный подшипник;

C) Радиальный шариковый подшипник;

D) Подшипник скольжения;

Правильный ответ под номером: C

3. Согласно ГОСТ 2789, какими приборами контролируется параметр шероховатости Ra в производственных условиях?

A) Штангенциркулем и микрометром;

B) Профилометром или компаратором;

C) Угломером;

D) Калибр-скобой;

Правильный ответ под номером: B

4. Для чего применяется делительная головка на фрезерном станке?

A) Для закрепления заготовки;

B) Для периодического поворота заготовки на заданный угол;

C) Для изменения скорости подачи;

D) Для охлаждения инструмента;

Правильный ответ под номером: B

5. Какой тип резьбы применяется для крепёжных деталей (болты, шпильки)?

A) Трапецеидальная резьба;

B) Метрическая резьба;

C) Трубная цилиндрическая резьба;

D) Упорная резьба;

Правильный ответ под номером: B

6. Какое сечение вала определяется как опасное при совместном действии изгиба и кручения?

A) Сплошное круглое;

B) Полое круглое;

C) Квадратное;

D) Прямоугольное;

Правильный ответ под номером: A

7. Какой способ закрепления применяется при обработке длинного вала?

A) Только в патроне;

B) В тисках;

C) На магнитной плите;

D) В центрах с использованием люнета;

Правильный ответ под номером: D

8. Какой вид брака возникает при износе направляющих станка?

A) Нарушение формы детали (конусообразность);

B) Нарушение расположения поверхностей;

C) Изменение цвета поверхности;

D) Увеличение массы детали;

Правильный ответ под номером: A

9. Какой параметр резания обозначается буквой n и измеряется в об/мин?

A) Подача;

B) Глубина резания;

C) Скорость резания;

D) Частота вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: D

10. Согласно ГОСТ 1050-2013, каково максимальное содержание серы и фосфора в качественной конструкционной стали?

A) Не более 0,040% каждого;

B) Не более 0,050% каждого;

C) Не более 0,025% каждого;

D) Не более 0,100% каждого;

Правильный ответ под номером: A

11. Согласно ГОСТ 2.303, какова толщина сплошной тонкой линии по отношению к сплошной основной?

A) Толщина равна основной;

B) От 1/2 до 2/3 толщины основной;

C) От 1/4 до 1/3 толщины основной;

D) От 1/3 до 1/2 толщины основной;

Правильный ответ под номером: D

12. Какой дефект возникает при неправильном заточном угле сверла (неравные стружечные канавки)?

A) Увеличение диаметра отверстия;

B) Изменение глубины отверстия;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение оси отверстия (развертывание);

Правильный ответ под номером: D

13. Согласно ГОСТ 2.305, какие линии на чертеже показывают штриховку в сечении?

A) Сплошная основная;

B) Сплошная тонкая под углом 45 градусов;

C) Штрихпунктирная;

D) Волнистая;

Правильный ответ под номером: B

14. Какой квалитет точности соответствует черновой обработке?

A) IT5;

B) IT7;

C) IT12;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: C

15. Какой код G задаёт скорость вращения шпинделя в оборотах в минуту?

A) G00;

B) G01;

C) G96 (или S при постоянной скорости);

D) G28;

Правильный ответ под номером: C

16. Что такое перлит в структуре железоуглеродистых сплавов?

A) Твёрдый раствор углерода в железе;

B) Оксид железа;

C) Чистое железо;

D) Эвтектоидная смесь феррита и цементита;

Правильный ответ под номером: D

17. Какой квалитет точности обеспечивает черновое фрезерование?

A) IT6-IT7;

B) IT8-IT9;

C) IT11-IT12;

D) IT14-IT16;

Правильный ответ под номером: C

18. Согласно ГОСТ 2.305, в каком случае выполняется местный разрез?

A) Для показа внутреннего устройства детали в ограниченном месте;

B) Для показа всего внутреннего устройства детали;

C) Для обрыва длинной детали;

D) Для увеличения масштаба;

Правильный ответ под номером: A

19. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?

A) Водный;

B) Пенный;

C) Углекислотный;

D) Порошковый с водой;

Правильный ответ под номером: C

20. Как называется деталь, передающая вращение от одного вала к другому при параллельных осях с изменением частоты вращения?

A) Муфта;

B) Зубчатое колесо;

C) Шкив;

D) Вал;

Правильный ответ под номером: B

Билет 12

1. Какой тип шлифовального круга по твёрдости рекомендуется для обработки мягких сталей?

A) Твёрдый (T1, T2);

B) Твёрдость не влияет на выбор;

C) Средний (С1, С2);

D) Мягкий (СМ1, СМ2);

Правильный ответ под номером: D

2. Согласно Приказу Минтруда 903н, к какой группе по электробезопасности относится электротехнический персонал до 1000 В с правом оперативных переключений?

A) I группа;

B) II группа;

C) III группа;

D) IV группа;

Правильный ответ под номером: C

3. Согласно ГОСТ 2.303, какова толщина разомкнутой линии на чертеже?

A) 0,3-0,4 мм;

B) 0,5-0,7 мм;

C) 0,8-1,0 мм;

D) 1,0-1,5 мм;

Правильный ответ под номером: C

4. Чему равна активная мощность цепи при U=380 В, I=10 А, cos фи=0,8 (трёхфазная)?

A) 3040 Вт;

B) 2640 Вт;

C) 3800 Вт;

D) 5265 Вт;

Правильный ответ под номером: D

5. Что такое нормальное напряжение при растяжении-сжатии?

A) Сила, действующая на деталь;

B) Температура нагрева;

C) Скорость деформации;

D) Отношение силы к площади поперечного сечения;

Правильный ответ под номером: D

6. Согласно ГОСТ 14959, для какой цели применяется пружинно-рессорная сталь 60С2А?

A) Для режущего инструмента;

B) Для высоконагруженных пружин и рессор;

C) Для корпусных деталей;

D) Для электродов;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой вид обработки применяется для получения шпоночного паза на валу?

A) Сверление;

B) Фрезерование;

C) Точение;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: B

8. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

A) Черновое точение;

B) Шлифование;

C) Сверление;

D) Строгание;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой параметр режима резания необходимо уменьшить для снижения температуры в зоне резания?

A) Глубину резания;

B) Число проходов;

C) Подачу;

D) Скорость резания;

Правильный ответ под номером: D

10. Согласно ГОСТ 25346, какому квалитету соответствует допуск для номинального размера 50 мм составляет 0,062 мм?

A) IT7;

B) IT9;

C) IT11;

D) IT14;

Правильный ответ под номером: B

11. Какова функция плавающего резцедержателя при обработке центровых отверстий?

A) Автоматическое поддержание постоянной подачи;

B) Изменение скорости подачи;

C) Закрепление резца;

D) Изменение частоты вращения шпинделя;

Правильный ответ под номером: A

12. Какой показатель определяет стойкость режущего инструмента?

A) Время работы до наступления критического износа;

B) Масса инструмента;

C) Длина резца;

D) Цвет режущей кромки;

Правильный ответ под номером: A

13. Согласно ПОТ ЭЭ, какое минимальное расстояние от токоведущих частей до человека без применения электрозащитных средств в установках до 1000 В?

A) 0,2 м;

B) 0,4 м;

C) 0,6 м;

D) Не нормируется, если руки сухие;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой измерительный инструмент применяется для контроля шага резьбы?

A) Микрометр;

B) Штангенциркуль;

C) Резьбовой шаблон (резьбомер);

D) Угломер;

Правильный ответ под номером: C

15. Согласно ПУЭ, какова система заземления TN-C-S?

A) Защитный и рабочий нулевые проводники разделены на всем протяжении;

B) Защитный и рабочий нулевые проводники совмещены в одном проводнике на части цепи;

C) Отдельный заземлитель у каждого потребителя;

D) Изолированная нейтраль;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ПОТ ЭЭ, в каких случаях допускается приближение к токоведущим частям на расстояние менее 0,8 м в электроустановках до 1000 В?

A) При наличии диэлектрических перчаток;

B) При отключении напряжения;

C) При использовании инструмента с изолированными ручками;

D) При наличии наряда-допуска;

Правильный ответ под номером: A

17. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

A) IT8;

B) IT5;

C) IT14;

D) IT3;

Правильный ответ под номером: A

18. Согласно ГОСТ 2789, какова шероховатость поверхности после чернового точения?

A) Ra 0,8 - Ra 1,6;

B) Ra 25 - Ra 50;

C) Ra 3,2 - Ra 12,5;

D) Ra 0,1 - Ra 0,4;

Правильный ответ под номером: C

19. Согласно ГОСТ 8.401, какой класс точности средств измерений имеет наименьшее значение допускаемой основной погрешности из перечисленных?

A) Класс точности 4;

B) Класс точности 1;

C) Класс точности 0,5;

D) Класс точности 0,1;

Правильный ответ под номером: D

20. Согласно ГОСТ 14959, какая марка пружинной стали содержит хром в качестве легирующего элемента?

A) 50ХФА;

B) 65Г;

C) 60С2А;

D) У8А;

Правильный ответ под номером: A

Билет 13

1. Какой метод обработки применяется для получения шпоночного паза на валу?

A) Сверление;

B) Шлифование;

C) Точение;

D) Протягивание шпоночного паза;

Правильный ответ под номером: D

2. Какой вид чугуна содержит углерод в виде графитовых включений шаровидной формы?

A) Серый чугун;

B) Високопрочный чугун;

C) Ковкий чугун;

D) Белый чугун;

Правильный ответ под номером: B

3. Согласно ГОСТ 2789, какова шероховатость поверхности после шлифования тонкая (прецизионная)?

A) Ra 6,3;

B) Ra 1,6;

C) Ra 0,4 - Ra 0,1;

D) Ra 12,5;

Правильный ответ под номером: C

4. Согласно ПОТ ЭЭ, в какой цвет окрашиваются заземляющие проводники в электроустановках?

A) Красный;

B) Жёлтый;

C) Жёлто-зелёный поперечными полосами;

D) Чёрный;

Правильный ответ под номером: C

5. Какой дефект обработки возникает при недостаточной жёсткости системы СПИД?

A) Волнистость поверхности;

B) Увеличение диаметра;

C) Уменьшение шероховатости;

D) Изменение цвета;

Правильный ответ под номером: A

6. Что такое энкодер в станке с ЧПУ?

A) Датчик температуры;

B) Датчик положения (угла поворота или линейного перемещения);

C) Исполнительный двигатель;

D) Панель управления оператора;

Правильный ответ под номером: B

7. Какой способ обработки обеспечивает наивысшую производительность при снятии большого припуска?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Строгание;

D) Шлифование;

Правильный ответ под номером: B

8. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

A) Скорость резания;

B) Подача и глубина резания;

C) Угол резца;

D) Материал заготовки;

Правильный ответ под номером: B

9. Какой вид обработки применяется для получения плоских поверхностей на фрезерном станке?

A) Точение;

B) Фрезерование;

C) Сверление;

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: B

10. Согласно ГОСТ 1050, сталь какой марки содержит 0,45% углерода и применяется для валов и осей?

A) Сталь 20;

B) Сталь Ст3;

C) Сталь 08;

D) Сталь 45;

Правильный ответ под номером: D

11. Согласно ПТЭЭП, какой вид плана рекомендуется составлять для ликвидации аварий в электроустановках?

A) План эвакуации;

B) Бланк переключений;

C) Инструкцию по ликвидации аварий;

D) Журнал дефектов;

Правильный ответ под номером: C

12. Какой размер заготовки называется номинальным?

A) Размер, относительно которого определяются предельные отклонения;

B) Наибольший допустимый размер детали;

C) Размер, полученный после измерения;

D) Наименьший допустимый размер детали;

Правильный ответ под номером: A

13. Какой механический параметр характеризует способность материала поглощать энергию при ударной нагрузке?

A) Предел прочности;

B) Предел текучести;

C) Ударная вязкость;

D) Твёрдость;

Правильный ответ под номером: C

14. Какой дефект возникает при недостаточном закреплении заготовки?

A) Повышенная шероховатость;

B) Ржавчина;

C) Трещины;

D) Смещение оси обрабатываемой поверхности;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?

A) Ремённая передача;

B) Гидравлический цилиндр;

C) Пружинный механизм;

D) Электромагнитная муфта;

Правильный ответ под номером: A

16. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

A) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

B) Готовая деталь;

C) Режущий инструмент;

D) Приспособление для закрепления;

Правильный ответ под номером: A

17. Для чего применяется задняя бабка токарного станка?

A) Для поддержания конца заготовки при обработке в центрах;

B) Для закрепления резца;

C) Для изменения скорости;

D) Для подачи СОЖ;

Правильный ответ под номером: A

18. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?

A) Патрон;

B) Люнет;

C) Центры;

D) Тиски станочные;

Правильный ответ под номером: D

19. Какой вид обработки обеспечивает высокую точность формы отверстия (конусность, круглость)?

A) Сверление;

B) Протачивание;

C) Зенкерование;

D) Развёртывание;

Правильный ответ под номером: D

20. Согласно ГОСТ Р 2.104, в какой графе основной надписи указывается масса изделия?

A) Графа 3;

B) Графа 5;

C) Графа 7;

D) Графа 9;

Правильный ответ под номером: C

Билет 14

1. Какой тип механической передачи применяется для передачи вращения между валами, расположенными на значительном расстоянии друг от друга?

A) Зубчатая передача;

B) Червячная передача;

C) Ремённая передача;

D) Фрикционная передача;

Правильный ответ под номером: C

2. Согласно ГОСТ 1050, каково приблизительное содержание углерода в стали 20?

A) 0,20%;

B) 2,0%;

C) 20%;

D) 0,020%;

Правильный ответ под номером: A

3. Согласно ПОТ ЭЭ, для чего предназначены диэлектрические боты?

A) Для защиты от падения предметов;

B) Для изоляции от напряжения шага;

C) Для защиты от поражения электрическим током при работе на земле;

D) Для защиты от механических повреждений;

Правильный ответ под номером: B

4. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

A) Штангенциркулем;

B) Индикатором часового типа;

C) Микрометром;

D) Профилометром;

Правильный ответ под номером: D

5. Какой вид брака возникает при неправильной установке заготовки (смещение базы)?

A) Отклонение формы;

B) Микротрещины;

C) Нарушение шероховатости;

D) Отклонение расположения поверхностей;

Правильный ответ под номером: D

6. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?

A) Проходной отрезной;

B) Резьбовой;

C) Расточной;

D) Подрезной торцевой;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой тип патрона обеспечивает быстрое переустановочное закрепление заготовки?

A) Трёхкулачковый патрон;

B) Четырёхкулачковый патрон;

C) Цанговый патрон;

D) Пневматический или гидравлический патрон;

Правильный ответ под номером: D

8. Согласно ГОСТ 1050, что обозначает буква 'Г' в марке стали 65Г?

A) Гарантированный состав;

B) Глубокая прокалка;

C) Высокое содержание марганца;

D) Горячекатаная;

Правильный ответ под номером: C

9. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?

A) Резец проходной;

B) Фреза;

C) Сверло спиральное;

D) Развертка;

Правильный ответ под номером: C

10. Какой инструмент применяется для нарезания наружной резьбы на цилиндрической поверхности вала?

A) Метчик;

B) Резьбовой резец (или резьбовая головка);

C) Плашка;

D) Развёртка;

Правильный ответ под номером: B

11. Согласно ГОСТ 2.305, что показывает выносной элемент на чертеже?

A) Увеличенное изображение отдельного участка;

B) Сборочный узел;

C) Размерную цепь;

D) Таблицу допусков;

Правильный ответ под номером: A

12. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

A) Для изменения частоты вращения шпинделя;

B) Для изменения направления подачи;

C) Для охлаждения заготовки;

D) Для подачи СОЖ;

Правильный ответ под номером: A

13. Какой вид заготовки рекомендуется для деталей типа вал при массовом производстве?

A) Прокат круглый;

B) Поковка;

C) Литая заготовка;

D) Сварная конструкция;

Правильный ответ под номером: B

14. Какой вид обработки выполняется многозубым инструментом при вращательном главном движении для получения плоских поверхностей?

A) Строгание;

B) Точение;

C) Фрезерование (торцевое или периферийное);

D) Протягивание;

Правильный ответ под номером: C

15. Согласно ГОСТ 25347, какому полю допуска соответствует поле d9 для вала?

A) Основное поле (нулевое отклонение);

B) Поле с верхним отклонением около нуля и нижним в минус;

C) Поле с отклонениями в плюс;

D) Поле симметричное относительно нуля;

Правильный ответ под номером: B

16. Согласно ГОСТ 25346, что такое нижнее отклонение размера?

A) Разность между наибольшим предельным и номинальным размерами;

B) Разность между наименьшим предельным и номинальным размерами;

C) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

D) Номинальный размер минус допуск;

Правильный ответ под номером: B

17. Согласно ГОСТ 25346, что такое номинальный размер?

A) Размер, полученный при измерении детали;

B) Минимально допустимый размер;

C) Максимально допустимый размер;

D) Размер, относительно которого определяются отклонения;

Правильный ответ под номером: D

18. Какой прибор измеряет электрическое сопротивление изоляции проводов?

A) Амперметр;

B) Вольтметр;

C) Мегаомметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: C

19. Согласно ПОТ ЭЭ, какое действие необходимо выполнить перед началом работы в электроустановке после перерыва?

A) Проверить отсутствие напряжения указателем;

B) Сразу включить оборудование;

C) Оповестить коллег о начале работы;

D) Надеть защитные очки;

Правильный ответ под номером: A

20. Какой профиль зуба обеспечивает постоянное передаточное отношение?

A) Эвольвентный;

B) Трапецеидальный;

C) Круговой;

D) Прямоугольный;

Правильный ответ под номером: A

Билет 15

1. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?

A) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь;

B) Сразу начать искусственное дыхание;

C) Дать пострадавшему воду;

D) Отвести пострадавшего в медпункт;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой тип резца применяется для обработки наружной цилиндрической поверхности за один проход?

A) Проходной упорный резец;

B) Расточной резец;

C) Отрезной резец;

D) Резьбовой резец;

Правильный ответ под номером: A

3. Какая структура стали образуется при улучшении (закалка + высокий отпуск) и обеспечивает высокую прочность и вязкость?

A) Феррито-перлитная;

B) Сорбит (троостит) закалки;

C) Мартенсит;

D) Аустенит;

Правильный ответ под номером: B

4. Какой вид опоры вала воспринимает радиальную и осевую нагрузки?

A) Плавающая опора;

B) Фиксирующая опора;

C) Свободная опора;

D) Упругая опора;

Правильный ответ под номером: B

5. Какой интерфейс применяется для связи ПЛК с компьютером верхнего уровня?

A) Ethernet или Profibus;

B) RS-232;

C) USB;

D) HDMI;

Правильный ответ под номером: A

6. Какой тип привода подач обеспечивает ступенчатое изменение скорости подачи?

A) Червячная передача;

B) Коробка подач с зубчатыми колёсами;

C) Гидравлический цилиндр;

D) Шарико-винтовая передача;

Правильный ответ под номером: B

7. Согласно ГОСТ 1050-2013, к какой группе качества относится сталь 45?

A) Низкого качества;

B) Качественная конструкционная;

C) Высококачественная;

D) Особовысококачественная;

Правильный ответ под номером: B

8. Согласно ПТЭЭП, с какой периодичностью проводится проверка защитного заземления в цехе?

A) Ежемесячно;

B) Раз в три года;

C) Ежегодно (не реже одного раза в год);

D) Раз в пять лет;

Правильный ответ под номером: C

9. Какая операция предшествует нарезанию резьбы метчиком в отверстии?

A) Фрезерование;

B) Развёртывание;

C) Сверление отверстия под nominal диаметр резьбы;

D) Зенкерование;

Правильный ответ под номером: C

10. Что такое модуль зубчатого колеса?

A) Отношение шага к числу пи;

B) Диаметр делительной окружности;

C) Число зубьев;

D) Ширина зуба;

Правильный ответ под номером: A

11. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

A) Механизм подачи;

B) Система охлаждения;

C) Механизм ускоренного перемещения;

D) Шпиндельный узел с коробкой скоростей;

Правильный ответ под номером: D

12. Какой металл является основным компонентом стали?

A) Медь;

B) Алюминий;

C) Железо;

D) Цинк;

Правильный ответ под номером: C

13. Какой документ оформляется при приёмке-сдаче готовых деталей?

A) Наряд-допуск;

B) Журнал инструктажа;

C) Маршрутный лист;

D) Сопроводительная ведомость (или акт приёмки);

Правильный ответ под номером: D

14. Что такое шпиндель станка?

A) Электродвигатель станка;

B) Устройство для охлаждения;

C) Неподвижная опора;

D) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента;

Правильный ответ под номером: D

15. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

A) Вольтметр;

B) Омметр;

C) Амперметр;

D) Ваттметр;

Правильный ответ под номером: C

16. Какой вид передачи обеспечивает передачу вращения между перекрещивающимися валами?

A) Цепная передача;

B) Ремённая передача;

C) Червячная передача;

D) Зубчатая цилиндрическая передача;

Правильный ответ под номером: C

17. Согласно ПОТ ЭЭ, для чего предназначен наряд-допуск?

A) Для учёта рабочего времени;

B) Для оформления работ в электроустановках со снятием напряжения;

C) Для приёма-сдачи смены;

D) Для записи дефектов оборудования;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?

A) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

B) Скорость вращения шпинделя;

C) Глубина резания;

D) Ширина срезаемого слоя;

Правильный ответ под номером: A

19. Что такое маршрутная карта в технологической документации?

A) Чертёж детали с размерами;

B) Ведомость материалов;

C) Спецификация сборочного узла;

D) Документ описывающий последовательность маршрутов обработки;

Правильный ответ под номером: D

20. Согласно ГОСТ 12.1.004, к какой категории относится пожар, вызванный воспламенением масла в гидросистеме станка?

A) Класс А (твёрдые вещества);

B) Класс Е (электрооборудование);

C) Класс С (газы);

D) Класс В (жидкости);

Правильный ответ под номером: D