Фонд оценочных средств

промежуточной аттестации по общепрофессиональному циклу (ОП.0.0)

по основной программе профессионального обучения

(повышения квалификации)

по профессии

«Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой нормативный документ устанавливает требования к безопасной эксплуатации металлообрабатывающих станков?

A) Правила по охране труда при обработке металлов;

B) ГОСТ на продукцию;

C) СНиП;

D) СанПиН;

Правильный ответ под номером: A

2. Какой класс точности станка обеспечивает обработку деталей по 6-7 квалитету?

A) Н (нормальной);

B) П (повышенной);

C) В (высокой);

D) А (особо высокой);

Правильный ответ под номером: C

3. Какой метод неразрушающего контроля применяется для выявления внутренних дефектов в деталях?

A) Визуальный осмотр;

B) Капиллярный контроль;

C) Измерение микрометром;

D) Ультразвуковая дефектоскопия;

Правильный ответ под номером: D

4. Какой вид посадки выбирается для установки подшипника на шпиндель станка?

A) Посадка с зазором;

B) Переходная посадка;

C) Посадка с натягом;

D) Свободная посадка;

Правильный ответ под номером: C

5. Что означает обозначение «H7/g6» на чертеже?

A) Посадку с натягом в системе вала;

B) Посадку с зазором в системе отверстия;

C) Переходную посадку;

D) Резьбовое соединение;

Правильный ответ под номером: B

6. Какой параметр шероховатости Ra соответствует чистовому точению?

A) Ra 12,5;

B) Ra 0,1;

C) Ra 0,4;

D) Ra 6,3–3,2;

Правильный ответ под номером: D

7. Какой закономерностью определяется зависимость стойкости резца от скорости резания?

A) Закон Гука;

B) Закон Ома;

C) Закон Тейлора;

D) Закон Архимеда;

Правильный ответ под номером: C

8. Какой тип электродвигателя обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения шпинделя?

A) Асинхронный короткозамкнутый;

B) Коллекторный однофазный;

C) Синхронный двигатель;

D) Двигатель постоянного тока с тиристорным управлением;

Правильный ответ под номером: D

9. Какой вид брака возникает при неправильной установке резца по высоте центра?

A) Конусность детали;

B) Овальность детали;

C) Бочкообразность;

D) Многогранность;

Правильный ответ под номером: A

10. Какой метод контроля применяется для проверки соосности отверстий в корпусной детали?

A) Измерение штангенциркулем;

B) Контроль калибром-пробкой;

C) Измерение индикатором на оправке;

D) Проверка визуально;

Правильный ответ под номером: C

11. Какой вид термической обработки применяется для повышения твёрдости режущего инструмента?

A) Отжиг;

B) Нормализация;

C) Закалка с отпуском;

D) Старение;

Правильный ответ под номером: C

12. Что такое система автоматической подналадки станка?

A) Система автоматической смены инструмента;

B) Система автоматической загрузки заготовок;

C) Система смазки станка;

D) Система автоматического восстановления точности обработки при износе инструмента;

Правильный ответ под номером: D

13. Какой параметр определяет жёсткость технологической системы СПИД?

A) Способность системы сопротивляться упругим деформациям под действием силы резания;

B) Масса станка;

C) Скорость вращения шпинделя;

D) Мощность привода;

Правильный ответ под номером: A

14. Какой вид брака связан с вибрациями при обработке нежёстких деталей?

A) Риски на поверхности;

B) Расслоение материала;

C) Трещины;

D) Неправильная форма (огранка, бочкообразность);

Правильный ответ под номером: D

15. Какой документ регламентирует порядок проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочем месте по условиям труда?

A) Трудовой кодекс РФ и приказы Минтруда;

B) ГОСТ на продукцию;

C) Технологическая карта;

D) Паспорт станка;

Правильный ответ под номером: A

16. Какой способ базирования заготовки обеспечивает наибольшую точность при токарной обработке?

A) Базирование в трёхкулачковом патроне;

B) Базирование в центрах;

C) Базирование на магнитной плите;

D) Базирование в тисках;

Правильный ответ под номером: B

17. Какой вид стружки образуется при обработке хрупких материалов (чугун, бронза)?

A) Сливная;

B) Надлома (элементная);

C) Суставчатая;

D) Спиральная;

Правильный ответ под номером: B

18. Какой показатель характеризует производительность автоматической линии?

A) Количество станков в линии;

B) Штучная производительность (деталей в единицу времени);

C) Мощность электродвигателей;

D) Масса линии;

Правильный ответ под номером: B

19. Какой тип электрической защиты предотвращает работу станка при перегрузке двигателя?

A) УЗО;

B) Тепловое реле;

C) Автоматический выключатель;

D) Реле времени;

Правильный ответ под номером: B

20. Что такое адаптивное управление станком с ЧПУ?

A) Автоматическая корректировка режимов обработки по текущим параметрам процесса резания;

B) Управление по заранее заданной программе без изменений;

C) Дистанционное управление станком;

D) Ручное управление с пульта;

Правильный ответ под номером: A