Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной переподготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

а) Фрезерование;

б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

в) Сверление только;

г) Шлифование плоскостей.

2. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

а) Штангенциркуль;

б) Нутромер;

в) Микрометр;

г) Линейка.

3. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

а) Работать без защитных очков;

б) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

в) Останавливать станок руками;

г) Работать в свободной одежде.

4. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

а) Титан;

б) Тантал;

в) Торф;

г) Теллур.

5. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

а) IT5;

б) IT7;

в) IT12-IT14;

г) IT3.

6. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

а) Для изменения направления подачи;

б) Для изменения частоты вращения шпинделя;

в) Для охлаждения заготовки;

г) Для подачи СОЖ.

7. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

а) Стружка надлома;

б) Сливная стружка;

в) Элементная стружка;

г) Пыль.

8. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?

а) Патрон;

б) Тиски станочные;

в) Центры;

г) Люнет.

9. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

б) Средство очистки деталей;

в) Специальная обработка детали;

г) Система оповещения опасности.

10. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

а) Измерение микрометром каждой детали;

б) Контроль калибром-скобой;

в) Визуальный осмотр;

г) Взвешивание.

11. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?

а) Проходной отрезной;

б) Подрезной торцевой;

в) Расточной;

г) Резьбовой.

12. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

а) Уменьшение размеров;

б) Повышенная шероховатость и изменение размеров;

в) Трещины;

г) Коррозия.

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

а) Скорость резания;

б) Подача и глубина резания;

в) Угол резца;

г) Материал заготовки.

14. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

а) Токарный;

б) Сверлильный;

в) Фрезерный;

г) Протяжной.

15. Что такое наладка станка?

а) Ремонт станка;

б) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

в) Очистка станка;

г) Перемещение станка.

16. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?

а) Штангенциркуль;

б) Угломер;

в) Микрометр;

г) Нутромер.

17. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

а) Черновое точение;

б) Шлифование;

в) Сверление;

г) Строгание.

18. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

а) Шпиндель;

б) Ходовой вал и ходовой винт;

в) Патрон;

г) Задняя бабка.

19. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?

а) Нарезание резьбы;

б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

в) Точение;

г) Протягивание.

20. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?

а) Низкая скорость резания;

б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;

в) Малая глубина резания;

г) Малая подача.

Ключи ответов

| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C | Вариант D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 3 4 | б | б | б | а |
| 56 7 8 | в | б | б | б |
| 910 11 12 | а | б | б | б |
| 1314 15 16 | б | б | б | б |
| 1718 19 20 | б | б | б | б |

Билет №4

1. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?

а) Рабочий чертёж и технологический процесс;

б) Приказ директора;

в) Журнал учёта;

г) Паспорт станка.

2. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?

а) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь;

б) Сразу начать искусственное дыхание;

в) Дать пострадавшему воду;

г) Отвести пострадавшего в медпункт.

3. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?

а) Шум в редукторе;

б) Изменение цвета эмали станка;

в) Повышение температуры в цеху;

г) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных.

4. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

а) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

б) Готовая деталь;

в) Режущий инструмент;

г) Приспособление для закрепления.

5. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?

а) Проходной отрезной;

б) Резьбовой;

в) Расточной;

г) Подрезной торцевой.

6. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

а) Чертёж детали;

б) Маршрутная карта;

в) Спецификация;

г) Паспорт станка.

7. Какой датчик используется для определения положения детали на станке?

а) Датчик температуры;

б) Датчик давления;

в) Концевой выключатель;

г) Датчик влажности.

8. Какой измерительный инструмент применяется для контроля наружных размеров с точностью 0,01 мм?

а) Линейка металлическая;

б) Штангенциркуль ШЦ-I;

в) Микрометр гладкий;

г) Угломер.

9. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?

а) Патрон;

б) Люнет;

в) Центры;

г) Тиски станочные.

10. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

а) Углеродистая сталь;

б) Быстрорежущая сталь;

в) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

г) Чугун.

11. Что такое крутящий момент?

а) Сила, действующая вдоль оси;

б) Мощность электродвигателя;

в) Скорость вращения вала;

г) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение.

12. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

а) Нутромер;

б) Штангенциркуль;

в) Микрометр;

г) Линейка.

13. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?

а) Сплошная толстая;

б) Штриховая;

в) Штрихпунктирная;

г) Волнистая.

14. Что такое твёрдость материала?

а) Способность материала выдерживать растяжение;

б) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;

в) Способность материала восстанавливать форму после деформации;

г) Способность материала проводить тепло.

15. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?

а) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

б) Нарезание резьбы;

в) Точение;

г) Протягивание.

16. Что такое шпиндель станка?

а) Электродвигатель станка;

б) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента;

в) Неподвижная опора;

г) Устройство для охлаждения.

17. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

а) IT5;

б) IT7;

в) IT12-IT14;

г) IT3.

18. Какой инструмент применяется для сверления отверстий на токарном станке?

а) Резец проходной;

б) Сверло спиральное;

в) Фреза;

г) Развертка.

19. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?

а) Водный;

б) Пенный;

в) Углекислотный;

г) Порошковый с водой.

20. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

а) Токарный;

б) Протяжной;

в) Фрезерный;

г) Сверлильный.

Билет №5

1. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

а) Черновое точение;

б) Строгание;

в) Сверление;

г) Шлифование.

2. Что необходимо сделать при поражении работника электрическим током?

а) Обесточить оборудование и вызвать скорую помощь;

б) Сразу начать искусственное дыхание;

в) Дать пострадавшему воду;

г) Отвести пострадавшего в медпункт.

3. Что такое люнет и для чего он применяется?

а) Приспособление для заточки резцов;

б) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

в) Устройство для охлаждения;

г) Приспособление для нарезания резьбы.

4. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

а) Автомат работает быстрее;

б) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

в) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

г) Автомат не требует обслуживания.

5. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

а) IT5;

б) IT7;

в) IT12-IT14;

г) IT3.

6. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?

а) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

б) Скорость вращения шпинделя;

в) Глубина резания;

г) Ширина срезаемого слоя.

7. Какая информация указывается в операционной карте?

а) Только название детали;

б) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

в) Только материал заготовки;

г) Только нормы времени.

8. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

а) Диаметр 50 мм, номинальный размер;

б) Отверстие 50 мм, 7-й сорт;

в) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

г) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету.

9. Какой тип подшипника предназначен для восприятия осевой нагрузки?

а) Радиальный шариковый;

б) Радиально-упорный;

в) Упорный;

г) Сферический.

10. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?

а) Низкая скорость резания;

б) Малая подача;

в) Малая глубина резания;

г) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ.

11. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?

а) Патрон;

б) Люнет;

в) Центры;

г) Тиски станочные.

12. Какой метод обработки обеспечивает наивысшую точность и чистоту поверхности?

а) Фрезерование;

б) Строгание;

в) Шлифование;

г) Сверление.

13. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?

а) Подрезной торцевой;

б) Проходной отрезной;

в) Расточной;

г) Резьбовой.

14. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?

а) Сразу включить станок и начать работу;

б) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств;

в) Сообщить мастеру о начале работы;

г) Протереть станок влажной тряпкой.

15. Какая марка стали обозначает углеродистую конструкционную сталь обычного качества?

а) У8;

б) Р6М5;

в) 45;

г) Ст3.

16. Что такое подналадка станка?

а) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы;

б) Капитальный ремонт станка;

в) Замена электродвигателя;

г) Установка нового станка.

17. Какая посадка обеспечивает натяг между деталями?

а) Скользящая;

б) Переходная;

в) С натягом;

г) Свободная.

18. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

а) IT5;

б) IT8;

в) IT14;

г) IT3.

19. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?

а) Сборочный;

б) Габаритный;

в) Рабочий чертёж детали;

г) Кинематическая схема.

20. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

а) Сверлильный;

б) Токарный;

в) Фрезерный;

г) Протяжной.

Билет №6

1. Какой угол резца называется главным углом в плане?

а) Угол между режущей кромкой и обработанной поверхностью;

б) Угол при вершине резца;

в) Угол наклона передней поверхности;

г) Угол между проекцией главной режущей кромки на основную плоскость и направлением подачи.

2. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?

а) Ремённая передача;

б) Гидравлический цилиндр;

в) Пружинный механизм;

г) Электромагнитная муфта.

3. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?

а) Приказ директора;

б) Рабочий чертёж и технологический процесс;

в) Журнал учёта;

г) Паспорт станка.

4. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?

а) Низкая скорость резания;

б) Малая подача;

в) Малая глубина резания;

г) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ.

5. Что такое допуск размера?

а) Разрешение на выполнение работы;

б) Номинальный размер детали;

в) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

г) Отклонение формы детали.

6. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

а) Штангенциркулем;

б) Микрометром;

в) Профилометром;

г) Индикатором часового типа.

7. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?

а) Проходной отрезной;

б) Подрезной торцевой;

в) Расточной;

г) Резьбовой.

8. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

а) Токарный;

б) Сверлильный;

в) Фрезерный;

г) Протяжной.

9. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

а) Для изменения направления подачи;

б) Для изменения частоты вращения шпинделя;

в) Для охлаждения заготовки;

г) Для подачи СОЖ.

10. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?

а) Литьё;

б) Штамповка;

в) Точение;

г) Сварка.

11. Какая операция выполняется первой при обработке вала на токарном станке?

а) Черновое точение;

б) Нарезание резьбы;

в) Шлифование;

г) Полирование.

12. Что такое ЧПУ в станкостроении?

а) Числовое программное управление;

б) Частотное преобразующее устройство;

в) Центральный пульт управления;

г) Чувствительный пьезоэлемент управления.

13. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?

а) Шум в редукторе;

б) Изменение цвета эмали станка;

в) Повышение температуры в цеху;

г) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных.

14. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?

а) Сразу включить станок и начать работу;

б) Протереть станок влажной тряпкой;

в) Сообщить мастеру о начале работы;

г) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств.

15. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?

а) Инструкция по охране труда;

б) Договор аренды;

в) План эвакуации;

г) Технологическая карта.

16. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

а) Готовая деталь;

б) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

в) Режущий инструмент;

г) Приспособление для закрепления.

17. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

а) Работать без защитных очков;

б) Останавливать станок руками;

в) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

г) Работать в свободной одежде.

18. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

а) Черновое точение;

б) Строгание;

в) Сверление;

г) Шлифование.

19. Для чего применяется протачивание канавки на валу?

а) Для украшения детали;

б) Для уменьшения массы детали;

в) Для выхода резьбового резца и шлифовального круга;

г) Для маркировки.

20. Какая группа по электробезопасности необходима оператору станка для самостоятельной работы с электрооборудованием?

а) II группа;

б) I группа;

в) III группа;

г) IV группа.

Матрица правильных ответов

| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | а | а | г | а | г | б | в | в | г | в | г | а | б | б | а | б | в | б | в | г |
| 5 | г | а | б | б | в | а | б | г | в | г | г | в | а | б | г | а | в | б | в | а |
| 6 | г | а | б | г | в | в | б | б | б | в | а | а | г | г | а | б | в | г | в | а |