Фонд оценочных средств

итоговой аттестации

по основной программе профессионального обучения

(профессиональной переподготовки)

по профессии «Оператор автоматических и полуавтоматических станков и линий станков»

Тестовые задания с выбором одного правильного ответа (20 вопросов)

1. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

а) Фрезерование;

б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

в) Сверление только;

г) Шлифование плоскостей.

2. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

а) Штангенциркуль;

б) Нутромер;

в) Микрометр;

г) Линейка.

3. Какое правило безопасности необходимо соблюдать при работе на станке?

а) Работать без защитных очков;

б) Не производить измерения и уборку при работающем станке;

в) Останавливать станок руками;

г) Работать в свободной одежде.

4. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

а) Титан;

б) Тантал;

в) Торф;

г) Теллур.

5. Какой квалитет точности соответствует грубой (черновой) обработке?

а) IT5;

б) IT7;

в) IT12-IT14;

г) IT3.

6. Для чего предназначена коробка скоростей станка?

а) Для изменения направления подачи;

б) Для изменения частоты вращения шпинделя;

в) Для охлаждения заготовки;

г) Для подачи СОЖ.

7. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

а) Стружка надлома;

б) Сливная стружка;

в) Элементная стружка;

г) Пыль.

8. Какое приспособление применяется для закрепления заготовки на фрезерном станке?

а) Патрон;

б) Тиски станочные;

в) Центры;

г) Люнет.

9. Что такое СОЖ и для чего она применяется?

а) Смазочно-охлаждающая жидкость для охлаждения и смазки зоны резания;

б) Средство очистки деталей;

в) Специальная обработка детали;

г) Система оповещения опасности.

10. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

а) Измерение микрометром каждой детали;

б) Контроль калибром-скобой;

в) Визуальный осмотр;

г) Взвешивание.

11. Какой резец применяется для обработки торцевой поверхности на токарном станке?

а) Проходной отрезной;

б) Подрезной торцевой;

в) Расточной;

г) Резьбовой.

12. Какой вид брака возникает при затуплении резца?

а) Уменьшение размеров;

б) Повышенная шероховатость и изменение размеров;

в) Трещины;

г) Коррозия.

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

а) Скорость резания;

б) Подача и глубина резания;

в) Угол резца;

г) Материал заготовки.

14. Какой вид станка предназначен для обработки отверстий?

а) Токарный;

б) Сверлильный;

в) Фрезерный;

г) Протяжной.

15. Что такое наладка станка?

а) Ремонт станка;

б) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

в) Очистка станка;

г) Перемещение станка.

16. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?

а) Штангенциркуль;

б) Угломер;

в) Микрометр;

г) Нутромер.

17. Какой вид обработки применяется для получения гладкой поверхности с низкой шероховатостью?

а) Черновое точение;

б) Шлифование;

в) Сверление;

г) Строгание.

18. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

а) Шпиндель;

б) Ходовой вал и ходовой винт;

в) Патрон;

г) Задняя бабка.

19. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?

а) Нарезание резьбы;

б) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей;

в) Точение;

г) Протягивание.

20. Что является главной причиной преждевременного износа режущего инструмента?

а) Низкая скорость резания;

б) Превышение рекомендуемых режимов резания и отсутствие СОЖ;

в) Малая глубина резания;

г) Малая подача.

Ключи ответов

| № | Вариант A | Вариант B | Вариант C | Вариант D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 3 4 | б | б | б | а |
| 56 7 8 | в | б | б | б |
| 910 11 12 | а | б | б | б |
| 1314 15 16 | б | б | б | б |
| 1718 19 20 | б | б | б | б |

Билет №10

1. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

а) IT5;

б) IT8;

в) IT14;

г) IT3.

2. Что является причиной появления рисок на обработанной поверхности?

а) Неправильный выбор подачи;

б) Избыток СОЖ;

в) Износ или выкрашивание режущей кромки инструмента;

г) Низкая температура в цеху.

3. К какому типу производства относится профессия оператора автоматических и полуавтоматических станков?

а) Сельскохозяйственное;

б) Строительное;

в) Пищевое;

г) Машиностроительное (металлообрабатывающее).

4. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

а) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

б) Фрезерование;

в) Сверление только;

г) Шлифование плоскостей.

5. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

а) Стружка надлома;

б) Элементная стружка;

в) Сливная стружка;

г) Пыль.

6. Что такое подналадка станка?

а) Капитальный ремонт станка;

б) Корректировка настройки станка для восстановления точности обработки в процессе работы;

в) Замена электродвигателя;

г) Установка нового станка.

7. Какой вид чертежа показывает форму и размеры отдельной детали?

а) Сборочный;

б) Габаритный;

в) Рабочий чертёж детали;

г) Кинематическая схема.

8. Какой вид механической обработки осуществляется путём снятия стружки с заготовки?

а) Литьё;

б) Штамповка;

в) Точение;

г) Сварка.

9. Какой механизм станка обеспечивает главное движение (движение резания)?

а) Механизм подачи;

б) Система охлаждения;

в) Механизм ускоренного перемещения;

г) Шпиндельный узел с коробкой скоростей.

10. Какой документ регламентирует требования охраны труда на рабочем месте оператора станка?

а) Инструкция по охране труда;

б) Договор аренды;

в) План эвакуации;

г) Технологическая карта.

11. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

а) Титан;

б) Тантал;

в) Торф;

г) Теллур.

12. Какая группа по электробезопасности необходима оператору станка для самостоятельной работы с электрооборудованием?

а) I группа;

б) II группа;

в) III группа;

г) IV группа.

13. Что необходимо сделать перед началом работы на станке?

а) Сразу включить станок и начать работу;

б) Протереть станок влажной тряпкой;

в) Сообщить мастеру о начале работы;

г) Провести осмотр станка и проверить исправность защитных устройств.

14. Что такое наладка станка?

а) Ремонт станка;

б) Подготовка станка к выполнению определённой операции: установка инструмента, приспособлений, настройка режимов;

в) Очистка станка;

г) Перемещение станка.

15. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?

а) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

б) Скорость вращения шпинделя;

в) Глубина резания;

г) Ширина срезаемого слоя.

16. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

а) Контроль калибром-скобой;

б) Измерение микрометром каждой детали;

в) Визуальный осмотр;

г) Взвешивание.

17. Что такое люнет и для чего он применяется?

а) Приспособление для заточки резцов;

б) Приспособление для нарезания резьбы;

в) Устройство для охлаждения;

г) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении.

18. Что такое допуск размера?

а) Разрешение на выполнение работы;

б) Номинальный размер детали;

в) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами;

г) Отклонение формы детали.

19. Что такое ЧПУ в станкостроении?

а) Частотное преобразующее устройство;

б) Чувствительный пьезоэлемент управления;

в) Центральный пульт управления;

г) Числовое программное управление.

20. Какой элемент токарного станка обеспечивает перемещение суппорта с резцом?

а) Шпиндель;

б) Ходовой вал и ходовой винт;

в) Патрон;

г) Задняя бабка.

Билет №11

1. Какой масштаб используется для изображения детали на чертеже в натуральную величину?

а) 1:2;

б) 2:1;

в) 1:1;

г) 5:1.

2. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

а) Измерение микрометром каждой детали;

б) Взвешивание;

в) Визуальный осмотр;

г) Контроль калибром-скобой.

3. Какие средства индивидуальной защиты обязательно использует оператор станка при выполнении работ?

а) Очки защитные, спецодежда, ботинки с металлическим носком;

б) Солнцезащитные очки и перчатки;

в) Каска и респиратор только;

г) Наушники и перчатки хлопчатобумажные.

4. Что является заготовкой при механической обработке на станке?

а) Готовая деталь;

б) Режущий инструмент;

в) Предмет труда, из которого изготавливают деталь снятием стружки;

г) Приспособление для закрепления.

5. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

а) Стружка надлома;

б) Сливная стружка;

в) Элементная стружка;

г) Пыль.

6. Из какого материала изготавливают резцы для обработки закалённых сталей?

а) Углеродистая сталь;

б) Быстрорежущая сталь;

в) Твёрдый сплав (ВК, ТК);

г) Чугун.

7. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?

а) Штангенциркуль;

б) Нутромер;

в) Микрометр;

г) Угломер.

8. Что такое шпиндель станка?

а) Электродвигатель станка;

б) Вращающийся вал для закрепления заготовки или инструмента;

в) Неподвижная опора;

г) Устройство для охлаждения.

9. Какой металл является основным компонентом стали?

а) Медь;

б) Алюминий;

в) Железо;

г) Цинк.

10. Какой вид механической передачи применяется для изменения частоты вращения в станках?

а) Ремённая передача;

б) Гидравлический цилиндр;

в) Пружинный механизм;

г) Электромагнитная муфта.

11. Что такое допуск размера?

а) Разрешение на выполнение работы;

б) Отклонение формы детали;

в) Номинальный размер детали;

г) Разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами.

12. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

а) Вольтметр;

б) Омметр;

в) Амперметр;

г) Ваттметр.

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

а) Скорость резания;

б) Подача и глубина резания;

в) Угол резца;

г) Материал заготовки.

14. Какой элемент автоматической линии обеспечивает подачу заготовок в зону обработки?

а) Конвейер (транспортёр);

б) Редуктор;

в) Гидроцилиндр;

г) Энкодер.

15. Каким прибором контролируют шероховатость поверхности детали?

а) Штангенциркулем;

б) Индикатором часового типа;

в) Микрометром;

г) Профилометром.

16. Что означает буква «Т» в марке твёрдого сплава Т15К6?

а) Титан;

б) Тантал;

в) Торф;

г) Теллур.

17. Какой признак указывает на необходимость подналадки станка?

а) Шум в редукторе;

б) Систематическое отклонение размеров деталей от заданных;

в) Повышение температуры в цеху;

г) Изменение цвета эмали станка.

18. Какой документ содержит последовательность операций обработки детали?

а) Маршрутная карта;

б) Чертёж детали;

в) Спецификация;

г) Паспорт станка.

19. Какой нормативный документ определяет требования к качеству обработки детали?

а) Приказ директора;

б) Паспорт станка;

в) Журнал учёта;

г) Рабочий чертёж и технологический процесс.

20. Какой вид обработки выполняется на токарном станке?

а) Фрезерование;

б) Точение наружных и внутренних поверхностей вращения;

в) Сверление только;

г) Шлифование плоскостей.

Билет №12

1. Что такое твёрдость материала?

а) Способность материала выдерживать растяжение;

б) Способность материала восстанавливать форму после деформации;

в) Способность материала сопротивляться проникновению в него другого тела;

г) Способность материала проводить тепло.

2. Какой огнетушитель следует использовать для тушения возгорания в электроустановках станка?

а) Водный;

б) Пенный;

в) Углекислотный;

г) Порошковый с водой.

3. Что такое припуск на обработку?

а) Расстояние между станками в цеху;

б) Слой материала, удаляемый с заготовки для получения готовой детали;

в) Допустимая погрешность измерения;

г) Время, затрачиваемое на обработку.

4. Что означает запись Ø50H7 на рабочем чертеже?

а) Диаметр 50 мм, номинальный размер;

б) Отверстие 50 мм, 7-й сорт;

в) Диаметр 50 мм, твёрдость HRC 7;

г) Диаметр 50 мм с полем допуска H по 7-му квалитету.

5. Какая информация указывается в операционной карте?

а) Только название детали;

б) Содержание операции, оборудование, инструмент, режимы обработки;

в) Только материал заготовки;

г) Только нормы времени.

6. Какой измерительный инструмент применяется для контроля угла детали?

а) Штангенциркуль;

б) Нутромер;

в) Микрометр;

г) Угломер.

7. Какой тип линии на чертеже обозначает невидимый контур детали?

а) Сплошная толстая;

б) Штриховая;

в) Штрихпунктирная;

г) Волнистая.

8. Что такое люнет и для чего он применяется?

а) Опорная втулка, предотвращающая прогиб длинной заготовки при точении;

б) Приспособление для заточки резцов;

в) Устройство для охлаждения;

г) Приспособление для нарезания резьбы.

9. Какой вид брака возникает при неправильной заточке резца?

а) Трещины в детали;

б) Неправильная форма обработанной поверхности;

в) Коррозия;

г) Коробление.

10. Какой прибор измеряет силу электрического тока?

а) Вольтметр;

б) Омметр;

в) Амперметр;

г) Ваттметр.

11. Какой квалитет точности можно обеспечить чистовым точением на токарном станке?

а) IT8;

б) IT5;

в) IT14;

г) IT3.

12. В чём главное отличие автомата от полуавтомата?

а) Автомат работает быстрее;

б) Полуавтомат имеет меньшие габариты;

в) Автомат выполняет все рабочие и вспомогательные движения автоматически, полуавтомат — только рабочие;

г) Автомат не требует обслуживания.

13. Какой параметр режима резания определяет толщину срезаемого слоя?

а) Подача и глубина резания;

б) Скорость резания;

в) Угол резца;

г) Материал заготовки.

14. Какой элемент режима резания обозначается буквой S (подача)?

а) Перемещение инструмента за один оборот заготовки;

б) Скорость вращения шпинделя;

в) Глубина резания;

г) Ширина срезаемого слоя.

15. Какой вид обработки заготовки выполняется на фрезерном станке?

а) Нарезание резьбы;

б) Протягивание;

в) Точение;

г) Фрезерование плоскостей, пазов и фасонных поверхностей.

16. Какой метод контроля применяется для проверки наружного диаметра вала в серийном производстве?

а) Измерение микрометром каждой детали;

б) Взвешивание;

в) Визуальный осмотр;

г) Контроль калибром-скобой.

17. Какой измерительный инструмент применяется для контроля наружных размеров с точностью 0,01 мм?

а) Линейка металлическая;

б) Штангенциркуль ШЦ-I;

в) Микрометр гладкий;

г) Угломер.

18. Какой инструмент используется для контроля диаметра отверстия?

а) Нутромер;

б) Штангенциркуль;

в) Микрометр;

г) Линейка.

19. Какой вид стружки образуется при обработке пластичных материалов (сталь)?

а) Стружка надлома;

б) Пыль;

в) Элементная стружка;

г) Сливная стружка.

20. Что такое крутящий момент?

а) Сила, действующая вдоль оси;

б) Произведение силы на плечо, вызывающее вращение;

в) Скорость вращения вала;

г) Мощность электродвигателя.

Матрица правильных ответов

| Билет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | б | в | г | а | в | б | в | в | г | а | а | б | г | б | а | а | г | в | г | б |
| 11 | в | г | а | в | б | в | г | б | в | а | г | в | б | а | г | а | б | а | г | б |
| 12 | в | в | б | г | б | г | б | а | б | в | а | в | а | а | г | г | в | а | г | б |