Фонд оценочных средств итоговой аттестации

по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики»

| Приложение 4.3 к основной программе ПО (П) по профессии «Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики» |  |  |
| --- | --- | --- |

Билет №1

1. Какой метод проверки применяется для подтверждения правильности монтажа электрических цепей КИПиА?

а) Визуальный осмотр и прозвонка цепей   б) Подача максимального напряжения   в) Замер потребляемой мощности   г) Короткое замыкание цепей

2. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Сумме сопротивлений   б) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму   в) Сумме проводимостей   г) Среднему арифметическому сопротивлений

3. Что такое «холодная прокрутка» при наладке системы автоматизации?

а) Проверка без подачи электропитания   б) Испытание при отрицательных температурах   в) Проверка работы системы без подачи технологических параметров (без давления, расхода и т.д.)   г) Испытание резервного питания

4. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 1 МОм   б) 0,5 МОм   в) 5 МОм   г) 10 МОм

5. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) Аварийному уровню   б) 50 % уровня   в) 100 % уровня   г) 0 % уровня (нижнему пределу)

6. Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы?

а) Зенкер   б) Метчик   в) Фреза   г) Плашка

7. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Относительная погрешность составляет 0,5 %   б) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы   в) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения   г) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения

8. При проверке фазировки электродвигателя целью является:

а) Настройка защитных реле   б) Определение мощности двигателя   в) Определение правильности направления вращения   г) Измерение сопротивления обмоток

9. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Прибор второй позиции первого контура   б) Второй элемент первого контура   в) Первый элемент второго контура   г) Резервный прибор контура 2

10. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная   б) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная   в) Отличий нет, это синонимы   г) Калибровка проводится только для импортных приборов

11. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Абсолютное давление   б) Избыточное давление   в) Дифференциальное давление   г) Вакуумметрическое давление

12. Расходомер переменного перепада давления работает на основе:

а) Эффекта Доплера   б) Кориолисового эффекта   в) Зависимости перепада давления на сужающем устройстве от расхода   г) Ультразвуковой разности времени прохождения сигнала

13. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Сталь   б) Нихром   в) Алюминий   г) Медь

14. Что означает буква «В» в марке провода ПВ-3?

а) Воздушный   б) Высоковольтный   в) Водостойкий   г) Виниловая изоляция

15. Протокол HART предназначен для:

а) Управления электродвигателями   б) Организации беспроводных сетей   в) Только цифровой передачи данных на высокой скорости   г) Одновременной передачи аналогового сигнала 4–20 мА и цифровой информации

16. Что такое межповерочный интервал?

а) Время между двумя последовательными калибровками   б) Периодичность технического обслуживания прибора   в) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению   г) Срок службы средства измерений

17. Какая уставка срабатывания токовой защиты обычно устанавливается при наладке цепей питания КИПиА 24 В?

а) На 100 % выше номинального тока   б) Уставка не устанавливается   в) На уровне номинального тока   г) На 10–20 % выше номинального тока потребления

18. Какой документ содержит перечень всех приборов КИПиА объекта с указанием типов, диапазонов и мест установки?

а) Принципиальная электрическая схема   б) Спецификация оборудования и материалов   в) План расположения оборудования   г) Функциональная схема автоматизации (ФСА)

19. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Только замером сопротивления   б) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой   в) Визуальным осмотром   г) Проверкой напряжения на клеммах

20. Какой знак безопасности применяется для обозначения средств противопожарной защиты?

а) Круг синего цвета с белым символом   б) Квадрат красного цвета с белым символом   в) Круг красного цвета с перечёркнутым символом   г) Треугольник жёлтого цвета с чёрным символом

Билет №2

1. Какой строп применяется для строповки оборудования за монтажные петли?

а) Траверсный   б) Кольцевой   в) Петлевой (ветвевой)   г) Торсионный

2. Какой метод проверки применяется для подтверждения правильности монтажа электрических цепей КИПиА?

а) Замер потребляемой мощности   б) Короткое замыкание цепей   в) Визуальный осмотр и прозвонка цепей   г) Подача максимального напряжения

3. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Калибровка проводится только для импортных приборов   б) Отличий нет, это синонимы   в) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная   г) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная

4. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Сталь   б) Нихром   в) Медь   г) Алюминий

5. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора КИПиА?

а) Прибор сертифицирован для экспорта   б) Прибор имеет взрывозащищённое исполнение   в) Прибор предназначен для эксплуатации при высоких температурах   г) Прибор предназначен для наружной установки

6. Какой вид напильника применяется для черновой обработки металла?

а) Рашпиль   б) Бархатный   в) Драчёвый   г) Личный

7. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = U · R   б) I = P / R   в) I = R / U   г) I = U / R

8. Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы?

а) Метчик   б) Фреза   в) Плашка   г) Зенкер

9. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Мегаомметр   б) Осциллограф   в) Фазометр   г) Амперметр или измерительный зажим

10. Что такое межповерочный интервал?

а) Срок службы средства измерений   б) Периодичность технического обслуживания прибора   в) Время между двумя последовательными калибровками   г) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению

11. Чему равна частота переменного тока в промышленных сетях России?

а) 60 Гц   б) 50 Гц   в) 40 Гц   г) 100 Гц

12. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Программа и методика испытаний (ПМИ)   б) Технологическая карта   в) Паспорт оборудования   г) Должностная инструкция

13. К какому классу средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся каски, защищающие от поражения электрическим током?

а) Класс 00 (до 380 В)   б) Класс 2 (до 17000 В)   в) Класс 0 (до 1000 В)   г) Класс 1 (до 7500 В)

14. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А1   б) А0   в) А3   г) А4

15. Какой документ содержит перечень всех приборов КИПиА объекта с указанием типов, диапазонов и мест установки?

а) План расположения оборудования   б) Функциональная схема автоматизации (ФСА)   в) Спецификация оборудования и материалов   г) Принципиальная электрическая схема

16. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 10 МОм   б) 1 МОм   в) 5 МОм   г) 0,5 МОм

17. При наладке преобразователя давления с выходным сигналом 4–20 мА показание 12 мА соответствует:

а) 75 % диапазона измерения   б) 0 % диапазона измерения   в) 25 % диапазона измерения   г) 50 % диапазона измерения

18. На каком этапе наладочных работ допускается подача напряжения на щит КИПиА?

а) На любом этапе по усмотрению наладчика   б) До проверки сопротивления изоляции   в) Только при наличии заказчика   г) Только после проверки сопротивления изоляции и оформления допуска

19. Какой вид погрешности возникает из-за неправильной установки измерительного прибора?

а) Случайная погрешность   б) Систематическая погрешность   в) Методическая погрешность   г) Абсолютная погрешность

20. Какой документ подтверждает соответствие смонтированного КИПиА проектной документации?

а) Акт приёмки-передачи   б) Акт осмотра и проверки монтажа (акта скрытых работ)   в) Сертификат качества   г) Товарная накладная

Билет №3

1. К какому классу средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся каски, защищающие от поражения электрическим током?

а) Класс 2 (до 17000 В)   б) Класс 00 (до 380 В)   в) Класс 0 (до 1000 В)   г) Класс 1 (до 7500 В)

2. Что такое межповерочный интервал?

а) Периодичность технического обслуживания прибора   б) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению   в) Время между двумя последовательными калибровками   г) Срок службы средства измерений

3. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Относительная погрешность составляет 0,5 %   б) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения   в) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения   г) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы

4. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Программа и методика испытаний (ПМИ)   б) Должностная инструкция   в) Паспорт оборудования   г) Технологическая карта

5. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 150°   б) 120°   в) 60°   г) 90°

6. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора КИПиА?

а) Прибор предназначен для наружной установки   б) Прибор имеет взрывозащищённое исполнение   в) Прибор сертифицирован для экспорта   г) Прибор предназначен для эксплуатации при высоких температурах

7. Какой вид напильника применяется для черновой обработки металла?

а) Рашпиль   б) Личный   в) Драчёвый   г) Бархатный

8. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Проверкой напряжения на клеммах   б) Только замером сопротивления   в) Визуальным осмотром   г) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой

9. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная   б) Калибровка проводится только для импортных приборов   в) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная   г) Отличий нет, это синонимы

10. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Амперметр или измерительный зажим   б) Осциллограф   в) Мегаомметр   г) Фазометр

11. Что означает буква «В» в марке провода ПВ-3?

а) Водостойкий   б) Воздушный   в) Виниловая изоляция   г) Высоковольтный

12. Какой документ подтверждает соответствие смонтированного КИПиА проектной документации?

а) Акт осмотра и проверки монтажа (акта скрытых работ)   б) Сертификат качества   в) Товарная накладная   г) Акт приёмки-передачи

13. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) Аварийному уровню   б) 100 % уровня   в) 50 % уровня   г) 0 % уровня (нижнему пределу)

14. Стендовые испытания КИПиА проводятся для:

а) Оформления гарантийного талона   б) Проверки работоспособности прибора в лабораторных условиях перед установкой   в) Определения срока службы прибора   г) Проверки прибора только на объекте

15. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А0   б) А4   в) А1   г) А3

16. Какой документ оформляется при сдаче налаженной системы КИПиА в эксплуатацию?

а) Приказ о назначении ответственного   б) Счёт-фактура   в) Доверенность   г) Акт о приёмке наладочных работ

17. На каком этапе наладочных работ допускается подача напряжения на щит КИПиА?

а) Только при наличии заказчика   б) До проверки сопротивления изоляции   в) Только после проверки сопротивления изоляции и оформления допуска   г) На любом этапе по усмотрению наладчика

18. Какой знак безопасности применяется для обозначения средств противопожарной защиты?

а) Квадрат красного цвета с белым символом   б) Треугольник жёлтого цвета с чёрным символом   в) Круг синего цвета с белым символом   г) Круг красного цвета с перечёркнутым символом

19. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Сумме сопротивлений   б) Среднему арифметическому сопротивлений   в) Сумме проводимостей   г) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму

20. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Вакуумметрическое давление   б) Дифференциальное давление   в) Избыточное давление   г) Абсолютное давление

Билет №4

1. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой   б) Только замером сопротивления   в) Визуальным осмотром   г) Проверкой напряжения на клеммах

2. Стендовые испытания КИПиА проводятся для:

а) Определения срока службы прибора   б) Проверки работоспособности прибора в лабораторных условиях перед установкой   в) Оформления гарантийного талона   г) Проверки прибора только на объекте

3. Протокол HART предназначен для:

а) Управления электродвигателями   б) Только цифровой передачи данных на высокой скорости   в) Организации беспроводных сетей   г) Одновременной передачи аналогового сигнала 4–20 мА и цифровой информации

4. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Программа и методика испытаний (ПМИ)   б) Должностная инструкция   в) Технологическая карта   г) Паспорт оборудования

5. На каком этапе наладочных работ допускается подача напряжения на щит КИПиА?

а) На любом этапе по усмотрению наладчика   б) До проверки сопротивления изоляции   в) Только при наличии заказчика   г) Только после проверки сопротивления изоляции и оформления допуска

6. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Абсолютное давление   б) Избыточное давление   в) Дифференциальное давление   г) Вакуумметрическое давление

7. Что такое «холодная прокрутка» при наладке системы автоматизации?

а) Испытание при отрицательных температурах   б) Проверка без подачи электропитания   в) Испытание резервного питания   г) Проверка работы системы без подачи технологических параметров (без давления, расхода и т.д.)

8. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Алюминий   б) Сталь   в) Нихром   г) Медь

9. Какой метод проверки применяется для подтверждения правильности монтажа электрических цепей КИПиА?

а) Подача максимального напряжения   б) Замер потребляемой мощности   в) Короткое замыкание цепей   г) Визуальный осмотр и прозвонка цепей

10. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 120°   б) 60°   в) 150°   г) 90°

11. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Мегаомметр на 500 В или 1000 В   б) Цифровой мультиметр   в) Осциллограф   г) Вольтметр

12. Какой протокол связи является наиболее распространённым для подключения полевых приборов КИПиА к ПЛК?

а) SMTP   б) FTP   в) Modbus RTU   г) HTTP

13. Какой документ содержит перечень всех приборов КИПиА объекта с указанием типов, диапазонов и мест установки?

а) План расположения оборудования   б) Функциональная схема автоматизации (ФСА)   в) Спецификация оборудования и материалов   г) Принципиальная электрическая схема

14. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) Аварийному уровню   б) 0 % уровня (нижнему пределу)   в) 50 % уровня   г) 100 % уровня

15. Какой знак безопасности применяется для обозначения средств противопожарной защиты?

а) Треугольник жёлтого цвета с чёрным символом   б) Круг синего цвета с белым символом   в) Квадрат красного цвета с белым символом   г) Круг красного цвета с перечёркнутым символом

16. Какая линия на чертеже применяется для изображения видимого контура детали?

а) Штриховая линия   б) Штрихпунктирная тонкая   в) Сплошная толстая основная   г) Сплошная тонкая

17. Какой документ оформляется при сдаче налаженной системы КИПиА в эксплуатацию?

а) Акт о приёмке наладочных работ   б) Доверенность   в) Приказ о назначении ответственного   г) Счёт-фактура

18. Какой вид напильника применяется для черновой обработки металла?

а) Рашпиль   б) Бархатный   в) Личный   г) Драчёвый

19. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 0,5 МОм   б) 5 МОм   в) 10 МОм   г) 1 МОм

20. Какая группа по электробезопасности даёт право на самостоятельное производство наладочных работ на электроустановках напряжением до 1000 В?

а) IV группа   б) II группа   в) III группа   г) V группа

Билет №5

1. Какой протокол связи является наиболее распространённым для подключения полевых приборов КИПиА к ПЛК?

а) FTP   б) SMTP   в) Modbus RTU   г) HTTP

2. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 60°   б) 120°   в) 90°   г) 150°

3. Стендовые испытания КИПиА проводятся для:

а) Проверки работоспособности прибора в лабораторных условиях перед установкой   б) Определения срока службы прибора   в) Проверки прибора только на объекте   г) Оформления гарантийного талона

4. Расходомер переменного перепада давления работает на основе:

а) Ультразвуковой разности времени прохождения сигнала   б) Эффекта Доплера   в) Зависимости перепада давления на сужающем устройстве от расхода   г) Кориолисового эффекта

5. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Первый элемент второго контура   б) Резервный прибор контура 2   в) Второй элемент первого контура   г) Прибор второй позиции первого контура

6. Протокол HART предназначен для:

а) Одновременной передачи аналогового сигнала 4–20 мА и цифровой информации   б) Организации беспроводных сетей   в) Только цифровой передачи данных на высокой скорости   г) Управления электродвигателями

7. Какая линия на чертеже применяется для изображения видимого контура детали?

а) Сплошная тонкая   б) Штриховая линия   в) Штрихпунктирная тонкая   г) Сплошная толстая основная

8. Какая уставка срабатывания токовой защиты обычно устанавливается при наладке цепей питания КИПиА 24 В?

а) На 100 % выше номинального тока   б) На 10–20 % выше номинального тока потребления   в) Уставка не устанавливается   г) На уровне номинального тока

9. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Цифровой мультиметр   б) Осциллограф   в) Мегаомметр на 500 В или 1000 В   г) Вольтметр

10. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Программа и методика испытаний (ПМИ)   б) Паспорт оборудования   в) Должностная инструкция   г) Технологическая карта

11. Какой вид напильника применяется для черновой обработки металла?

а) Личный   б) Бархатный   в) Рашпиль   г) Драчёвый

12. Какая группа по электробезопасности даёт право на самостоятельное производство наладочных работ на электроустановках напряжением до 1000 В?

а) II группа   б) III группа   в) IV группа   г) V группа

13. Что такое межповерочный интервал?

а) Время между двумя последовательными калибровками   б) Срок службы средства измерений   в) Периодичность технического обслуживания прибора   г) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению

14. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Относительная погрешность составляет 0,5 %   б) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения   в) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы   г) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения

15. На каком этапе наладочных работ допускается подача напряжения на щит КИПиА?

а) Только после проверки сопротивления изоляции и оформления допуска   б) Только при наличии заказчика   в) На любом этапе по усмотрению наладчика   г) До проверки сопротивления изоляции

16. Какой документ оформляется при сдаче налаженной системы КИПиА в эксплуатацию?

а) Приказ о назначении ответственного   б) Доверенность   в) Счёт-фактура   г) Акт о приёмке наладочных работ

17. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Осциллограф   б) Амперметр или измерительный зажим   в) Фазометр   г) Мегаомметр

18. К какому классу средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся каски, защищающие от поражения электрическим током?

а) Класс 1 (до 7500 В)   б) Класс 00 (до 380 В)   в) Класс 0 (до 1000 В)   г) Класс 2 (до 17000 В)

19. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А4   б) А0   в) А1   г) А3

20. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) 100 % уровня   б) Аварийному уровню   в) 0 % уровня (нижнему пределу)   г) 50 % уровня

Билет №6

1. Расходомер переменного перепада давления работает на основе:

а) Ультразвуковой разности времени прохождения сигнала   б) Зависимости перепада давления на сужающем устройстве от расхода   в) Кориолисового эффекта   г) Эффекта Доплера

2. Что означает буква «В» в марке провода ПВ-3?

а) Водостойкий   б) Воздушный   в) Высоковольтный   г) Виниловая изоляция

3. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Алюминий   б) Нихром   в) Медь   г) Сталь

4. Какой документ подтверждает соответствие смонтированного КИПиА проектной документации?

а) Товарная накладная   б) Акт осмотра и проверки монтажа (акта скрытых работ)   в) Акт приёмки-передачи   г) Сертификат качества

5. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) Аварийному уровню   б) 0 % уровня (нижнему пределу)   в) 50 % уровня   г) 100 % уровня

6. Что такое межповерочный интервал?

а) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению   б) Время между двумя последовательными калибровками   в) Периодичность технического обслуживания прибора   г) Срок службы средства измерений

7. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Прибор второй позиции первого контура   б) Первый элемент второго контура   в) Резервный прибор контура 2   г) Второй элемент первого контура

8. Какой вид напильника применяется для черновой обработки металла?

а) Бархатный   б) Драчёвый   в) Личный   г) Рашпиль

9. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А0   б) А1   в) А4   г) А3

10. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора КИПиА?

а) Прибор предназначен для эксплуатации при высоких температурах   б) Прибор имеет взрывозащищённое исполнение   в) Прибор предназначен для наружной установки   г) Прибор сертифицирован для экспорта

11. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Только замером сопротивления   б) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой   в) Визуальным осмотром   г) Проверкой напряжения на клеммах

12. Какой документ оформляется при сдаче налаженной системы КИПиА в эксплуатацию?

а) Акт о приёмке наладочных работ   б) Счёт-фактура   в) Приказ о назначении ответственного   г) Доверенность

13. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 90°   б) 60°   в) 120°   г) 150°

14. При наладке термопреобразователя сопротивления типа ТСМ 50М необходимо измерить:

а) Только ток потребления   б) Только сопротивление изоляции   в) Только напряжение на выходе   г) Сопротивление чувствительного элемента при известных температурах и сопротивление изоляции

15. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Среднему арифметическому сопротивлений   б) Сумме проводимостей   в) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму   г) Сумме сопротивлений

16. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Паспорт оборудования   б) Должностная инструкция   в) Программа и методика испытаний (ПМИ)   г) Технологическая карта

17. Какой документ содержит перечень всех приборов КИПиА объекта с указанием типов, диапазонов и мест установки?

а) Функциональная схема автоматизации (ФСА)   б) Принципиальная электрическая схема   в) План расположения оборудования   г) Спецификация оборудования и материалов

18. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Абсолютное давление   б) Вакуумметрическое давление   в) Избыточное давление   г) Дифференциальное давление

19. Какая уставка срабатывания токовой защиты обычно устанавливается при наладке цепей питания КИПиА 24 В?

а) Уставка не устанавливается   б) На уровне номинального тока   в) На 100 % выше номинального тока   г) На 10–20 % выше номинального тока потребления

20. При проверке фазировки электродвигателя целью является:

а) Настройка защитных реле   б) Измерение сопротивления обмоток   в) Определение мощности двигателя   г) Определение правильности направления вращения

Билет №7

1. Какая линия на чертеже применяется для изображения видимого контура детали?

а) Сплошная толстая основная   б) Штрихпунктирная тонкая   в) Сплошная тонкая   г) Штриховая линия

2. Какой знак безопасности применяется для обозначения средств противопожарной защиты?

а) Квадрат красного цвета с белым символом   б) Круг синего цвета с белым символом   в) Круг красного цвета с перечёркнутым символом   г) Треугольник жёлтого цвета с чёрным символом

3. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = U / R   б) I = P / R   в) I = R / U   г) I = U · R

4. Что такое цикл сканирования ПЛК?

а) Процесс обновления прошивки контроллера   б) Процесс обмена данными по сети Ethernet   в) Последовательность операций: чтение входов → выполнение программы → запись выходов   г) Режим диагностики контроллера

5. Что такое межповерочный интервал?

а) Периодичность технического обслуживания прибора   б) Срок службы средства измерений   в) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению   г) Время между двумя последовательными калибровками

6. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А4   б) А3   в) А1   г) А0

7. Какая группа по электробезопасности даёт право на самостоятельное производство наладочных работ на электроустановках напряжением до 1000 В?

а) V группа   б) II группа   в) III группа   г) IV группа

8. Какой документ содержит перечень всех приборов КИПиА объекта с указанием типов, диапазонов и мест установки?

а) План расположения оборудования   б) Функциональная схема автоматизации (ФСА)   в) Спецификация оборудования и материалов   г) Принципиальная электрическая схема

9. Протокол HART предназначен для:

а) Одновременной передачи аналогового сигнала 4–20 мА и цифровой информации   б) Организации беспроводных сетей   в) Только цифровой передачи данных на высокой скорости   г) Управления электродвигателями

10. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Прибор второй позиции первого контура   б) Резервный прибор контура 2   в) Второй элемент первого контура   г) Первый элемент второго контура

11. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Сумме сопротивлений   б) Сумме проводимостей   в) Среднему арифметическому сопротивлений   г) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму

12. Что означает аббревиатура SCADA?

а) Sequential Control And Digital Automation   б) Standard Communication And Data Architecture   в) System of Control And Data Analysis   г) Supervisory Control And Data Acquisition

13. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора КИПиА?

а) Прибор имеет взрывозащищённое исполнение   б) Прибор сертифицирован для экспорта   в) Прибор предназначен для наружной установки   г) Прибор предназначен для эксплуатации при высоких температурах

14. Что такое «холодная прокрутка» при наладке системы автоматизации?

а) Испытание при отрицательных температурах   б) Проверка работы системы без подачи технологических параметров (без давления, расхода и т.д.)   в) Испытание резервного питания   г) Проверка без подачи электропитания

15. Стендовые испытания КИПиА проводятся для:

а) Определения срока службы прибора   б) Оформления гарантийного талона   в) Проверки работоспособности прибора в лабораторных условиях перед установкой   г) Проверки прибора только на объекте

16. При проверке фазировки электродвигателя целью является:

а) Определение правильности направления вращения   б) Настройка защитных реле   в) Определение мощности двигателя   г) Измерение сопротивления обмоток

17. На каком этапе наладочных работ допускается подача напряжения на щит КИПиА?

а) Только при наличии заказчика   б) Только после проверки сопротивления изоляции и оформления допуска   в) До проверки сопротивления изоляции   г) На любом этапе по усмотрению наладчика

18. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Вольтметр   б) Цифровой мультиметр   в) Осциллограф   г) Мегаомметр на 500 В или 1000 В

19. Чему равна частота переменного тока в промышленных сетях России?

а) 40 Гц   б) 60 Гц   в) 100 Гц   г) 50 Гц

20. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 60°   б) 120°   в) 150°   г) 90°

Билет №8

1. Какой строп применяется для строповки оборудования за монтажные петли?

а) Петлевой (ветвевой)   б) Кольцевой   в) Траверсный   г) Торсионный

2. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Осциллограф   б) Вольтметр   в) Мегаомметр на 500 В или 1000 В   г) Цифровой мультиметр

3. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = P / R   б) I = U · R   в) I = U / R   г) I = R / U

4. Расходомер переменного перепада давления работает на основе:

а) Кориолисового эффекта   б) Зависимости перепада давления на сужающем устройстве от расхода   в) Эффекта Доплера   г) Ультразвуковой разности времени прохождения сигнала

5. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 90°   б) 60°   в) 120°   г) 150°

6. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Осциллограф   б) Амперметр или измерительный зажим   в) Фазометр   г) Мегаомметр

7. Какой протокол связи является наиболее распространённым для подключения полевых приборов КИПиА к ПЛК?

а) Modbus RTU   б) HTTP   в) SMTP   г) FTP

8. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения   б) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы   в) Относительная погрешность составляет 0,5 %   г) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения

9. Какой документ оформляется при сдаче налаженной системы КИПиА в эксплуатацию?

а) Счёт-фактура   б) Приказ о назначении ответственного   в) Доверенность   г) Акт о приёмке наладочных работ

10. Что такое межповерочный интервал?

а) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению   б) Время между двумя последовательными калибровками   в) Срок службы средства измерений   г) Периодичность технического обслуживания прибора

11. Что такое «холодная прокрутка» при наладке системы автоматизации?

а) Испытание при отрицательных температурах   б) Проверка без подачи электропитания   в) Проверка работы системы без подачи технологических параметров (без давления, расхода и т.д.)   г) Испытание резервного питания

12. Какая уставка срабатывания токовой защиты обычно устанавливается при наладке цепей питания КИПиА 24 В?

а) Уставка не устанавливается   б) На 100 % выше номинального тока   в) На 10–20 % выше номинального тока потребления   г) На уровне номинального тока

13. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Сумме проводимостей   б) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму   в) Среднему арифметическому сопротивлений   г) Сумме сопротивлений

14. Протокол HART предназначен для:

а) Только цифровой передачи данных на высокой скорости   б) Организации беспроводных сетей   в) Управления электродвигателями   г) Одновременной передачи аналогового сигнала 4–20 мА и цифровой информации

15. Какой метод проверки применяется для подтверждения правильности монтажа электрических цепей КИПиА?

а) Подача максимального напряжения   б) Визуальный осмотр и прозвонка цепей   в) Замер потребляемой мощности   г) Короткое замыкание цепей

16. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Дифференциальное давление   б) Абсолютное давление   в) Избыточное давление   г) Вакуумметрическое давление

17. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Сталь   б) Медь   в) Алюминий   г) Нихром

18. Что означает буква «В» в марке провода ПВ-3?

а) Виниловая изоляция   б) Высоковольтный   в) Водостойкий   г) Воздушный

19. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Калибровка проводится только для импортных приборов   б) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная   в) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная   г) Отличий нет, это синонимы

20. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) 50 % уровня   б) 0 % уровня (нижнему пределу)   в) Аварийному уровню   г) 100 % уровня

Билет №9

1. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 1 МОм   б) 0,5 МОм   в) 5 МОм   г) 10 МОм

2. При проверке фазировки электродвигателя целью является:

а) Настройка защитных реле   б) Определение мощности двигателя   в) Определение правильности направления вращения   г) Измерение сопротивления обмоток

3. К какому классу средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся каски, защищающие от поражения электрическим током?

а) Класс 0 (до 1000 В)   б) Класс 00 (до 380 В)   в) Класс 2 (до 17000 В)   г) Класс 1 (до 7500 В)

4. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Избыточное давление   б) Вакуумметрическое давление   в) Абсолютное давление   г) Дифференциальное давление

5. Что означает аббревиатура SCADA?

а) Sequential Control And Digital Automation   б) Supervisory Control And Data Acquisition   в) System of Control And Data Analysis   г) Standard Communication And Data Architecture

6. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 150°   б) 120°   в) 90°   г) 60°

7. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора КИПиА?

а) Прибор предназначен для эксплуатации при высоких температурах   б) Прибор предназначен для наружной установки   в) Прибор имеет взрывозащищённое исполнение   г) Прибор сертифицирован для экспорта

8. Что такое «холодная прокрутка» при наладке системы автоматизации?

а) Проверка работы системы без подачи технологических параметров (без давления, расхода и т.д.)   б) Проверка без подачи электропитания   в) Испытание резервного питания   г) Испытание при отрицательных температурах

9. Какая группа по электробезопасности даёт право на самостоятельное производство наладочных работ на электроустановках напряжением до 1000 В?

а) III группа   б) IV группа   в) II группа   г) V группа

10. Какой строп применяется для строповки оборудования за монтажные петли?

а) Кольцевой   б) Торсионный   в) Траверсный   г) Петлевой (ветвевой)

11. При наладке преобразователя давления с выходным сигналом 4–20 мА показание 12 мА соответствует:

а) 0 % диапазона измерения   б) 50 % диапазона измерения   в) 75 % диапазона измерения   г) 25 % диапазона измерения

12. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Мегаомметр   б) Амперметр или измерительный зажим   в) Осциллограф   г) Фазометр

13. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Среднему арифметическому сопротивлений   б) Сумме сопротивлений   в) Сумме проводимостей   г) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму

14. Какой документ подтверждает соответствие смонтированного КИПиА проектной документации?

а) Акт приёмки-передачи   б) Товарная накладная   в) Сертификат качества   г) Акт осмотра и проверки монтажа (акта скрытых работ)

15. При наладке термопреобразователя сопротивления типа ТСМ 50М необходимо измерить:

а) Только сопротивление изоляции   б) Только напряжение на выходе   в) Только ток потребления   г) Сопротивление чувствительного элемента при известных температурах и сопротивление изоляции

16. Чему равна частота переменного тока в промышленных сетях России?

а) 50 Гц   б) 40 Гц   в) 100 Гц   г) 60 Гц

17. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Цифровой мультиметр   б) Осциллограф   в) Вольтметр   г) Мегаомметр на 500 В или 1000 В

18. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = U / R   б) I = U · R   в) I = R / U   г) I = P / R

19. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная   б) Калибровка проводится только для импортных приборов   в) Отличий нет, это синонимы   г) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная

20. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения   б) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения   в) Относительная погрешность составляет 0,5 %   г) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы

Билет №10

1. Что такое цикл сканирования ПЛК?

а) Процесс обновления прошивки контроллера   б) Процесс обмена данными по сети Ethernet   в) Режим диагностики контроллера   г) Последовательность операций: чтение входов → выполнение программы → запись выходов

2. К какому классу средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся каски, защищающие от поражения электрическим током?

а) Класс 00 (до 380 В)   б) Класс 1 (до 7500 В)   в) Класс 2 (до 17000 В)   г) Класс 0 (до 1000 В)

3. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Калибровка проводится только для импортных приборов   б) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная   в) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная   г) Отличий нет, это синонимы

4. Протокол HART предназначен для:

а) Организации беспроводных сетей   б) Одновременной передачи аналогового сигнала 4–20 мА и цифровой информации   в) Только цифровой передачи данных на высокой скорости   г) Управления электродвигателями

5. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 90°   б) 150°   в) 120°   г) 60°

6. Что означает аббревиатура SCADA?

а) Standard Communication And Data Architecture   б) Supervisory Control And Data Acquisition   в) Sequential Control And Digital Automation   г) System of Control And Data Analysis

7. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Второй элемент первого контура   б) Резервный прибор контура 2   в) Первый элемент второго контура   г) Прибор второй позиции первого контура

8. Какой документ содержит перечень всех приборов КИПиА объекта с указанием типов, диапазонов и мест установки?

а) План расположения оборудования   б) Принципиальная электрическая схема   в) Спецификация оборудования и материалов   г) Функциональная схема автоматизации (ФСА)

9. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А1   б) А3   в) А4   г) А0

10. На каком этапе наладочных работ допускается подача напряжения на щит КИПиА?

а) Только после проверки сопротивления изоляции и оформления допуска   б) На любом этапе по усмотрению наладчика   в) До проверки сопротивления изоляции   г) Только при наличии заказчика

11. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 5 МОм   б) 10 МОм   в) 0,5 МОм   г) 1 МОм

12. Какой знак безопасности применяется для обозначения средств противопожарной защиты?

а) Треугольник жёлтого цвета с чёрным символом   б) Круг синего цвета с белым символом   в) Круг красного цвета с перечёркнутым символом   г) Квадрат красного цвета с белым символом

13. Какая линия на чертеже применяется для изображения видимого контура детали?

а) Сплошная тонкая   б) Сплошная толстая основная   в) Штриховая линия   г) Штрихпунктирная тонкая

14. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Программа и методика испытаний (ПМИ)   б) Должностная инструкция   в) Технологическая карта   г) Паспорт оборудования

15. Чему равна частота переменного тока в промышленных сетях России?

а) 60 Гц   б) 40 Гц   в) 100 Гц   г) 50 Гц

16. Что такое межповерочный интервал?

а) Время между двумя последовательными калибровками   б) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению   в) Срок службы средства измерений   г) Периодичность технического обслуживания прибора

17. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Дифференциальное давление   б) Вакуумметрическое давление   в) Абсолютное давление   г) Избыточное давление

18. Какой строп применяется для строповки оборудования за монтажные петли?

а) Кольцевой   б) Траверсный   в) Петлевой (ветвевой)   г) Торсионный

19. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Только замером сопротивления   б) Визуальным осмотром   в) Проверкой напряжения на клеммах   г) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой

20. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Нихром   б) Алюминий   в) Сталь   г) Медь

Билет №11

1. Что означает аббревиатура SCADA?

а) Standard Communication And Data Architecture   б) Supervisory Control And Data Acquisition   в) Sequential Control And Digital Automation   г) System of Control And Data Analysis

2. К какому классу средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся каски, защищающие от поражения электрическим током?

а) Класс 00 (до 380 В)   б) Класс 0 (до 1000 В)   в) Класс 1 (до 7500 В)   г) Класс 2 (до 17000 В)

3. При наладке термопреобразователя сопротивления типа ТСМ 50М необходимо измерить:

а) Только ток потребления   б) Только напряжение на выходе   в) Только сопротивление изоляции   г) Сопротивление чувствительного элемента при известных температурах и сопротивление изоляции

4. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Вольтметр   б) Мегаомметр на 500 В или 1000 В   в) Цифровой мультиметр   г) Осциллограф

5. На каком этапе наладочных работ допускается подача напряжения на щит КИПиА?

а) Только после проверки сопротивления изоляции и оформления допуска   б) Только при наличии заказчика   в) До проверки сопротивления изоляции   г) На любом этапе по усмотрению наладчика

6. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Второй элемент первого контура   б) Резервный прибор контура 2   в) Прибор второй позиции первого контура   г) Первый элемент второго контура

7. Расходомер переменного перепада давления работает на основе:

а) Кориолисового эффекта   б) Эффекта Доплера   в) Ультразвуковой разности времени прохождения сигнала   г) Зависимости перепада давления на сужающем устройстве от расхода

8. Чему равна частота переменного тока в промышленных сетях России?

а) 40 Гц   б) 50 Гц   в) 100 Гц   г) 60 Гц

9. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 5 МОм   б) 0,5 МОм   в) 10 МОм   г) 1 МОм

10. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = R / U   б) I = U / R   в) I = P / R   г) I = U · R

11. Стендовые испытания КИПиА проводятся для:

а) Определения срока службы прибора   б) Проверки работоспособности прибора в лабораторных условиях перед установкой   в) Проверки прибора только на объекте   г) Оформления гарантийного талона

12. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А0   б) А3   в) А4   г) А1

13. Какой документ подтверждает соответствие смонтированного КИПиА проектной документации?

а) Товарная накладная   б) Сертификат качества   в) Акт приёмки-передачи   г) Акт осмотра и проверки монтажа (акта скрытых работ)

14. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой   б) Только замером сопротивления   в) Проверкой напряжения на клеммах   г) Визуальным осмотром

15. Какой протокол связи является наиболее распространённым для подключения полевых приборов КИПиА к ПЛК?

а) SMTP   б) HTTP   в) Modbus RTU   г) FTP

16. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Осциллограф   б) Амперметр или измерительный зажим   в) Фазометр   г) Мегаомметр

17. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора КИПиА?

а) Прибор сертифицирован для экспорта   б) Прибор предназначен для эксплуатации при высоких температурах   в) Прибор предназначен для наружной установки   г) Прибор имеет взрывозащищённое исполнение

18. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы   б) Относительная погрешность составляет 0,5 %   в) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения   г) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения

19. Какая линия на чертеже применяется для изображения видимого контура детали?

а) Сплошная тонкая   б) Штрихпунктирная тонкая   в) Сплошная толстая основная   г) Штриховая линия

20. При проверке фазировки электродвигателя целью является:

а) Определение правильности направления вращения   б) Определение мощности двигателя   в) Настройка защитных реле   г) Измерение сопротивления обмоток

Билет №12

1. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Дифференциальное давление   б) Избыточное давление   в) Абсолютное давление   г) Вакуумметрическое давление

2. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Первый элемент второго контура   б) Второй элемент первого контура   в) Резервный прибор контура 2   г) Прибор второй позиции первого контура

3. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой   б) Проверкой напряжения на клеммах   в) Визуальным осмотром   г) Только замером сопротивления

4. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) Аварийному уровню   б) 50 % уровня   в) 0 % уровня (нижнему пределу)   г) 100 % уровня

5. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Сталь   б) Алюминий   в) Нихром   г) Медь

6. Что такое «холодная прокрутка» при наладке системы автоматизации?

а) Проверка без подачи электропитания   б) Испытание резервного питания   в) Испытание при отрицательных температурах   г) Проверка работы системы без подачи технологических параметров (без давления, расхода и т.д.)

7. Какой документ подтверждает соответствие смонтированного КИПиА проектной документации?

а) Сертификат качества   б) Акт приёмки-передачи   в) Товарная накладная   г) Акт осмотра и проверки монтажа (акта скрытых работ)

8. Какой протокол связи является наиболее распространённым для подключения полевых приборов КИПиА к ПЛК?

а) FTP   б) Modbus RTU   в) SMTP   г) HTTP

9. При наладке термопреобразователя сопротивления типа ТСМ 50М необходимо измерить:

а) Только сопротивление изоляции   б) Только ток потребления   в) Только напряжение на выходе   г) Сопротивление чувствительного элемента при известных температурах и сопротивление изоляции

10. Какой знак безопасности применяется для обозначения средств противопожарной защиты?

а) Треугольник жёлтого цвета с чёрным символом   б) Круг синего цвета с белым символом   в) Круг красного цвета с перечёркнутым символом   г) Квадрат красного цвета с белым символом

11. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 0,5 МОм   б) 1 МОм   в) 5 МОм   г) 10 МОм

12. Стендовые испытания КИПиА проводятся для:

а) Проверки работоспособности прибора в лабораторных условиях перед установкой   б) Оформления гарантийного талона   в) Определения срока службы прибора   г) Проверки прибора только на объекте

13. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = U · R   б) I = U / R   в) I = P / R   г) I = R / U

14. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Должностная инструкция   б) Программа и методика испытаний (ПМИ)   в) Технологическая карта   г) Паспорт оборудования

15. Что такое цикл сканирования ПЛК?

а) Процесс обмена данными по сети Ethernet   б) Последовательность операций: чтение входов → выполнение программы → запись выходов   в) Процесс обновления прошивки контроллера   г) Режим диагностики контроллера

16. Какой строп применяется для строповки оборудования за монтажные петли?

а) Траверсный   б) Кольцевой   в) Торсионный   г) Петлевой (ветвевой)

17. Что такое межповерочный интервал?

а) Интервал времени, в течение которого средство измерений признано пригодным к применению   б) Периодичность технического обслуживания прибора   в) Время между двумя последовательными калибровками   г) Срок службы средства измерений

18. Какая группа по электробезопасности даёт право на самостоятельное производство наладочных работ на электроустановках напряжением до 1000 В?

а) IV группа   б) V группа   в) III группа   г) II группа

19. Какой вид погрешности возникает из-за неправильной установки измерительного прибора?

а) Случайная погрешность   б) Систематическая погрешность   в) Абсолютная погрешность   г) Методическая погрешность

20. Расходомер переменного перепада давления работает на основе:

а) Зависимости перепада давления на сужающем устройстве от расхода   б) Кориолисового эффекта   в) Ультразвуковой разности времени прохождения сигнала   г) Эффекта Доплера

Билет №13

1. Расходомер переменного перепада давления работает на основе:

а) Кориолисового эффекта   б) Эффекта Доплера   в) Зависимости перепада давления на сужающем устройстве от расхода   г) Ультразвуковой разности времени прохождения сигнала

2. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения   б) Относительная погрешность составляет 0,5 %   в) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения   г) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы

3. Что означает маркировка «Ex» на корпусе прибора КИПиА?

а) Прибор имеет взрывозащищённое исполнение   б) Прибор предназначен для эксплуатации при высоких температурах   в) Прибор сертифицирован для экспорта   г) Прибор предназначен для наружной установки

4. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А3   б) А0   в) А1   г) А4

5. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму   б) Сумме сопротивлений   в) Сумме проводимостей   г) Среднему арифметическому сопротивлений

6. Что означает буква «В» в марке провода ПВ-3?

а) Воздушный   б) Виниловая изоляция   в) Высоковольтный   г) Водостойкий

7. При наладке уровнемера с унифицированным выходным сигналом 4–20 мА выходной ток 4 мА соответствует:

а) 50 % уровня   б) Аварийному уровню   в) 100 % уровня   г) 0 % уровня (нижнему пределу)

8. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = R / U   б) I = U · R   в) I = P / R   г) I = U / R

9. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная   б) Калибровка проводится только для импортных приборов   в) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная   г) Отличий нет, это синонимы

10. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Осциллограф   б) Амперметр или измерительный зажим   в) Мегаомметр   г) Фазометр

11. При наладке преобразователя давления с выходным сигналом 4–20 мА показание 12 мА соответствует:

а) 0 % диапазона измерения   б) 25 % диапазона измерения   в) 75 % диапазона измерения   г) 50 % диапазона измерения

12. Какой протокол связи является наиболее распространённым для подключения полевых приборов КИПиА к ПЛК?

а) FTP   б) SMTP   в) HTTP   г) Modbus RTU

13. Какой вид напильника применяется для черновой обработки металла?

а) Драчёвый   б) Рашпиль   в) Личный   г) Бархатный

14. Какая группа по электробезопасности даёт право на самостоятельное производство наладочных работ на электроустановках напряжением до 1000 В?

а) IV группа   б) V группа   в) II группа   г) III группа

15. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 90°   б) 150°   в) 60°   г) 120°

16. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Осциллограф   б) Цифровой мультиметр   в) Мегаомметр на 500 В или 1000 В   г) Вольтметр

17. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Только замером сопротивления   б) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой   в) Визуальным осмотром   г) Проверкой напряжения на клеммах

18. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Первый элемент второго контура   б) Прибор второй позиции первого контура   в) Второй элемент первого контура   г) Резервный прибор контура 2

19. При наладке термопреобразователя сопротивления типа ТСМ 50М необходимо измерить:

а) Только напряжение на выходе   б) Сопротивление чувствительного элемента при известных температурах и сопротивление изоляции   в) Только сопротивление изоляции   г) Только ток потребления

20. Какой документ подтверждает соответствие смонтированного КИПиА проектной документации?

а) Товарная накладная   б) Акт осмотра и проверки монтажа (акта скрытых работ)   в) Акт приёмки-передачи   г) Сертификат качества

Билет №14

1. Какая линия на чертеже применяется для изображения видимого контура детали?

а) Штрихпунктирная тонкая   б) Штриховая линия   в) Сплошная толстая основная   г) Сплошная тонкая

2. Какой параметр давления показывает манометр, установленный на трубопроводе водоснабжения?

а) Абсолютное давление   б) Вакуумметрическое давление   в) Избыточное давление   г) Дифференциальное давление

3. Какой инструмент применяется для нарезания внутренней резьбы?

а) Зенкер   б) Метчик   в) Плашка   г) Фреза

4. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная   б) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная   в) Калибровка проводится только для импортных приборов   г) Отличий нет, это синонимы

5. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Вольтметр   б) Мегаомметр на 500 В или 1000 В   в) Цифровой мультиметр   г) Осциллограф

6. Каким образом проверяется правильность монтажа импульсных линий давления?

а) Проверкой напряжения на клеммах   б) Продувкой сжатым воздухом и опрессовкой   в) Только замером сопротивления   г) Визуальным осмотром

7. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 1 МОм   б) 0,5 МОм   в) 10 МОм   г) 5 МОм

8. Что означает аббревиатура SCADA?

а) Supervisory Control And Data Acquisition   б) Standard Communication And Data Architecture   в) System of Control And Data Analysis   г) Sequential Control And Digital Automation

9. К какому классу средств индивидуальной защиты (СИЗ) относятся каски, защищающие от поражения электрическим током?

а) Класс 0 (до 1000 В)   б) Класс 00 (до 380 В)   в) Класс 2 (до 17000 В)   г) Класс 1 (до 7500 В)

10. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму   б) Сумме сопротивлений   в) Сумме проводимостей   г) Среднему арифметическому сопротивлений

11. Какой строп применяется для строповки оборудования за монтажные петли?

а) Торсионный   б) Траверсный   в) Кольцевой   г) Петлевой (ветвевой)

12. Какой вид напильника применяется для черновой обработки металла?

а) Драчёвый   б) Бархатный   в) Личный   г) Рашпиль

13. Какой документ оформляется при сдаче налаженной системы КИПиА в эксплуатацию?

а) Приказ о назначении ответственного   б) Акт о приёмке наладочных работ   в) Доверенность   г) Счёт-фактура

14. При наладке термопреобразователя сопротивления типа ТСМ 50М необходимо измерить:

а) Сопротивление чувствительного элемента при известных температурах и сопротивление изоляции   б) Только ток потребления   в) Только напряжение на выходе   г) Только сопротивление изоляции

15. Какая уставка срабатывания токовой защиты обычно устанавливается при наладке цепей питания КИПиА 24 В?

а) Уставка не устанавливается   б) На уровне номинального тока   в) На 10–20 % выше номинального тока потребления   г) На 100 % выше номинального тока

16. Стендовые испытания КИПиА проводятся для:

а) Проверки прибора только на объекте   б) Определения срока службы прибора   в) Проверки работоспособности прибора в лабораторных условиях перед установкой   г) Оформления гарантийного талона

17. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Технологическая карта   б) Программа и методика испытаний (ПМИ)   в) Должностная инструкция   г) Паспорт оборудования

18. Что такое цикл сканирования ПЛК?

а) Процесс обновления прошивки контроллера   б) Последовательность операций: чтение входов → выполнение программы → запись выходов   в) Режим диагностики контроллера   г) Процесс обмена данными по сети Ethernet

19. Какой метод проверки применяется для подтверждения правильности монтажа электрических цепей КИПиА?

а) Визуальный осмотр и прозвонка цепей   б) Замер потребляемой мощности   в) Короткое замыкание цепей   г) Подача максимального напряжения

20. Какой прибор используется для настройки токовой защиты электродвигателя при наладке схемы управления?

а) Мегаомметр   б) Амперметр или измерительный зажим   в) Осциллограф   г) Фазометр

Билет №15

1. Какая уставка срабатывания токовой защиты обычно устанавливается при наладке цепей питания КИПиА 24 В?

а) На 10–20 % выше номинального тока потребления   б) На 100 % выше номинального тока   в) На уровне номинального тока   г) Уставка не устанавливается

2. Какой строп применяется для строповки оборудования за монтажные петли?

а) Траверсный   б) Кольцевой   в) Петлевой (ветвевой)   г) Торсионный

3. Какой материал обладает наименьшим удельным электрическим сопротивлением?

а) Медь   б) Нихром   в) Алюминий   г) Сталь

4. Какой вид погрешности возникает из-за неправильной установки измерительного прибора?

а) Абсолютная погрешность   б) Систематическая погрешность   в) Случайная погрешность   г) Методическая погрешность

5. Какой метод проверки применяется для подтверждения правильности монтажа электрических цепей КИПиА?

а) Замер потребляемой мощности   б) Визуальный осмотр и прозвонка цепей   в) Подача максимального напряжения   г) Короткое замыкание цепей

6. Протокол HART предназначен для:

а) Организации беспроводных сетей   б) Одновременной передачи аналогового сигнала 4–20 мА и цифровой информации   в) Только цифровой передачи данных на высокой скорости   г) Управления электродвигателями

7. Какой документ оформляется при сдаче налаженной системы КИПиА в эксплуатацию?

а) Доверенность   б) Счёт-фактура   в) Приказ о назначении ответственного   г) Акт о приёмке наладочных работ

8. Минимально допустимое сопротивление изоляции цепей КИПиА напряжением до 60 В составляет:

а) 5 МОм   б) 0,5 МОм   в) 1 МОм   г) 10 МОм

9. Какой знак безопасности применяется для обозначения средств противопожарной защиты?

а) Круг синего цвета с белым символом   б) Квадрат красного цвета с белым символом   в) Круг красного цвета с перечёркнутым символом   г) Треугольник жёлтого цвета с чёрным символом

10. Какой прибор необходим для проверки сопротивления изоляции цепей КИПиА перед подачей напряжения?

а) Цифровой мультиметр   б) Вольтметр   в) Мегаомметр на 500 В или 1000 В   г) Осциллограф

11. Какой формат листа по ГОСТ 2.301-68 имеет размер 210×297 мм?

а) А0   б) А1   в) А3   г) А4

12. Что обозначает позиция «2-1» на функциональной схеме автоматизации (ФСА)?

а) Прибор второй позиции первого контура   б) Второй элемент первого контура   в) Первый элемент второго контура   г) Резервный прибор контура 2

13. В чём отличие калибровки от поверки средства измерений?

а) Поверка — обязательная процедура для СИ, подлежащих ГРОЕИ, калибровка — добровольная   б) Отличий нет, это синонимы   в) Калибровка проводится только для импортных приборов   г) Калибровка — обязательная процедура, поверка — добровольная

14. На какую величину угол между ветвями стропа не должен превышать при подъёме груза?

а) 90°   б) 150°   в) 120°   г) 60°

15. При последовательном соединении резисторов общее сопротивление цепи равно:

а) Произведению сопротивлений, делённому на их сумму   б) Сумме проводимостей   в) Сумме сопротивлений   г) Среднему арифметическому сопротивлений

16. Какая линия на чертеже применяется для изображения видимого контура детали?

а) Штриховая линия   б) Сплошная тонкая   в) Сплошная толстая основная   г) Штрихпунктирная тонкая

17. Класс точности прибора 0,5 означает, что:

а) Относительная погрешность составляет 0,5 %   б) Абсолютная погрешность составляет 0,5 единицы   в) Приведённая погрешность составляет ±0,5 % от верхнего предела измерения   г) Погрешность составляет 0,5 % от измеренного значения

18. Какая группа по электробезопасности даёт право на самостоятельное производство наладочных работ на электроустановках напряжением до 1000 В?

а) III группа   б) IV группа   в) II группа   г) V группа

19. Какой документ определяет порядок и объём наладочных работ КИПиА?

а) Должностная инструкция   б) Паспорт оборудования   в) Программа и методика испытаний (ПМИ)   г) Технологическая карта

20. По закону Ома для участка цепи сила тока определяется как:

а) I = P / R   б) I = R / U   в) I = U · R   г) I = U / R

Матрица ответов

| Билет | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В7 | В8 | В9 | В10 | В11 | В12 | В13 | В14 | В15 | В16 | В17 | В18 | В19 | В20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а | а | в | б | г | б | в | в | а | б | б | в | г | г | г | в | г | б | б | б |
| 2 | в | в | г | в | б | в | г | а | г | г | б | а | в | г | в | г | г | г | б | б |
| 3 | в | б | в | а | г | б | в | г | а | а | в | а | г | б | б | г | в | а | а | в |
| 4 | а | б | г | а | г | б | г | г | г | г | а | в | в | б | в | в | а | г | а | в |
| 5 | в | в | а | в | г | а | г | б | в | а | г | б | г | б | а | г | б | в | а | в |
| 6 | б | г | в | б | б | а | а | б | в | б | б | а | а | г | г | в | г | в | г | г |
| 7 | а | а | а | в | в | а | в | в | а | а | а | г | а | б | в | а | б | г | г | г |
| 8 | а | в | в | б | а | б | а | г | г | а | в | в | г | г | б | в | б | а | б | б |
| 9 | б | в | а | а | б | в | в | а | а | г | б | б | б | г | г | а | г | а | а | б |
| 10 | г | г | в | б | а | б | г | в | в | а | в | г | б | а | г | б | г | в | г | г |
| 11 | б | б | г | б | а | в | г | б | б | б | б | в | г | а | в | б | г | г | в | а |
| 12 | б | г | а | в | г | г | г | б | г | г | а | а | б | б | б | г | а | в | б | а |
| 13 | в | в | а | г | б | б | г | г | а | б | г | г | а | г | а | в | б | б | б | б |
| 14 | в | в | б | а | б | б | б | а | а | б | г | а | б | а | в | в | б | б | а | б |
| 15 | а | в | а | б | б | б | г | б | б | в | г | а | а | а | в | в | в | а | в | г |