Комплект лекций по дисциплине «Техническое черчение»
для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Продолжительность: 1 академический час.
Цель лекции: Углубить и систематизировать знания слесаря КИПиА высокого разряда в области чтения и оформления конструкторской документации, необходимой для монтажа, наладки, ремонта и технического обслуживания сложных систем автоматизации, в том числе на опасных производственных объектах. Рассмотреть особенности выполнения и чтения принципиальных, монтажных и функциональных схем, правила работы со спецификациями, допусками и посадками при ремонте деталей КИПиА, а также современные требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) применительно к средствам измерения и автоматики.

Введение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда техническое черчение перестаёт быть просто вспомогательной дисциплиной — оно становится инструментом повседневной профессиональной деятельности. Работник данного уровня квалификации обязан не только понимать изображения на чертежах, но и уметь анализировать принципиальные электрические, пневматические и технологические схемы, читать сборочные чертежи сложных приборов (регуляторов, контроллеров, измерительных комплексов), а также выполнять эскизы деталей с натуры для их последующего изготовления или подбора аналога. Кроме того, слесарь 5–6 разряда часто участвует в приёмочных испытаниях, пуско-наладке и диагностике систем противоаварийной защиты (ПАЗ), что требует безупречного владения языком конструкторской документации.

В отличие от базового уровня (2–3 разряд), где основное внимание уделяется правилам оформления чертежей, видам, разрезам и сечениям, программа повышения квалификации акцентирует внимание на чтении сложных схем, понимании условных обозначений элементов КИПиА по стандартам ЕСКД, работе со спецификациями, допусках и посадках при ремонте деталей, а также на особенностях монтажных чертежей щитов и пультов управления. Данная лекция систематизирует эти знания с учётом требований актуальных ГОСТ и отраслевых норм.

1. Нормативная база и стандарты ЕСКД для КИПиА повышенной сложности

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) представляет собой комплекс межгосударственных стандартов (ГОСТ), устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, оформления и обращения конструкторских документов. Для слесаря КИПиА 4–6 разряда наиболее значимыми являются следующие группы стандартов:

ГОСТ 2.701–2008 «Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению» — определяет классификацию схем (электрические, гидравлические, пневматические, кинематические, комбинированные) и общие правила их оформления.

ГОСТ 2.721–74 (ред. 2017) «Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения» — содержит базовые графические символы для линий связи, обмоток, контактов и др.

ГОСТ 2.755–87 «Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения» — регламентирует изображения выключателей, реле, кнопок, переключателей.

ГОСТ 2.780–96 «Обозначения условные графические в электрических схемах. Элементы КИПиА» — напрямую касается датчиков, измерительных преобразователей, вторичных приборов.

ГОСТ 2.704–76 «Правила выполнения электрических и пневматических схем» — задаёт требования к расположению элементов, нумерации цепей, оформлению перечней элементов.

Для слесаря высокого разряда обязательно знание буквенно-цифровых обозначений по ГОСТ 2.710–81 (например, BQ — датчик температуры, FE — первичный преобразователь расхода, K — реле, Y — электромагнитный привод). Без этого невозможно прочитать перечень элементов (спецификацию) к принципиальной схеме.

2. Чтение принципиальных электрических и пневматических схем. Условные обозначения элементов КИПиА

Принципиальная схема (электрическая или пневматическая) является основным документом для понимания работы узла автоматики. Слесарь КИПиА 4–6 разряда должен уметь:

идентифицировать каждый элемент по его условному графическому обозначению и позиционному обозначению;

прослеживать цепи питания, сигнальные линии, цепи управления;

определять логику работы релейных схем, регуляторов, исполнительных механизмов;

находить на схеме искробезопасные барьеры (Ex-ia) и элементы систем ПАЗ.

Таблица 1 содержит наиболее часто встречающиеся условные графические обозначения (УГО) элементов КИПиА на принципиальных электрических и пневматических схемах (по ГОСТ 2.755, 2.780, 2.721).

Таблица 1 Условные графические обозначения

| Элемент | Условное графическое обозначение | Пояснение для слесаря КИПиА |
| --- | --- | --- |
| Катушка реле (общее обозначение) | Прямоугольник с одной перечеркивающей линией | Используется в схемах управления, блокировок, сигнализации |
| Нормально разомкнутый контакт (замыкающий) | Две параллельные линии, соединённые под углом | В исходном состоянии цепь разомкнута; замыкается при срабатывании реле |
| Нормально замкнутый контакт (размыкающий) | Две параллельные линии с наклонной чертой | В исходном состоянии цепь замкнута; размыкается при срабатывании |
| Датчик давления (общее обозначение) | Окружность с буквой P внутри | Может быть с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом |
| Датчик температуры (термосопротивление или термопара) | Окружность с буквой T и наклонной чертой | Для взрывоопасных зон применяется датчик с искробезопасным барьером |
| Преобразователь расхода (расходомер) | Окружность с буквой Q и стрелкой | На пневмосхемах может изображаться иначе – с ромбом |
| Исполнительный механизм (клапан с пневмоприводом) | Квадрат с треугольником (пневмосигнал) и линией штока | Обязательно указывается тип действия – нормально закрытый (НЗ) или нормально открытый (НО) |
| Искробезопасный барьер (Ex-ia) | Прямоугольник с надписью «Барьер» или «Ex» | Разрывает электрическую цепь, ограничивая ток и напряжение |
| Пневматическая линия (сигнальная) | Сплошная тонкая линия с наклонными штрихами | Применяется в схемах пневмоавтоматики (давление 20–100 кПа) |

При чтении схемы слесарь должен обращать внимание на маркировку взрывозащиты (Ex d, Ex e, Ex i) рядом с элементами, расположенными во взрывоопасной зоне. На монтажных схемах дополнительно указываются номера кабельных жил, марки проводов, типы клеммных колодок.

3. Монтажные схемы и чертежи щитов управления. Правила чтения

Монтажные чертежи (ГОСТ 2.413–72) предназначены для практического выполнения работ по установке приборов, прокладке кабелей и трубных проводок. Для слесаря 4–6 разряда критически важно уметь:

определять реальное расположение приборов на щитах (по габаритным и привязочным размерам);

читать трассировку кабельных лотков, трубных магистралей, распределительных коробок;

понимать обозначения маркировки проводов и жил (например, «А–В» – фаза и ноль, «4–20 мА» – сигнальная цепь);

находить на чертеже заземляющие шины и точки подключения защитного заземления.

Особенностью монтажных чертежей для систем КИПиА является совмещение нескольких типов коммуникаций: электрические кабели, импульсные трубки (для давления), пневматические линии, капилляры термометров. Все они изображаются разными типами линий и имеют свои маркировочные бирки. Слесарь высокого разряда должен уметь по чертежу восстановить схему подключения при замене датчика или ремонте шкафа, даже если часть бирок утеряна.

Типичные элементы монтажного чертежа щита КИПиА:

Панели с клеммниками (каждый клемм имеет номер, например, X1:1, X1:2);

Розетки для подключения переносных приборов;

Шинки питания (например, +24 В, 0 В, ~220 В);

Защитные автоматы, предохранители, устройства защитного отключения;

Кабельные вводы и уплотнители (для Ex-зон – взрывозащищённые кабельные вводы).

При чтении чертежа необходимо сверять перечень элементов (спецификацию) с изображениями. В спецификации указываются тип прибора, заводской номер (если есть), технические характеристики (диапазон измерения, выходной сигнал, напряжение питания).

4. Допуски, посадки и шероховатость поверхностей при ремонте деталей КИПиА

Слесарь КИПиА 5–6 разряда часто выполняет ремонт механических узлов приборов: замену пружин, ремонт рычажных механизмов, восстановление посадочных мест под подшипники, изготовление простых деталей (осей, втулок, штифтов). В этих случаях он обязан понимать обозначения допусков и посадок на чертежах (ГОСТ 2.307–2011, ГОСТ 25346–2013).

Основные понятия:

Допуск – разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. Обозначается буквами и цифрами (например, H7, h6, g6).

Посадка – характер соединения двух деталей (с зазором, с натягом, переходная). Обозначается сочетанием полей допусков отверстия и вала (например, ∅20 H7/g6 – посадка с зазором; ∅20 H7/s6 – посадка с натягом).

Шероховатость поверхности – микронеровности, обозначаемые знаком Ra или Rz (среднее арифметическое отклонение профиля). На чертежах указывается в микрометрах, например, Ra 1,6.

Таблица 2 Обозначения допусков, посадок и шероховатости, часто встречающиеся в чертежах деталей КИПиА

| Обозначение на чертеже | Расшифровка | Пример применения в КИПиА |
| --- | --- | --- |
| ∅10 H7 | Отверстие диаметром 10 мм, поле допуска H7 (основное отверстие, допуск 0,015 мм) | Направляющая втулка штока пневмоклапана |
| ∅10 g6 | Вал диаметром 10 мм, поле допуска g6 (допуск 0,011 мм, основное отклонение для подвижных посадок) | Шток пневмоцилиндра |
| ∅10 H7/g6 | Посадка с гарантированным зазором (легко скользящая) | Сопряжение «шток – втулка» в регуляторе давления |
| ∅20 H7/s6 | Посадка с натягом (прессовая) | Установка подшипника качения на вал |
| Ra 0,8 | Шероховатость поверхности не более 0,8 мкм (среднее арифметическое отклонение) | Зеркало цилиндра, рабочая поверхность плунжера |
| √ (галочка) | Шероховатость, получаемая без удаления слоя металла (литьё, прокат) | Корпусные детали, не требующие обработки |
| М12×1,5 – 6H | Резьба метрическая, поле допуска 6H для гайки (средний класс точности) | Крепление датчика к штуцеру |

Слесарь должен уметь измерить деталь штангенциркулем или микрометром и сравнить полученный размер с предельно допустимыми значениями, указанными на чертеже. При изготовлении новой детали (например, оси или втулки) по эскизу он обязан проставить допуски и шероховатость, исходя из условий работы узла.

5. Спецификация и сборочные чертежи приборов. Нумерация позиций

Спецификация (ГОСТ 2.108–68) – основной текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы (прибора, щита, шкафа). Для слесаря КИПиА высокого разряда умение читать спецификацию необходимо при:

заказе запасных частей (по позиции спецификации);

сборке прибора после ремонта (проверка наличия всех деталей);

идентификации стандартных изделий (болтов, гаек, шайб) по их обозначению.

Спецификация выполняется на листе формата А4 и состоит из разделов, расположенных в следующем порядке:

Документация (сборочный чертёж, схемы).

Сборочные единицы (подузлы, например, блок питания, плата индикации).

Детали (оригинальные детали прибора – корпус, кронштейн, ось).

Стандартные изделия (болты, гайки, шайбы, подшипники, уплотнительные кольца).

Прочие изделия (покупные элементы – датчики, реле, микросхемы).

Материалы (припой, флюс, краска, проволока).

Комплекты (если есть).

Каждая позиция спецификации имеет номер, который проставляется на сборочном чертеже на полке линии-выноски (например, поз. 5). Номера позиций располагаются по порядку возрастания сверху вниз, а на чертеже – обычно по часовой стрелке или горизонтально.

Пример чтения сборочного чертежа регулятора температуры:
На чертеже показан разрез корпуса. Линии-выноски с цифрами 1, 2, 3... указывают на детали: поз. 1 – корпус, поз. 2 – биметаллическая пластина, поз. 3 – контактная группа, поз. 4 – винт настройки, поз. 5 – шкала. По спецификации слесарь узнаёт материал корпуса (например, алюминиевый сплав АК12), тип пружины и размеры резьб. При ремонте он может заказать поз. 4 – винт настройки с шагом резьбы М3×0,5.

6. Эскизирование деталей с натуры: особенности для сложных профилей

Эскиз – это чертёж временного характера, выполненный от руки в глазомерном масштабе, но с соблюдением всех правил ЕСКД. Слесарь КИПиА 5–6 разряда часто сталкивается с необходимостью изготовить или восстановить деталь, на которую нет заводского чертежа (например, оригинальный кронштейн для датчика уровня, переходной фланец, защитный кожух). В таких случаях он выполняет эскиз с натуры.

Алгоритм эскизирования сложной детали (например, фланца с несколькими отверстиями и пазами):

Осмотреть деталь, определить её рабочее положение, материал, вид обработки.

Выбрать главный вид – он должен максимально полно отражать конфигурацию. Для фланца – это вид спереди (со стороны присоединительной поверхности).

Определить необходимое количество изображений: один главный вид, вид сверху или снизу, один-два местных разреза (чтобы показать форму пазов или проточек).

Разметить на листе места для видов, выдерживая проекционную связь.

Нанести тонкими линиями габаритные прямоугольники, затем вычертить контуры детали, глядя на неё и сохраняя пропорции.

Построить разрезы и сечения, заштриховать их.

Произвести измерения штангенциркулем, линейкой, радиусомером, резьбомером. Для отверстий сложной формы – с помощью оттиска (пластилин, воск).

Нанести размеры, начиная от конструктивных баз (ось симметрии, присоединительная плоскость). Указать допуски и шероховатость (если известны условия работы).

Заполнить основную надпись: наименование детали, материал, масштаб (условно «от руки»), дату.

При эскизировании ответственных деталей (например, втулки под подшипник) необходимо обязательно указать поле допуска и шероховатость. Ошибки в этих обозначениях могут привести к заклиниванию или, наоборот, к люфту.

Заключение

Техническое черчение для слесаря КИПиА 4–6 разряда – это не просто умение «прочитать линию», а системное знание нормативных документов ЕСКД, способность анализировать принципиальные и монтажные схемы, понимать допуски и посадки, а также выполнять эскизы деталей с натуры. Высокая квалификация проявляется в том, что работник не только выполняет чертёжные работы, но и критически оценивает конструкторскую документацию, находит возможные ошибки, предлагает улучшения. При работе на опасных производственных объектах и во взрывоопасных зонах ошибки в чтении чертежей могут привести к неправильному монтажу, отказу систем ПАЗ и техногенной аварии. Поэтому слесарь обязан постоянно повышать свою графическую грамотность, изучать новые стандарты и типовые решения, применяемые в современной автоматике.

Вопросы для самопроверки:

- Перечислите основные ГОСТы ЕСКД, регламентирующие выполнение электрических схем КИПиА. Какие из них наиболее важны для чтения принципиальных схем?

- Как на электрической схеме обозначаются нормально разомкнутый и нормально замкнутый контакты реле? Приведите примеры использования этих контактов в цепях сигнализации.

- Что означает маркировка Ex-ia на схеме? Какие требования предъявляются к работе с искробезопасными цепями при чтении монтажного чертежа?

- Расшифруйте обозначение посадки ∅25 H7/g6. Для каких узлов КИПиА характерна такая посадка?

- Какие разделы содержит спецификация сборочной единицы (прибора)? Где на сборочном чертеже ищут номер позиции детали?

- Назовите последовательность действий при выполнении эскиза детали с натуры. Какие измерительные инструменты необходимы?

- Как на чертеже обозначается шероховатость поверхности, полученная литьём без механической обработки? Приведите пример.

- Каким образом на монтажной схеме щита управления обозначаются клеммные колодки и кабельные жилы?