Комплект лекций по дисциплине «Такелажные работы»
для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»
(повышение квалификации на 4–6 разряды)

Продолжительность: 1 академический час.
Цель лекции: Систематизировать и углубить знания слесаря КИПиА высокого разряда в области выполнения сложных такелажных операций при монтаже, демонтаже и замене точного, крупногабаритного и взрывозащищённого оборудования автоматики. Сформировать практические навыки расчёта строповочных схем, выбора специальной оснастки для приборов с высокими требованиями к сохранности, а также организации безопасного перемещения грузов в стеснённых условиях действующих производств, в том числе во взрывоопасных зонах и на высоте.

Введение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда такелажные работы перестают быть простой физической операцией – они превращаются в инженерную задачу, требующую расчёта нагрузок, анализа рисков и знания специфики перемещаемого оборудования. В отличие от общестроительных такелажных работ, где допустимы некоторые повреждения поверхности, оборудование КИПиА (интеллектуальные датчики, панели оператора, масс-спектрометры, анализаторы) является высокоточным, часто хрупким и не имеющим штатных захватных элементов. Кроме того, работы нередко выполняются в стеснённых условиях технологических цехов, на высоте, в зоне действия уже работающих агрегатов, а иногда и во взрывоопасной атмосфере.

Слесарь 5–6 разряда должен уметь: выбирать способ строповки по чертежу или эскизу прибора, рассчитывать нагрузку на ветви стропа с учётом углов наклона, подбирать мягкие стропы и траверсы для предотвращения деформации корпусов, организовывать перемещение груза в условиях ограниченной видимости и стеснённого пространства, а также соблюдать специальные меры безопасности при работе на объектах с категорией взрывоопасности. Данная лекция систематизирует эти знания применительно к реальным задачам, с которыми сталкивается слесарь КИПиА высокого разряда.

1. Особенности такелажных работ с прецизионным и взрывозащищённым оборудованием КИПиА

Оборудование автоматики и контрольно-измерительных приборов имеет ряд особенностей, принципиально отличающих его от обычных строительных или технологических грузов.

1.1. Чувствительность к ударным и вибрационным нагрузкам

Многие приборы содержат:

- Хрупкие измерительные элементы (мембраны, пьезокристаллы, кварцевые стекла).

- Калиброванные узлы с прецизионными подшипниками (расходомеры Кориолиса, турбинные счетчики).

- Электронные блоки с паяными соединениями и микросхемами.

Последствия нештатного воздействия: даже удар при падении с высоты 10–20 см может вывести прибор из строя без внешних видимых повреждений. Поэтому при строповке запрещается использовать стальные канаты без мягких прокладок, а подъём и опускание должны производиться с минимальной скоростью и без рывков.

1.2. Отсутствие штатных монтажных проушин

Большинство датчиков и вторичных приборов не предусматривают рым-болтов или петель. Строповка выполняется:

- За корпус с помощью текстильных стропов «удавкой» или в обхват.

- За фланцевые соединения (только если они рассчитаны на монтажную нагрузку).

- С использованием специальных захватов для цилиндрических корпусов.

Важно: перед строповкой необходимо изучить руководство по эксплуатации прибора – в некоторых моделях запрещается обвязывать корпус в определённых местах (например, в области установки тензодатчиков).

1.3. Требования к сохранности взрывозащиты

При перемещении оборудования во взрывоопасных зонах (Ex-зоны) необходимо:

- Исключить искрообразование при контакте стропов с корпусом (использовать безыскровые материалы – латунные или бронзовые карабины, мягкие текстильные стропы).

- Не допускать повреждения взрывозащитных оболочек (например, трещины в корпусе Ex d).

- После установки проверить целостность резьбовых соединений и уплотнений.

Таблица 1 – Типовые риски и меры защиты при такелаже приборов КИПиА

| Тип прибора | Основной риск | Рекомендуемая оснастка | Дополнительные меры |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходомер Кориолиса (масса 30–100 кг) | Деформация измерительных трубок | Траверса с двумя мягкими стропами, обвязка за фланцы | Подъём только в вертикальном положении, фиксация от раскачивания |
| Анализатор газа (хрупкие оптические элементы) | Разрушение кварцевых кювет | Жёсткий контейнер + строповка за его петли | Перемещение исключительно в заводской упаковке |
| Преобразователь давления с мембраной | Повреждение мембраны при касании стропом | Обвязка за корпус выше мембранного узла | Защитный чехол на мембрану перед строповкой |
| Пульт оператора (сенсорный экран) | Разбитие экрана | Мягкие ленточные стропы с распределительной балкой | Ориентация экраном вверх, дополнительная упаковка |

2. Расчёт параметров строповки и выбор оснастки для нестандартных грузов

Слесарь 5–6 разряда должен уметь выполнять простые расчёты нагрузок на ветви стропа, определять необходимую грузоподъёмность и выбирать тип стропа в зависимости от геометрии груза.

2.1. Зависимость нагрузки от угла наклона ветвей стропа

Для двухветвевого стропа нагрузка на каждую ветвь рассчитывается по формуле:

S = (Q / (n · cos α))

где:
S – усилие в одной ветви стропа, кгс;
Q – масса груза, кг;
*n* – число ветвей (для двухветвевого n=2);
α – угол между вертикалью и ветвью стропа (половина угла между ветвями).

Пример расчёта для слесаря КИПиА: требуется поднять щит управления массой 400 кг с помощью двухветвевого стропа. Угол между ветвями составляет 90° (α = 45°).
cos 45° = 0,707.
S = 400 / (2 · 0,707) = 400 / 1,414 = 283 кгс.

Каждая ветвь должна выдерживать не менее 283 кгс. С учётом коэффициента запаса прочности (для текстильных стропов – 7:1) выбирают строп грузоподъёмностью 1 т.

Правило безопасности: при угле между ветвями более 90° нагрузка на каждую ветвь превышает половину массы груза, что резко снижает запас прочности. Максимально допустимый угол – 90°.

2.2. Расчёт длины стропа и высоты строповки

Для обеспечения заданного угла наклона ветвей необходимо рассчитать минимальную длину стропа. Для двухветвевого стропа, зацепленного за две точки на расстоянии L между ними, при требуемой высоте подвеса H (расстояние от крюка до линии, соединяющей точки зацепа) длина ветви определяется по теореме Пифагора:

*l = √( (L/2)² + H² )*

Пример: расстояние между монтажными петлями на щите – 1,2 м. Требуется обеспечить угол между ветвями 60° (α=30°). Тогда H = (L/2) / tg α = 0,6 / 0,577 ≈ 1,04 м. Длина ветви l = √(0,6² + 1,04²) = √(0,36 + 1,08) ≈ 1,2 м. Слесарь подбирает строп с длиной ветви не менее 1,2 м.

2.3. Специальная оснастка для приборов КИПиА

- Траверса (распорная балка) – применяется для подъёма длинномерных грузов (кабельные лотки, трубные секции) и для приборов с низко расположенным центром тяжести, чтобы избежать опрокидывания. Траверса имеет несколько точек подвеса и позволяет распределить нагрузку без изгибающего момента.

- Мягкие текстильные стропы с защитными уголками – для обвязки корпусов с острыми гранями. Защитные уголки (из пластика или алюминия) предотвращают перерезание ленты.

- Рым-болты временного монтажа – если прибор имеет резьбовые отверстия, допускается вкручивание рым-болтов расчётной нагрузки. Важно: глубина вкручивания должна быть не менее 1,5 диаметра болта.

Таблица 2 – Рекомендуемые типы стропов для различных групп оборудования КИПиА

| Оборудование | Масса, кг | Наличие петель | Рекомендуемый тип стропа | Коэффициент запаса (мин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Датчики давления, термопреобразователи | 1–10 | Обычно нет | Одно- или двухветвевой текстильный, обвязка удавкой | 5:1 |
| Электромагнитные расходомеры | 20–100 | Есть фланцы | Стропы за фланцы (с мягкими прокладками) + синтепия | 6:1 |
| Щиты управления (серийные) | 150–500 | Есть 4 проушины | Четырёхветвевой текстильный строп (канатный) | 7:1 |
| Анализаторы (хроматографы) | 50–200 | Заводская упаковка | Строповка за петли упаковки, дополнительная фиксация | 8:1 |
| Силовые шкафы (с трансформаторами) | 300–1000 | Есть | Стальной канатный строп (с мягкими накладками) | 7:1 |

3. Такелажные работы в стеснённых условиях, на высоте и в действующих цехах

Промышленные объекты, где работает слесарь КИПиА 5–6 разряда, характеризуются высокой плотностью оборудования, наличием работающих агрегатов, ограниченными проходами и часто – необходимостью работы на высоте (монтаж приборов на колоннах, трубопроводах).

3.1. Перемещение грузов в стеснённых условиях

При ограниченном пространстве (ширина прохода менее 1,5 м) применяются следующие приёмы:

- Использование ручных гидравлических тележек (рокл) с низким профилем – для перемещения щитов по полу.

- Монтаж временных направляющих из швеллеров для перекатывания груза на катках.

- Разворот груза с помощью монтажных ломиков и домкратов на месте без подъёма краном.

Особое внимание – сохранности рядом расположенных приборов. Слесарь обязан выставить защитные ограждения или экраны (фанерные щиты, мягкие маты) для предотвращения случайного удара грузом о соседнее оборудование.

3.2. Работа на высоте (выше 1,8 м)

При подъёме приборов на эстакады, технологические площадки или в щитовые на втором этаже:

- Строповка и расстроповка производятся с аттестованных подмостей или люльки подъёмника (запрещается висеть на грузе).

- Сигнальная связь с крановщиком – радиопереговорное устройство или чёткая система жестов, дублируемая наблюдателем.

- Фиксация груза от раскачивания с помощью оттяжек (верёвок) из синтетического материала.

3.3. Работа во взрывоопасных зонах

Приказом по объекту устанавливаются дополнительные требования:

- Использование инструмента и оснастки, не дающей искр (меднение, бронза).

- Запрет на применение стальных канатов без антиискрового покрытия.

- Обязательная разрядка статического электричества с корпуса прибора перед строповкой (через заземляющий проводник).

4. Безопасность и нормативные требования при такелажных работах в КИПиА

Слесарь 6 разряда часто выступает в роли ответственного за безопасное проведение такелажных работ на своём участке. Он должен знать и контролировать:

4.1. Документация и допуски

- Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (масса груза более 50 кг, работа на высоте, в действующем цехе).

- Паспорта и журналы освидетельствования грузоподъёмных механизмов и стропов.

- Удостоверение стропальщика (обязательно для всех, кто зацепляет груз).

4.2. Ежесменный осмотр оснастки

Перед каждым применением слесарь проверяет:

- Текстильные стропы – на наличие порезов, разрывов нитей, оплавлений, узлов.

- Канатные стропы – на обрыв проволок (браковочные признаки: более 10% обрывов на шаге свивки), коррозию.

- Карабины и скобы – на деформацию, трещины, износ зева.

Запрещается: использовать стропы с повреждённой маркировкой, с истёкшим сроком службы.

4.3. Действия при аварийных ситуациях

- При обрыве одной из ветвей стропа – немедленно подать сигнал «Стоп» и опустить груз.

- При заклинивании механизма – не пытаться освободить груз раскачиванием, вызвать ответственного.

- При падении груза – оградить зону, оказать первую помощь пострадавшим, сообщить руководителю.

Заключение

Для слесаря КИПиА 4–6 разряда грамотное выполнение такелажных работ является не только производственной необходимостью, но и важнейшей составляющей профессиональной культуры. Умение рассчитать нагрузки, выбрать безопасную схему строповки, применить специальную оснастку для хрупкого и точного оборудования, а также организовать работу в стеснённых условиях и на высоте – отличает высококвалифицированного специалиста. Пренебрежение расчётами и правилами безопасности может привести к выходу из строя дорогостоящих приборов, травмам персонала и авариям на производстве. Поэтому слесарь обязан постоянно совершенствовать знания в области такелажа и неукоснительно соблюдать нормативные требования.

Вопросы для самопроверки

- Почему для подъёма расходомера Кориолиса запрещается использовать стальные канатные стропы без мягких прокладок? Какие последствия могут возникнуть?

- Рассчитайте нагрузку на каждую ветвь двухветвевого стропа при подъёме щита массой 600 кг, если угол между ветвями составляет 80°. Допустима ли такая схема?

- Какие дополнительные меры безопасности необходимо принять при такелажных работах во взрывоопасной зоне класса 1 (газ)? Перечислите не менее трёх.

- Как часто должен проводиться осмотр текстильных стропов и по каким признакам они бракуются?

- Для чего применяется траверса и в каких случаях её использование обязательно для оборудования КИПиА?

- Каким образом производится строповка прибора, не имеющего монтажных петель и фланцев, но имеющего выступающие штуцеры? Допустимо ли использовать штуцеры для зацепа?

- Что входит в обязанности стропальщика перед началом подъёма груза массой более 100 кг?

- Какие действия должен предпринять слесарь КИПиА при обнаружении трещины на корпусе взрывозащищённого датчика после его транспортировки?