Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты

Продолжительность: 4 академических часа

Цель лекции: Изучить нормативно-правовую базу, классификацию, назначение и правила применения средств коллективной (СКЗ) и индивидуальной (СИЗ) защиты при выполнении работ по монтажу, обслуживанию и ремонту систем КИПиА.

1. Нормативная база и общие принципы защиты труда

1.1. Законодательные и нормативные требования
Применение средств защиты является законодательно установленной обязанностью работодателя и требованием к работнику. Работы с системами КИПиА связаны с комплексом опасностей: поражение электрическим током, падение с высоты, механические, химические и термические воздействия. Основные документы:

- Трудовой кодекс РФ (ст. 209, 212, 221) — устанавливает обязанности по обеспечению безопасных условий труда.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ) — ключевой отраслевой документ.

- Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н — утверждает Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ для слесарей КИПиА.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003) — определяет технические требования и порядок эксплуатации.

- ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

1.2. Приоритетность и классификация средств защиты

- Средства коллективной защиты (СКЗ) предназначены для одновременной защиты двух и более работников. Их применение является приоритетным, так как они устраняют или снижают опасность в ее источнике или на пути распространения.

- Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для защиты одного работника от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

2. Средства коллективной защиты (СКЗ)

2.1. СКЗ от поражения электрическим током

- Защитное заземление и зануление: Основная техническая мера, отводящая опасный потенциал и обеспечивающая срабатывание защитной аппаратуры. Все металлические корпуса шкафов, лотки, конструкции должны быть надежно заземлены.

- Ограждения (стационарные и переносные): Изолируют токоведущие части и зоны работ. Выполняются из изоляционных материалов или металла (с обязательным заземлением).

- Сигнализация и блокировки:

  - Световая и звуковая сигнализация предупреждает о наличии напряжения.

  - Механические и электрические блокировки (на дверцах шкафов) обеспечивают снятие напряжения при попытке доступа.

- Изолирующие настилы и подставки: Изолируют персонал от токопроводящего пола (земли) в электроустановках до 1000 В.

- Знаки и плакаты безопасности: Визуальные средства предупреждения и указания (ГОСТ Р 12.4.026-2015). Виды: запрещающие («Не включать! Работают люди»), предупреждающие («Стой! Напряжение»), предписывающие («Работать здесь»), указательные («Заземлено»).

2.2. СКЗ от других опасных факторов

- Защитные кожухи и экраны: Защищают от движущихся частей, разлетающихся частиц, брызг химикатов.

- Вентиляция (общая и местная): Удаляет из рабочей зоны вредные газы, пары, пыль, избыточное тепло (актуально при пайке, работе в колодцах).

- Аварийное и рабочее освещение: Обеспечивает безопасные условия для выполнения работ.

Таблица 1. Основные виды средств коллективной защиты (СКЗ)

| Вид СКЗ | Назначение | Пример применения в КИПиА |
| --- | --- | --- |
| Ограждения | Изоляция токоведущих частей, ограждение рабочей зоны | Переносные барьеры из изоляционного материала вокруг открытого электрошкафа |
| Блокировки | Предотвращение ошибочного или несанкционированного доступа под напряжение | Электрическая блокировка двери шкафа управления, разрывающая цепь питания при открытии |
| Изолирующие настилы | Изоляция персонала от токопроводящего пола | Диэлектрические резиновые коврики перед электрощитом или пультом управления |
| Знаки безопасности | Визуальное предупреждение и указание порядка действий | Плакат «Не включать! Работают люди» на рубильнике питания шкафа КИПиА |
| Заземление | Основная мера защиты от поражения током при замыкании на корпус | Стационарный контур заземления здания, соединение всех металлических частей с ГЗШ |
| Вентиляция | Удаление вредных веществ, обеспечение притока свежего воздуха | Принудительная вытяжка в помещении с аккумуляторными батареями или при работах с химикатами |

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

3.1. Классификация и назначение СИЗ
СИЗ классифицируются по защищаемым органам и видам опасности. Для работ в электроустановках выделяют основные и дополнительные электрозащитные средства.

- Основные электрозащитные средства (для установок до 1000 В): Изоляция длительно выдерживает рабочее напряжение, что позволяет ими касаться токоведущих частей.

  - Диэлектрические перчатки (перед каждым использованием — проверка на проколы скручиванием).

  - Изолированный ручной инструмент (отвертки, пассатижи). Изоляция должна выступать за металлическую часть не менее чем на 10 мм.

  - Указатели напряжения до 1000 В (с обязательной проверкой исправности).

  - Изолирующие клещи.

- Дополнительные электрозащитные средства: Сами по себе не защищают от поражения током, но усиливают защиту основных средств.

  - Диэлектрические галоши и боты.

  - Диэлектрические ковры и изолирующие подставки.

Таблица 2. Классификация электрозащитных средств

| Категория средств (для установок до 1000 В) | Назначение | Примеры | Периодичность испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные средства | Для работы на токоведущих частях под напряжением | Диэлектрические перчатки, изолированный инструмент, указатели напряжения | Перчатки — 6 мес., инструмент — 12 мес. |
| Дополнительные средства | Усиление защиты основных средств | Диэлектрические ковры, боты, изолирующие подставки | 1 раз в 12 месяцев |

3.2. СИЗ по видам опасностей на объектах КИПиА

- СИЗ от падения с высоты (при работе на высоте >1,8 м): Предохранительный монтажный пояс (страховочная привязь) с амортизатором, страховочный канат, анкерные устройства.

- СИЗ органов зрения и лица: Защитные очки (от механических частиц, жидкощей, ультрафиолета при сварке), защитные щитки.

- СИЗ органов дыхания: Противопылевые респираторы (У-2К, Р-2), противогазы или изолирующие аппараты (при работе с токсичными газами в колодцах, емкостях).

- СИЗ органов слуха: Противошумные наушники или беруши (при работе с шумным инструментом — перфоратором, УШМ).

- Спецодежда и спецобувь:

  - Костюм хлопчатобумажный или из огнестойкой ткани.

  - Диэлектрическая обувь (галоши, боты) для работ в электроустановках.

  - Защитная каска — обязательна на любой производственной площадке.

  - Рукавицы антивибрационные, перчатки диэлектрические или химически стойкие.

4. Правила применения, учета, хранения и испытаний СИЗ

4.1. Порядок выдачи и применения

- Выдача: СИЗ выдаются работнику персонально и бесплатно в соответствии с Типовыми нормами (Приказ № 997н). Факт выдачи фиксируется в личной карточке учета выдачи СИЗ.

- Обязанности работника: Перед началом работы работник обязан:

  - Провести внешний осмотр СИЗ на отсутствие повреждений и загрязнений.

  - Проверить срок очередного испытания (по бирке или маркировке на средстве).

  - Правильно надеть и использовать СИЗ в течение всей работы.

- Запрещается: Использовать неисправные, просроченные или не соответствующие характеру работы средства защиты.

4.2. Учет, хранение и испытания

- Учет: Электрозащитные средства и средства от падения с высоты дополнительно учитываются в специальных журналах с указанием дат испытаний.

- Хранение: СИЗ должны храниться в специально отведенных сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от солнечных лучей, нагревателей, масел и химикатов. Диэлектрические перчатки — в чехлах, инструмент — в сумках или футлярах.

- Испытания: Все электрозащитные средства и средства от падения с высоты проходят обязательные периодические механические и электрические испытания в аккредитованной электролаборатории. Средства с истекшим сроком испытаний к применению запрещены.

Таблица 3. Типовые комплекты СИЗ для работ слесаря КИПиА

| Вид работ | Типовой комплект СИЗ |
| --- | --- |
| Работа в электрораспределительном устройстве (РУ до 1000 В) | Защитная каска, защитные очки, диэлектрические перчатки, костюм из негорючей ткани, диэлектрическая обувь (ботинки, галоши), изолированный инструмент, указатель напряжения. |
| Монтаж/прокладка кабеля на эстакаде (на высоте >1,8 м) | Защитная каска, защитные очки, предохранительный пояс (привязь) со стропом и амортизатором, анкерное устройство, антивибрационные перчатки, спецкостюм, спецобувь с защитным подноском. |
| Обслуживание датчиков на химическом производстве | Защитная каска, защитная маска или очки, химически стойкий костюм, химически стойкие перчатки и обувь, средства защиты органов дыхания (респиратор, противогаз — по наряду в зависимости от вещества). |
| Пайка соединений в шкафу управления | Защитные очки, хлопчатобумажный костюм, перчатки, при необходимости — респиратор от паров припоя и флюса. Обеспечение местной вытяжной вентиляции. |

Вопросы для самоконтроля

- Назовите три основных нормативных документа, регламентирующих применение средств защиты при работах в электроустановках.

- Почему применение средств коллективной защиты считается приоритетным по сравнению с индивидуальными? Приведите два примера СКЗ на объекте КИПиА.

- Чем отличаются основные электрозащитные средства от дополнительных? Приведите по два примера для электроустановок до 1000 В.

- Каков порядок проверки диэлектрических перчаток перед началом работ и какова периодичность их обязательных испытаний?

- Какие средства индивидуальной защиты обязательны при работе на высоте более 1,8 метра?

- Составьте типовой комплект СИЗ для работы слесаря КИПиА по диагностике неисправности в действующем распределительном щите под напряжением до 1000 В.

- В каком документе фиксируется факт выдачи СИЗ работнику и какая информация в нем указывается?