Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональная переподготовка)

Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности

Продолжительность: 1 академический час

Цель лекции: Систематизировать ключевые требования по основным направлениям безопасности (охрана труда, пожарная, промышленная, экологическая, электробезопасность) при выполнении работ по КИПиА, сформировать понимание личной ответственности за их соблюдение.

1. Комплексный подход к безопасности

Работы с системами КИПиА сопряжены с комплексом опасных и вредных производственных факторов. Безопасность обеспечивается одновременным соблюдением пяти взаимосвязанных направлений: охрана труда, пожарная, промышленная, экологическая безопасность и электробезопасность. Пренебрежение любым из них создает угрозу для жизни, здоровья, оборудования и окружающей среды.

2. Ключевые нормативные документы

- Охрана труда и электробезопасность:

  - Трудовой кодекс РФ (Раздел X).

  - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ ЭЭ), утв. Приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н.

  - Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Пожарная безопасность:

  - Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

- Промышленная безопасность:

  - Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО)».

- Экологическая безопасность:

  - Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

  - Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

3. Основные требования по направлениям безопасности

3.1. Охрана труда и электробезопасность

- Организация работ: Работы выполняются по наряду-допуску или распоряжению. Персонал должен иметь соответствующую группу по электробезопасности (для работ в установках до 1000 В — не ниже III).

- Подготовка рабочего места: Обязательные технические мероприятия:

  - Отключение от всех источников напряжения.

  - Проверка отсутствия напряжения исправным указателем.

  - Вывешивание плакатов («Не включать! Работают люди», «Стой! Напряжение»).

  - Установка переносных заземлений (где требуется).

- Защитные меры: Применение заземления/зануления, УЗО, безопасного напряжения (12/24/48 В), изоляции, ограждений, средств индивидуальной защиты (СИЗ).

- Степень защиты оболочек (IP): Оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации (например, IP54 для защиты от пыли и брызг на улице, IP20 для сухих помещений).

3.2. Пожарная безопасность

- Огневые работы (сварка, пайка): Проводятся только по наряду-допуску на огневые работы. Место очищается от горючих материалов, обеспечивается средствами пожаротушения (огнетушители, песок).

- Работа с ЛВЖ: Запрещен открытый огонь, курение. Емкости — плотно закрыты.

- Кабельные трассы: Запрещена перегрузка, необходимо предотвращать скопление горючей пыли. Применять кабели с индексом «нг» (не распространяющие горение).

3.3. Промышленная безопасность (на ОПО)

- Допуск: Обязателен целевой инструктаж, ознакомление с планом ЛАРН (ликвидации аварий).

- Взрывоопасные зоны: Применение только взрывозащищенного оборудования с маркировкой Ex (например, Ex d, Ex i). Использование искробезопасного инструмента.

- Газоопасные места: Работы по наряду-допуску с непрерывным контролем воздуха газоанализатором.

- Запрещено: Самостоятельное отключение систем противоаварийной защиты (ПАЗ) и блокировок.

3.4. Экологическая безопасность

- Обращение с опасными отходами (I-IV класс опасности):

  - Ртутные приборы (термометры, манометры) — запрещено вскрытие. Демонтаж, хранение в спецконтейнере, передача лицензированной организации.

  - Отработанные масла, аккумуляторы, промасленная ветошь — сбор в спецтару, передача на утилизацию.

- Предотвращение загрязнений: Запрещен слив масел, растворителей, электролитов на грунт или в канализацию. Сбор разливов сорбентами.

- Работа с токсичными средами (аммиак, хлор): Обеспечение герметичности, при продувке — использование замкнутых систем.

4. Комплексный подход на практике. Культура безопасности и ответственность

Пример комплексного анализа задачи «Замена датчика давления»:

- Охрана труда/Электробезопасность: Оформление наряда-допуска, отключение питания, проверка отсутствия напряжения, использование диэлектрических перчаток и инструмента.

- Пожарная безопасность: Если требуется пайка — оформление наряда на огневые работы.

- Промышленная безопасность: При работе во взрывоопасной зоне — использование искробезопасного инструмента и оборудования Ex, контроль воздуха.

- Экологическая безопасность: Предотвращение утечки технологической среды, правильная утилизация старого датчика.

Культура безопасности — это личная ответственность каждого работника, основанная на знании норм, осознании рисков, дисциплине и неукоснительном соблюдении правил.

«Золотые правила» слесаря КИПиА:

- Не уверен — не делай. Запроси инструктаж.

- Без оформленного допуска — не приступай.

- Сам проверь отсутствие напряжения.

- СИЗ — обязательно. Всегда.

- Содержи рабочее место в чистоте и порядке.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите пять основных направлений обеспечения безопасности при работе с КИПиА.

- Какая минимальная группа по электробезопасности требуется для работ в электроустановках до 1000 В? Назовите три обязательных технических мероприятия при подготовке рабочего места.

- При каком условии допускается проведение сварочных (огневых) работ на технологической установке?

- Каков порядок действий при демонтаже старого ртутного манометра?

- Проанализируйте ситуацию: «Требуется «прозвонить» цепь датчика в шкафу управления. Шкаф находится в обычном производственном помещении». Сформулируйте последовательность ваших действий с учетом требований электробезопасности и охраны труда.

- Объясните, почему недопустимо использовать обычный стальной инструмент для подтяжки клемм на приборе, установленном во взрывоопасной зоне класса В-Iа.