Комплект лекций по междисциплинарному курсу «Технология монтажа, обслуживания и ремонта схем КИПиА»

Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (подготовка на 2–3 разряды)

Раздел: Виды, конструкция, назначение, возможности и правила использования инструментов и приспособлений для производства работ по монтажу электрических схем

Лекция 1. Основы классификации инструмента для электромонтажных работ. Ручной слесарно-монтажный инструмент

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить классификацию инструмента для электромонтажных работ в КИПиА, нормативную базу, требования безопасности и особенности применения ручного слесарно-монтажного инструмента.

1.1. Значение профессионального инструмента в электромонтажных работах

Оснащение и грамотное применение специализированного инструментария являются обязательным условием качественного, безопасного и технологичного выполнения электромонтажных работ в системах КИПиА. Работоспособность смонтированной схемы, надежность контактов, сохранность изоляции и стабильность работы всего контура автоматизации напрямую зависят от правильного выбора и эксплуатации инструментов. Использование непрофессионального или несоответствующего инструмента приводит к механическим повреждениям компонентов, нарушению электрических характеристик соединений и создает предпосылки для аварийных ситуаций.

1.2. Классификация инструмента по функциональному назначению

Инструмент для электромонтажных работ классифицируется по нескольким признакам. По функциональному назначению выделяют:

- Монтажно-слесарный инструмент – для механической обработки, закрепления и сборки.

- Электромонтажный инструмент – для работы с токоведущими частями, разделки и соединения кабелей.

- Измерительный инструмент – для контроля электрических и механических параметров.

- Вспомогательные приспособления – для фиксации, позиционирования, обеспечения безопасности.

1.3. Классификация по уровню защиты

По уровню защиты (напряжению электроустановок) инструмент подразделяется на:

- Испытанный для работ под напряжением – для работ до 1000 В и выше, с изолированными рукоятками, имеет соответствующую маркировку.

- Обычный инструмент – для работ при снятом напряжении.

Работы в цепях КИПиА преимущественно ведутся при снятом напряжении, однако требования к диэлектрическим свойствам рукояток и отсутствию токопроводящих элементов на поверхности остаются обязательными для профилактики случайного контакта.

1.4. Нормативная база и требования к инструменту

Все работы должны выполняться инструментом, прошедшим периодические испытания и осмотры в соответствии с:

- «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТ ЭЭ)

- «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»

Инструмент должен иметь бирки или маркировку с указанием даты следующего испытания.

1.5. Ручной слесарно-монтажный инструмент

Данная группа используется для подготовки элементов конструкции, крепления оборудования и выполнения механических операций.

Инструмент для резки и обработки металла:

- Ножовка по металлу с набором полотен – для резки кабеленесущих систем (лотков, коробов), монтажных панелей, крепежа.

- Бокорезы (кусачки) и пассатижи – предназначены для перекусывания проволоки, шплинтов, удаления излишков крепежа.

Инструмент для затяжки резьбовых соединений:

- Ключи гаечные (наборные, рожковые, накидные, торцевые) – подбираются строго по размеру гайки или головки болта.

- Динамометрический ключ – критически важный инструмент для затяжки клеммных соединений на модульных аппаратах.

Таблица 1.1. Классификация инструмента для электромонтажных работ

| Группа инструмента | Основные виды | Назначение | Требования безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажно-слесарный | Ножовка, пассатижи, ключи | Механическая обработка, сборка | Исправность, соответствие размерам |
| Электромонтажный | Стриппер, кримпер, монтажный нож | Работа с кабелями, соединения | Изолированные рукоятки, исправность |
| Измерительный | Мультиметр, мегаомметр, дальномер | Контроль параметров | Поверка, класс точности |
| Электроинструмент | Дрель, УШМ, перфоратор | Сверление, резка, обработка | Защита от поражения током |

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Почему качественный инструмент критически важен для электромонтажных работ в КИПиА?

- На какие группы классифицируется инструмент по функциональному назначению?

- Чем отличается инструмент для работ под напряжением от обычного инструмента?

- Какие нормативные документы регламентируют требования к инструменту?

- Для каких операций используется динамометрический ключ и почему он важен?

Лекция 2. Электромонтажный и кабельный инструмент. Технология работы с кабелями

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить специализированный электромонтажный и кабельный инструмент, освоить технологии разделки кабелей, оконцевания жил, обжима наконечников. Сформировать навыки правильного выбора и применения инструмента для работы с кабельно-проводниковой продукцией.

2.1. Инструмент для разделки кабеля

Качество разделки кабеля напрямую влияет на надежность электрических соединений. Основные инструменты:

- Монтажный нож с выдвижным и сменным лезвием – для продольной и кольцевой резки наружной оболочки кабелей. Требует навыка для контроля глубины реза.

- Стриппер (универсальный съемник изоляции) – основной инструмент для точного и безопасного снятия изоляции с жил. Настраивается под определенный диапазон сечений.

- Труборез и пресс-клещи для гильз – используются для разделки и обработки концов кабелей большого сечения.

2.2. Инструмент для оконцевания и обжима

Для создания надежных контактных соединений применяются:

- Кримпер (обжимные пресс-клещи) – ручные гидравлические или механические с набором матриц под конкретные типы наконечников (НШВИ, НКИ, гильзы ГМЛ). Качественный обжим формирует неразъемное соединение с низким переходным сопротивлением.

- Инструмент для установки наконечников под винт (втулочных) – специальные клещи для монтажа изолированных наконечников типа ПВИ.

2.3. Технология обжима кабельных наконечников

Правильная технология обжима включает:

- Выбор наконечника, соответствующего сечению жилы

- Использование кримпера с правильной матрицей

- Контроль качества обжима (визуальный и механический)

- Запрет на использование пассатижей для обжима

2.4. Инструмент для работы с экранированными кабелями

Для работы с экранированными кабелями применяются:

- Инструмент для опрессовки экранов – для создания качественного контакта экранирующей оплетки

- Термофен – для термоусадки трубок на местах соединений

2.5. Маркировочный инструмент

Для идентификации кабелей и проводов используются:

- Маркировочные машины – для нанесения надписей на бирки и трубки

- Наборы маркировочных бирок – для ручной маркировки

- Термоусаживаемые трубки с маркировкой – для постоянной идентификации

Таблица 2.1. Типы кабельных наконечников и инструмент для их монтажа

| Тип наконечника | Обозначение | Сечение жилы, мм² | Инструмент для обжима | Особенности применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вилочный | НШВИ | 0.5–10 | Кримпер с матрицей НШВИ | Для винтовых клемм, быстросъемные соединения |
| Кольцевой | НВИ | 0.5–35 | Кримпер с матрицей НВИ | Для болтовых соединений, высокая надежность |
| Штифтовой | НКИ | 0.5–6 | Кримпер с матрицей НКИ | Для печатных плат, миниатюрные соединения |
| Гильза для сращивания | ГМЛ | 0.5–150 | Пресс-клещи для гильз | Для соединения жил между собой |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Какие инструменты используются для разделки кабеля и какие требования предъявляются к их применению?

- Что такое стриппер и для каких операций он предназначен?

- Почему для обжима наконечников запрещено использовать пассатижи?

- Опишите технологию правильного обжима кабельного наконечника.

- Какой инструмент применяется для работы с экранированными кабелями?

Лекция 3. Измерительный, механизированный инструмент и средства безопасности

Продолжительность: 2 академических часа

Цель лекции: Изучить измерительный и контрольно-диагностический инструмент, механизированный инструмент (электроинструмент), приспособления и средства обеспечения безопасности. Освоить правила выбора, применения и содержания инструмента в рабочем состоянии.

3.1. Измерительный и контрольно-диагностический инструмент

Используется на этапах монтажа, контроля и приемки работ:

- Мультиметр цифровой (тестер) – универсальный прибор для измерения напряжения (AC/DC), тока, сопротивления, проверки диодов и целостности цепи. При измерении в цепях управления необходимо учитывать входное сопротивление прибора.

- Мегаомметр (мегомметр) – прибор для измерения сопротивления изоляции кабелей, обмоток, электроаппаратуры. Выбор испытательного напряжения (250, 500, 1000, 2500 В) осуществляется в зависимости от номинального напряжения испытуемой цепи.

- Лазерный дальномер и строительный уровень – для точной разметки трасс, определения точек установки оборудования, обеспечения горизонтальности и вертикальности монтажа.

3.2. Механизированный инструмент (электроинструмент)

Повышает производительность, но требует строгого соблюдения правил безопасности:

- Дрель-шуруповерт аккумуляторный – для сверления отверстий и закручивания крепежа. Предпочтение следует отдавать инструменту с регулировкой крутящего момента.

- Углошлифовальная машина УШМ («болгарка») – для резки металлических лотков, профилей, труб. Обязательно использование защитного кожуха, соответствующих дисков и средств индивидуальной защиты.

- Перфоратор – для выполнения отверстий в строительных конструкциях.

3.3. Приспособления и средства обеспечения безопасности

Монтажная оснастка:

- Лестницы-стремянки диэлектрические

- Подмости и строительные леса

- Монтажные пояса для работ на высоте

Средства защиты:

- Набор изолированного инструмента (отвертки, пассатижи, ключи)

- Диэлектрические перчатки и коврики

- Защитные очки, каски, маски

- Все СИЗ должны иметь действующее свидетельство о периодических испытаниях

Вспомогательные устройства:

- Маркировочные машины

- Термофены для термоусадочных трубок

- Трассоискатели для поиска скрытой проводки

3.4. Правила содержания и хранения инструмента

Профессиональный инструмент требует правильного содержания:

- Регулярная очистка от загрязнений

- Своевременная замена изношенных частей

- Хранение в специальных кейсах или на полках

- Периодическая проверка и испытания

3.5. Организация рабочего места

Рабочее место слесаря КИПиА должно быть организовано с учетом:

- Рационального размещения инструмента

- Обеспечения свободного доступа к оборудованию

- Соблюдения требований электробезопасности

- Наличия средств пожаротушения

Таблица 3.1. Характеристики электроинструмента и требования безопасности

| Вид электроинструмента | Напряжение питания, В | Основные операции | Требования безопасности | Средства защиты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрель-шуруповерт | 12–18 (аккумуляторный) | Сверление, закручивание | Зарядка только штатным ЗУ, контроль уровня заряда | Очки, перчатки |
| Углошлифовальная машина | 220 (сеть) | Резка, шлифовка металла | Защитный кожух, проверка диска перед работой | Очки, маска, перчатки, каска |
| Перфоратор | 220 (сеть) | Сверление в бетоне, кирпиче | Исправность патрона, правильный подбор буров | Очки, наушники, перчатки |
| Термофен | 220 (сеть) | Термоусадка трубок | Контроль температуры, вентиляция | Перчатки, очки |

Вопросы для повторения (Лекция 3):

- Какие измерительные приборы используются при электромонтажных работах и для каких целей?

- Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с углошлифовальной машиной?

- Перечислите средства индивидуальной защиты, применяемые при электромонтажных работах.

- Как организуется рабочее место слесаря КИПиА при выполнении монтажных работ?

- Какие правила содержания и хранения инструмента необходимо соблюдать?