Комплект лекций по дисциплине «Техническое черчение»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Основы технического черчения. Единая система конструкторской документации (ЕСКД)

Продолжительность:  1 академический час
Цель лекции: Изучить техническое черчение как язык техники, основные положения Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Освоить правила оформления чертежей: форматы, масштабы, линии, шрифты и основную надпись.

1.1. Техническое черчение — язык техники. Виды конструкторской документации

Техническое черчение — это универсальный графический язык инженеров, техников и рабочих, позволяющий с помощью условных изображений, знаков и символов точно и однозначно передать форму, размеры, материал и другие характеристики изделия.

Конструкторская документация (КД) — совокупность графических и текстовых документов, определяющих состав и устройство изделия, необходимые для его разработки, изготовления, контроля, эксплуатации и ремонта. Для слесаря КИПиА умение читать чертежи является обязательным профессиональным навыком, необходимым для монтажа, обслуживания и ремонта сложного оборудования.

Основные виды конструкторских документов по ГОСТ 2.102-2013:

- Чертеж детали — документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

- Сборочный чертеж — документ, содержащий изображение сборочной единицы (узла) и данные для ее сборки и контроля.

- Габаритный чертеж — документ, содержащий упрощенное изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами.

- Монтажный чертеж — документ, содержащий данные для установки и крепления изделия на месте эксплуатации. Крайне важен для слесаря КИПиА.

- Схемы — документы, на которых показаны в виде условных изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними (электрические, пневматические, гидравлические, кинематические).

- Спецификация — текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта.

Таблица 1.1. Наиболее важные виды КД для слесаря КИПиА

| Вид документа | Основное назначение для слесаря КИПиА | Пример использования |
| --- | --- | --- |
| Сборочный чертеж | Понимание устройства прибора, последовательности разборки/сборки | Ремонт вторичного прибора (самописца, регулятора) |
| Монтажный чертеж | Установка датчика, преобразователя, щита на объекте | Монтаж датчика давления на трубопроводе |
| Электрическая схема | Поиск неисправностей, прозвонка цепей, монтаж соединений | Ремонт схемы управления электроприводом клапана |
| Габаритный чертеж | Определение возможности установки прибора в отведенное место | Установка шкафа управления в помещении |

1.2. Основные положения Единой системы конструкторской документации (ЕСКД)

ЕСКД — это комплекс государственных стандартов (ГОСТ), устанавливающих единые, взаимосвязанные правила и положения по разработке, оформлению и обращению конструкторской документации на всей территории РФ. Стандарты ЕСКД обязательны для всех предприятий и организаций.

Ключевые группы стандартов ЕСКД:

- Основные положения (серия ГОСТ 2.001 – 2.100): Общие требования к видам и комплектности документов.

- Правила выполнения чертежей (серия ГОСТ 2.301 – 2.321): Форматы, масштабы, линии, шрифты, изображения (виды, разрезы, сечения).

- Правила нанесения размеров (ГОСТ 2.307-2011).

- Обозначения условные графические в схемах (серия ГОСТ 2.700 – 2.796): Особо важны для КИПиА (ГОСТ 2.721, ГОСТ 2.755 и др.).

1.3. Форматы чертежей. Основная надпись

Форматы листов определяются размерами внешней рамки чертежа (выполняется сплошной толстой основной линией). Основной формат — А4 (210х297 мм). Форматы образуются путем последовательного деления большего формата пополам.

Таблица 1.2. Основные форматы чертежей по ГОСТ 2.301

| Обозначение формата | Размеры сторон, мм | Ориентация | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| А0 | 841 x 1189 | Горизонтальная | Общие виды крупных установок |
| А1 | 594 x 841 | Горионтальная | Схемы, планы |
| А2 | 420 x 594 | Горизонтальная | Сборочные чертежи узлов |
| А3 | 297 x 420 | Горизонтальная | Чертежи деталей, схемы |
| А4 | 210 x 297 | Вертикальная | Наиболее распространен: чертежи деталей, схемы, спецификации |

В правом нижнем углу любого чертежа размещается основная надпись (штамп). Для формата А4 она располагается только вдоль короткой стороны. Основная надпись содержит обязательные сведения об изделии: наименование, обозначение чертежа, материал, массу, масштаб, данные о разработчиках, стадии разработки, даты и т.д. Умение находить и читать информацию в штампе — первый шаг к чтению чертежа.

1.4. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты чертежные

Масштаб — отношение линейных размеров изображения на чертеже к действительным размерам предмета. Масштабы устанавливаются ГОСТ 2.302-68.

- Масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20 и др. (Для изображения крупных объектов).

- Натуральная величина: 1:1.

- Масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; и др. (Для изображения мелких деталей, например, элементов платы).

Типы линий (ГОСТ 2.303-68). Каждый тип линии имеет определенное назначение и толщину. Толщина основной сплошной линии (S) выбирается в пределах 0,5–1,4 мм. Толщины других линий определяются по отношению к S.

Таблица 1.3. Основные типы линий на чертежах

| Наименование | Начертание | Толщина | Основное применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная толстая основная | ____________ | S (0.5-1.4 мм) | Видимый контур, линии рамки, графы штампа |
| Сплошная тонкая | ____________ | S/3 до S/2 | Размерные и выносные линии, штриховка сечений, линии контура наложенного сечения |
| Штриховая | - - - - - - - | S/3 до S/2 | Линии невидимого контура |
| Штрихпунктирная тонкая | — · — · — · — | S/3 до S/2 | Осевые и центровые линии, линии сечения |
| Сплошная волнистая | ~~~~~~~~~~ | S/3 до S/2 | Линии обрыва |

Шрифты чертежные (ГОСТ 2.304-81). Все надписи на чертежах выполняются стандартным чертежным шрифтом с наклоном 75° или без наклона. Размер шрифта (h) определяется высотой прописных букв в миллиметрах (от 1,8 до 40). Для чертежей общего назначения используют шрифт размером 3,5 или 5. Основные требования: четкость, единообразие, читаемость.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Почему техническое черчение называют «языком техники»? Какое значение для слесаря КИПиА имеет умение читать чертежи?

- Что такое ЕСКД и каково ее назначение? Назовите основные группы стандартов ЕСКД.

- Перечислите основные форматы чертежей. Какой формат является основным и как он ориентируется?

- Где на чертеже располагается основная надпись и какую информацию она содержит?

- Что такое масштаб? Приведите примеры масштабов увеличения, уменьшения и натуральной величины. Для чего они применяются?

Лекция 2. Геометрические построения и проекционное черчение. Изображение точки, прямой, плоскости

Продолжительность:  1 академический час
Цель лекции: Освоить основные приемы геометрических построений на чертеже. Изучить метод прямоугольного проецирования, принципы получения и расположения основных видов изделия на чертеже. Сформировать умение анализировать форму предмета по его проекциям.

2.1. Основные геометрические построения на чертеже

Прежде чем приступить к вычерчиванию сложных деталей, необходимо освоить базовые графические операции, которые лежат в основе всех чертежей.

Ключевые построения:

- Деление отрезка на равные части (с помощью циркуля, линейки или методом параллельных прямых).

- Деление угла пополам.

- Построение сопряжений (плавных переходов одной линии в другую):

  - Сопряжение двух прямых дугой заданного радиуса R.

  - Сопряжение прямой и дуги окружности.

  - Сопряжение двух дуг окружностей (внешнее и внутреннее).

  - Сопряжения широко используются при вычерчивании контуров кронштейнов, рычагов, корпусов приборов.

- Построение правильных многоугольников, вписанных в окружность (шестиугольник, пятиугольник, треугольник). Например, для изображения гаек, болтов.

- Построение уклона и конусности. Уклон (i) — тангенс угла наклона линии к горизонтали. Конусность (K) — отношение разности диаметров двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними. Обозначаются на чертежах специальным знаком и величиной.

Эти построения выполняются с минимальным набором инструментов: карандаши разной твердости (Т, ТМ, М), линейка, угольник, циркуль, лекало для сопряжений. Точность и аккуратность построений — признак качественного чертежа.

2.2. Метод прямоугольного (ортогонального) проецирования. Проецирование точки

Для однозначного определения формы предмета в черчении применяется метод прямоугольного проецирования. Предмет проецируется на две или три взаимно перпендикулярные плоскости проекций.

Система плоскостей проекций:

- Фронтальная плоскость проекций (V) — вертикальная плоскость, расположенная перед наблюдателем.

- Горизонтальная плоскость проекций (H) — горизонтальная плоскость.

- Профильная плоскость проекций (W) — вертикальная плоскость, перпендикулярная V и H.

Линии пересечения этих плоскостей называются осями проекций: OX (V ∩ H), OY (H ∩ W), OZ (V ∩ W).

Рисунок 2.1. Прямоугольное проецирование предмета на три плоскости и их совмещение для получения чертежа.

Проецирование точки A:

- Из точки A опускают перпендикуляры (проецирующие лучи) на плоскости V, H, W.

- Точки пересечения перпендикуляров с плоскостями — это проекции точки:

  - A' (A₁) — фронтальная проекция на V,

  - A (A₂) — горизонтальная проекция на H,

  - A'' (A₃) — профильная проекция на W.

Для получения плоского чертежа плоскость H поворачивают вокруг оси OX вниз на 90°, а плоскость W — вокруг оси OZ вправо на 90° до совмещения с плоскостью V. В результате все три проекции оказываются на одной плоскости — чертеже. Важно помнить о связи проекций: горизонтальная и фронтальная проекции лежат на одной вертикальной линии связи; фронтальная и профильная — на одной горизонтальной.

2.3. Проецирование прямой линии и плоскости

Прямая линия определяется проекциями двух своих точек. Положение прямой относительно плоскостей проекций может быть:

- Прямая общего положения — наклонена ко всем трем плоскостям проекций. Все ее проекции — отрезки, меньшие натуральной величины.

- Прямая уровня (частного положения):

  - Фронтальная — параллельна плоскости V (горизонтальная и профильная проекции параллельны осям).

  - Горизонтальная — параллельна плоскости H.

  - Профильная — параллельна плоскости W.

- Проецирующая прямая — перпендикулярна одной из плоскостей проекций (ее проекция на эту плоскость — точка, на другие — отрезки).

Плоскость на чертеже может быть задана: тремя точками, прямой и точкой, двумя пересекающимися прямыми, двумя параллельными прямыми.

Положение плоскости относительно плоскостей проекций:

- Плоскость общего положения — наклонена ко всем плоскостям проекций.

- Проецирующая плоскость — перпендикулярна одной из плоскостей проекций. На эту плоскость она проецируется в прямую линию (след плоскости). Например, горизонтально-проецирующая плоскость перпендикулярна H.

- Плоскость уровня (горизонтальная, фронтальная, профильная) — параллельна одной из плоскостей проекций. На эту плоскость она проецируется в натуральную величину.

Понимание свойств проецирования прямых и плоскостей позволяет правильно изображать на чертеже грани и ребра деталей, определять их видимость и истинные размеры.

2.4. Основные виды изделия. Стандартное расположение видов

Вид — изображение обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Для полного выявления формы предмета обычно используют три основных взаимно перпендикулярных вида.

Стандартное расположение (ГОСТ 2.305-68):

- Главный вид (вид спереди, фронтальный) — помещается в центре чертежа. Дает наиболее полное представление о форме и размерах предмета. Выбирается так, чтобы показать его рабочее или характерное положение.

- Вид сверху (горизонтальный) — располагается под главным видом. Проецируется на горизонтальную плоскость.

- Вид слева (профильный) — располагается справа от главного вида. Проецируется на профильную плоскость.

Таблица 2.1. Правила связи между основными видами

| Правило | Суть | Практическое применение |
| --- | --- | --- |
| Проекционная связь | Все виды должны находиться в строгой проекционной связи. Т.е., например, вид сверху и вид слева должны быть совмещены по ширине и высоте соответственно с главным видом. | Позволяет без обозначений понять, какая грань детали изображена на каждом виде. |
| Выравнивание по горизонтали | Вид сверху и вид снизу выравниваются с главным видом по горизонтали. |  |
| Выравнивание по вертикали | Вид слева и вид справа выравниваются с главным видом по вертикали. |  |
| Равенство размеров | Расстояние между видом сверху и главным видом может быть произвольным, но должно быть одинаковым для всех связанных видов на данном чертеже. | Создает аккуратное, читаемое оформление. |

Если виды находятся в проекционной связи, их не подписывают. Если вид смещен или является местным видом (изображение отдельного, ограниченного места поверхности), его обозначают стрелкой и прописной буквой русского алфавита.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Какие основные геометрические построения вы знаете? Для чего на чертежах применяется построение сопряжений?

- Опишите метод прямоугольного проецирования. Какие плоскости проекций вы знаете и как они располагаются на чертеже после совмещения?

- Как называется линия, соединяющая одноименные проекции точки на чертеже? Начертите комплексный чертеж точки A с координатами (20, 30, 15).

- Какое расположение на чертеже имеют три основных вида (главный, сверху, слева)? Сформулируйте правило проекционной связи.

- Чем отличается прямая общего положения от проецирующей прямой? Как проецируется на чертеже горизонтальная прямая уровня?

Лекция 3. Изображения на чертежах: разрезы, сечения, условности и упрощения

Продолжительность:  1 академический час
Цель лекции: Изучить правила выполнения разрезов и сечений для выявления внутренней формы детали. Освоить приемы условного и упрощенного изображения стандартных элементов, часто встречающихся в изделиях КИПиА (резьбы, пружины, зубчатые колеса). Научиться правильно читать чертежи с разрезами и сечениями.

3.1. Разрезы. Классификация разрезов. Обозначение разрезов

Внутренние очертания полых предметов на основных видах изображаются штриховыми линиями, что усложняет чтение чертежа. Для их выявления применяют разрезы.

Разрез — изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями. На разрезе показывают то, что попало в секущую плоскость, и то, что расположено за ней.

Классификация разрезов:

- В зависимости от числа секущих плоскостей:

  - Простой — выполнен одной плоскостью.

  - Сложный — выполнен несколькими плоскостями (ступенчатый, ломаный).

- В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций:

  - Горизонтальный (секущая плоскость параллельна H). Часто совпадает с видом сверху.

  - Вертикальный (секущая плоскость перпендикулярна H). Может быть фронтальным (параллелен V) и профильным (параллелен W).

  - Наклонный (секущая плоскость наклонена к основным плоскостям проекций).

- В зависимости от полноты изображения:

  - Полный — разрез по всей детали.

  - Местный — разрез, служащий для выявления устройства детали лишь в отдельном, ограниченном месте. Границу местного разреза показывают тонкой волнистой линией.

Обозначение разрезов:

- Положение секущей плоскости указывают на чертеже разомкнутой линией (толщина от S до 1.5S). Начальный и конечный штрихи не должны пересекать контур изображения.

- Направление взгляда показывают стрелками, наносимыми у начального и конечного штрихов.

- Разрез отмечают прописными буквами русского алфавита (А, Б, В...) у стрелок и над изображением разреза пишут те же буквы через тире (типа А–А).

- Если секущая плоскость совпадает с осью симметрии детали, а раззор расположен в проекционной связи, то его не обозначают (например, фронтальный разрез на месте главного вида).

3.2. Сечения. Отличие сечения от разреза. Обозначение и расположение сечений

Сечение — изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показывают только то, что попало в секущую плоскость.

Ключевое отличие от разреза: Разрез показывает то, что в секущей плоскости + то, что за ней. Сечение — только то, что в секущей плоскости.

Таблица 3.1. Сравнение разреза и сечения

| Признак | Разрез | Сечение |
| --- | --- | --- |
| Что изображается | Внутреннее строение детали по всей длине разреза | Форма детали только в месте сечения |
| Связь с другими элементами | Показывает, как внутренние элементы связаны с видимыми частями | Изолированное изображение формы |
| Пример | Разрез корпуса реле, показывающий расположение катушки, якоря, контактов | Поперечное сечение вала, показывающее форму шпоночного паза |

Виды сечений:

- Вынесенные — располагают вне контура основного вида. Наиболее распространены.

- Наложенные — располагают непосредственно на виде. Применяют реже, так как затемняют чертеж.

Правила выполнения и обозначения сечений аналогичны правилам для разрезов (разомкнутая линия, стрелки, буквы). Для наложенных сечений положение секущей плоскости указывают тонкой штрихпунктирной линией, а обозначение не сопровождают буквами. Контур вынесенного сечения обводят сплошной основной линией, наложенного — сплошной тонкой.

3.3. Штриховка в разрезах и сечениях. Обозначение материалов

Фигуру сечения (или то, что попало в секущую плоскость на разрезе) покрывают штриховкой. Общие правила штриховки по ГОСТ 2.306-68:

- Штриховка выполняется сплошными тонкими линиями с наклоном 45° к линии рамки чертежа.

- Расстояние между параллельными линиями штриховки выбирается в зависимости от площади штриховки и необходимости затемнения чертежа (обычно 1-10 мм).

- Для смежных сечений одной детали линии штриховки наклоняют в противоположные стороны или сдвигают.

- Для больших площадей допускается наносить штриховку только у контура.

Условные графические обозначения материалов (не являются строго обязательными, если в основной надписи указан материал):

- Металлы и твердые сплавы — штриховка под 45°.

- Неметаллические материалы (пластмассы, резина) — штриховка в виде сетки (перекрещивающиеся линии).

- Неармированный бетон — изображение точек и кружков неправильной формы.

- Стекло и другие прозрачные материалы — штриховка с наклоном 15-20°.

- Жидкости — горизонтальные штрихи с просветами.

3.4. Условности и упрощения на чертежах. Изображение резьбы

Для ускорения и упрощения выполнения чертежей ГОСТ 2.305-68 разрешает применять ряд условностей и упрощений.

Основные упрощения:

- Допускается не изображать фаски, скругления, проточки, если нет необходимости их точного указания.

- При симметричных видах разрешается вычерчивать половину изображения или немного более половины с проведением линии обрыва.

- Повторяющиеся элементы (отверстия, зубья) можно показывать полностью только в одном-двух местах, а в остальных — упрощенно или только их оси.

- Длинные предметы (стержни, ходовые винты) с постоянным или закономерно меняющимся сечением допускается изображать с разрывами.

Условное изображение резьбы (ГОСТ 2.311-2011) — один из важнейших для слесаря КИПиА элементов.

- На стержне (наружная резьба, например, на болте):

  - На видах, где стержень виден, резьбу изображают сплошными толстыми основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру.

  - На видах, где стержень не виден (проекция в торец), резьбу не показывают, а изображают окружность по наружному диаметру (сплошная толстая) и окружность по внутреннему диаметру (сплошная тонкая, примерно 3/4 окружности, разрыв в любом месте).

- В отверстии (внутренняя резьба, например, в гайке):

  - На разрезах резьбу показывают сплошными тонкими линиями по наружному диаметру и сплошными толстыми по внутреннему.

  - Фаску на конце отверстия с резьбой не показывают.

- Резьбу обозначают надписью на полке линии-выноски, например: М12х1.5 (метрическая резьба с наружным диаметром 12 мм и мелким шагом 1.5 мм), G1/2" (трубная цилиндрическая резьба), Rc1/2" (трубная коническая внутренняя).

Вопросы для повторения (Лекция 3):

- Что такое разрез и чем он отличается от вида? В каких случаях применяют местный разрез?

- Объясните разницу между разрезом и сечением. Приведите примеры их использования на чертежах приборов КИПиА.

- Как обозначается положение секущей плоскости для сложного разреза? Когда разрез можно не обозначать?

- Каковы основные правила штриховки в разрезах и сечениях? Как штрихуется смежное сечение одной детали?

- Как условно изображается наружная метрическая резьба на стержне (на виде и в торце)? Как она обозначается на чертеже?

Лекция 4. Чтение и выполнение чертежей. Эскизы деталей. Спецификация

Продолжительность:  1 академический час
Цель лекции: Изучить алгоритм чтения чертежей деталей и сборочных единиц. Научиться выполнять технические эскизы деталей с натуры. Изучить назначение и правила оформления спецификации. Применить полученные знания для анализа чертежей, характерных для приборов КИПиА.

4.1. Алгоритм чтения чертежа детали

Чтение чертежа — процесс мысленного воссоздания пространственной формы предмета по его плоским изображениям и определения его размеров, материала, обработки и других данных. Для слесаря КИПиА это навык, необходимый для подбора аналога, изготовления прокладки, опорной пластины или понимания устройства узла.

Последовательность (алгоритм) чтения чертежа детали:

- Прочитать основную надпись. Установить:

  - Наименование детали.

  - Обозначение чертежа (шифр).

  - Материал (марка стали, латуни, алюминия и т.д.).

  - Массу (для оценки габаритов).

  - Масштаб.

- Определить состав изображений. Выяснить, какие виды, разрезы, сечения даны на чертеже, как они расположены и обозначены. Установить проекционную связь между ними.

- Проанализировать геометрическую форму детали. Мысленно разделить деталь на простые геометрические тела (цилиндры, призмы, конусы) по всем изображениям. Определить их взаимное расположение (соединение, вычитание).

- Определить размеры детали. Найти габаритные размеры (длина, ширина, высота), размеры каждого простого элемента, присоединительные размеры (диаметры резьб, расстояние между отверстиями). Обратить внимание на допуски и посадки, если они указаны.

- Установить шероховатость поверхностей и другие требования. Посмотреть обозначения шероховатости, указания по термообработке, покрытию, особые технические требования.

4.2. Эскизирование деталей. Правила выполнения эскиза

Эскиз — чертеж, выполненный без применения чертежных инструментов (от руки), в глазомерном масштабе, но с соблюдением пропорций и всех правил оформления. Эскиз должен содержать все необходимые данные для изготовления детали. Слесарю КИПиА часто приходится снимать эскизы для изготовления простой заменяемой детали (кронштейн, планка, фланец) или для заказа у токаря.

Порядок выполнения эскиза с натуры:

- Ознакомление с деталью. Изучить назначение, форму, материал, определить поверхности (обработанные, необработанные).

- Выбор главного вида. Он должен давать наиболее полное представление о форме и рабочем положении детали.

- Определение необходимого и достаточного числа изображений (видов, разрезов, сечений).

- Выбор масштаба. Стараться выдерживать пропорции, чтобы эскиз был наглядным.

- Компоновка эскиза на листе. Наметить места для изображений, размеров и штампа.

- Выполнение изображений. Сначала легкими линиями нанести габаритные «ящики» для каждого вида, затем прорисовать контуры, разрезы. Аккуратно обвести.

- Нанесение размеров. Использовать измерительный инструмент (штангенциркуль, линейка, радиусомер, резьбомер). Размеры наносить выносными и размерными линиями, начиная от базовых поверхностей. Обязательно измерить и указать все размеры, включая радиусы скруглений, фаски, параметры резьбы.

- Указание шероховатости. Оценить визуально или прототипом. Для неответственных поверхностей часто ставят обозначение √ (шероховатость получаемая без удаления слоя металла, например, прокат, литье).

- Заполнение основной надписи (упрощенной). Указать название, материал, массу, масштаб.

4.3. Чтение сборочных чертежей. Спецификация

Сборочный чертеж содержит изображение сборочной единицы (узла) и данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. Слесарь КИПиА читает сборочные чертежи при разборке-сборке регуляторов, датчиков, исполнительных механизмов.

Особенности сборочных чертежей:

- Разрезы на них показывают, как детали соединяются между собой. Детали, попавшие в секущую плоскость, не штрихуются (представьте разрез гайки на болте). Исключение — неметаллические детали, прокладки.

- Смежные детали штрихуют в разные стороны или со сдвигом.

- На сборочном чертеже не указывают размеры отдельных деталей, только габаритные, установочные, присоединительные и иногда некоторые справочные.

- Составные части нумеруют в порядке чтения чертежа. Номера позиций наносят на полках линий-выносок, которые проводят от изображений деталей.

Таблица 4.1. Условное изображение некоторых сборочных единиц на чертежах

| Элемент | Условное изображение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Пружина | В разрезе сечения витков изображаются окружностями или прямоугольниками. Допускается изображать только первые 1-2 витка с каждого конца, остальное — осевыми линиями. | Пружины показывают в свободном (не сжатом) состоянии. |
| Шарикоподшипник | Упрощенное изображение: две штрихпунктирные линии (оси роликов) между двумя сплошными (обоймы). | На сборочном чертеже внутреннее кольцо считается одним целым с валом, наружное — с корпусом. |
| Зубчатое колесо | В разрезе зубья не рассекаются и не штрихуются. Изображают делительную окружность (штрихпунктирная тонкая), окружность вершин (сплошная толстая) и впадин (сплошная тонкая). |  |

Спецификация — текстовый документ, определяющий состав сборочной единицы. Выполняется на формате А4. Состоит из разделов, расположенных в последовательности:

- Документация (сам сборочный чертеж).

- Комплексы.

- Сборочные единицы (подузлы).

- Детали.

- Стандартные изделия (болты, гайки, подшипники).

- Прочие изделия (покупные).

- Материалы (припой, флюс, краска).

- Комплекты.

Для каждой позиции в спецификации указывают: номер позиции, обозначение, наименование, количество, примечание. По спецификации можно точно определить, какие детали и в каком количестве необходимы для сборки узла, а также найти чертежи этих деталей по их обозначениям.

4.4. Особенности чертежей и схем в области КИПиА

Чертежи приборов и средств автоматизации имеют свою специфику:

- Принципиальные схемы (электрические, пневматические) выполняются с использованием условных графических обозначений (УГО) по ГОСТ 2.721, 2.755 и др. Слесарь КИПиА должен знать УГО для ключевых элементов: контакты, катушки реле, двигатели, датчики (термопары, манометры), исполнительные механизмы.

- Монтажные схемы и чертежи показывают реальное расположение приборов, щитов, датчиков на объекте, трассировку трубных проводок и кабелей. Содержат планы, разрезы зданий и сооружений.

- Чертежи общих видов приборов часто содержать сложные комбинации разрезов для показа внутреннего устройства измерительного механизма, системы рычагов, пневматических реле.

Вопросы для повторения (Лекция 4):

- Опишите последовательность (алгоритм) чтения чертежа детали. С чего нужно начинать?

- Что такое эскиз и чем он отличается от рабочего чертежа? Опишите порядок выполнения эскиза детали с натуры.

- Каковы особенности нанесения штриховки на сборочных чертежах? Почему смежные детали штрихуют по-разному?

- Что такое спецификация и какова ее роль? В какой последовательности располагаются разделы в спецификации?

- Какие виды схем наиболее часто встречаются в работе слесаря КИПиА? Какие стандарты регламентируют условные обозначения на этих схемах?