Комплект лекций по дисциплине «Слесарное дело»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Основы технических измерений и универсальные средства измерений

Продолжительность: 1 академический час

Цель лекции: Изучить основы технических измерений, основные физические величины, принципы измерений и классификацию универсальных измерительных инструментов, применяемых в слесарных работах при обслуживании и ремонте КИПиА.

1. Введение в технические измерения

Технические измерения – это процесс определения числового значения физической величины с помощью специальных технических средств. В работе слесаря КИПиА точность измерений является критически важной, так как от неё зависит корректность функционирования контрольно-измерительных приборов и систем автоматики.

Основные понятия:

- Измеряемая величина – характеристика объекта, подлежащая измерению (длина, диаметр, глубина, угол, шероховатость).

- Единица измерения – установленное значение величины, используемое для количественного выражения однородных величин (мм, дюйм, градус).

- Погрешность измерения – отклонение результата измерения от истинного значения величины.

- Допуск – допустимое отклонение размера от номинального значения.

В соответствии с системой допусков и посадок (ГОСТ 25346-82) установлены квалитеты – степени точности изготовления деталей. Для слесарных работ КИПиА наиболее актуальны квалитеты с 12 по 14 (средняя точность) и с 10 по 11 (повышенная точность).

2. Универсальные средства измерений

Универсальные измерительные инструменты позволяют контролировать различные геометрические параметры деталей. Они подразделяются на ручные и стационарные, а также на механические и электронные.

Таблица 1: Классификация универсальных измерительных инструментов

| Тип инструмента | Назначение | Точность, мм | Пример применения в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- |
| Штангенциркуль | Измерение наружных/внутренних размеров, глубины | 0,05–0,1 | Контроль диаметра валиков, толщины пластин |
| Микрометр | Точное измерение наружных размеров | 0,01–0,001 | Измерение диаметра плунжеров, толщины мембран |
| Нутромер | Измерение внутренних диаметров и отверстий | 0,01–0,05 | Контроль посадочных мест в корпусах приборов |
| Резьбомер | Определение шага резьбы | – | Идентификация резьбовых соединений в арматуре |
| Угломер | Измерение углов | 0,5°–1° | Контроль углов установки элементов механизмов |
| Индикатор часового типа | Измерение отклонений от плоскостности, биения | 0,01–0,001 | Проверка соосности валов, биения шестерён |

3. Правила использования и поверка инструментов

Любой измерительный инструмент должен:

- Проходить периодическую поверку (сверку с эталонными образцами).

- Храниться в условиях, исключающих коррозию и механические повреждения.

- Очищаться после каждого использования.

Перед началом измерений необходимо:

- Убедиться в исправности инструмента (отсутствие люфтов, повреждений шкалы).

- Установить «ноль» (для штангенциркуля, микрометра).

- Обеспечить чистоту измеряемой поверхности и измерительных губок.

Пример из практики КИПиА:
При ремонте манометрического термометра требуется заменить деформированную мембрану. Толщина новой мембраны должна составлять 0,5±0,01 мм. Для контроля используется микрометр с точностью 0,01 мм. Несоблюдение допуска приведёт к изменению диапазона измерений прибора.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Что такое «допуск» и «квалитет» в технических измерениях?

- Перечислите три универсальных измерительных инструмента и укажите их основное назначение.

- Почему необходимо проводить периодическую поверку измерительных инструментов?

- Как подготовить микрометр к измерению толщины мембраны датчика давления?

- Какая погрешность измерения допустима при контроле деталей по 12-му квалитету?

Лекция 2. Виды слесарных работ и технологические процессы обработки деталей

Продолжительность: 1 академический час

Цель лекции: Изучить основные виды слесарных работ, технологические приёмы обработки металлов, применяемые при изготовлении, ремонте и сборке узлов КИПиА, а также правила безопасного выполнения операций.

1. Классификация слесарных работ

Слесарные работы – это ручная или механизированная обработка металлов, включающая операции по изменению формы, размеров и состояния поверхности деталей. В практике слесаря КИПиА наиболее распространены:

- Разметка – нанесение линий и точек на заготовку для обозначения границ обработки.

- Рубка – удаление лишнего металла с помощью зубила и молотка.

- Правка и гибка – устранение деформаций листового и профильного металла.

- Резка – разделение материала ножовкой, ножницами или труборезом.

- Опиливание – снятие слоя металла напильником для получения требуемой формы и шероховатости.

- Сверление, зенкерование, развёртывание – образование и обработка отверстий.

- Нарезание резьбы – внутренней (метчиком) и наружной (плашкой).

- Припасовка и шабровка – точная подгонка деталей друг к другу.

- Пайка и лужение – соединение деталей с помощью припоев.

2. Технологические процессы обработки деталей для КИПиА

При ремонте приборов часто требуется изготовить или восстановить детали: втулки, оси, кронштейны, штуцеры. Пример технологического процесса изготовления штуцера импульсной линии:

- Подготовка заготовки – отрезание прутка из нержавеющей стали.

- Токарная обработка – обтачивание наружного диаметра, нарезание резьбы.

- Слесарная обработка – сверление осевого отверстия, снятие заусенцев.

- Контроль – проверка резьбы резьбомером, диаметра – микрометром.

Таблица 2: Рекомендуемые режимы резания при обработке цветных металлов (латунь, медь)

| Операция | Инструмент | Скорость резания, м/мин | Подача, мм/об |
| --- | --- | --- | --- |
| Опиливание | Напильник драчёвый | Ручная работа | – |
| Сверление | Сверло HSS | 30–50 | 0,1–0,3 |
| Нарезание резьбы | Метчик М6–М12 | 2–5 | – |

Важно: При обработке деталей КИПиА необходимо исключать образование стружки, которая может попасть внутрь приборов. После механической обработки обязательна очистка и обезжиривание.

3. Особенности слесарных работ при обслуживании КИПиА

- Герметичность соединений – при сборке импульсных линий необходимо контролировать усилие затяжки резьбовых соединений во избежание срыва резьбы или деформации штуцеров.

- Чистота поверхностей – посадочные места датчиков, мембраны должны быть защищены от царапин и забоин.

- Применение специализированного инструмента – динамометрические ключи, инструмент для гибки тонкостенных трубок, пресс-клещи для обжима наконечников.

Таблица 3: Типовые дефекты при слесарной обработке и способы их устранения

| Дефект | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Срыв резьбы | Несоосность метчика/плашки | Заварка отверстия, нарезка резьбы большего диаметра |
| Отклонение размера | Износ инструмента, неправильная настройка | Доводка шабером или надфилем |
| Задиры на поверхности | Отсутствие смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) | Применение СОЖ, замена инструмента |

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Перечислите пять основных видов слесарных работ, используемых при ремонте КИПиА.

- Как обеспечить герметичность резьбового соединения импульсной линии?

- Почему при обработке деталей для датчиков давления необходимо контролировать шероховатость поверхности?

- Какие инструменты применяются для нарезания резьбы в глухих отверстиях?

- Что такое «припасовка» и в каких случаях она используется при сборке приборов?