Комплект лекций по дисциплине «Такелажные работы»
Для профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (профессиональной подготовки на 2-3 разряды)

Лекция 1. Основы такелажных работ. Грузоподъёмное оборудование и механизмы

Продолжительность: 1 академический час

Цель лекции: Изучить основные понятия такелажных работ, классификацию и назначение грузоподъёмного оборудования. Рассмотреть устройство, принцип действия и правила безопасного применения механизмов, используемых при монтаже и обслуживании КИПиА.

1. Введение в такелажные работы

Такелажные работы — это комплекс операций по подъёму, перемещению, кантовке и установке на проектное место различных грузов с применением специальных средств, механизмов и приспособлений. В работе слесаря КИПиА такелаж необходим при:

- Монтаже щитов управления, крупногабаритных приборов, секций технологических трубопроводов.

- Установке исполнительных механизмов (заслонок, клапанов) на трубопроводы.

- Замене тяжелых узлов оборудования (например, преобразователей расхода, ротаметров больших диаметров).

- Перемещении инструмента, расходных материалов и заготовок на рабочем месте.

Особенность такелажных работ в КИПиА — частое перемещение ответственных, точных и иногда хрупких устройств, что требует повышенного внимания к безопасности и безаварийности.

2. Классификация и общие требования к грузам

Грузы классифицируются по:

- Массо-габаритным характеристикам: лёгкие (до 50 кг), тяжёлые (50–500 кг), крупногабаритные (более 500 кг или с размерами, превышающими габариты проёмов).

- Форме и конструкции: длинномерные (трубы, балки), сыпучие (в контейнерах), штучные (приборы в упаковке).

- Степени опасности: взрывоопасные, химически активные, хрупкие, с неустойчивым центром тяжести.

Основные правила перед началом работ:

- Определение массы и центра тяжести груза по паспорту или расчётом.

- Осмотр такелажной оснастки и точек крепления груза.

- Выбор способа строповки с учётом геометрии груза и наличия монтажных петель.

- Выполнение расчёта на прочность канатов, цепей, траверс.

Таблица 1: Классификация и примеры грузов в практике КИПиА

| Тип груза | Масса, кг | Пример из практики КИПиА | Особенности перемещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Штучный, стандартный | 20–100 | Блок управления, преобразователь сигналов, малый щит | Стандартные стропы, захват за штатные петли |
| Длинномерный | 100–500 | Трубная заготовка для импульсной линии, кабель-канал | Использование траверс, несколько точек подвеса |
| Крупногабаритный | 500–2000 | Щит управления АСУ ТП, секция трубопровода с арматурой | Применение кранов, домкратов, такелажных лебедок |
| Хрупкий / точный | 50–200 | Аналитический прибор, расходомер Кориолиса, датчик массы | Мягкие стропы, виброзащита, контроль ориентации в пространстве |

3. Грузоподъёмное оборудование и механизмы

В практике монтажа и ремонта КИПиА применяется как стационарное, так и переносное оборудование.

Ручные механизмы:

- Лебедки – барабанные (с ручным или электрическим приводом) для горизонтального или наклонного перемещения грузов. Грузоподъёмность: 0,5–5 т.

- Тали (тельферы) – цепные (ручные) или электрические для вертикального подъема. Бывают стационарные и передвижные (по монорельсу).

- Домкраты – реечные, винтовые, гидравлические. Для подъема тяжелых приборов на небольшую высоту при юстировке или замене прокладок.

Стационарное и мобильное оборудование:

- Кран-балки и мостовые краны – в цехах и на производственных площадках для перемещения крупных щитов и аппаратуры.

- Самоходные краны (автокраны) – для монтажа оборудования на открытых площадках.

- Гидравлические тележки (роклы) и электрокары – для перемещения грузов по складам и цехам.

Таблица 2: Характеристики ручных грузоподъёмных механизмов

| Механизм | Грузоподъёмность, т | Высота подъема, м | Преимущества | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лебедка ручная | 0,5–3 | 10–50 | Простота, автономность | Перемещение приборов по наклонной плоскости |
| Таль ручная цепная | 0,5–10 | 3–12 | Компактность, точность позиционирования | Подъём блоков в ограниченном пространстве щитовой |
| Домкрат гидравлический | 2–50 | 0,2–0,5 | Плавность, большое усилие при малом ходе | Подъём шкафа КИПиА для выравнивания, замена опор |
| Таль электрическая | 0,25–10 | 6–18 | Высокая скорость, снижение трудоёмкости | Монтаж тяжелых исполнительных механизмов на трубопровод |

4. Основные правила безопасности

- К работе допускаются лица, прошедшие инструктаж и имеющие удостоверение стропальщика (для работ с кранами).

- Запрещается поднимать груз, масса которого превышает грузоподъёмность механизма.

- Перед подъёмом необходимо убедиться в надёжности крепления груза, отсутствии людей в опасной зоне.

- При перемещении груз должен находиться на высоте не более 1 метра от препятствий, перемещение — плавно, без рывков.

- Не допускается нахождение людей под поднятым грузом, оставление груза на весу.

Вопросы для повторения (Лекция 1):

- Дайте определение такелажным работам. Приведите три примера таких работ в деятельности слесаря КИПиА.

- Как классифицируются грузы по массе и каковы особенности перемещения хрупких приборов?

- Назовите три типа ручных грузоподъёмных механизмов и укажите их основные характеристики.

- Почему перед подъёмом груза необходимо определять его центр тяжести?

- Перечислите не менее четырёх основных правил безопасности при выполнении такелажных работ.

Лекция 2. Строповка грузов. Практика такелажных работ при монтаже КИПиА

Продолжительность: 1 академический час

Цель лекции: Изучить способы и средства строповки различных грузов. Освоить принципы выбора строповочных приспособлений, методы безопасной обвязки и перемещения типового оборудования КИПиА. Рассмотреть практические примеры и технологии выполнения работ.

1. Средства строповки: виды и назначение

Строповка — это операция по закреплению груза на крюке грузоподъёмного механизма с помощью строп (гибких или жестких элементов). Средства строповки должны обеспечивать надёжное удержание груза, его устойчивость и безопасность.

Основные виды строп:

- Канатные (тросовые) – из стальных оцинкованных канатов. Прочные, но могут повреждать поверхность груза. Применяются для тяжелых металлических конструкций.

- Цепные – из калиброванных сварных цепей. Высокая гибкость, стойкость к перетиранию, но большой собственный вес. Используются для грузов с острыми кромками.

- Текстильные (ленточные) – из синтетических волокон (полиэстер, нейлон). Не повреждают поверхность, легкие, но чувствительны к порезам и высоким температурам. Наиболее предпочтительны для строповки приборов и щитов КИПиА.

- Траверсы и захваты – жесткие приспособления для строповки длинномерных, хрупких или не имеющих монтажных петель грузов.

Таблица 1: Сравнительная характеристика строп

| Тип стропа | Материал | Грузоподъёмность, т | Достоинства | Недостатки | Применение в КИПиА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стальной канатный | Оцинкованная сталь | 1–50 | Высокая прочность, износостойкость | Повреждает покрытия, тяжёлый, негибкий на малых радиусах | Перемещение металлоконструкций, трубных секций |
| Цепной | Калиброванная цепь | 1–100 | Гибкость, стойкость к абразивному износу и высоким температурам | Большой вес, склонность к деформации при ударных нагрузках | Работы в горячих цехах, перемещение грузов с острыми кромками |
| Текстильный ленточный | Полиэстер | 0,5–10 | Не повреждает поверхность, легкий, безопасен для персонала | Чувствительность к порезам, температурам выше 100°C, УФ-излучению | Основной тип для приборов, шкафов, щитов управления, точного оборудования |

2. Методы и схемы строповки

Выбор схемы строповки зависит от формы, массы, габаритов груза и наличия монтажных петель.

Основные методы:

- Обвязка (в обхват) – используется при отсутствии петель. Строп охватывает груз, нагрузка передается через трение. Требует расчета угла между ветвями стропа.

- Захват за петли (проушины) – самый надежный и рекомендуемый способ.

- Чалочный захват – концы стропа заводятся в специальные рым-болты или скобы на грузе.

Важнейший параметр — угол α между ветвями стропа. С его увеличением нагрузка на каждую ветвь резко возрастает.

Таблица 2: Зависимость нагрузки на ветвь стропа от угла между ветвями (для двуветвевого стропа)

| Угол α между ветвями | Коэффициент увеличения нагрузки на ветвь | Пример: нагрузка на ветвь при массе груза 1 т |
| --- | --- | --- |
| 0° (ветви вертикальны) | 1.0 | 500 кг |
| 60° | 1.16 | 580 кг |
| 90° | 1.41 | 705 кг |
| 120° | 2.0 | 1000 кг |

Вывод: Угол между ветвями не должен превышать 90°. При α=120° нагрузка на каждую ветвь равна массе всего груза!

3. Практика такелажных работ при монтаже КИПиА: примеры и технологии

Пример 1: Установка шкафа управления (масса 300 кг) на подготовленную площадку.

- Подготовка: Проверка прочности пола, наличие монтажных петель на шкафу.

- Выбор оснастки: 2 текстильных стропа грузоподъёмностью 2 т каждый, карабины.

- Строповка: Зацеп за все четыре петли для равномерного распределения нагрузки. Контроль горизонтальности.

- Подъём и перемещение: С помощью электрической тали, плавно, на высоте ~30 см от пола.

- Установка: Аккуратное опускание на анкерные болты.

Пример 2: Замена крупного электромагнитного клапана (масса 80 кг) на трубопроводе.

- Особенность: Груз расположен высоко, в стесненных условиях, рядом с другими коммуникациями.

- Решение: Использование переносной ручной тали, закрепленной на временной монтажной балке или соседней надежной конструкции.

- Строповка: Обвязка текстильным стропом в обхват корпуса клапана (при отсутствии петель) с применением мягких прокладок.

- Последовательность: Ослабить крепеж, поднять клапан, чтобы снять нагрузку, отсоединить фланцы, отвести в сторону.

Пример 3: Монтаж длинной импульсной трубной линии (сборка «внизу» с последующим подъёмом).

- Задача: Поднять собранный узел длиной 6 м и массой 150 кг для установки на кронштейны.

- Проблема: Риск изгиба и деформации трубок.

- Решение: Применение траверсы (распорной балки) с двумя точками подвеса. Стропы зацепляются за траверсу, груз подвешивается в двух точках, что исключает его изгиб.

4. Организация работ и безопасность при строповке

- Наличие документов: Паспорта на стропы, журналы их осмотра.

- Ежесменный осмотр строповочных средств на отсутствие разрывов, потертостей, деформаций.

- Сигнализация: Четкая система сигналов между стропальщиком и машинистом крана (лебёдки).

- Зона безопасности: Ограждение территории под перемещаемым грузом.

- Запрещается:

  - Использовать стропы с узлами или скрутками.

  - Поправлять положение груза руками при его нахождении на весу.

  - Оставлять поднятый груз без надзора.

Вопросы для повторения (Лекция 2):

- Почему текстильные стропы предпочтительнее стальных при перемещении приборов КИПиА?

- Объясните, как угол между ветвями стропа влияет на нагрузку в них. Какой угол считается максимально допустимым?

- Опишите последовательность действий при установке тяжелого шкафа управления с помощью электрической тали.

- В каком случае и для чего применяется траверса?

- Каковы обязанности стропальщика перед началом подъёма груза?